Концепция прерывания

11.03.2012 12:28:57

Прерывания, обработка прерываний.

Прерывание представляет собой механизм, позволяющий координировать параллельное функционирование отдельных устройств вычислительной системы и реагировать на особое состояние, возникающее при работе процессора.

Прерывание делится на три категории:

- Внешнее аппаратное, т.е. происходящее в результате событий, которые осуществляются вне процессора. Например, нажатие клавиши, движение мышкой.

- Внутреннее аппаратное, вырабатываемое самим процессором. Деление на ноль – ошибка процессора. Ошибка адресации – это значит, что обращение происходит в адресное пространство, которого нет.

(?) Особое состояние, … инициируется выполненине сервисных услуг операционных систем.

Механизм прерывания не может быть внешней программой (в отличие от диспетчера), он может быть компонентом ядра.

Прерывание – принудительная передача управления от выполняющийся программы к системе, а через неё к соответствующей программе обработке прерываний, происходящее при определённом событии.

Механизм реализуется аппаратно-программными средствами.

Все виды прерываний имеют общую особенность. Прерывание неизменно ведёт к изменению порядка выполнения команд процессора.

Механизм прерываний включает в себя следующие элементы:

- установление факта прерывания

- приём и идентификация сигнала прерывания.

- запоминание состояния прерванного процесса.

- Управление аппаратно передаётся программе обработки прерывания.

- сохранение информации прерванной программы.

- Обработка прерывания

- восстановление информации, относящейся к прерванному процессу и возврат прерванной программы.

Сохранение/восстановление не всегда возможно.

Главные функции механизма прерываний:

- Распознавание и классификация прерываний

- Передача управления счётчику прерываний

- Корректное возвращение к прерванной программе

Наличие сигнала прерываний не должно являться сигналом прерывания выполняющейся программы.

Процессор может обладать системой защиты от прерываний.

Процессор векторного прерывания

В самом начале содержится таблица адресов прерываний

Каждый адрес определяет процедуру в памяти, которая будет выполнена в результате возникновения прерываний. При возникновении любого прерывания, значения регистров флагов процессора, текущие значения счётчиков команд CS:IP, автоматически сохраняется в стеке, прерывания временно запрещаются, и выполняется переход по вектору прерываний.

Это прерывание вызывает не одну функцию обработки, а вызывает все функции, какие может позволить DOS.

Прерывания в операционной системы Windows.

- Диспетчеризация ловушек.

- Прерывания исключения.

Прерывания исключения ОС, Ситуация в которой нормальный поток кода прерывается.

Trap – ловушка – относится к механизму, когда при прерывании или исключении, процессор перехватывает контроль над выполняемым потоком и передаёт управление обработчику ловушек, и передаёт управление обработчику ловушек.

Ядро различает внешнее, аппаратное прерывание.

Прерывание – асинхронное событие.

Исключения (Exception), Синхронное событие, являющаяся результатом выполнения конкретной программы. Воспроизводится при повторном запуске программы.

При аппаратном прерывании в виде исключения процессор записывает статусную информацию, необходимую для возврата, и продолжает выполнение команд.

Программное прерывание – ядро обрабатывает либо синхронно при вызове потока функции ядра, либо при обработке аппаратного прерывания.

Поток для устройства ввода-вывода выдаёт запрос на прерывание и может выполнять любую работу, пока устройство выполняет запрошенную операцию. Устройство генерирует прерывания и процессор переключается на обслуживание этого устройства.

Системное ПО также способно генерировать запросы прерываний, но ядро способно их отключить. ISR – Interrupt Service Routing – процедура обслуживания прерываний – это внешние, или внутренние процедуры прерываний, реагирующие на процедуры определённого типа.