Б.Г. Марков

Моделирование электронных схем

в программе “Electronics Workbench”

Учебно-методическое пособие

«Перемена»

ББК 32.965

Марков Б.Г

Моделирование электронных схем в программе “Electronics Workbench”: Учебно-методическое пособие. –   Волгоград: Перемена, 2006. – с.

Дано описание программы моделирования электрических схем “Electronics Workbench” с особенностями применения и примерами ее использования. Рассмотрены и решены практические задания по моделированию конкретных схем.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям «Физика», «Информатика», «Технология и предпринимательство» педагогических вузов, изучающих «Основы электрорадиотехники», «Основы микроэлектроники», «Основы электронно-вычислительной техники и цифровой электроники».

Может быть полезно для студентов вузов и колледжей, изучающих перечисленные дисциплины, учащихся старших классов общеобразовательных школ, занимающихся техническим творчеством, для преподавателей основ микроэлектроники, ЭВТ и цифровой электроники.

ББК 32.965

Б.Г. Марков, 2006

# Содержание

1. Описание программы Electronics Workbench	5

2. Элементы управления	7

3. Компоненты электрических схем	8

3.1. Избранные схемы	8

3.2. Источники сигналов	8

3.3. Пассивные компоненты	9

3.4. Диоды	10

3.5. Транзисторы	11

3.6. Аналоговые интегральные микросхемы	11

3.7. Смешанные интегральные схемы	12

3.8. Цифровые интегральные микросхемы	12

3.9. Логические элементы	12

3.10. Элементы цифровых схем	13

3.11. Индикаторы	14

3.12. Дополнительные устройства	14

3.13. Измерительные приборы	15

3.14. Контрольные вопросы и задания	15

4. Электроизмерительные приборы	17

4.1. Мультиметр	17

4.2. Амперметр	19

4.3. Вольтметр	20

4.4. Функциональный генератор	22

4.5. Двухканальный осциллограф	23

4.6. Измеритель частотных характеристик	26

4.7. Генератор двоичных слов	28

4.8. Логический анализатор	31

4.9. Логический конвертер	32

4.10. Контрольные вопросы и задания	33

5. Основные правила работы с программой	35

5.1. Основные понятия	35

5.2. Правая кнопка мыши	35

5.3. Свойства компонентов	36

5.4. Редактирование схем	37

5.5. Использование индикаторов	38

5.6. Контрольные вопросы и задания	40

6. Примеры моделирования электрических схем	40

6.1. Генератор на логических элементах	40

6.2. Формирователь импульсов по фронту входного сигнала	41

6.3. Одновибратор	42

6.4. Аналого-цифровой преобразователь. Использование контейнера	43

7. Практические работы	45

7.1. Процесс заряда конденсатора через резистор	45

7.2. Переходный процесс в катушке индуктивности	46

7.3. Электрические цепи с реактивными элементами при гармоническом воздействии	49

7.4. Трехфазное напряжение	55

7.5. Двигатель постоянного тока	57

7.6. Усилитель на полевом транзисторе	58

7.7. Генератор LC–типа	61

7.8. Генератор RC–типа с мостом Вина	62

7.9. Релаксационный генератор на динисторе	66

7.10. Генератор коротких импульсов на логических элементах	67

7.11. Формирователь пилообразного напряжения	69

7.12. Динамический D–триггер на элементах И–НЕ	70

7.13. Цифро-аналоговый преобразователь на матрице R–2R	71

7.14. Дешифратор	72

7.15. Мультиплексор	73

7.16. Цифровой вольтметр	75

8. Литература	77

# 1. Описание программы Electronics Workbench

Существует достаточно большое количество пакетов программ для моделирования электронных схем на экране монитора компьютера. Одним из наиболее простых для пользователя и, в то же время, дающем удовлетворительные результаты, является программный пакет Electronics Workbench. Его бесплатная студенческая демо-версия 5.12 может быть взята в Интернете (http://radioam.narod.ru/3/soft.html) и позволяет очень простыми средствами построить на экране монитора аналоговую или цифровую электронную схему, подключить различные электро- и радиоизмерительные приборы, и получить результаты в виде цифровых данных на изображениях измерительных приборов, либо в виде осциллограмм на двулучевом осциллографе или на 16–канальном логическом анализаторе. Сравнение получаемых при этом результатов с расчетными и полученными на реальных приборах очень хорошее. Для обучения, а не для инженерной практики, этот пакет является хорошим подспорьем при изучении как аналоговой, так и цифровой электроники и может быть использован в лабораторной практике как дополнение к работам, выполняемым на реальных приборах, а, иногда, может быть заменой реальных приборов из-за их недоступности.

Широкий набор приборов позволяет производить измерения различных величин, задавать входные воздействия, строить графики. Все приборы изображаются в виде, максимально приближённом к реальному, поэтому работать с ними просто и удобно. Результаты моделирования можно вывести на принтер или импортировать в текстовый или графический редактор для их дальнейшей обработки.

Electronics Workbench 5.12 прост в обращении и не требует глубоких знаний в компьютерной технике, обладает стандартным, интуитивно понятным интерфейсом, требующим минимум времени для освоения. Система с успехом применяется в высших учебных заведениях, занимающихся изучением и разработкой радиоэлектронных устройств. Такие программы приучают студентов к самостоятельной работе и позволяют им не только получить представление о современных средствах разработки электронных устройств, но и развить свой творческий потенциал.

Внешний интерфейс пользователя Electronics Workbench 5.12 представлен на рис. 1.1.

Интерфейс пользователя состоит из полоски меню, панели инструментов и рабочей области.

Окно составления схемы или рабочая область: большая центральная область дисплея, на котором Вы создаёте и анализируете схемы.

Полоса меню состоит из следующих компонент:

- меню работы с файлами (File),

- меню редактирования (Edit),

- меню работы с цепями (Circut),

- меню анализа схем (Analysis),

- меню работы с окнами (Window),

- меню работы с файлами справок (Help).

Рис. 1.1 – Внешний вид экрана компьютера при работе с программой EWB

Имеются два способа выбрать команду из меню:

  - Нажать заголовок меню и команду, которую Вы хотите.

  - Нажать ALT и подчеркнутый символ в меню, которое Вы хотите открыть. (Например, чтобы открыть Меню File, нажмите ALT, затем нажмите F). Затем нажмите подчеркнутый символ в команде, которую Вы хотите выбрать.

Команда, которая является серой или "потускнела", не может быть выбрана в настоящее время.

Много команд также можно выбрать из Стандартной панели.

Панель инструментов состоит из “быстрых кнопок”, имеющих аналоги в меню, кнопок запуска и приостановки схем, набора радиоэлектронных аналоговых и цифровых деталей, индикаторов, элементов управления и инструментов.

Стандартная панель:

# 2. Элементы управления

В двух строках пиктограмм находятся элементы управления, электронные компоненты и измерительные приборы. В первой строке:

Кнопка "New"(новый) – создание нового документа [Ctrl + N].

Кнопка "Open"(открыть) – открытие документа [Ctrl + O].

Кнопка "Save"(сохранить) - сохранение данного документа [Ctrl + S].

Кнопка " Print"(печать) – печать данного документа [Ctrl + P].

Кнопка "Cut" (вырезать), комбинация клавиш [Ctrl + X].

Кнопка "Copy" – копировать выделенную область (для дальнейшей вставки в другие документы) - комбинация клавиш [Ctrl + C].

Кнопка "Paste" – вставить содержимое буфера обмена в документ [Ctrl + V].

Кнопка "Rotate" – повернуть выделенную область [Ctrl + R].

Кнопка "Flip Horizontal"  – отразить слева направо.

Кнопка "Flip Vertical" – отразить сверху вниз.

Кнопка "Create Subcircuit"(создать подсхему), [Ctrl + B].

Кнопка "Display Graphs" отобразить графики.

Кнопка "Component Properties" – свойства компонентов.

Кнопка"Zoom Out" – уменьшить масштаб.

Кнопка "Zoom In"  – увеличить масштаб.

Данная кнопка позволяет выбрать увеличение или уменьшение масштаба в процентном соотношении.

Кнопка "Help" – помощь, вызов справки о данной панели.

# 3. Компоненты электрических схем

Во второй строке пиктограмм имеется 13 панелей различных компонентов электронных схем и приборов и кнопка "Favorites".

## 3.1. Избранные схемы

Кнопка "Favorites" означает "Избранные" схемы, созданные пользователем, просмотр которых возможен в отдельном окне. Назвать окно можно, выбрав на панели инструментов в меню Circuit команду Ctrl + B.

## 3.2. Источники сигналов

При нажатии на кнопку "Sources", означающую "Источники сигналов", появляется меню для выбора данных компонентов. Под источниками сигналов подразумевается не только источники питания, но и управляемые источники.

Заземление (общий провод схемы). Обязательный элемент во всех схемах с нулевым потенциалом.

Батарея (источник постоянного напряжения). По двойному щелчку мыши открывается окно свойств, в котором можно установить метку (название) источника и величину напряжения от долей микровольта до 999 киловольт.

Источник постоянного тока. В окне свойств можно установить метку и величину тока от долей микроампера до 999 килоампер.

Источник переменного напряжения. В окне свойств устанавливается метка и параметры источника гармонического колебания. Сюда входят: действующее значение напряжения от долей микровольта до теравольт; частота от долей герц до терагерц; начальная фаза. Последний параметр позволяет создавать трехфазные цепи, используя три источника со сдвигом фаз 120 градусов.

Источник переменного тока. Окно свойств позволяет установить параметры источника: величину тока (действующее значение), частоту и начальную фазу.

Источник напряжения, управляемый напряжением. Задавая коэффициент управления, получаем на выходе величину напряжения умноженную на коэффициент управления. Пример применения такого источника на рис. 3.1. Имеются и другие управляемые источники.

Рис. 3.1 Пример использования управляемого источника напряжения

Источник фиксированного напряжения +5В. Второй клеммой источника является общий провод (заземление).

Источник фиксированного напряжения +15В. Второй клеммой источника является общий провод (заземление).

Источник амплитудно-модулированного сигнала. В окне свойств задается напряжение несущего колебания (carrier amplitude), частота несущего колебания (carrier frequency), коэффициент модуляции (modulation index), частота модулирующего колебания (modulation frequency).

Источник частотно-модулированного сигнала. В окне свойств задается амплитуда несущего колебания (carrier amplitude), частота несущего колебания (carrier frequency), индекс модуляции (modulation index), частота модулирующего колебания (modulation frequency) и смещение (offset).

Генератор прямоугольных импульсов. В окне свойств можно установить частоту импульсной последовательности, длительность импульса, выраженную в процентах по отношению к периоду и амплитуду.

Количество этих элементов на экране может быть неограниченно большим (как, впрочем, и большинства элементов других панелей за исключением только панели инструментов).

## 3.3. Пассивные компоненты

При нажатии на кнопку "Basic" (основные, пассивные компоненты), появляется меню компонентов, содержащихся под данным заголовком:

Точка соединения проводников, используемая также для введения на схему надписей длиной не более 14 символов.

Резистор.

Конденсатор.

Катушка индуктивности.

Трансформатор.

Конденсатор переменной ёмкости.

Электролитический конденсатор.

Катушка переменной индуктивности (аналогично потенциометру).

Сборка из восьми независимых резисторов одинакового сопротивления.

Потенциометр.

Источник постоянного напряжения с последовательно включённым резистором.

Реле.

Переключатель с задержкой.

Переключатель. Может управляться любой клавишей клавиатуры (параметр Key на закладке Value окна свойств).

Переключатель, управляемый током.

Переключатель, управляемый напряжением.

Параметры пассивных элементов можно менять в широких пределах, например, емкость конденсаторов может варьироваться от долей пикофарады до многих фарад, что в реальной практике недостижимо.

## 3.4. Диоды

Кнопка "Diodes" (диоды) вызывает данную панель:

Полупроводниковый диод.

Стабилитрон.

Светодиод.

Выпрямительный мост.

Динистор.

Тиристор.

Двусторонний динистор.

Двусторонний тиристор.

## 3.5. Транзисторы

Кнопка "Transistors" (транзисторы биполярные и полевые, в том числе с изолированным затвором).

NPN транзистор.

PNP транзистор.

Полевой транзистор c P-N-переходом (N-канал).

Полевой транзистор c P-N-переходом (P-канал).

Полевой N-МОП-транзистор с обеднением.

Полевой P-МОП-транзистор с обеднением.

Полевой N-МОП-транзистор с индуцированным каналом

Полевой P-МОП-транзистор с индуцированным каналом

## 3.6. Аналоговые интегральные микросхемы

Кнопка "Analog ICs" (аналоговые интегральные микросхемы): операционные усилители, компаратор, цепь фазовой синхронизации.

Операционный усилитель с 3 выводами.

Операционный усилитель с 5 выводами.

Операционный усилитель с 7 выводами.

Операционный усилитель с 9 выводами.

Компаратор.

## 3.7. Смешанные интегральные схемы

Кнопка "Mixed ICs" (смешанные ИС): аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, ждущий (одностабильный) мультивибратор, таймер.

Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи.

Ждущий (одностабильный) мультивибратор.

Таймер.

## 3.8. Цифровые интегральные микросхемы

Кнопка "Digital ICs" (цифровые ИМС):

Приведены различные импортные цифровые интегральные микросхемы.

## 3.9. Логические элементы

Кнопка "Logic Gates" (логические элементы):

Логический элемент И.

Логический элемент ИЛИ.

Логический элемент НЕ.

Логический элемент ИЛИ-НЕ.

Логический элемент И-НЕ.

Логический элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ.

Логический элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ-НЕ.

Трехстабильный буферный элемент.

Буферный элемент.

Триггер Шмитта.

Условные обозначения логических элементов  отличаются от принятых в отечественной литературе [3-5], но к ним легко привыкнуть, тем более что при наведении указателя мыши на любой элемент, появляется подсказка (AND – элемент И, OR – ИЛИ, NOT – НЕ, NOR – ИЛИ–НЕ, NAND – И–НЕ, XOR – ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, XNOR – Отрицание ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ или РАВНОЗНАЧНОСТЬ, Tristate buffer – буферный элемент или повторитель напряжения с усилением мощности с тремя состояниями, одно из которых высокоимпедансное, Buffer – буферный элемент, Schmitt triggered invertor – триггер Шмитта с отрицанием). Все логические элементы двухвходовые, однако, число входов можно изменить, зайдя в интерактивное окно свойств компонента при нажатии на изображении элемента правой кнопки мыши. На закладке “Number of Inputs” это значение можно установить от двух до восьми.

## 3.10. Элементы цифровых схем

Кнопка "Digital"(элементы цифровых схем):

Сумматоры.

RS - триггер

JK – триггеры.

D - триггеры.

## 3.11. Индикаторы

Кнопка "Indicators"(индикаторные приборы):

Вольтметр.

Амперметр.

Лампа накаливания.

Индикатор логического уровня.

Дисплей с 7 сегментами.

Семисегментный индикатор с дешифратором.

Звуковой выход управляемой частоты (зуммер).

Дисплей измерителя уровня.

Декодированный дисплей измерителя уровня.

Количество этих элементов на схемах может быть сколь угодно большим, что позволяет подробно изучить поведение исследуемой схемы. В реальном эксперименте такое не всегда возможно.

## 3.12. Дополнительные устройства

Кнопка "Miscellaneous" (разное):

Плавкий предохранитель.

Запись данных.

Линия передач с потерями.

Линия  передач без потерь.

Кварцевый резонатор.

Электродвигатель постоянного тока.

Электронно-вакуумная лампа (триод).

Преобразователи постоянного напряжения

Текстовая область.

Блок заголовка.

## 3.13. Измерительные приборы

Кнопка "Instruments" (приборы):

Мультиметр.

Функциональный генератор.

Осциллограф.

Измеритель АЧХ и ФЧХ.

Генератор двоичных слов.

Логический анализатор.

Логический преобразователь.

## 3.14. Контрольные вопросы и задания

1. Что означает значок  на схеме?

2. Каково напряжение на проводе, соединенном с компонентом ?

3. Выведите на экран компонент «батарея» и установите на нем метку B1.

4. Откройте панель «Sources» и поместите на рабочий стол источник переменного напряжения.

5. Какими свойствами можно управлять у компонента 1)  ? 2)  ?

6. Какое напряжение создает устройство 1) ? 2) ? Каким экспериментом Вы можете подтвердить Ваш ответ?

7. На управляемый напряжением источник напряжения с параметром 2V/V подано напряжение 2 В. Каким будет напряжение на выходе?

8. Какова форма колебаний компонента  ?

9. Что означает символ  ?

10. Найдите среди компонентов устройство . Как оно называется?

11. Выведите на экран монитора компонент  и настройте его на управление клавишей Z клавиатуры.

12. Что означает символ  ?

13. На какие точки устройства  нужно 1) подавать переменное напряжение? 2) снимать постоянное напряжение? Проверьте это на опыте.

14. Приведите название компонента .

15. На панели «Transistors» найдите 1) n–p–n транзистор; 2) p–n–p транзистор.

16. Приведите название компонента .

17. Каков отечественный аналог компонента 1) ? 2) ? 3) ? 4) ? 5) ? 6) ?

18. Можно ли у компонентов в предыдущем вопросе изменить число входов? Если можно, то как это сделать?

19. Приведите название компонента .

20. Что индицирует компонент ?

21. Выведите на экран компонент . Какой вывод соответствует минусу устройства?

# 4. Электроизмерительные приборы

## 4.1. Мультиметр

Мультиметр используется для измерения напряжения, тока, сопротивления или падения напряжения в децибелах между двумя точками схемы. Для измерения силы тока в ветви он включается последовательно, в остальных случаях параллельно. Мультиметр подключается к схеме с помощью клемм «+» и «–». Обе клеммы подключать обязательно.

Регулирование параметров мультиметра.

Вы можете устанавливать следующие параметры мультиметра:

Объект измерения:

- ток (A);

- напряжение (V);

- сопротивление (Ω);

- потери сигнала (dB).

Тип сигнала:

- переменный (AC – alternative current );

- постоянный (DC – direct current).

Настройки мультиметра (Settings)

Окно настройки параметров мультиметра.

Клавиша Settings (Настройки) на мультиметре используется для задания внутреннего сопротивления вольтметра и амперметра, внутреннего тока омметра и стандарта децибел.

Эти внутренние параметры предназначены для моделирования реального мультиметра. Значения этих параметров близки к идеальным, так что прибор оказывает незначительное воздействие на работу тестируемой схемы. Для приближения параметров мультиметра к реальному прибору эти параметры следует изменить. Для амперметра сопротивление следует увеличить до величины сопротивления реального прибора, которое при измерении малых токов может достигать сотен Ом. Для вольтметра, особенно стрелочного, сопротивление существенно меньше, чем для виртуального прибора. Оно зависит от измеряемой величины, и при применении измерительной головки 100 мкА равно 10 кОм/В. Реальные цифровые мультиметры имеют сопротивление 1 – 10 МОм, что также существенно меньше сопротивления виртуального прибора, используемого в программе Electronics Workbench. Для реального омметра величина потребляемого тока также существенно больше, чем для виртуального прибора, однако, на процесс измерения сопротивления величина этого параметра не оказывает никакого влияния.

Подсказка: избегайте использования слишком высокого сопротивления вольтметра в схемах с низким сопротивлением, или амперметра с очень низким внутренним сопротивлением в схемах с высоким сопротивлением. Большое отличие этих параметров может привести к математическим ошибкам переполнения во время моделирования схемы.

Режим измерения переменных сигналов.

Нажмите с помощью мыши символ “волнистая линия” для измерения действующего значения переменного тока или напряжения. Все компоненты постоянного сигнала удаляются, таким образом, измеряется только значение переменной составляющей сигнала.

Режим измерения постоянных сигналов.

Нажмите с помощью мыши символ “прямая линия” для измерения значения постоянного тока или напряжения. Все компоненты переменного сигнала удаляются, таким образом, измеряется только значение постоянной составляющей сигнала.

Измерение тока.

Нажмите мышью кнопку “A” на мультиметре для использования его в качестве амперметра. Затем включите амперметр в разрыв линии соединения в точке, в которой вы хотите измерить величину тока. Если вы хотите измерить ток в другой точке, мультиметр должен быть переключен в разрыв в этой точке, и схему необходимо снова включить.

Внутреннее сопротивление амперметра очень мало (1 нОм), но вы можете изменить его, используя кнопку Settings (Настройки) на мультиметре.

Подсказка: если вы хотите измерить ток во многих точках схемы, вы можете найти более удобным использование нескольких амперметров из линейки элементов.

Измерение напряжения.

Нажмите мышью кнопку “V” на мультиметре для использования его в качестве вольтметра. Затем подключите выводы вольтметра к соединителям параллельно нагрузке, на которой вы хотите измерить величину напряжения.  Внутреннее сопротивление вольтметра очень велико (1 ГОм), но вы можете изменить его, используя кнопку Settings (Настройки) на мультиметре.

После включения схемы выводы мультиметра могут быть переключены для измерения напряжения к другим точкам схемы.

Подсказка: если вы хотите измерить напряжение во многих точках схемы, вы можете найти более удобным использование нескольких вольтметров из линейки элементов.

Измерение сопротивления.

Нажмите мышью кнопку “Ω ” на мультиметре для использования его в качестве омметра, таким образом, вы сможете измерить сопротивление между двумя контрольными точками схемы. Также установите мультиметр в режим измерения постоянного сигнала. При установке режима переменного сигнала измерение сопротивления не производится.

Для получения точных измерений убедитесь, что элемент или группа элементов схемы заземлена и не присоединена к источнику питания. Не должно быть ничего лишнего подсоединено параллельно к элементу или группе.

Измерение потери напряжения сигнала в децибелах.

Когда вы устанавливаете мультиметр в режим “dB” (децибелы) вы можете использовать его для измерения потерь напряжения сигнала между двумя точками схемы.

Потеря напряжения вычисляется по формуле:

Стандартное значение базы (Decibel Standard) для вычисления dB установлено равным 1В. Вы можете изменить его, используя кнопку мультиметра Settings (Настройки).

## 4.2. Амперметр

Включите амперметр в разрыв линии соединения в точке, в которой вы хотите измерить величину тока.       Отрицательный вывод у амперметра обозначается темным бордюром. Вы можете использовать столько амперметров, сколько захотите.

Для указания типа измеряемого тока (переменный – АС  или постоянный –DC) нажмите дважды левую кнопку на иконке амперметра и выберите необходимый режим. Когда вы устанавливаете режим переменного тока, амперметр показывает действующее значение тока.

Внутреннее сопротивление амперметра очень мало (1 мОм), которое оказывает незначительное влияние на параметры схемы. Вы можете уменьшить это сопротивление; однако, использование амперметра с очень низким внутренним сопротивлением в схемах с большим сопротивлением может привести к математической ошибке при моделировании. Сопротивление реального амперметра, особенно при измерении малых токов, существенно больше указанного выше сопротивления. Поэтому для приближения эксперимента измерения тока к реальному следует изменить сопротивление прибора, и сделать его близким к сопротивлению реального амперметра. При этом в процесс измерения будет внесена ошибка, которую, однако, нельзя избежать при измерении реальными приборами.

## 4.3. Вольтметр

Вольтметр в линейке элементов используется для измерения постоянного или переменного напряжения между двумя точками схемы. Присоедините его выводы параллельно к точкам, в которых вы хотите измерить напряжение. Отрицательный вывод вольтметра обозначен темным бордюром. Вы можете использовать в схеме столько вольтметров, сколько захотите.

Для указания режима работы вольтметра (переменное – AC или постоянное – DC напряжение) дважды нажмите на его иконке левую кнопку мыши и выберите необходимый режим. Когда выбран режим измерения переменного напряжения, вольтметр будет показывать действующее значение сигнала.

Вольтметр имеет очень высокое внутренне сопротивление (1 МОм), которое практически не оказывает влияния на работу схемы. Вы можете увеличить или уменьшить это сопротивление, однако, использование вольтметра со слишком высоким внутренним сопротивлением в схемах с низким сопротивлением может привести к математической ошибке при моделировании, а вольтметр со слишком малым сопротивлением внесет существенную ошибку в процесс измерения. Для проверки законов электротехники, например закона Ома или законов Кирхгофа, следует сопротивление вольтметра установить максимально возможным, а сопротивление амперметра минимальным.

Рис. 4.1. Измерение напряжений вольтметрами

Две схемы (рис. 4.1) с разными сопротивлениями вольтметров показывают, что при большом сопротивлении вольтметров (рис. 4.1,б) измерения идеальны, и измеренные величины в точности соответствуют расчетным. На рис. 4.1,а сопротивления вольтметров уменьшены и сделаны разными. Результаты измерений отличаются от идеальных, и законы электротехники соблюдаются только приблизительно. Различные напряжения, показываемые вольтметрами на одинаковых сопротивлениях, связаны с их разным внутренним сопротивлением. Фактически с учетом вольтметров в цепи два последовательно соединенных участка с разными сопротивлениями, причем сопротивление участка с вольтметром V1 меньше сопротивления участка с вольтметром V2. Напряжения на участках пропорциональны их сопротивлениям, а ток в цепи больше расчетного. Если забыть, что вольтметры вносят искажения в измерительный процесс, то можно подумать о несоблюдении первого закона Кирхгофа и закона Ома для всей цепи. В узле соединения резисторов ток входящий не равен выходящему, т.к. на одинаковых резисторах мы видим разные напряжения. Отношение напряжения приложенного к цепи (20 В) к сопротивлению всей цепи (2 кОм) не равно 10 мА, как это следует из закона Ома.

## 4.4. Функциональный генератор

Функциональный генератор это источник напряжения, который выдает аналоговые сигналы в синусоидальной, прямоугольной и треугольной форме. Вы можете изменять частоту сигнала, длительность, амплитуду и смещение относительно нуля.

Форма сигнала.

Выберите форму выходного сигнала нажатием мышью кнопки на функциональном генераторе, соответствующую желаемой форме выходного сигнала (синусоидальный, треугольный или прямоугольный). Вы можете изменять форму треугольного и прямоугольного сигналов изменением длительности импульсов (Duty Cycle).

Частота.

Частота функционального генератора определяет число циклов, которое он генерирует каждую секунду. Вы можете изменять частоту от 0,1 Гц до 999 МГц.

Длительность.

Установка длительности изменяет форму прямоугольного и треугольного сигналов. Вы можете установить длительность от 1 до 99 процентов.

Для прямоугольного сигнала установка длительности управляет высоким уровнем сигнала. 50% длительность дает прямоугольный сигнал с равными частями сигнала с высоким и низким уровнями (меандр). Выражение 100/ Duty cycle дает значение скважности импульсной последовательности.

Для треугольного сигнала установка длительности управляет наклоном –перемещением вершины сигнала. Треугольный сигнал с 50% длительностью имеет одинаковый наклон фронта и спада сигнала.

Синусоидальный сигнал не изменяется установкой длительности.

Амплитуда.

Установка амплитуды управляет напряжением сигнала, измеряемого на установившемся максимальном уровне. Если сигнал снимается с вывода COM и с вывода «+» или «–», измеряемый сигнал (максимальный размах) равен двойной установленной амплитуде. Если выход снимается с выводов + и –, максимальный размах сигнала будет в четыре раза больше установленного значения амплитуды.

Заметим, что амплитуда определяет максимальное значение сигнала, в то время как другие источники устанавливают действующее значение выходного сигнала

Вывод «COM».

Вывод генератора «COM» предназначен для создания относительного уровня сигнала. Соедините вывод «COM» с заземлением для получения нулевого уровня.

Вывод «+».

С положительного вывода генератора снимается сигнал с положительной относительно нейтрального вывода «COM» амплитудой.

Вывод «–».

С отрицательного вывода генератора снимается сигнал с отрицательной относительно нейтрального вывода «COM» амплитудой, т.е. этот сигнал противофазен сигналу, снимаемому с вывода «+».

Смещение.

Установка смещения управляет уровнем постоянной составляющей сигнала, относительно которого изменяется значение сигнала. Нулевое смещение устанавливает выходной сигнал, изменяющийся относительно оси X осциллографа (положение оси Y должно быть также установлено равным 0).

Вы можете изменять смещение от -999 кВ до 999 кВ. (Единицы измерения амплитуды выходного сигнала определяют единицы измерения смещения.)

## 4.5. Двухканальный осциллограф

Осциллограф отображает изменение амплитуды и частоты электронных сигналов. Он имеет два входа, канал A и канал B, таким образом, одновременно могут быть отображены два различных сигнала.

Вы можете использовать осциллограф для получения графического изображения сигнала во времени, или для сравнения формы двух сигналов.

Изменение параметров осциллографа.

Вы можете изменять параметры осциллографа во время работы схемы. Если моделирование остается корректным, вы можете переключать выводы осциллографа к другим точкам схемы. В обоих случаях осциллограф перерисовывает изображение автоматически.

Если вам нужно время для анализа форм сигнала на осциллографе установите флажок на команде Pause after each screen (Остановка после каждого экрана) в диалоговом окне Analysis Options (Параметры анализа). К сожалению, эту установку не следует производить под Windows XP. Схема после такой операции становится полностью нерабочей.

Указание осей осциллографа.

Оси осциллографа могут быть переключены из режима отображения амплитуды от времени (Y/T) в режим отображения амплитуды одного из каналов от амплитуды другого (A/B или B/A).

В режиме Y/T ось X отображает время, а ось Y – напряжение в вольтах. В режимах A/B и B/A обе оси показывают напряжение в вольтах. Например, если вы сравниваете вход канала A с каналом B (A/B), шкала оси X определяется количеством вольт на деление (V/Div.), установленным для канала B, и наоборот.

Развертка по времени.

Установка развертки по времени управляет шкалой горизонтальной оси (оси X) осциллографа, когда отображается амплитуда сигналов во времени (Y/T). Значение каждого деления горизонтальной шкалы может изменяться в диапазоне от 0.1 нс. (наносекунды) до 1 с.

Чтобы получить легко читаемое изображение на экране осциллографа, устанавливайте развертку по времени обратно пропорционально установкам функционального генератора. Например, если вы хотите увидеть один период сигнала с частотой 1 кГц, установите развертку по времени равной 0.1–0,5 мс (миллисекунды). Один период сигнала с частотой 10 кГц требует развертки по времени равной 0.01–0,05 мс.

Установка вольт/деление (V/Div).

Установка вольт/деление (V/Div) определяет шкалу по оси Y. Она также управляет шкалой оси X, когда сравниваются сигналы каналов A и B (A/B или B/A). Вы можете изменять значение вольт/деление от 0.01 мВ/дел до 5.0 кВ/дел. Каждый канал может быть установлен отдельно.

Для получения легко читаемого изображения установите шкалу в зависимости от ожидаемого напряжения на канале. Переменный входной сигнал амплитудой 3 В заполняет экран осциллографа по вертикали, если ось Y установлена в 1 В/дел.

Установка позиции оси X.

Установка позиции оси X (X POS) определяет начальную точку на оси X.

Когда позиция оси X = 0, сигнал начинает отображаться от левой границы экрана осциллографа. Положительное значение сдвигает начальную точку вправо, отрицательное - влево.

Установка позиции оси Y.

Установка позиции оси Y (Y POS) определяет начальную точку на оси Y. Когда позиция оси Y = 0, начальная точка находится на оси X. Значение позиции оси Y может изменяться от -3.00 до 3.00. Значение 1.50, например, перемещает начальную точку на середину между осью X и верхней границей экрана осциллографа.

Если вы хотите отделить друг от друга формы сигнала каналов A и B для сравнения или детального рассмотрения их, установите значение Y POS для одного или обоих каналов.

Кнопки AC, 0 или DC

Вы можете указать различное сопряжение осциллографа по входу каждого канала, используя кнопки AC, 0 или DC (закрытый вход, выключен, открытый вход). Для просмотра только переменной составляющей сигнала переключите вход в закрытый режим (кнопка AC). Для просмотра полного сигнала (и переменной и постоянной составляющей) переключите вход в открытый режим (кнопка DC). Установка 0 приводит к отображению прямой линии на уровне начальной точки канала Y (Y POS).

Примечание: не включайте последовательно с измерительными входами осциллографа разделительные конденсаторы. Осциллограф не сможет проследить путь тока, и анализ покажет неправильное включение конденсатора. Используйте вместо этого закрытый режим входов.

Синхронизация

Установка синхронизации (trigger) определяет, когда сигнал будет отображаться. Если вы не видите сигнал, попытайтесь установить синхронизацию в автоматический режим (Auto).

Клавиши установки границ определяют, будет ли начинаться отображение сигнала по фронту импульса или по его спаду.

Уровень срабатывания синхронизации - это точка на оси Y осциллографа, которую должен пересечь исследуемый сигнал для начала отображения основных сигналов.

Кнопки Auto, A, B и EXT (автоматический режим, канал A, канал B, внешний сигнал) определяют сигнал, который будет являться сигналом синхронизации. Используйте автоматический режим (Auto) если Вы хотите получить изображение сигнала как можно быстрее или если Вы ожидаете прямолинейный сигнал. Нажмите кнопки A или B для использования сигнала на этом канале в качестве сигнала синхронизации. Кнопка EXT использует внешний сигнал для сигнала синхронизации. (Если вы используете внешний сигнал синхронизации, подключите его к выводу trigger на иконке осциллографа).

Заземление.

Точка отсчета для осциллографа в обычном режиме присоединена к заземлению (общему проводу схемы).

Вам нет необходимости заземлять осциллограф для получения точных результатов. Однако когда вы пользуетесь осциллографом, сама схема должна быть заземлена.

Подсказка: если вы хотите использовать точку отсчета отличную от земли (общего провода схемы), присоедините источник (или другие элементы) к выводу заземления осциллографа.

Увеличение экрана осциллографа.

Кнопка Expand (увеличить) расширяет графический экран осциллографа и перемещает органы управления в низ окна. Вы можете получить конкретные значения линии сигнала перемещением маркеров в желаемую позицию. Окна под экраном показывают время и изменение сигнала в позициях первого и второго маркеров, а также разницу между этими точками. На рис.4.2   показаны два сигнала, сдвинутые по фазе друг относительно друга. Разность Т2 – Т1 дает этот сдвиг фаз в единицах времени. Для определения сдвига фаз в градусах необходимо поделить эту разность на величину периода и умножить на 360. Период можно измерить теми же маркерами.

Если вы хотите напечатать изображение на экране осциллографа после его увеличения, выберите “X-Y Plot” (Печать области экрана) из диалогового окна Print (Печать). Заметим что на распечатке смещение для каждого канала равно:

Рис. 4.2. Увеличенный экран осциллографа.

## 4.6. Измеритель частотных характеристик

Графопостроитель (Bode Plotter – построитель амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик четырехполюсников).

Присоедините выводы In (Вход) и Out (Выход) к входу и выходу четырехполюсника, характеристику которого Вы хотите получить.

Построение амплитудночастотных и фазочастотных характеристик.    Установите Magnitude (Амплитуда) или Phase (Фаза) в зависимости от того, что вы хотите получить на экране графопостроителя: амплитудночастотную характеристику (зависимость отношения амплитуд сигнала между двумя точками (в вольтах или децибелах)) или фазочастотную характеристику (сдвиг фазы сигнала между двумя точками (в градусах)) от частоты (в герцах).

Логарифмическая и линейная шкалы.

Установка Log (Логарифмическая шкала) или Lin (Линейная шкала) позволяет вам использовать логарифмическую (по основанию 10) или линейную шкалу, как на горизонтальной, так и на вертикальной оси графопостроителя.

Логарифмическая шкала в основном используется, когда необходимо проанализировать частотные характеристики схемы в широком диапазоне частот.

Установка шкалы вертикальной оси.

Установите начальную и конечную точки для вертикальной оси графопостроителя изменением значений его параметров F (Final – конечное значение) и I (Initial – начальное значение).

Когда измеряется амплитуда (усиление), вертикальная ось показывает отношение выходного напряжения к входному напряжению (Vout/Vin). Для логарифмической шкалы единицы измерения - децибелы. Для линейной шкалы отображается просто отношение сигналов. Когда измеряется сдвиг фазы, единицами измерения всегда являются градусы.

Настройка горизонтальной оси

Горизонтальная ось графопостроителя всегда показывает частоту. Вы можете изменить начальную и конечную точки на этой оси установкой параметров F (Final – конечная частота) и I (Initial – начальная частота).

Получение результатов

Включите схему, чтобы получить график. Затем перемещайте указатели графопостроителя для получения точных значений частоты и амплитуды или фазы в любой точке графика.

Существует два способа перемещения указателей:

- нажимать мышью стрелки на панели под экраном графопостроителя.

или

- перетаскивать мышью указатель в требуемую точку графика.

Значение в точке пересечения указателя и графика располагается в правом нижнем углу графопостроителя. В верхней строке отношение амплитуд или фаза, в нижней – частота.

Диапазон частот сканирования от миллигерц до гигагерц в любой момент может быть сужен для более подробного рассмотрения частотной характеристики или расширен.

Пример моделирования и настройки прибора приведен на рис. 4.3. Так как четырехполюсник пассивный, его коэффициент передачи не может быть больше единицы и не может быть меньше нуля. Поэтому для вертикальной оси устанавливаем режим «Lin», значение «F» устанавливаем равным 1, а «I» – 0. Для горизонтальной оси выбираем логарифмическую шкалу. Выбор логарифмической шкалы для частоты более предпочтителен, т.к. при большом диапазоне частот сканирования на линейной шкале невозможно увидеть поведение характеристики вблизи нижнего края частот «I». В этом можно убедиться, переключив горизонтальную ось в линейный режим. В этом случае вся низкочастотная часть характеристики будет сильно сжата, и область характеристики с единичным коэффициентом передачи не будет видна. Сужение полосы сканирования также не приведет к положительному результату.

Рис. 4.3. Пример применения графопостроителя

## 4.7. Генератор двоичных слов

Генератор слов (Word generator) предназначен для формирования последовательностей цифровых сигналов. Имеет 16 независимых каналов генерации цифровых последовательностей. Генерируемые последовательности импульсов набираются в линейках в шестнадцатиричном коде. В каждое знакоместо может быть введено шестнадцатиричное число от 0 до F, представляющее 4 бита. В поле «Binary» для редактируемой строки можно ввести число в двоичном коде, а в поле «Ascii» набрать один или два символа, которые в строке «Binary» отобразятся в двоичном коде, а в четырехразрядных линейках в шестнадцатиричном, причем первый введенный символ займет два старших знакоместа, а второй два младших. Указанные цифровые последовательности выдаются на все выходы одновременно, таким образом, генератор позволяет изменять синхронно параметры 16 устройств.

Поле «Edit» указывает на редактируемую линейку (всего их 03FFH+1 – в шестнадцатиричном коде или 1024 в десятичном). В поле «Current» – значение текущей линейки. Поля «Initial» и «Final» – начальная и конечная сканируемые линейки, Все эти поля могут быть изменены с клавиатуры компьютера.

Нажатая кнопка «Cycle» разрешает непрерывный циклический перебор всех линеек с выдачей на выходы соответствующих сигналов с частотой, определяемой полем «Frequency» (частота). Кнопка «Burst» инициализирует однократный проход всех линеек, определяемых полями «Initial» и «Final», а кнопка «Step» (шаг) производит переход на следующую линейку при очередном нажатии на нее. Кнопка «Breakpoint» (точка останова) позволяет пометить линейку, на которой процесс генерации импульсов должен остановиться. Продолжение генерации может быть произведено любой из ранее перечисленных кнопок.

Ввод слов.

Чтобы ввести битовые наборы или слова в генератор слов, щелкните мышкой на нужной вам позиции и введите число. После выбора позиции ввода вы можете использовать клавиши редактирования для перемещения по полям.

Кнопка «Pattern» открывает окно помогающее осуществлять набор слов. «Clear buffer» обнуляет все слова. «Open» – считывает битовую информацию из файла, сформированного ранее выбором позиции «Save». «Up counter» создает естественную последовательность чисел от 0 до 3FFH, а «Down counter» – в обратной последовательности. Опции «Shift left» и «Shift right» создают битовые последовательности типа 20, 21, 22,…, 215 и в обратном порядке соответственно. После заполнения 16 линеек числа повторяются до заполнения всех оставшихся линеек слов.

Включение.

Генератор включается нажатием одной из кнопок «Cycle», «Burst», «Step» или общим включением схемы на исполнение при заранее выбранных вышеперечисленных кнопках. Пошаговый режим работы (step) необходим при отладке цифровых схем и позволяет выполнять заданные последовательности сигналов с остановкой после каждого такта. Режим работы (burst) предназначен для однократного выполнения последовательности цифровых сигналов.

Циклический режим работы (cycle) используется для непрерывного повторения последовательностей цифровых сигналов. Данный режим полезен при наблюдении динамики работы цифровых автоматов (остановка осуществляется нажатием клавиш Ctrl+T). Значение каждого бита отображается напротив каждого вывода генератора слов.

Тактовый выход.

Для формирования тактовых импульсов генератор имеет выход синхроимпульсов «Data ready». Сигналы на этом выходе формируются с периодом равным одному такту линейки цифровых последовательностей. Таким образом, генератор позволяет получать синхронизированные цифровые последовательности, имеющие максимальную длину 1024 такта, после чего процесс формирования последовательности будет начат сначала.

Рис. 4.4. Пример использования генератора слов

Синхронизация.

Генератор слов может быть синхронизирован внутренне своим собственным тактовым выходом или внешне - сигналом, приходящим на вход «trigger». Если вы используете внешний сигнал синхронизации, то слово на выход передается в момент прихода на вход «trigger» высокого уровня при нажатой кнопке , или низкого уровня при нажатой кнопке .

Установка частоты.

Тактовая частота генератора слов может быть установлена в Гц, кГц или МГц. Каждое слово будет находиться на выходе генератора на протяжении одного периода тактового генератора.

Пример использования генератора приведен на рис. 4.4, где изображена схема генератора пилообразного напряжения с использованием цифро-аналогового преобразователя (DAC – английское Digital Analog Converter). На цифровые входы (0…7) ЦАП подаются сигналы с выходов генератора слов, запрограммированного на последовательность кодов от 00 до FFH. ЦАП преобразует цифровой код в аналоговое напряжение, которое можно наблюдать на экране осциллографа. Генератор слов можно запрограммировать на произвольную форму сигнала, введя последовательно в ячейки памяти нужную информацию.

## 4.8. Логический анализатор

Логический анализатор используется для наглядного представления и измерения параметров импульсного сигнала. Имеет 16 независимых входов для анализа сигналов. Логический анализатор выдает информацию в виде временных диаграмм, аналогичных тем, которые были бы получены при подсоединении к реальной схеме осциллографа. Слева на панели логического анализатора находятся клеммы для подключения к исследуемым точкам схемы. Информация, поступающая на входы, располагается на экране анализатора сверху вниз.

Изменение параметров

Верхняя половина открытого окна логического анализатора отображает состояние (высокое или низкое) входных сигналов по каждому входному каналу.

Для очистки содержимого экрана анализатора используется кнопка на панели логического анализатора Reset (сбросить). Очистка экрана анализатора также происходит автоматически при новом запуске схемы на исполнение.

Развертка по времени управляет шкалой логического анализатора. Установка цены деления шкалы производится после нажатия кнопки «Set» на панели «Clock». В поле «Internal clock rate» устанавливается частота колебания, период которого и будет равен цене деления анализатора. В основном окне поле «Clocks per division» позволяет сжать изображение, т.е. увеличить цену деления. С помощью двух курсоров можно измерять временные параметры осциллограмм (поле Т2-Т1). Пример использования логического анализатора приведен на рис. 4.5.

Рис. 4.5. Моделирование счетчика импульсов

## 4.9. Логический конвертер

Логический конвертер имеет 6 режимов работы:

- Преобразование сигналов цифровой схемы, подключенной к конвертеру, в таблицу истинности;

- Преобразование таблицы истинности к уравнению в первой стандартной форме;

- Минимизация полученного уравнения;

- Преобразование уравнения, записанного в нижней строке конвертера, в таблицу истинности;

- Преобразование уравнения в электрическую схему, построенную на двухвходовых элементах ИЛИ, И, НЕ;

- Преобразование уравнения в электрическую схему, построенную на двухвходовых элементах И–НЕ.

Рис. 4.6. Пример использования логического конвертера

Логический конвертер может быть очень полезен при анализе и синтезе логических схем. На рис. 4.6 приведен пример построения функции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, записанной в виде таблицы истинности, в уравнение и схему на элементах И–НЕ.

## 4.10. Контрольные вопросы и задания

1. Что означает слово мультиметр?

2. Настройте мультиметр на измерение 1) постоянного напряжения; 2) переменного напряжения; 3) постоянного тока; 4) переменного тока.

3. Выведите на экран монитора резистор и измерьте его сопротивление.

4. Подключите к батарее цепь из последовательно соединенных резистора и амперметра, а параллельно резистору вольтметр. Соблюдайте полярность подключения. Как по показаниям приборов определить величину сопротивления резистора?

5. Как настроить вольтметр, чтобы при измерении напряжения на резисторе 1 мегом измерения были верными? Для этого составьте схему из двух последовательно соединенных резисторов по 1 мегому каждый и батареи, и параллельно каждому резистору подключите вольтметр. Напряжение на каждом резисторе должно быть равно половине напряжения батареи.

6. Что покажет вольтметр со стандартной настройкой, если в схеме из предыдущего задания один резистор и вольтметр исключить? Объясните этот опыт.

7. Чему равно напряжение на мультиметре  при измерении им тока 1 А при его стандартной настройке?

8. Что означает слово децибел? Сколько децибел покажет мультиметр при измерении напряжения 10 В?

9. Установите на функциональном генераторе треугольное напряжение частотой 500 кГц и амплитудой 100 В. Настройте осциллограф на просмотр этого сигнала.

10. Установите на функциональном генераторе треугольное напряжение со временем нарастания 75% и временем спада напряжения 25%. Подключите осциллограф и убедитесь в правильности настройки.

11. Какова функция вывода «Common» на функциональном генераторе?

12. Подайте от источника  колебания на осциллограф. Настройте осциллограф, чтобы в деталях можно было рассмотреть сигнал.

13. Подайте на оба входа осциллографа один и тот же синусоидальный сигнал. Переключите осциллограф в режим «А/В». Что Вы увидите на экране?

14. Подайте на вход А осциллографа синусоидальный сигнал частотой 50 Гц и напряжением 5 В, а на другой вход сигнал частотой 100 Гц и напряжением 5 В. Переключите осциллограф в режим 1)«А/В»; 2) «В/А». Что Вы увидите на экране в обоих случаях? Как называется такая фигура?

15. Установите фазу колебаний одного генератора предыдущего опыта 90 градусов. Какую фигуру Вы наблюдаете?

16. Подайте на оба входа осциллографа синусоидальные напряжения одинаковой частоты и с разной фазой. Каким образом с помощью осциллографа измерить разность фаз?

17. Создайте на экране цепь из последовательно соединенных источника синусоидального напряжения, резистора с сопротивлением 1 кОм и конденсатора емкостью 1 мкФ. Используя измеритель частотных характеристик, подключите его вход In к источнику, а вход Out к конденсатору. Настройте прибор на наблюдение частотной характеристики, и измерьте частоту на половинном уровне. (Ответ 275,8 Гц по прибору и 275,7 по расчету).

18. Как настроить логический анализатор на измерение сигнала с частотой 1 МГц?

19. В логический конвертер введите уравнение А’B’+AB. Постройте таблицу истинности и  схему на элементах 1)И, ИЛИ, НЕ; 2)И-НЕ.

20. Что собой представляет генератор слов?

# 5. Основные правила работы с программой

## 5.1. Основные понятия

Как работать с программой? Этот процесс очень прост. Прежде чем построить схему, необходимо вывести на поле редактирования необходимые элементы схемы. Одиночный щелчок на любой панели компонентов раскрывает эту панель. Указатель мыши наводят на нужный компонент, и, нажав и не отпуская левую кнопку мыши, перетаскивают компонент на поле редактирования. После того как все компоненты установлены, их можно расположить удобнее, перетаскивая их мышью при нажатой ее левой кнопке. Поворот на угол и зеркальное отражение можно произвести специальными клавишами или пиктограммами, описанными выше. Параметры компонентов могут быть легко изменены. Двойной щелчок на выбранном компоненте раскрывает окно свойств, в котором указаны все его свойства. Нажав на закладку «Value», установим нужные свойства и закроем окно свойств, щелкнув на кнопке «ОК» или нажав клавишу «Enter».  Для соединения компонентов проводниками достаточно подвести острие стрелки указателя мыши к выводу нужного компонента, и, после того как у вывода появится черная точка, нажав и не отпуская левую кнопку мыши, вести провод к другому компоненту или проводнику пока не появится черная точка у вывода компонента или кружок у провода. Теперь кнопку мыши можно отпустить, и соединение произведено. После того, как схема собрана полностью, подключают необходимые приборы (это можно сделать и при соединении схемы и включении в ее состав электроизмерительных приборов). Для запуска схемы нажимаем кнопку в виде выключателя в верхнем правом углу монитора и наблюдаем за показаниями приборов. Остановка программы той же кнопкой.

## 5.2. Правая кнопка мыши

При щелчке правой кнопкой мыши на элементе схемы появляется контекстное окно с возможностью редактировать свойства компонента (Component Properties), Вырезать (Cut) компонент, скопировать (Copy), удалить (Delete), повернуть (Rotate) на 90 градусов против часовой стрелки, зеркально отразить по вертикали (Flip Vertical) и по горизонтали (Flip Horizontal), получить справку (Help) с описанием компонента. После операции «Cut», щелкнув правой кнопкой мыши на пустом месте поля редактирования схемы, можем восстановить вырезанный компонент, щелкнув левой кнопкой мыши на слове «Paste».

Такое меню появляется при щелчке правой кнопкой мыши на пустом месте поля редактирования. Увеличить изображение – Zoom In, уменьшить изображение – Zoom Out, доступ к свойствам области редактирования схемы – Schematic Options… В нижней части меню перечислены уже установленные элементы, которые можно добавить (Add) дополнительно к уже установленным компонентам.

## 5.3. Свойства компонентов

Выбрав строку Schematic Options… или сделав двойной щелчок на компоненте, попадаем в окно свойств компонента.

Здесь мы можем установить метку – Label (название компонента), что необязательно, и свойства компонента –Value. Для пассивных компонентов это – величина сопротивления, емкости или индуктивности. Для активных элементов схемы это – выбор типа элемента.

После выбора нужного устройства можно посмотреть его свойства по кнопке «Edit» или проделать другие операции.

## 5.4. Редактирование схем

В уже собранной схеме можно передвигать любые ее компоненты без нарушения электрических соединений. Для этого к нужному элементу схемы подведем курсор и, когда его изображение превратится в руку, нажимаем левую кнопку мыши и, не отпуская кнопку, перетаскиваем элемент в нужное место. Соединительные проводники можно передвинуть таким же способом, только вместо руки курсор превращается в двойную стрелку.

Дважды щелкнув на проводнике, входим в окно свойств проводника, где можно установить цвет проводника и узнать номер узла, связанного с проводником (Node). Цвет желательно устанавливать для соединительных проводников с осциллографом и логическим анализатором. Осциллограммы на этих приборах будут цвета проводника, подходящего к соответствующей клемме прибора.

Для одновременного перемещения нескольких компонентов или целой схемы необходимо, при нажатой левой кнопке мыши, выделить прямоугольную область, содержащую нужные элементы схемы и, подведя курсор к любому компоненту, передвинуть схему при нажатой левой кнопке мыши в нужное место.

Чтобы заменить элемент, нужно отсоединить проводники, связывающие его со схемой, и после выделения нажать клавишу «Delete» на клавиатуре или, после нажатия правой кнопки мыши, в выпадающем меню нажать «Cut» или «Delete». Опция «Cut» удаляет изображение элемента в буфер обмена и его можно восстановить по опции «Paste».

Для создания копии готовой схемы, выделите ее, нажмите Ctrl+C и CTRL+V. Появится копия схемы, и она будет выделенной. Наведите стрелку мыши на любой компонент новой схемы, нажмите ее левую кнопку и переместите в нужное место.

Вы можете использовать буфер обмена для переноса изображения схем из EWB в другие приложения, принимающие графические изображения в BMP формате. Чтобы списать в буфер содержимое окна EWB, нажмите клавиши ALT+PRINT SCREEN. (Если окно EWB увеличено на весь экран, просто нажмите PRINT SCREEN.) Изображение окна EWB в формате BMP будет помещено в буфер обмена. Имеется возможность поместить в буфер обмена любую часть изображения. Для этого нажав «Edit» в основном (верхнем) меню выбираем «Copy as Bitmap». Курсором, превратившимся в крест, выделяем нужную область. Выделенная часть – в буфере обмена.

## 5.5. Использование индикаторов

О вольтметре и амперметре было рассказано в разделе «Измерительные приборы».

Лампа накаливания  индицирует горящее или потушенное состояния в зависимости от приложенного к ней напряжения.

Рис. 5.1. Подключение лампы накаливания

Для лампы с максимальным напряжением 12 В горящее состояние наступает при превышении половины этого напряжения, а при превышении максимального напряжения лампа перегорает (рис. 5.1).

Индикатор логического состояния  фиксирует логический уровень в точке подключения к схеме. Напряжение включения индикатора 2,5 В (рис. 5.2). Может применяться для анализа логического состояния для микросхем ТТЛ.

Рис. 5.2. Уровни напряжений индикатора логического состояния

Семисегментный цифровой индикатор  позволяет индицировать не только десятичные, но и шестнадцатиричные числа. За сегментами закреплены стандартные обозначения (показаны на рис. 5.3).

Рис. 5.3. Подключение семисегментного индикатора

Семисегментный цифровой индикатор с дешифратором  индицирует десятичные и шестнадцатиричные цифры при подаче на входы двоичного кода, соответствующего цифре (рис.5.4).

Рис. 5.4. Коды подключения семисегментного индикатора

Звуковой индикатор (Buzzer) при подаче на него напряжения, определяемого его свойствами (по умолчанию 9В или ток 50 мА), издает звук, частоту которого можно настроить в окне свойств.

Дисплей измерителя уровня (Bargraph Display) и   декодированный дисплей измерителя уровня (Decoded Bargraph Display) служат для визуальной индикации уровня напряжения.

## 5.6. Контрольные вопросы и задания

1. Как на рабочую область программы Electronics Workbench вывести компонент?

2. Как соединяются выводы двух и более компонентов?

3. Как узнать и изменить свойства компонента?

4. Выведите на экран конденсатор и установите его емкость 10 пикофарад.

5. Как установить метку на компоненте?

6. Что Вы увидите при нажатии правой кнопкой мыши на компоненте и выборе опции HELP?

7. Как сделать копию компонента?

8. Как передвинуть компонент на экране?

9. Как создать вторую копию уже готовой схемы?

10. Как передвинуть схему по экрану? Часть схемы?

11. Как убрать компонент из схемы?

12. Как повернуть компонент на 900, на 1800?

13. Можно ли и как 1) увеличить; 2) уменьшить масштаб изображения?

14. Что означает слово «Paste»?

15. Установите в рабочей области n–p–n транзистор и выберите из библиотеки 2N4401.

16. Как изменить цвет провода? Для чего это нужно?

17. Как перевести экран в графический файл?

18. Каким образом в буфер обмена поместить любую часть схемы?

19. Лампа накаливания на 15 вольт подключена к источнику 8 В. Будет ли она светиться?

20. К логическому индикатору  подключен источник 2,4 В. В каком состоянии будет индикатор?

21. На входы a, b, c, d , g семисегментного индикатора подано напряжение. Какая цифра будет высвечиваться?

22. На семисегментный индикатор с дешифратором подан код 1101. Что будет на индикаторе?

# 6. Примеры моделирования электрических схем

## 6.1. Генератор на логических элементах

На рис. 6.1 представлена схема и осциллограммы моделирования генератора на логических элементах.

Особенностью моделирования генератора следует считать включение контактов TD для инициализации схемы. Контакты подключают на короткое время вход второго элемента НЕ к общему проводу, что позволяет программе начать расчет с определенного логического состояния элементов и построение осциллограмм начинается практически мгновенно. Без этого ключа осциллограммы не вычерчиваются. При моделировании подобных схем этот факт надо учитывать.

Рис. 6.1. Схема моделирования генератора на логических элементах

Для настройки ключа TD двойным щелчком на нем открывают окно его свойств и на закладке «Value» значение «Time on» устанавливается равным 0, а значение «Time off» – 0,5 мкс. Настройка осциллографа состоит в выборе значения Time base  и чувствительности каналов (V/div – вольт на деление). Значение Time base  устанавливаем в 2 – 5 раз меньшим периода колебаний, которое может быть приблизительно вычислено по значению произведения R и C. В нашем случае это 1 мс, поэтому Time base  устанавливаем равным 0,5 мс.  Значение V/div выбирается из условия, что осциллограммы не будут слишком малыми по вертикали, но и не должны уходить за пределы экрана осциллографа. Для ТТЛ уровень логической единицы не превышает 5 В и, так как необходимо разместить осциллограммы двух каналов, то выбираем значение V/div равным 5. Для лучшего восприятия осциллограмм их можно сделать цветными. Для этого, дважды щелкнув на проводе, подходящему к осциллографу, устанавливаем цвет осциллограммы. Кроме того, сигналы можно развести по вертикали, изменяя Y-position первого или второго канала.

## 6.2. Формирователь импульсов по фронту входного сигнала

Формирователь исследуется с помощью логического анализатора на рис. 6.2.

Для того чтобы увидеть на «осциллограммах» задержки распространения сигнала в логических элементах, выясним величину этой задержки. Для этого правой кнопкой мыши щелкнем на логическом элементе, и в открывшемся меню щелкнем на строчке свойств компонентов (Component properties…). В открывшемся окне на закладке «Models» выберем модель и щелкнем левой кнопкой мыши на поле «Edit». В появившемся окне обратим внимание на строчки «Propagation delay time…» и считаем записанную там информацию. Предположим, это 10−8s. В логическом анализаторе цену одного деления следует установить равной этому значению или меньше. На рис. 6.2 она выбрана 5 нс. Для этого, открыв окно, щелчком на кнопке «Clock - Set», в поле Internal clock rate установим частоту, соответствующую периоду 5 нс, т.е. 200 МГц. Частоту генератора входных сигналов следует выбрать такой, чтобы на экране логического анализатора умещался  период исследуемого процесса.

Рис. 6.2. Пример анализа формирователя импульсов по фронту входного сигнала

Всего на поле логического анализатора 24 деления, и если цена каждого деления 10−8s, то период входного сигнала должен быть равен примерно 100 мкс, что соответствует частоте 10 МГц. После каждого логического элемента можно наблюдать именно эту задержку (2 деления), а длительность выходного сигнала равна трем временам задержки (6 делений). Фронт выходного импульса также сдвинут по времени на 10 нс по сравнению с фронтом входного сигнала. Эта задержка формируется последним (справа) логическим элементом.  Для наблюдения большего, чем 1 числа периодов в окне логического анализатора следует увеличить число в поле «Clocs per division».

## 6.3. Одновибратор

Анализ одновибратора требует уже двух приборов, чтобы одновременно наблюдать осциллограммы во всех точках. Пример такого анализа на рис. 6.3, где для одновременного анализа используются осциллограф и логический анализатор. На осциллограф подаются два сигнала – входной и аналоговый, на логический анализатор – все цифровые сигналы. Связать воедино все осциллограммы можно, ориентируясь на входной сигнал.

Цена деления логического анализатора 50 мкс, и, следовательно, как видно из рис. 6.3, длительность выходного импульса равна 100 мкс. Постоянная времени RC цепи схемы одновибратора также равно 100 мкс (RC = 103*10-7 = 10–4 с = 100 мкс), что хорошо согласуется с теоретическими расчетами. Установка цены деления логического анализатора может быть произведена при нажатии на кнопку “Set” поля “Clock”. В открывшемся окне в поле “Internal clock rate” можно установить диапазон (Hz, kHz, MHz) и численное значение частоты. Здесь же можно установить порог срабатывания анализатора (“Threshold voltage”) и некоторые другие параметры.

Рис. 6.3. Анализ работы одновибратора

## 6.4. Аналого-цифровой преобразователь. Использование контейнера

Если моделируемое устройство достаточно сложное, то чтобы упростить  восприятие схемы, ее делят на блоки и заключают их в специальные контейнеры (Subcircuit).

Рис. 6.4. Пример создания контейнера (Subcircuit)

Сначала нужно изобразить схему этого блока, организовав клеммы, выходящие наружу в виде контактных точек. Затем мышью выделяют все элементы, не захватывая внешние клеммные точки. Выделенные элементы имеют красный цвет. Для создания контейнера в меню “Circuit” делают щелчок левой кнопкой мыши на строчке “Create Subcircuite”, в появившемся окне дают название этому устройству, и выбирают одну из трех возможностей – “Copy from circuit” – копировать, “Move from circuit” – переместить и “Replace in circuit” – заменить выделенную цепь на новый блок. Установить еще один подобный блок можно, щелкнув на кнопку с всплывающей подсказкой “Favorites” (кнопка расположена в ряду компонентов слева), и перетащив мышью новое устройство в область редактирования. К выводам полученного блока подключают оставшуюся часть схемы. Можно выводить эти блоки многократно. Для редактирования блока дважды щелкните мышью на поле блока.

В качестве примера на рис 6.4,а приведена схема моделирования аналого-цифрового преобразователя. Восьмиразрядный счетчик, построенный из двух четырехразрядных, заключен в контейнер (рис. 6.4,б). Теперь схема моделирования не перегружена соединительными проводами счетчиков и легко читается.

# 7. Практические работы

## 7.1. Процесс заряда конденсатора через резистор

Задание: провести моделирование процесса заряда конденсатора через резистор. Измерить параметры сигнала заряда и сравнить их с расчетными.

Выполнение задания.

Запустить программу Electronics Workbench.

Щелкнуть левой клавишей мыши на закладке «Basic» и перетянуть мышью на поле редактирования резистор , конденсатор  и ключ . Щелкнуть на закладку «Sources» и перетащить на поле батарею  и символ заземления . Щелкнуть на закладке «Instruments» и перетащить на поле осциллограф. Соединить схему проводами и установить параметры компонентов, как показано на рис. 7.1.

Рис. 7. 1. Схема моделирования процесса заряда конденсатора

Дважды щелкнув на изображении осциллографа, раскроем его и установим в поле «Time base» 1 s/div (одну секунду на деление). Нажмем кнопку «Expand» и развернем осциллограф на большой экран (рис. 7.2). Запустив программу на исполнение, нажмем клавишу «Space» – пробел. Наблюдаем процесс заряда конденсатора. При достижении движущимся лучом конца экрана остановим процесс моделирования. Нажав клавишу «Space» восстановим схему. Теперь она готова для повторного моделирования.

Первый курсор подведем к началу процесса заряда конденсатора (VA1=0). Второй курсор установим в конце экрана осциллографа (как на рис. 7.2). Запишем Т2-Т1 и VA2-VA1. Первая величина – это время заряда конденсатора t, а вторая – напряжение до которого зарядился конденсатор UC. Проверим выполнение формулы для заряда конденсатора ([4] стр.61) UC=E(1−exp(−tRC)). Е=12В, R=107Ом, С=0,5*10-6 Ф, t=12,2271с. Расчет дает UC = 10,96В. Сравниваем с VA2-VA1=10,9565. С учетом округления до двух знаков после запятой видим абсолютное совпадение эксперимента моделирования с расчетом. Из этого факта можно сделать сразу два вывода. Программа Electronics Workbench  работает точно, и расчетная формула верна.

Рис. 7.2. Осциллограмма процесса заряда конденсатора

Задание для самостоятельной работы.

Продумайте схему для анализа процесса разряда конденсатора. Соберите эту схему на экране монитора и проведите ее моделирование. Измерьте напряжение на конденсаторе в разные моменты времени. Проверьте формулу разряда конденсатора UC,t=U0⋅exp(−tRC), где U0 – напряжение заряженного конденсатора. (Подсказка. Изменение схемы связано с ключом).

## 7.2. Переходный процесс в катушке индуктивности

Задание: Провести анализ процесса возникновения тока в катушке индуктивности при ее включении на постоянное напряжение.

Выполнение задания.

Запустить программу Electronics Workbench.

Щелкнуть левой клавишей мыши на закладке «Basic» и перетянуть мышью на поле редактирования 2 резистора , катушку индуктивности . Щелкнуть на закладку «Sources» и перетащить на поле символ заземления и источник импульсного напряжения . Щелкнуть на закладке «Instruments» и перетащить на поле осциллограф. Соединить схему проводами и установить параметры компонентов, как показано на рис. 7. 3. Цвета проводников, подходящих к осциллографу желательно сделать цветными. Напряжение импульсного источника установить 5 В и длительность импульса 50% (они установлены по умолчанию). Частота источника 100 Гц выбрана из условия завершения переходного процесса к моменту прихода следующего импульса.

Рис. 7.3. Моделирование переходного процесса в катушке индуктивности

Дважды щелкнув на изображении осциллографа, раскроем его и установим в поле «Time base» 0,2 ms/div. В поле «Channel A» установим 2 V/div, а для «Channel B» 2 mV/div. Нажмем кнопку «Expand» и развернем осциллограф на большой экран (рис. 7. 4). Запустим программу на исполнение. Наблюдаем переходные процессы в катушке индуктивности. Остановив процесс моделирования, передвинем полосу прокрутки экрана осциллографа так, чтобы процессы начинались в начале экрана.

Передвинем курсоры на начало и конец переходного процесса (примерно так, как показано на рисунке). Прежде чем проводить измерения, выясним назначение резистора 1 Ом. Нам необходимо вывести на осциллограф форму тока, протекающего в цепи. Но осциллограф реагирует только на напряжение. В цепи имеется резистор величиной 1 кОм, поэтому включение еще одного небольшого резистора на процессы в цепи не повлияет. Напряжение на вспомогательном резисторе 1 Ом, согласно закону Ома, пропорционально току, текущему через резистор, и т.к. сопротивление равно 1 Ому, то величина тока численно равна напряжению, измеренному осциллографом.

Рис. 7.4. Осциллограммы тока и напряжения на катушке индуктивности

Запишем Т2-Т1 и VB2-VB1. Первая величина – это время, в течение которого исследуется переходный процесс, а вторая – напряжение в мв – численно равна току в конце этого процесса в мА. Проверим выполнение формулы для переходного процесса ([6] стр.232)

IL=ER(1−exp(−tLR)).

E=5В, R=1кОм, L=0,8Гн, t=2,08*10-3 с. Расчет IL дает 4,6286 мА, что прекрасно согласуется с результатом моделирования:  VB2-VB1=4,6298 мВ.

Задание для самостоятельной работы.

Переключите канал А осциллографа к генератору импульсов. Настройте осциллограф так, чтобы было видно и нарастание и спад тока в цепи. Убедитесь, что нарастание тока происходит только во время действия импульса, а после исчезновения импульса ток начинает уменьшаться. Проведите измерение тока для разных моментов времени уменьшения тока и убедитесь, что эти измерения описываются уравнением:

IL=I0⋅exp(−tLR).

## 7.3. Электрические цепи с реактивными элементами при гармоническом воздействии

Задание: Провести моделирование электрических цепей с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью при гармоническом воздействии. Рассмотреть цепи RC, RL, RCL (последнюю при последовательном и параллельном включении емкости и индуктивности). Определить сдвиги фаз между током и напряжением на реактивных элементах и между этими же величинами для всей цепи. Проверить выполнимость второго закона Кирхгофа для цепей переменного тока.

Выполнение задания.

1. Цепь RC.

После выполнения первых двух заданий нет необходимости подробно рассматривать процесс сборки схемы на экране монитора в уже открытой программе Electronics Workbench. Считаем, что процесс сборки уже выполнен (см. рис. 7.5).

Рис. 7.5. Схема моделирования RC–цепи

Параметры цепи выбраны таким образом, чтобы сопротивление двух последовательно включенных резисторов было равно емкостному сопротивлению конденсатора на частоте источника синусоидального напряжения. Это сделано для того, чтобы сдвиг фаз между током и напряжением в такой цепи был равен 45о. Это 1/8 периода, и эту величину очень просто рассчитать по осциллограммам тока и напряжения в цепи (рис. 7.6). Осциллограммы необходимо сделать разными цветами, чтобы определить, что ток в этой цепи опережает напряжение (кривая тока пересекает линию нулевого потенциала раньше кривой напряжения).

Подводим курсоры к точкам пересечения осциллограмм с линией нулевого потенциала и снимаем отсчет Т2-Т1=2,5 ms. Период при частоте 50 Гц равен 20 ms. Убеждаемся, что сдвиг фаз равен 1/8 периода, что следует из теоретических предпосылок.

Рис. 7. 6. Осциллограммы тока и напряжения в RC–цепи

Проверку второго закона Кирхгофа проведем с помощью трех вольтметров (рис. 7.7). Все вольтметры настроить на измерение переменного тока (АС), и внутреннее сопротивление вольтметров для измерения UR и UC установить равным 100 МОм.

Рис. 7.7. Проверка второго закона Кирхгофа

Как известно, для цепей переменного тока со сдвигами фаз между напряжениями на отдельных участках не соблюдается правило суммы: напряжение на всей цепи не равно сумме напряжений на участках. Для нашей цепи должно быть справедливо Uобщ=UR2+UC2. Подстановка полученных значений напряжений полностью подтверждает эту формулу.

Задание для самостоятельной работы.

Переместите точку подключения канала А осциллографа к точке соединения резистора 3182 Ома с конденсатором. Наблюдайте осциллограммы тока и напряжения на конденсаторе. Убедитесь, что ток опережает напряжение на четверть периода.

2. Цепь RL.

Соберем цепь на рис. 7.8.

Рис. 7. 8. Схема моделирования RL–цепи

Задавшись индуктивностью в 1 Гн, подбираем сопротивление резистора равным сопротивлению катушки на частоте 50 Гц. Настраиваем осциллограф, как показано на рис. 7. 9 и запускаем программу на исполнение. Осциллограммы необходимо сделать разными цветами, чтобы определить, что напряжение в этой цепи опережает ток (кривая напряжения пересекает линию нулевого потенциала раньше кривой тока). Подводим курсоры к точкам пересечения осциллограмм с линией нулевого потенциала и снимаем отсчет Т2-Т1=2,5 ms. Период при частоте 50 Гц равен 20 ms. Убеждаемся, что сдвиг фаз равен 1/8 периода, что следует из теоретических предпосылок.

Измерим ток в цепи. Для этого соберем схему рис. 7. 10 и запустим на исполнение. Результат I= 22,37 мА. Проверим этот результат расчетом.

I=UR2+(ωL)2=103142+(2⋅π⋅50⋅1)2=22,5⋅10−3A

Задание для самостоятельной работы.

Переместите точку подключения канала А осциллографа к точке соединения резистора 313 Ом с катушкой. Наблюдайте осциллограммы тока и напряжения на катушке. Убедитесь, что напряжение опережает ток на четверть периода.

Рис. 7.9. Осциллограммы тока и напряжения в RL–цепи

Рис. 7. 10. Измерение тока в RL–цепи (амперметр в режиме АС)

3. Последовательная цепь RLC.

Соберем схему рис. 7. 11. Вольтметры установим в режим измерения переменного тока (АС). Запустим на исполнение. Параметры схемы подобраны так, чтобы напряжения на реактивных элементах были одинаковы. Это случай резонанса, когда реактивные напряжения сдвинуты по фазе друг по отношению к другу на 180 градусов и компенсируют друг друга, т.е. их векторная сумма равна нулю. Реактивные напряжения больше входного. Отношение реактивного напряжения к входному равно добротности цепи, которая, в свою очередь, равна отношению волнового сопротивления к активному сопротивлению цепи. Волновое сопротивление

ρ=LC=314,17Ом , добротность Q=ρR=1,57. Действительно реактивные напряжения больше входного в 1,57 раз.

Рис. 7. 11. Последовательная RLC–цепь при резонансе напряжений

Задание для самостоятельной работы.

Подключив последовательно с элементами RLC резистор 1 Ом и осциллограф к входу цепи и новому резистору, убедитесь, что сдвиг фаз между током и напряжением равен нулю. Уменьшив величину индуктивности L до 0,5 Гн, видим, что теперь напряжение отстает от тока, т.е. цепь приобретает емкостной характер. Восстановим схему и уменьшим емкость в два раза. Вам понятен результат? Опять  напряжение отстает от тока, и цепь приобретает емкостной характер. Ошибка программы? Нет! Просто надо вспомнить, что XC=1ω⋅C, и с уменьшением емкости ее сопротивление переменному току растет, и, следовательно, растет и емкостное напряжение, и цепь приобретает емкостной характер. Попробуйте теперь после восстановления первоначальной схемы увеличить емкость в два раза. Теперь напряжение опережает ток, и цепь приобрела индуктивный характер.

4. Параллельная RLC–цепь.

В этой цепи (рис. 7. 12) параллельно включены конденсатор и реальная катушка индуктивности, которая, в свою очередь, состоит из последовательно соединенной индуктивности и резистора потерь в катушке. Мы составили цепь из тех же элементов, из которых была собрана последовательная RLC–цепь. Как Вы думаете, наступит ли в этой параллельной цепи резонанс? Напомним, что при резонансе полный ток и напряжение совпадают по фазе. Проверим это раскрыв осциллограф, и запустив программу на исполнение (рис. 7. 13). Видим, что совпадения по фазе нет. Т.е. формула ω=1L⋅C здесь не работает. Это связано с наличием потерь в индуктивности. Попробуем уменьшить R в 100 раз (рис. 7.14). После запуска программы необходимо подождать, пока общий ток перестанет изменяться. Остановим процесс моделирования, раскроем осциллограф (рис. 7. 15), и убедимся, что сдвиг фаз стал близок к нулю. Токи в ветвях практически сравнялись и существенно больше общего тока в цепи. Наступил резонанс токов.

Рис. 7. 12. Параллельная RLC–цепь (все приборы в режиме АС)

Рис. 7. 13. Осциллограммы в параллельной цепи.

Рис. 7. 14. Параллельная цепь при резонансе

Рис. 7. 15. Осциллограммы в параллельной цепи при резонансе

Задание для самостоятельной работы.

На рис. 7. 12 отображены напряжения на резисторе и индуктивности и токи в ветвях. Убедиться, проведя расчет, что программа вычислила их верно.

## 7.4. Трехфазное напряжение

Задание: Провести анализ трехфазной цепи при соединении нагрузки звездой с нулевым и без нулевого провода. Сделать вывод о перекосе фаз в цепи с оборванным нулевым проводом.

Выполнение задания.

Рис. 7. 16. Трехфазное соединение звездой

Для создания трехфазного источника напряжения соединим три источника переменного напряжения в схему звезды, задав для каждого источника определенный сдвиг фаз. Для первого (А) нулевая начальная фаза, для второго (B) – 2400 и для третьего (С) – 1200. Напряжение всех источников 220В. К свободным концам источников подсоединим три вольтметра для измерения линейных напряжений. Неравномерную нагрузку соединим звездой и соединим ее с трехфазным источником тремя линейными проводами. К фазам нагрузки также присоединим вольтметры. Все остальные элементы на рис. 7. 16.

Замкнем цепь нулевого провода («Space» – пробел). Несмотря на то, что нагрузка неравномерная, все фазные напряжения равны 220В. Линейное напряжение – 381В – выполняется формула для линейного напряжения, в корень из трех раз больше фазного. В нулевом проводе течет ток, равный векторной сумме фазных токов. Т.к. фазные токи сдвинуты по фазе друг по отношению к другу на 1200 и разные по величине, их векторная сумма не равна нулю, что и видим на амперметре.

Разомкнем цепь линейного провода (рис. 7. 17).

Линейные напряжения не изменились, а вот фазные теперь существенно отличаются от номинала. Правило «корня из трех» теперь не выполняется. Для цепей с малой нагрузкой (нагрузка на цепь определяется по току, текущему по ней), где сопротивление максимально, напряжение будет наибольшим, и, наоборот, для цепи с наибольшей нагрузкой (сопротивление минимально) напряжение будет невелико. Опыт показывает, как важно сохранять безобрывное состояние нулевого провода. Вывод: в нулевой провод нельзя ставить предохранители. Напряжение между «нулем» нагрузки и источника достаточно велико. Чтобы обезопасить нагрузку от перенапряжения ставят защитную «землю», соединяющую «ноль» нагрузки с заземленным нулем источника дополнительным проводом.

Рис. 7. 17. Соединение звездой с оборванным нулевым проводом

Задание для самостоятельной работы.

Установить вместо ключа в нулевой провод сопротивление. Изменяя величину этого сопротивления наблюдать за изменениями фазных напряжений в нагрузках. Подобрать такую величину сопротивления, чтобы фазные напряжения изменились на величину, не превышающую 10% от номинала (220В). Теперь можно пересчитать максимальную величину сопротивления нулевого провода на реальную нагрузку, вычислив коэффициент k=RminФазыR010%.  Поделив минимальное сопротивление реальной нагрузки (при токе 10 А это 22 Ома) на этот коэффициент, получим максимальное сопротивление нулевого провода, которое не должно быть превышено ни при каких обстоятельствах.

## 7.5. Двигатель постоянного тока

Задание: провести моделирование двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. Снять регулировочную характеристику холостого хода. Построить ее график в программе Excel. Убедится в правильности работы программы при моделировании двигателя.

Выполнение задания.

На закладке «Miscellaneous»  имеется двигатель постоянного тока , имеющий обмотку возбуждения и якорь, которые можно подсоединять параллельно или последовательно друг с другом, получая двигатель независимого, параллельного или последовательного возбуждения. К обмоткам машины нужно подключить источник постоянного напряжения, а к оси якоря вольтметр, показания которого будут соответствовать числу оборотов вращающегося якоря (1 вольт соответствует 1 обороту/мин).  Из таблицы свойств (или непосредственно измеряя мультиметром) находим сопротивление якоря RЯ=1,1 Ом. Это значение понадобится для дальнейшего расчета.

Запустив программу Electronics Workbench, собираем схему рис. 7. 18.

Рис. 7. 18. Схема моделирования двигателя

Клавишей “J” можно изменять добавочное сопротивление в цепи якоря. Нажатие “J” уменьшает сопротивление, а “Shift+J” – увеличивает. Клавиша “V” на клавиатуре управляет реостатом в цепи обмотки возбуждения. Амперметры в цепях якоря и возбуждения показывают соответствующие токи, а вольтметр, подключенный к оси якоря, показывает число оборотов двигателя в минуту. На рис. 7.18   n= 1904 об/мин. Число оборотов двигателя выражается формулой ([6], стр. 398)

n=U−(rЯ+RДОБ)⋅IЯC⋅IВ.

RДОБ оставляем равным нулю. U=120В. С– некоторая константа, которую нам предстоит вычислить. Изменяя ток возбуждения (IВ) будем записывать показания приборов, т.е. IЯ,  IВ,  n (см. табл. 1).

Таблица 1.

| IЯ,А | 3,42 | 3,955 | 4,524 | 5,126 | 5,76 | 6,425 | 7,118 | 7,84 | 8,588 | 9,361 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IВ,мА | 937,5 | 869,6 | 810,8 | 759,5 | 714,3 | 674,2 | 638,3 | 606,1 | 576,9 | 550,5 |
| n | 1904 | 2042 | 2178 | 2312 | 2443 | 2572 | 2698 | 2822 | 2942 | 3060 |

Вычислим константу C для всех значений таблицы. Ток возбуждения переведем в амперы. Лучше всего операцию вычисления С проделать в программе Excel. Для C получаем значение 0,0651, отличия в значениях для разных данных наступают только в следующем знаке после запятой. Такое постоянство константы свидетельствует о достоверности моделирования. Кроме того, график регулировочной характеристики холостого хода (рис. 7. 19) совпадает с характеристикой реального двигателя.

Рис. 7. 19. Регулировочная характеристика холостого хода

Задание для самостоятельной работы.

Увеличьте сопротивление реостата в цепи якоря, введя RДОБ. Повторите все измерения и проверьте выполнимость формулы для n. Останется ли коэффициент С неизменным?

## 7.6. Усилитель на полевом транзисторе

Задание: провести моделирование усилителя на полевом транзисторе. Снять амплитудную и амплитудно-частотную характеристику (АЧХ). Выявить зависимость АЧХ от параметров схемы.

Выполнение задания.

После запуска программы Electronics Workbench собираем схему рис. 7. 20.

Рис. 7. 20. Схема усилителя на полевом транзисторе

Полевой транзистор выбираем из библиотеки Jfet в окне, открывающемся по двойному щелчку на изображении транзистора. Вольтметры настраиваем на измерение переменного тока (АС). Соединительные провода к осциллографу желательно сделать цветными. В каналах осциллографа устанавливаем чувствительность по 500 мВ/дел, в окне развертки ставим 0,2 мс/дел. В измерителе частотных характеристик шкала по вертикали линейная, по горизонтали – логарифмическая. Параметры F и I на обеих шкалах  10 и 1 соответственно. Для горизонтальной шкалы единицы – МГц и Гц (см. рис. 7. 22).

Раскрываем изображения приборов, настраиваем их, как указано выше, и запускаем программу на исполнение. На осциллографе наблюдаем входной и выходной усиленные сигналы. Замечаем, что сигналы противофазны (рис. 7.21).

Рис. 7. 21. Осциллограммы входного (меньшая амплитуда) и выходного сигналов

Измерить коэффициент усиления лучше всего по показаниям вольтметров. Параметры схемы подобраны так, чтобы коэффициент усиления был близок к 10. На экране измерителя АЧХ наблюдаем частотную характеристику. Подведя курсор к середине верхней плоской части кривой, считаем коэффициент усиления. Он такой же, как по показаниям вольтметров. Измерим полосу пропускания. Подвинем курсор в низкочастотную часть кривой до величины коэффициента усиления 0,7 от максимального, т.е. примерно на величину 7. Запишем частоту нижней границы. Получилось 16 Гц. Проделаем ту же операцию для области высоких частот – 185,1 кГц. Вспомним, от каких параметров схемы зависит АЧХ. Очевидно, от величины емкости конденсаторов, сопротивление которых зависит от частоты. Уменьшим С2 в 10 раз. Нижняя граничная частота увеличилась примерно в два раза. Именно от этого конденсатора (а еще от С1) зависит спад частотной характеристики в области нижних частот.

Уменьшим величину емкости С3 в два раза. Что получилось? Верхняя граничная частота увеличилась в два раза. От этого конденсатора зависит спад АЧХ в области верхних частот.

Для снятия амплитудной характеристики (это зависимость UВЫХ /UВХ от UВХ) необходимо изменять входное напряжение и записывать выходное. Наблюдайте при этом за осциллограммами. Искажения выходного сигнала заметно начнутся при UВХ > 150 мВ. Построив зависимость коэффициента усиления от входного напряжения, получим амплитудную характеристику.

Рис. 7. 22. Частотная характеристика усилителя

Задание для самостоятельной работы.

Увеличьте и уменьшите сопротивления в цепях истока и стока. Наблюдайте за формой выходного сигнала и коэффициентом усиления. Исследуйте влияние сопротивления 50 кОм (подключено к выходу усилителя) на частотную характеристику. Изменяется ли при этом коэффициент усиления? Сделайте выводы.

## 7.7. Генератор LC–типа

Задание: Провести моделирование генератора гармонических колебаний LC–типа на биполярном транзисторе. Наблюдать генерируемый сигнал, измерить частоту колебаний генератора. Сравнить с расчетной.

Выполнение задания.

Выбираем простейшую схему генератора с индуктивной связью и колебательным контуром в цепи коллектора биполярного транзистора (рис. 7. 23). Собираем схему на экране монитора. Обратите внимание на полярность включения катушки связи. В свойствах трансформатора находим индуктивность первичной обмотки L=5 Гн. При емкости контура 1 мкФ период получающихся колебаний должен быть равен 14 мс. Перед запуском программы на исполнение настроим параметр Time base так, чтобы период занимал на экране около 3 делений. Параметр чувствительности канала А настроим позже так, чтобы амплитуда сигнала занимала около двух делений.

Рис. 7. 23. Генератор LC–типа

Раскрываем осциллограф на большой экран, и включаем программу на моделирование. Дождемся, когда колебания установятся, и выключаем процесс моделирования. Подводим курсоры к началу и концу любого периода (лучше всего это делать в точках пересечения осциллограммы с линией нулевого потенциала). Считываем показание Т2–Т1=13,2 мс. Расчетная формула для периода колебаний колебательного контура – это школьная формула  T=2⋅π⋅L⋅C. Подставляем уже известные нам величины значений емкости и индуктивности и получаем Т=14 мс. Моделирование дает очень близкий результат.

Рис. 7. 24. Осциллограмма генератора LC–типа

Задания для самостоятельной работы.

Измените в схеме генератора величину емкости в сторону уменьшения и увеличения примерно на 20 процентов. Промоделируйте схему, измерьте период и сравните с расчетным.

Передвиньте движок прокрутки осциллограммы на начало процесса генерации. Мы наблюдаем плавное начало возникновения колебаний. Это мягкий режим самовозбуждения генератора.

Поменяйте местами линии подключения к катушке обратной связи. Запустите программу на исполнение. Что наблюдаем?  Генерация отсутствует. Очевидно, не выполняется баланс фаз (сумма сдвигов фаз усилителя и цепи обратной связи должна быть равна 2π). Действительно усилитель при активной нагрузке (вспомните результаты задания 6) сдвигает фазу на π. Обратите внимание на полярность катушек трансформатора (символ +). Трансформатор также сдвигает фазу на  π. Когда мы переключили обмотку катушки связи, этот сдвиг фаз исчез, баланс фаз нарушился и генератор вышел из режима генерации.

## 7.8. Генератор RC–типа с мостом Вина

Задание: провести моделирование цепи, называемой мостом Вина. Выяснить какой сдвиг фаз создает эта схема, и определить ее коэффициент передачи. Построить генератор гармонических колебаний с мостом Вина, измерить его частоту и амплитуду.

Выполнение задания.

Мост Вина представляет собой четырехполюсник с подключенными от входа к выходу последовательно соединенными резистором и конденсатором, и подключенной к выходу цепью из параллельно соединенных резистора и конденсатора. Обычно два резистора и два конденсатора имеют одинаковые величины сопротивления и емкости соответственно. На рис. 7. 25 приведена схема исследования моста Вина. Мост Вина представляет собой избирательный фильтр с частотой максимума пропускания ω=1RC. Параметры схемы подобраны для циклической частоты f  равной 1 кГц: R=16 кОм, С=10 нФ. С помощью осциллографа можем наблюдать сдвиг фаз на рабочей частоте 1 кГц (рис. 7. 26). Как видим, входной и выходной сигнал совпадают по фазе.

Рис. 7. 25. Схема исследования моста Вина

Рис. 7. 26. Осциллограммы входного (больший по амплитуде) и выходного сигналов моста Вина

С помощью измерителя частотных характеристик (Bode plotter) определим частоту максимума АЧХ моста Вина и его коэффициент передачи (рис. 7. 27).

Рис. 7. 27. Частотная характеристика моста Вина

Настройки прибора видны на рис.7.27. Коэффициент передачи моста Вина 0,333, что в точности согласуется с расчетом этой схемы, частота максимума АЧХ – 1000 Гц. Прибор Bode plotter кроме АЧХ может показать фазочастотную характеристику (ФЧХ). Ее можно получить, нажав кнопку Phase (рис. 7. 28).

Рис. 7. 28. Фазочастотная характеристика моста Вина

Рис. 7. 29. Генератор RC–типа с мостом Вина

На рабочей частоте фаза близка к нулю. Итак, для выполнения баланса фаз усилитель должен сдвинуть фазу на 2π, а с учетом того, что усилитель сдвигает фазу на π, необходимо четное число каскадов усиления. Наименьшее четное число – 2. Из условия баланса амплитуд коэффициент усиления усилителя должен быть равен или больше трех, что легко реализуется усилителем. Чтобы колебания были синусоидальны, необходимо в усилитель внести цепи отрицательной обратной связи – это резисторы в цепях эмиттеров. Схема генератора с мостом Вина приведена на рис. 7. 29.

Все компоненты схемы нам уже знакомы, поэтому компонуем схему на экране и запускаем ее на исполнение. На уже раскрытом и настроенном осциллографе (рис. 7. 30), наблюдаем полученное колебание. Подводя курсоры к началу и концу любого периода, измеряем период колебаний. Он близок к расчетному. Для измерения амплитуды колебания необходимо подвести курсор к вершине осциллограммы и считать ее значение в соответствующем поле. Для курсора 1 – это VA1, для курсора 2 – VA2. Можно, но менее точно, измерить амплитуду по делениям шкалы. Измерив число делений для амплитуды, множим на коэффициент чувствительности канала А. Таким образом и производится измерение на реальном осциллографе, где нет курсоров.

Рис. 7. 30. Осциллограмма генератора RC–типа

Задания для самостоятельной работы.

В схеме исследования моста Вина измените частоту входного сигнала до 500 Гц. Измерьте сдвиг фаз, создаваемых схемой. Проделайте это же измерение на измерителе ФЧХ. Какой вывод можно сделать? Баланс фаз выполняется только на частоте 1000 Гц, поэтому от этого генератора при соответствующем подборе элементов для выполнения баланса амплитуд может быть получено гармоническое колебание.

При моделировании схемы генератора сдвиньте осциллограмму к началу процесса возникновения колебаний. Убедитесь, что колебания возникают плавно.

Измените в схеме генератора резисторы в цепях эмиттеров в сторону уменьшения. Наблюдайте форму генерируемого колебания. Она теперь сильно отличается от синусоидальной. Это связано с возрастанием коэффициента усиления за счет уменьшения отрицательной обратной связи. Теперь увеличьте эти сопротивления. Обратная отрицательная связь увеличивается, коэффициент усиления уменьшается, нарушается баланс амплитуд и генерация прекращается.

## 7.9. Релаксационный генератор на динисторе

Задание: Провести моделирование генератора на динисторе. Вывести на экран осциллографа выходной сигнал и сигнал тока через динистор.

Выполнение задания.

В программе Electronics Workbench динистор  «Ideal» имеет напряжение включения 100 В. В схеме генератора используется цепь заряда конденсатора, параллельно которому подключен динистор в прямой полярности (рис. 7. 31).

Рис. 7. 31. Схема генератора на динисторе

Конденсатор заряжается через резистор 100 кОм от источника напряжения 300 В. При достижении напряжения на конденсаторе равном напряжению включения динистора, он включается и быстро разряжает конденсатор. С этого момента процесс заряда конденсатора снова повторяется (рис. 7. 32).

Рис. 7. 32. Осциллограммы напряжения на выходе генератора (верхняя) и тока через динистор (нижняя)

Период колебаний определим по горизонтальной шкале: 4 дел * 0,1 с/дел = 0,4 с. Амплитуда может быть определена по вертикальной шкале: 2 дел * 50 В/дел =100 В.

Задание для самостоятельной работы.

Исследуйте зависимость периода колебаний от параметров схемы. Увеличьте и уменьшите напряжения питания на 100 В. Уменьшите и увеличьте величину сопротивления 100 кОм в два раза. Такие же опыты проделайте для конденсатора.

## 7.10. Генератор коротких импульсов на логических элементах

Задание: Провести моделирование генератора на логических элементах с большой скважностью (длительность импульса много меньше периода). Измерить параметры сигнала.

Выполнение задания.

В схеме генератора на логических элементах (рис. 6.1) конденсатор заряжается и разряжается через резистор, и длительности импульса и паузы примерно одинаковы. Задача укорочения длительности импульса по сравнению с длительностью паузы решается разделением пути токов заряда и разряда конденсатора на два через разные по величине сопротивления резисторы. Направление тока через один или второй резисторы создается полупроводниковыми диодами, или одним диодом, когда ток в одном направлении течет через один резистор, а в другом – через те же параллельно соединенные резисторы. Схема строится по стандартной схеме генератора на элементах И–НЕ (или НЕ, ИЛИ–НЕ) (рис. 7. 33). Ключ необходим для начальной инициализации генератора. В его свойствах нужно установить Time On=0 c и Time Off= 1 мкс. Без этого ключа генератор не запускается на нормальную работу.

На рис. 7. 33 для сравнения приведена схема генератора импульсов близких к меандру. Путь тока заряда конденсатора в исследуемом генераторе разный для процесса заряда и разряда конденсатора. В одном случае, когда ток через конденсатор течет справа налево, он разветвляется в оба резистора, и они оказываются параллельно включенными (их общее сопротивление меньше 100 Ом). При обратном протекании тока, он течет только через один резистор (1 кОм). Таким образом, два процесса – заряда и разряда конденсатора происходят за разное время, и длительность импульса будет существенно короче паузы (рис. 7. 34).

Рис. 7. 33. Схема генератора коротких импульсов (слева) и стандартная схема (справа)

Период импульса также уменьшился, но этот вопрос восстановления периода можно решить увеличением емкости конденсатора.

Рис. 7. 34. Осциллограммы импульсов двух генераторов

Задания для самостоятельной работы.

Поменяйте направление включения диода. Каков будет результат? Просмотрите осциллограммы на входах первых логических элементов двух генераторов. Какую Вы найдете разницу? Уменьшите сопротивление 100 Ом в два раза. Что изменится в выходном сигнале? Период? Длительность импульса?  Установите последовательно с резистором 1 кОм диод. Определите необходимость его установки.

## 7.11. Формирователь пилообразного напряжения

Задание:  Промоделировать устройство на биполярном транзисторе, формирующее пилообразное (линейно изменяющееся) напряжение.

Выполнение задания.

При заряде конденсатора через резистор напряжение на конденсаторе изменяется нелинейно: UC=E(1−exp(−tRC)). Это связано с непостоянным током заряда. Если показатель степени е много меньше 1, то после разложения в ряд получим UC=E⋅tRC, т.е. напряжение на конденсаторе есть линейная функция времени. Схема формирователя приведена на рис. 7. 35. Резистор 1 Ом введен в схему для наблюдения за током заряда конденсатора. Источник импульсного напряжения настроить на частоту 1000 Гц, параметр Duty cycle установить 5 %, напряжение 2 вольта. Импульс от источника периодически открывает транзистор, конденсатор разряжается. После снятия короткого импульса источника, транзистор закрывается и начинается процесс заряда конденсатора. Чтобы он был линейным во времени, отношение периода импульсного источника к произведению RC должно быть существенно меньше единицы. В нашем случае это отношение равно 0,2. На рис. 7. 36,а показана форма выходного напряжения формирователя, а на рис. 7. 36,б форма тока заряда конденсатора.

Рис. 7. 35. Формирователь пилообразного напряжения

Форма выходного напряжения практически линейна, и ток заряда конденсатора изменяется незначительно.

Задания для самостоятельной работы.

Промоделируйте схему при измененных параметрах схемы так, чтобы появилась существенная нелинейность выходного сигнала. Что для этого необходимо изменить в схеме? Предложите три варианта.

Рис. 7. 36. Осциллограмма выходного напряжения (а), и тока через конденсатор (б). На рисунке (а) выключен канал В, а на рисунке (б) выключен канал А

## 7.12. Динамический D–триггер на элементах И–НЕ

Задание:  Провести моделирование динамического D–триггера. Показать, что информация на выход переписывается с входа D только в момент фронта на входе С. Сравнить со статическим D–триггером.

Выполнение задания.

Для сравнения динамического и статического триггеров они моделируются вместе (рис. 7. 37).

Рис. 7. 37. Динамический (а) и статический (б) D–триггеры

После включения на моделирование нажмите два раза клавишу С. Индикаторы должны прекратить свое беспорядочное моргание. Теперь при D=0 нажмем С и установим С=1. На прямой выход перепишется информация с входа D. Далее при С=1 нажмем несколько раз клавишу D. Наблюдаем за выходными индикаторами. Для динамического триггера ничего не меняется, а для статического состояние выхода повторяет состояние входа D, т.е. происходит сквозной перенос информации. Установим С=0 и D=1, и далее нажмем клавишу С для установки на этом входе 1. В обоих триггерах информация с входа D перепишется на выход. Теперь нажмем несколько раз клавишу D (при C=1). В динамическом триггере состояние выходов не меняется, а в статическом происходит сквозной перенос информации с входа D на выход. Таким образом, заключаем, что в динамическом D–триггере запись информации происходит только в момент появления единицы на входе синхронизации С, т.е. по фронту импульса на этом входе.

Задание для самостоятельной работы.

Составьте таблицы истинности для точек Х1, Х2, Х3, Х4 динамического D–триггера. Выясните, по какой причине при С=1 изменяющаяся информация на D–входе не проходит на выход.

## 7.13. Цифро-аналоговый преобразователь на матрице R–2R

Задание: Провести моделирование цифро-аналогового преобразователя на матрице резисторов R–2R ([4],стр. 117).Выяснить зависимость выходного напряжения от входного кода.

Выполнение задания.

В литературе [4] рассмотрен и рассчитан ЦАП на матрице R–2R с операционным усилителем. Для моделирования этой схемы (рис. 7.38) необходимы переключатели, задающие входной цифровой код, резисторы, источник напряжения, вольтметры и операционный усилитель .

Рис. 7.38. Схема моделирования ЦАП

Резисторы сопротивлением R равны 1 кОм, 2R=2 кОм, резистор обратной связи (он подключен между выходом операционного усилителя и его инверсным входом) равен 1 кОм. Согласно [4], стр. 116, напряжение на выходе схемы определяется входным цифровым n-разрядным  кодом Х следующим выражением:

UВЫХ=−UОП⋅ROC2n−1⋅2R⋅X. Для получения выходного напряжения, равного входному коду опорное напряжение выбрано 8 В. Для визуализации выходного сигнала, к выходу подключен декодированный дисплей измерителя уровня (Decoded Bargraph Display). Цена его деления 1 вольт. В свойствах дисплея вместо 1 В установите 0,999 В, чтобы он надежно срабатывал. Вольтметры настроены на измерение постоянного напряжения (DC), их сопротивление установлено равным 10 МОм. При меньшем сопротивлении они вносят погрешность в процесс измерения. Переключатель 1 создает младший разряд цифрового кода, третий создает старший разряд. Всего можно установить 2n комбинаций нулей и единиц цифрового кода. Это 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, что в переводе на десятичные числа дает 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 соответственно. Выходное напряжение должно быть равно этим числам в вольтах.

Перебираем при включенном процессе моделирования все эти коды, и наблюдаем за выходным напряжением. Оно соответствует коду. Делаем вывод о соответствии расчета выходного напряжения машинному эксперименту. Вольтметры, подключенные слева на рис. 7.38 показывают напряжение в узловых точках. Такое напряжение в этих точках при любом положении ключей может быть только в том случае, если инверсный вход операционного усилителя связан с клеммой «Земля». Это так называемая «виртуальная земля». Итак, моделирование полностью подтверждает расчет.

Задание для самостоятельной работы.

Увеличьте опорное напряжение вдвое и одновременно уменьшите сопротивление обратной связи вдвое. Проведите моделирование. Выходное напряжение, согласно формуле, не изменилось, а напряжения в узловых точках матрицы выросло вдвое. Объясните эти факты.

## 7.14. Дешифратор

Задание:  Соберите схему дешифратора по единицам и докажите, что при любой комбинации входных сигналов активным может быть только один выход.

Выполнение задания.

Дешифратор по единицам состоит из двух элементов НЕ и четырех элементов И (рис.7. 39)

Рис. 7.39. Схема моделирования дешифратора

Нижнее положение переключателя соответствует логическому нулю, верхнее – единице. Переключатель 1 управляет младшим адресным входом (а0), а второй – старшим (а1). Перебирая адреса а1 а0 в порядке возрастания: 00, 01, 10, 11 наблюдаем за состояниями выходов, и убеждаемся, что индикатор загорается только у одного выхода последовательно сверху вниз. Это и доказывает правильность работы схемы.

Задание для самостоятельной работы.

Как изменить схему дешифратора, чтобы получить дешифратор по нулям? В этом дешифраторе активным будет нулевой уровень, и при моделировании будут светиться три индикатора, а несветящийся и будет активным. Нарисуйте схему такого дешифратора и проведите его моделирование.

## 7.15. Мультиплексор

Задание:  Мультиплексор в своем составе содержит дешифратор. Создайте сначала схему дешифратора. Ее можно взять из предыдущего задания и поместите ее в контейнер (Subcircuit). Далее соберите всю схему мультиплексора и проведите моделирование.

Выполнение задания.

Для создания контейнера выделите область схемы дешифратора так, чтобы за пределы выделения выходили переключатели и индикаторы (рис. 7.40,а). Должны быть выделены только нужные элементы, в программе они помечены красным цветом. После нажатия клавиш Ctrl+B в появившемся окне необходимо написать название устройства и выбрать одну из опций: Copy from circuit – копировать из цепи, Move from circuit – переместить из цепи, Replace in circuit – заменить в цепи. Если Вы выбрали последнюю опцию, то выделенная схема будет заменена ее иконкой. В любом случае иконка будет помещена на панель  Favorites.

Рис. 7.40. Помещение дешифратора в контейнер

Для помещения иконки в рабочую область, открываем панель Favorites и перетаскиваем  иконку с надписью Sub. Если таких объектов несколько, выбираем нужный и нажимаем Accept. В окне редактирования появится что-то подобное:. Двойной щелчок левой кнопкой мыши на иконке раскрывает ее содержимое (см. рис.7.40,б).

Переходим к построению схемы мультиплексора. Чтобы понять, как информация с входа, выбранного адресом, переписывается на выход мультиплексора, создадим четыре (по числу входов) информационных потока. Это просто четыре импульсных генератора с разными частотами. Выберем частоты 0,5, 1, 2, 4 Гц и поместим их еще в один контейнер с именем Gen4. На рис. 7.41 приведена заготовка для помещения в контейнер и иконка полученного контейнера.

Рис. 7.41. Создание контейнера генераторов

Выводим на рабочее поле иконки дешифратора и генераторов и окончательно собираем схему (рис.7.42). У элемента ИЛИ создаем 4 входа. Для этого по двойному щелчку мыши на элементе в открывшемся окне свойств выбираем закладку Number of Inputs и метим цифру 4.

Рис. 7.42. Схема моделирования мультиплексора

Теперь необходимо настроить логический анализатор. Раскрываем анализатор и на панели Clock нажимаем Set. В открывшемся окне в поле Internal clock rate устанавливаем 16 Hz (16 герц). Нажимаем Accept, и в основном окне анализатора в поле Clock per division устанавливаем 4. Подготовка закончена, приступаем к моделированию. Запускаем программу на исполнение и наблюдаем за осциллограммами на входах и на выходе, поочередно устанавливая адреса с помощью переключателей 00, 01, 10, 11. На выходе появляются сигналы соответствующих генераторов (рис. 7.43). Моделирование мультиплексора закончено.

Задание для самостоятельной работы.

Увеличьте частоты генераторов в 10 раз. Настройте логический анализатор на новые частоты и проведите моделирование для всех адресов.

## 7.16. Цифровой вольтметр

Задание: Провести моделирование одноразрядного цифрового вольтметра. Вольтметр должен работать в автоматическом режиме, и выдавать информацию об измеряемом напряжении в виде цифры на семисегментном индикаторе.

Выполнение задания.

За основу цифрового вольтметра возьмем схему аналого-цифрового преобразователя на основе цифро-аналогового преобразователя ([4], стр. 120).

Для реализации подобной схемы необходимы два генератора импульсов, первый тактовый для создания основной импульсной последовательности, а второй – для сброса счетчика и инициализации нового цикла счета числа импульсов. Счетчик импульсов и цифро-аналоговый преобразователь – еще два необходимых компонента. Двоичный счетчик импульсов  в программе Electronics Workbench находится на панели компонентов Digital среди элементов группы . Его наименование – Generic 4-bit binary counter (двоичный четырехразрядный счетчик).

Рис. 7.43. Осциллограммы, демонстрирующие прохождение информации в мультиплексоре (а – для кода 00, б –  для 01, в – для 10, г – для 11)

Цифроаналоговый преобразователь  находим на панели Mixed ICs. В качестве компаратора используем операционный усилитель, ключ, разрешающий прохождение сигнала на счетчик – элемент И. Для визуального контроля напряжения используем декодированный дисплей измерителя уровня (Decoded bargraph display). Опорное напряжение цифро-аналогового преобразователя выбираем из следующих соображений: преобразователь восьмиразрядный, т.е. имеет 256 состояний. На единицу состояния приходится UОП256 В. Дискретность измерения напряжения в нашем вольтметре один вольт. Если выбрать четыре старших цифровых входа преобразователя, то при UОП=16 получаем дискретность выходного напряжения 1 В. Полная схема цифрового вольтметра изображена на рис. 7.44.

Рис. 7.44. Схема цифрового вольтметра

У генератора сброса в свойствах устанавливаем напряжение 5 В и длительность импульса 1%, частота 5 Гц. Сброс счетчика в ноль происходит при коротком положительном импульсе. В паузе происходит подсчет числа импульсов. При достижении выходного напряжения цифроаналогового преобразователя величины измеряемого напряжения UX подсчет импульсов прекращается, и величина измеряемого напряжения отображается на семисегментном индикаторе и на декодированном дисплее.

Задание для самостоятельной работы.

Продумайте и попытайтесь осуществить двухразрядный цифровой вольтметр. Учтите, что используемые счетчики считают до 16, а для отображения двух цифр в десятичной системе нужны счетчики на 10. В то же время цифроаналоговый преобразователь должен получать двоичный восьмиразрядный код, а не двоично-десятичный, который может быть получен от десятичных счетчиков. Подсказка. Используйте два счетчика, один двоично-десятичный для индикации, второй двоичный для цифро-аналогового преобразователя. Каждый из этих счетчиков, естественно, будет состоять из двух счетчиков, примененных в схеме. Как преобразовать двоичный счетчик на 16 в десятичный смотри в [4], стр. 103.

# 8. Литература

- http://bgm2005.narod.ru/workbench.html.

- http://ewb.narod.ru.

- Ямпольский В.С. Основы автоматики и электронно-вычислительной техники. М.: Просвещение, 1991.

- Марков Б.Г. Основы микроэлектроники и цифровой электроники. Учеб. пособие. Волгоград: Перемена, 2004.

- Марков Б.Г. Логические элементы, триггеры, счетчики импульсов. Учеб. методич. пособие. Волгоград: Перемена, 2006.

- Общая электротехника. Под ред. В.С. Пантюшина. М., Высшая школа, 1970.