Б.Г. Марков

Логические элементы, триггеры,

счетчики импульсов

Учебно-методическое пособие

«Перемена»

ББК 32.844

Марков Б.Г

Логические элементы, триггеры, счетчики импульсов: Учебно-методическое пособие. –   Волгоград: Перемена, 2006. – с.

Дано описание логических элементов, основных типов триггеров на логических элементах с подробным анализом логических состояний для всех комбинаций входных сигналов. Рассмотрены принципы действия различных типов счетчиков. Теоретический материал сопровождается лабораторными работами.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям «Физика», «Информатика», «Технология и предпринимательство» педагогических вузов, изучающих «Основы микроэлектроники», «Основы электронно-вычислительной техники и цифровой электроники».

Может быть полезно для студентов вузов и колледжей, изучающих перечисленные дисциплины, учащихся старших классов общеобразовательных школ, занимающихся техническим творчеством, для преподавателей основ микроэлектроники, ЭВТ и цифровой электроники.

ББК 32.844

Б.Г. Марков, 2006

Содержание

1.	Логические элементы	4

1.1. Условные обозначения, логика работы логических элементов	4

1.2. Использование полных наборов для реализации основных логических функций	7

1.3. Основные характеристики интегральных логических элементов	9

1.4. Базовый элемент транзисторно-транзисторной логики	11

1.5. Базовые элементы на КМДП структурах	14

1.6. Вопросы для самопроверки и задания	15

1.7. Лабораторная работа. Исследование работы базового элемента  интегральных логических элементов серии К155.	17

1.8. Лабораторная работа. Моделирование работы базового элемента интегральных логических элементов серии К155 на компьютере	22

1.9.Лабораторная работа. Исследование основных логических элементов.	26

1.10. Лабораторная работа. Логические элементы на КМДП структурах.	27

2. Триггеры на логических элементах	32

2.1. Общие сведения	32

2.2 Триггеры на логических элементах И–НЕ.	33

2.3. Триггеры на логических элементах ИЛИ–НЕ.	43

2.4. Несимметричные триггеры	44

2.5. Интегральное исполнение триггеров	46

2.6. Вопросы для самопроверки и задания	49

2.7. Лабораторная работа. Триггеры на логических элементах	51

3. Счетчики импульсов	59

3.1. Общие сведения	59

3.2 Асинхронный двоичный счетчик	59

3.3. Синхронный двоичный счетчик	61

3.4. Счетчик с произвольным коэффициентом счета	63

3.5. Счетчик с предварительной установкой	64

3.6. Вопросы для самопроверки и задания	65

3.7. Лабораторная работа. Исследование счетчиков импульсов в интегральном исполнении	67

4. Литература.	75

# Логические элементы

## 1.1. Условные обозначения, логика работы логических элементов

Логические элементы представляют собой электронные устройства, в которых обрабатываемая информация закодирована в виде двоичных чисел, отображаемых напряжением (сигналом) высокого и низкого уровня. Логические элементы реализуют логические функции и называются логическими или цифровыми устройствами. Если логическому 0 соответствует напряжение низкого уровня, а логической 1 – высокого, то такую логику называют положительной, в отличие от отрицательной логики, где уровню логического нуля соответствует высокий уровень напряжения, а 1 – низкий.

В цифровых устройствах сигналы обычно изменяются только в дискретные моменты времени, интервал Т между которыми называется тактом. По характеру связи между входными и выходными переменными с учетом изменения этих связей по тактам работы различают комбинационные устройства и цифровые автоматы. В комбинационных устройствах совокупность выходных сигналов в каждый такт работы однозначно определяется входными сигналами, имеющимися в этот момент на его входах.  Если входные и выходные переменные в i такте обозначить как Xi и Yi, то связь между ними будет определяться выражением Yi = (Xi), где  - знак выполняемого устройством логического преобразования. Логические элементы, реализующие логические функции, являются комбинационными устройствами.

Условные обозначения логических элементов представлены на рис. 1.1.

###### Рис. 1.1. Условные обозначения логических элементов

Логический элемент чертят в виде прямоугольника. Слева входы, на которые подаются сигналы, соответствующие аргументам логической функции. Справа выход, с которого снимается сигнал, соответствующий логической функции. Элемент НЕ, реализующий функцию отрицания или инверсии, имеет один вход и символ «1» в левом верхнем углу прямоугольника. Отрицание обозначают кружком у выхода. Элемент ИЛИ, выполняющий функцию логического сложения, имеет два входа (или более) и символ «1» в левом верхнем углу прямоугольника. Для элемента И, производящего логическое умножение входных сигналов, таким символом является «&» (амперсанд). Для элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (узел неравнозначности) это символы «=1». Элементы ИЛИ-НЕ и И-НЕ имеют соответствующий символ внутри прямоугольника и кружок у выхода.

Словесное описание логики работы логических элементов выглядит так.

Для логического элемента НЕ состояние выхода инверсно состоянию входа, т.е. при Uвх=”0”, Uвых=”1”, а при Uвх=”1”, Uвых=”0”.

Для логического элемента ИЛИ на выходе уровень логической единицы будет присутствовать при равенстве любого входного сигнала “1”, и на выходе будет “0” при равенстве нулю всех входных сигналов.

Для логического элемента И на выходе уровень логической единицы будет присутствовать при равенстве “1” всех входных сигналов, и на выходе будет “0” при равенстве нулю любого входного сигнала.

В элементе ИЛИ-НЕ последовательно реализуется операция логического сложения всех входных сигналов, а затем производится инверсия полученного результата. Иными словами, для элемента ИЛИ-НЕ на выходе будет логическая единица при равенстве всех входных сигналов уровню логического 0, и на выходе будет “0” при равенстве “1” любого входного сигнала.

В элементе И-НЕ сначала производится логическое умножение всех входных сигналов, а затем полученный сигнал инвертируется, т.е. на выходе будет “1” при равенстве любого входного сигнала “0”, и появится “0” только при всех единичных входных сигналах.

Логический элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (при  двух входах) иначе называется элементом неравнозначности. На его выходе будет напряжение уровня логической единицы при неравных (неравнозначных) уровнях входных сигналов. При равенстве уровней входных сигналов, т.е.  одновременно на двух входах присутствуют или уровни “0” или уровни “1”, на выходе будет уровень логического нуля.

Логику работы логических элементов часто представляют в виде таблиц истинности (соответствия). В табл. 1.1 приведены таблицы истинности двухвходовых элементов.

Таблица 1.1

| Входы |  | Выход |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | x2 | ИЛИ | И | ИЛИ-НЕ | И-НЕ | ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Логические элементы реализуются в виде интегральных микросхем, когда в одном корпусе выполняется сразу несколько логических элементов.

Цифровые интегральные микросхемы предназначены для обработки и хранения информации, представленной в виде двоичных чисел. Выпускаются ИМС сериями. По принятой системе условное обозначение микросхемы должно состоять из четырех элементов:

- первый – цифра, определяющая конструктивно-технологическую группу (1, 5, 6, 7 – полупроводниковые; 2, 4, 8 – гибридные; 3 – пленочные и пр.);

- второй – две или три цифры (от 00 до 999), определяющие порядковый номер серии микросхем. Таким образом, первые два элемента (три или четыре цифры) определяют полный номер серии;

- третий – две буквы, определяющие функциональное назначение микросхемы по подгруппе (генераторы – Г, логические элементы – Л, формирователи – А, запоминающие устройства – Р и т.д.) и виду внутри подгруппы (элемент И – И, элемент НЕ – Н, элемент И–НЕ – А, элемент ИЛИ – Л, элемент ИЛИ–НЕ – Е, элемент И–ИЛИ–НЕ – Р, элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ – П и т.д.);

- четвертый – условный номер по функциональному признаку в данной серии. Так, например, логические элементы И–НЕ на два или три входа должны иметь различные номера (двухвходовый элемент И–НЕ – ЛА3, трехвходовый элемент И–НЕ – ЛА4 и т.д.).

Ниже приведены несколько примеров условного обозначения полупроводниковых микросхем:

- 555ЛА2 – восьмивходовый элемент И–НЕ транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ);

- 561ЛА7 – четыре двухвходовых элемента И–НЕ КМОП (комплементарные металл–окисел–полупроводник) логики.

Перед номером серии могут ставиться дополнительные буквы: К – микросхема широкого применения, например, К176ИЕ4; М – керамический корпус, например, КМ155ИМ3.

На рис. 1.2  показаны условные графические обозначения и цоколевка (нумерация выводов) некоторых типичных логических элементов широко распространенных серий: К155, К555 (ТТЛ), К176, К561 (КМДП). На условных графических обозначениях выводы, к которым подключается источник питания, обычно не показывают. У всех изображенных микросхем на рис. 1.2 плюс источника питания подключается к 14–му выводу, а минус, т.е. общий провод, – к седьмому. Подробные данные по логическим элементам можно найти в справочниках.

Существуют наборы логических функций, называемых полными. Это наборы, с помощью каждого из которых можно реализовать любую, сколь угодно сложную логическую функцию, т.е. построить цифровую схему любой сложности. Наибольший интерес представляют полные наборы, состоящие всего из одной функции. К таким наборам относятся функции ИЛИ–НЕ и И–НЕ. Это означает, что, имея достаточное количество логических элементов, например, И–НЕ, можно построить любую, сколь угодно сложную, цифровую схему.

Рис. 1.2. Условные графические обозначения и цоколевка некоторых  логических элементов

## 1.2. Использование полных наборов для реализации основных логических функций

Построение любого логического элемента через полные наборы ИЛИ–НЕ и И–НЕ производится следующим образом. По таблице истинности выбранного логического элемента записываем уравнение в первой или во второй стандартной форме, и затем преобразуем для ИЛИ–НЕ к структурам

X1+X2, а для И–НЕ к X1⋅X2.

У элемента НЕ один вход и уравнение Y=X можно преобразовать для ИЛИ–НЕ как Y=X+X, и для И–НЕ как Y=X⋅X. Т.е. для реализации элемента НЕ можно использовать элементы ИЛИ–НЕ или И–НЕ, соединив у них входы вместе (рис. 1.3,а и 1.4,а).

Элемент ИЛИ на элементах ИЛИ–НЕ требует два элемента ИЛИ–НЕ, соединенных последовательно. Уравнение для ИЛИ во второй стандартной форме Y=X1+X2 . Над логической суммой должно быть отрицание. Два отрицания над суммой дают нужный результат, при этом равенство не нарушено: Y=X1+X2 (рис. 1.3,б).

Элемент ИЛИ на элементах И–НЕ можно получить, преобразуя выражение для ИЛИ по принципу двойственности: Y=X1⋅X2, и далее Y=X1⋅X2. Здесь нужны уже три логических элемента И–НЕ. Раскрывая два элемента НЕ в последнем выражении через элементы И–НЕ, окончательно получим: Y=X1⋅X1⋅X2⋅X2 (рис. 1.4,б). В дальнейшем преобразования элементов НЕ производить не будем.

Рис. 1.3. Реализация логических функций на элементах ИЛИ–НЕ

Рис. 1.4. Реализация логических функций на элементах И–НЕ

Элемент И на элементах ИЛИ–НЕ строится так: уравнение для И  Y=X1⋅X2 преобразуем по принципу двойственности Y=X1+X2, и Y=X1+X2. Для построения требуется три элемента ИЛИ–НЕ (рис. 1.3,в).

Элемент И на элементах И–НЕ строится на двух элементах (рис. 1.4,в), аналогично тому, как мы строили элемент ИЛИ на элементах ИЛИ–НЕ.

Элемент ИЛИ–НЕ на структурах И–НЕ требует уже четыре логических элемента И–НЕ: Y=X1+X2, по принципу двойственности – Y=X1⋅X2, и окончательно Y=X1⋅X2 (рис. 1.4,г).

Аналогично строится И–НЕ на элементах ИЛИ–НЕ. Y=X1⋅X2, по принципу двойственности и применяя двойное отрицание – Y=X1+X2 (рис. 1.3,г).

Для построения элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ на элементах ИЛИ–НЕ запишем уравнение для таблицы истинности функции неравнозначности уравнение во второй стандартной форме: Y=(X1+X2)⋅(X1+X2). Воспринимая скобки как единую структуру, преобразуем по принципу двойственности. Y=(X1+X2)+(X1+X2), и окончательно Y=(X1+X2)+(X1+X2). Здесь необходимы уже пять логических элементов ИЛИ–НЕ (рис. 1.3,д).

ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ на элементах И–НЕ. Первая стандартная форма для таблицы истинности функции неравнозначности: Y=X1⋅X2+X1⋅X2. Считая произведения единым целым, применим принцип двойственности и избавимся от отрицания Y: Y=X1⋅X2⋅X1⋅X2 (рис. 1.4,д).

## 1.3. Основные характеристики интегральных логических элементов

Цифровые интегральные микросхемы предназначены для обработки и хранения информации, представленной в виде двоичных чисел. Выпускаются ИМС сериями. Основой каждой серии цифровых микросхем является базовый логический элемент, на котором могут быть собраны устройства, выполняющие любые логические операции. Обычно в качестве базовых берут элементы, выполняющие операции И–НЕ или ИЛИ–НЕ. К основным параметрам базового элемента относятся быстродействие, потребляемая мощность, помехоустойчивость, нагрузочная способность, уровни напряжений источника питания, логической единицы и нуля.

Быстродействие определяется динамическими параметрами, среди которых наиболее универсальным является среднее время задержки распространения сигнала:

tЗДР = 0,5(t1,0ЗД Р + t0,1ЗД Р ),

где t1,0ЗДР – время задержки распространения сигнала при переходе его из состояния логической 1 в состояние логического 0 на выходе элемента;

t0,1ЗДР – время задержки при обратном переходе сигнала.

Зная время задержки базового элемента, можно суммированием tЗДР рассчитать быстродействие любой сложной логической схемы  для всех последовательно включенных элементов. Если схема имеет цепи обратной связи, то очередной перепад входного напряжения должен начинаться не раньше, чем закончится предыдущее изменение напряжения, поступающее по цепи обратной связи с выхода схемы на ее вход. Эта закономерность связывает время задержки распространения с предельной рабочей частотой, которая является основным параметром цифровых автоматов:

fПР  1 i=1ntЗД Р.

Логические элементы в процессе работы находятся либо в статическом режиме (в состоянии 1 или 0), либо в динамическом (переход из 1 в 0 и обратно). Мощность, потребляемая элементом от источника питания,  в каждом состоянии различна. В связи с этим измеряют статическую среднюю мощность:  PСР = 0,5(P0 + P1), где Р0 – мощность потребляемая элементом в состоянии 0, Р1 – мощность в состоянии 1, и динамическую мощность РД , определяемую на предельной рабочей частоте. При конструировании цифровых устройств необходимо учитывать, что мощность, потребляемая микросхемами, увеличивается с повышением частоты сигналов. Если принять за величину eд энергию одного переключения логического элемента, то за 1 период эта энергия равна 2⋅eд, а за 1 секунду 2⋅eд⋅f. Это и есть динамическая мощность PД=2⋅ед⋅f.

Помехоустойчивость логических элементов оценивают в статическом и динамическом режимах. При этом статическая помехоустойчивость определяется уровнем случайного напряжения, которое может присутствовать на его входе без опасности ложного срабатывания. Динамическая помехоустойчивость зависит от формы, длительности и амплитуды помехи, а также от скорости переключения и статической помехоустойчивости логического элемента.

Нагрузочная способность или коэффициент разветвления по выходу КРАЗ  определяет число входов аналогичных элементов, которое может быть подключено к выходу предыдущего элемента без нарушения его работоспособности.

При серийном выпуске микросхем стала необходимой стандартизация напряжения питания. Так, для большинства серий, построенных на биполярных транзисторах, работающих в ключевом режиме (так называемая транзисторно-транзисторная логика – ТТЛ), стандартным напряжением питания является 5В  5%. Для ТТЛ также установлены уровни логического нуля  (0  U0   0,4В) и логической единицы (2,4  U1  5В).

## 1.4. Базовый элемент транзисторно-транзисторной логики

На рис. 1.5 приведена одна из схем логического элемента ТТЛ – элемента И-НЕ.

Рис. 1.5. Схема базового элемента И–НЕ ТТЛ.

Точки А, B, C, D, E – основные узлы схемы, для которых будут рассчитаны напряжения. Примем за постоянные величины напряжений на открытом p-n переходе – 0,7В и на участке коллектор - эмиттер насыщенного транзистора – 0,1В.

Рассмотрим последовательно все строчки таблицы истинности логического элемента И–НЕ (табл. 1.1). При подаче на оба входа х1 и х2 уровней логического нуля эмиттерные переходы многоэмиттерного транзистора VT1 открыты. Напряжение в точке А (напряжения во всех точках схемы измеряются по отношению к общему проводу) складывается из входного напряжения логического нуля и напряжения на открытом p–n переходе. Оно может изменяться от 0,7В при входном напряжении равном 0В до 1,1В при входном напряжении 0,4В (максимум напряжения логического нуля). Между точкой А и общим проводом последовательно включены три p–n перехода – коллекторный p–n переход транзистора VT1, эмиттерный переход транзистора VT2 и эмиттерный переход транзистора VT4. Для открытия каждого необходимо напряжение ~0,7В, а для трех p–n переходов ~2,1В. Напряжение же в точке А существенно меньше, следовательно, вышеперечисленные p–n переходы закрыты. Так как закрыты эмиттерные p–n переходы транзисторов VT2 и VT4, то закрыты и сами транзисторы, т.е. их коллекторные токи равны нулю. Транзистор VT3 открыт, так как на его базу подается напряжение источника питания через резистор R2. Напряжение в точке С, при отсутствии нагрузки на логический элемент, близко к напряжению источника питания (5В). Напряжение в точке Е, т.е. на выходе Y элемента, меньше напряжения в точке С на удвоенное напряжение открытого p–n перехода (напряжение на эмиттерном переходе транзистора VT3 и на диоде VD), т.е. равно 5 – 0,7*2 = 3,6В, а это есть уровень логической единицы.  При подключении схемы к нагрузке увеличивается коллекторный ток транзистора VT3, следовательно, увеличивается и его базовый ток, текущий через резистор R2. Напряжение в точке С уменьшается, вследствие чего уменьшается напряжение на выходе схемы. Схема рассчитана так, что при максимальном выходном токе напряжение на выходе не становится меньше минимума уровня логической единицы (2,4В). Резистор R4 ограничивает выходной ток при замыкании выхода на общий провод, т.е. при коротком замыкании выходных клемм.

Во второй и третьей строчках таблицы истинности на один из входов подан уровень логической единицы, но по-прежнему на другой вход подан уровень логического нуля. Один из эмиттерных переходов транзистора VT1 открыт, и весь анализ схемы остается в силе. На выходе логического элемента уровень логической единицы.

В четвертой строчке таблицы истинности на оба входа логического элемента поданы уровни логической единицы. Эмиттерные переходы транзистора VT1 закрыты, поэтому напряжение в точке А теперь не зависит от входных напряжений. Вспомним, что между точкой А и общим проводом последовательно включены три p–n перехода и анод верхнего по схеме соединен с источником питания через резистор R1. Все эти p–n переходы открыты, и напряжение в точке А равно 0,7*3 = 2,1В. Открыты и насыщены транзисторы VT2 и VT4. Напряжение в точке Е, т.е. на выходе элемента равно ~0,1В, что соответствует уровню логического нуля. Напряжение в точке D равно 0,7В, а в точке С – 0,8В (участок коллектор-эмиттер транзистора VT2 и база-эмиттер VT4). Между точками С и Е два p–n перехода – эмиттерный транзистора VT3 и диод VD. Напряжение между точками С и Е равно 0,8 – 0,1 = 0,7В и недостаточно для открытия этих p–n переходов. Следовательно, транзистор VT3 закрыт, а диод VD необходим для его надежного закрытия.

Таким образом, приведенная на рис. 1.5 схема выполняет функцию логического элемента И–НЕ. Напряжения в узловых точках при разных уровнях входных напряжений сведены в табл. 1.2.

##### Таблица 1.2

| x | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Любой 0 | 0,7 – 1,1 | 0 | ~5 | 0 | 3,6 |
| Все 1 | 2,1 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,1 |

Следует заметить, что если входы элемента оставить свободными и не подключать к источнику сигнала, то это будет воспринято элементом как наличие логических единиц на его входах. Поэтому во многих случаях, когда на вход должен постоянно подаваться сигнал уровня логической единицы, его никуда не подключают. Однако для получения от логического элемента максимального быстродействия рекомендуется такой вход подключать к плюсу источника питания через резистор сопротивлением 1 – 2 килоома. К одному такому резистору могут быть подключены сразу несколько входов.

Особый интерес представляет случай, когда на входы элемента не подключены источники сигнала, а один из входов соединен с общим проводом резистором. Если сопротивление этого резистора равно нулю, то это равноценно подаче на вход уровня логического нуля, и на выходе элемента будет уровень логической единицы. При сопротивлении этого резистора стремящегося к бесконечности, на выходе элемента уровень 0, так как бесконечное сопротивление – это фактически разрыв в цепи и вход никуда не подключен. Как показывают расчеты и практика, уровень логической единицы на выходе элемента поддерживается при сопротивлении резистора на входе <1,5 кОм. Рассмотрим этот вопрос более подробно.

Рис. 1.6. Влияние входного сопротивления на выходной сигнал

На рис. 1.6,а показана схема базового элемента с подключенным к входу резистором RВХ. Пока сопротивление RВХ невелико, коллекторный переход транзистора VT1 закрыт, и эмиттерный ток транзистора VT1 равен его базовому току. Его можно вычислить из второго закона Кирхгофа для цепи +ЕП, R1, участок база-эмитер, RВХ, Общ: EП=i⋅(R1+RВХ)+UБЭ. Входное напряжение (между эмиттером и общим проводом) определяется из закона Ома: UВХ=i⋅RВХ=(EП−UБЭ)⋅RВХ(R1+RВХ). Отсюда находится RВХ: RВХ=R1(EП−UБЭ)UВХ−1. По мере увеличения RВХ, ток i уменьшается, а UВХ увеличивается. Напряжение в точке А также растет. Ответвление тока i в коллектор начнется с началом открытия коллекторного p–n перехода транзистора VT1, а также эмиттерных переходов транзисторов VT2 и VT4. Напряжение в точке А в этот момент времени равно трем величинам напряжения открытия p–n перехода и примерно равно 0,6В*3=1,8В. С этого момента времени напряжение на выходе логического элемента начнет уменьшаться. Сопротивление RВХ в этот момент времени и будет тем максимальным, при котором выходное напряжение только начинает уменьшаться, а напряжение на RВХ будет равно UA−UБЭ≈1,2В. Подставляя полученные результаты в формулу для RВХ, получим: RВХ=4⋅103(5−0,6)1,2−1=1,5⋅103Ом.

При дальнейшем увеличении сопротивления RВХ напряжение на выходе плавно уменьшается, пока не достигнет уровня логического нуля (рис. 1.6,б). По этой причине, когда к входу элемента подключен резистор, как, например, в схеме триггера Шмитта, рассмотренного далее, сопротивление резистора не должно превышать это значение (1,5 кОм).

## 1.5. Базовые элементы на КМДП структурах

Структура из двух комплементарных МДП–транзисторов, являющаяся идеальным переключателем напряжения ([3],стр.32), положена в основу базовых элементов И–НЕ (рис. 1.7,а) и ИЛИ–НЕ (рис. 1.7,б). Как видно из этих схем, для реализации функции И–НЕ используется параллельное включение транзисторов p–типа и последовательное (каскадное) включение транзисторов n-типа. При этом каждый входной сигнал подаётся на пару транзисторов с каналами различной проводимости. Так переменная x1 поступает на транзисторы VT1 и VT3, x2 на VT2 и VT4. При поступлении на все входы логической единицы  закроются все транзисторы p-типа (VT1, VT2) и откроются транзисторы с каналами n–типа (VT3, VT4). В результате выход элемента соединится с общим проводом, и выходное напряжение станет равно . Если же напряжение хотя бы на одном из входов, например x1, останется низкого уровня, то закроется n-канальный транзистор VT3 и откроется p-канальный транзистор VT1, через который выход элемента подключится к источнику питания. Таким образом, на выходе будет напряжение высокого уровня, соответствующее логической единице. Состояния транзисторов для различных комбинаций входных сигналов сведены в табл. 1.3.

Таблица 1.3

| X1 | X2 | VТ1 | VТ2 | VТ3 | VТ4 | Парал. цепь | Посл. цепь | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | Вкл. Вкл. Выкл. Выкл. | Вкл. Выкл. Вкл. Выкл. | Выкл. Выкл. Вкл. Вкл. | Выкл. Вкл. Выкл. Вкл. | Вкл. Вкл. Вкл. Выкл. | Выкл. Выкл. Выкл. Вкл. | 1 1 1 0 |

Рис. 1.7. Базовые элементы И–НЕ (а)  и  ИЛИ–НЕ (б) на МДП–транзисторах

Для реализации базового элемента ИЛИ–НЕ (рис. 1.7,б) необходимо поменять местами параллельные и последовательные участки схемы и заменить в каждой  группе (параллельной и последовательной) транзисторы с каналами одного типа на транзисторы с каналами противоположного типа проводимости. Состояния транзисторов для различных комбинаций входных сигналов сведены в табл. 1.4.

Таблица 1.4

| X1 | X2 | VТ1 | VТ2 | VТ3 | VТ4 | Парал. цепь | Посл. цепь | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | Вкл. Вкл. Выкл. Выкл. | Вкл. Выкл. Вкл. Выкл. | Выкл. Выкл. Вкл. Вкл. | Выкл. Вкл. Выкл. Вкл. | Выкл. Вкл. Вкл. Вкл. | Вкл. Выкл. Выкл. Выкл. | 1 0 0 0 |

## 1.6. Вопросы для самопроверки и задания

- Из каких условных символов состоят обозначения  логических элементов?

- Чему равна логическая сумма двух единиц? Объясните полученный результат, используя основные понятия булевой алгебры.

- Запишите таблицу истинности для логического элемента ИЛИ-НЕ. Объясните, как она формируется.

- Запишите таблицу истинности для логического элемента И-НЕ. Дайте словесное описание логики работы этого элемента.

- Как формируется условное обозначение микросхемы?

- Расшифруйте условное обозначение

а) К555ЛЛ1, б) К555ЛП5, в) К561ЛЕ5.

- К каким выводам микросхем на рис. 1.2 подключены плюс и минус источника питания?

- Какие вы знаете полные наборы логических элементов? Напишите для них уравнения.

- Нарисуйте схему элемента, реализующего функцию равнозначности (отрицание ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ) а) на элементах ИЛИ–НЕ; б) на элементах И–НЕ.

- Какова логика базового элемента ТТЛ?

- Начертите схему элемента И–НЕ (ТТЛ) в интегральном исполнении.

- Как определяется напряжение в точке А на схеме рис. 1.5?

- Почему коллекторный p–n переход транзистора VT1 в схеме на рис. 1.5 закрыт при открытом эмиттерном p–n переходе?

- Как определяется напряжение в точке С на схеме рис. 1.5 при открытом эмиттерном p–n переходе транзистора VT1?

- Как определяется напряжение в точке С на схеме рис. 1.5 при закрытом эмиттерном p–n переходе транзистора VT1?

- Почему не могут быть открыты одновременно транзисторы VT3 и VT4 в схеме на рис. 1.5?

- Какова роль диода VD в схеме на рис. 1.5?

- Определите ток коллектора транзистора VT3 при коротком замыкании выхода в схеме на рис. 1.5.

- Какой логический уровень установится на выходе элемента И–НЕ (рис. 1.5), если к одному входу подсоединить резистор 1 кОм, а второй вход оставить свободным?

- Начертите схему элемента И–НЕ на МДП–транзисторах и объясните принцип ее действия.

- Начертите схему элемента ИЛИ–НЕ на МДП–транзисторах и объясните принцип ее действия.

## 1.7. Лабораторная работа. Исследование работы базового элемента  интегральных логических элементов серии К155.

Цель работы: Изучение базового элемента транзисторно-транзистор-

ной логики (ТТЛ) на основе микросхемы К155ЛА3.

В интегральной микросхеме К155ЛА3 таких элементов четыре. Они работают независимо друг от друга, но имеют один ввод источника питания (рис. 1.8).

Обратимся к  рис. 1.8,а: входы микросхемы показываются обычно слева. Это выводы 1 и 2, 4 и 5, 9 и 10, 12 и 13. Выходы – справа, это 3, 6, 8, 11.  Знак &(амперсанд) указывает на то, что данный элемент "И", кружок у выхода указывает на инверсию ("НЕ"). Нумерация выводов (рис. 1.8,б) начинается от ключа (точка на корпусе). На принципиальных схемах элементы, находящиеся в одном корпусе, могут изображаться в разных местах схемы, выводы питания на схемах обычно не изображаются.

(+ Еп – 14 вывод,  - Еп – 7 вывод)

а) обозначение на схеме                              б)  внешний вид

Рис. 1.8 Микросхема К155ЛА3.

Для исследования логики элемента на входы подают комбинации сигналов "0" и "1" и фиксируют напряжение на выходе. Уровни сигналов можно измерять с помощью вольтметра или осциллографа с открытым входом (имеющим усилитель постоянного тока). Т.к. при исследовании логических схем нас не интересуют абсолютные значения входных и выходных сигналов, а только равенство их уровням логических "0" и "1", то можно применять и более простые индикаторы, например, светодиодные. К этому типу индикаторов относятся и логические пробники.

Светодиод начинает излучать видимый свет, когда через него проходит ток больший некоторого порогового, при этом падение напряжения на светодиоде ~2В. Включив последовательно со светодиодом резистор Rогр такой величины, чтобы ток диода был больше Iпор., только при U  2,4В, можно получить индикатор логического уровня.

Порядок выполнения работы.

- Изучите схему установки рис. 1.9.

Рис. 1.9. Схема установки.

2. Вставьте в разъем печатную плату с микросхемой К155ЛА3.

3. Вольтметром измерьте напряжение на гнездах 1 – 6, 8 – 13 коммутационной панели (измерения производятся на указанных клеммах по отношению к общему проводу схемы – минусу источника питания микросхемы). Результаты измерений занесите в табл. 1.5. Объясните полученные результаты. В чем причина разных по величине напряжений на выводах микросхемы? Можно ли по полученным результатам судить о пригодности микросхемы для дальнейших опытов?

Таблица 1.5

| № вывода микро-схемы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U,B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Измерьте входной ток Iвх0 при уровне логического "0" на входе и Iвх1 при уровне логической "1" на входе. Продумайте и начертите схему этого эксперимента самостоятельно. Подтвердите полученное в опыте значение Iвх0 расчетом. В чем причина малого значения тока Iвх1 по сравнению с током  Iвх0?

5. Исследование логики работы. Подавая на входы элемента различные комбинации уровней, измерьте с помощью вольтметра выходные напряжения одного из элементов. Заполните табл. 1.6.

Таблица 1.6

| Вход 1 | Вход 2 | Выход (U, B) | Выход, логический уровень |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

0 – низкий уровень    (-)

1 – высокий уровень (+)

Сделайте вывод о логической функции, выполняемой элементом.

6. Исследование логики работы с помощью светодиода.

На коммутационной панели соберите схему рис. 1.10.

Рис. 1.10. Исследование логики работы с помощью светодиода

Подавая на входы элемента различные комбинации уровней, зафиксируйте состояние светодиода. Заполните табл. 1.7.

Таблица 1.7

| Вход 1 | Вход 2 | Состояние светодиода | Выход, логический уровень |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

Сделайте вывод о возможности использования данной схемы для определения логических уровней.

Соберите схему рис. 1.11

Рис. 1.11. Вторая схема исследования логики работы с помощью светодиода

Заполните табл. 1.8.

Таблица 1.8

| Вход 1 | Вход 2 | Светодиод | Выход, логический уровень |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

Сравните таблицы 1.6, 1.7, 1.8,  сделайте вывод о возможностях применения различных схем включения светодиодов для определения логических уровней.

7. Проверьте работоспособность остальных элементов микросхемы К155ЛА3 любым из способов.

8. Исследование зависимости выходного напряжения от сопротивления в цепи

входа. Соберите схему  рис. 1.12.

Рис. 1.12. Влияние входного сопротивления на выходное напряжение

Изменяя величину сопротивления, измерьте величину выходного напряжения. Заполните табл. 1.9 (многоточие в таблице означает продолжение ряда значений Rвх через 0,1 кОм).

Таблица 1.9

| Rвх | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | …… | 2,3 | 2,9 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начертите график зависимости Uвых(Rвх).  Найдите максимальное значение входного сопротивления Rвх max, при котором выходное напряжение еще не уменьшается и равно Uвых max. Сравните полученный результат с расчетным.

9. Измерение быстродействия базового элемента. Соберите схему рис. 1.13.

Подайте от генератора импульс амплитудой 4В длительностью 1 мкс  с частотой следования 0.5 МГц.

Настройте осциллограф на измерение минимально возможной длительности импульсов, т.е. переключатель «Время/деление» установите в положение 0,1 мкс/дел, и, после нахождения импульса, включите растяжку (положение 0,2). По осциллограмме измерьте длительность отрицательного импульса . Время задержки сигнала одним элементом зд =  /3.

Рис. 1.13. Определение быстродействия логического элемента

Проведите логический анализ цепи элементов на рис. 1.13 и докажите, что при подаче на вход положительного импульса на выходе появится отрицательный импульс длительностью   = 3  зад.

Покажите, как   зависит от длительности входного сигнала.

## 1.8. Лабораторная работа. Моделирование работы базового элемента интегральных логических элементов серии К155 на компьютере

Цель работы. Анализ работы базового элемента транзисторно – транзисторной логики (ТТЛ) на основе микросхемы К155ЛАЗ.

Методические указания.

В данной работе исследование схемы логического элемента (рис. 1.14) производится не на реальном объекте, а на виртуальной модели логического элемента. После запуска программы моделирования составляется схема элемента, причем многоэмиттерный транзистор заменяется обычным n–p–n транзистором, что не уменьшает информативность полученных результатов.

Рис. 1.14. Схема базового элемента И-НЕ ТТЛ.

Параметры транзисторов в схеме мало влияют на работоспособность схемы, т.к. все они работают в ключевом режиме. Поэтому можно использовать транзисторы, предлагаемые «по умолчанию». Используемые измерительные приборы должны быть настроены для измерения постоянных токов и напряжений. Необходимо соблюдать полярность включения приборов. Утолщенная линия у одного из выводов соответствует минусу прибора. Схему на экране монитора необходимо компоновать так, чтобы она уместилась на экране. В противном случае при снятии показаний приборов необходимо передвигать схему по окну, что не очень удобно. У каждого прибора необходимо поставить метку с обозначением этого прибора. То же самое следует сделать с контрольными точками. Элементы можно выводить на экран в любом порядке, а затем сгруппировать их. Только после этого проводятся соединения элементов.

Порядок выполнения работы

- Работа полностью выполняется на компьютере. Запустите программу Electronics Workbench.

- Составьте схему базового элемента И-НЕ ТТЛ (рис. 1.15) с помощью программы Electronics Workbench.

- Ключи 1 и 2 установите в верхнее положение, чтобы на вход логического элемента подавалось напряжение от источника питания UВХ = 5В; ключ 3 – в нижнем положении (R6=2 кОм 100%) (ключи переключаются цифрами 1, 2, 3 соответственно). Заполните строчку табл. 1.10 для логической единицы.

Рис. 1.15 Схема исследования базового элемента И-НЕ в программе Electronics Workbench

- Ключ 1 переключите в нижнее положение, чтобы на вход логического элемента подавалось напряжение UВХ = 0В. Заполните строчку табл. 1.10 для логического нуля. Сопоставьте полученные результаты с табл. 1.2. Не следует ожидать точного совпадения, т.к. виртуальные транзисторы отличаются от реальных.

Таблица 1.10

| Лог. ур. | UВХ | UA | UB | Uс | UD | UВЫХ | Ip | Ik2 | Ik3 | Ik4 | IВЫХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ключ 2 переключите в нижнее положение, а ключ 3 – в верхнее. Снимите зависимость UВЫХ(RВХ) {UE(R5)} от минимального до максимального значений R5 (изменение сопротивления – клавиша R или Shift+R). Заполните табл. 1.11. Постройте график полученной зависимости. Сравните этот график с теоретическим.

Таблица 1.11

| R5, % | RВХ, кОм | UВЫХ, В |
| --- | --- | --- |

- Ключ 1 переключите в нижнее положение, ключ 2 – в верхнее. Ключ 3 поместите в нижнее положение. Снимите зависимость UВЫХ (UE) и IВЫХ от R6. Значения сопротивления R6 возьмите, начиная от бесконечности (ключ 3 в верхнем положении) и до 0. Заполните табл. 1.12. Определите, при каком максимальном IВЫХ сохранится '1' на выходе.

Таблица 1.12

| R6, % | RВЫХ, кОм | UВЫХ, В | IВЫХ, мА |
| --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

1. Какова логика базового элемента ТТЛ?

2. Начертите схему элемента И-НЕ в интегральном исполнении.

3. Как определяется напряжение в точке А на схеме рис. 1.14.?

4. Почему коллекторный p-n переход транзистора VT1 в схеме на рис. 1.14 закрыт при открытом эмиттерном p-n переходе?

5. Как определяется напряжение в точке С на схеме рис. 1.14 при открытом эмиттерном p-n переходе транзистора VT1?

6. Как определяется напряжение в точке С на схеме рис. 1.14 при закрытом эмиттерном p-n переходе транзистора VT1?

7. Почему не могут быть открыты одновременно транзисторы VT3 и VT4 в схеме на рис. 1.14?

8. Какова роль диода VD в схеме на рис. 1.14?

9. Определите ток коллектора транзистора VT3 при коротком замыкании выхода в схеме на рис. 1.14.

10. Какой логический уровень установится на выходе элемента И-НЕ (рис. 1.14), если к одному входу подсоединить резистор 1 кОм, а второй вход оставить свободным?

## 1.9.Лабораторная работа. Исследование основных логических элементов.

Цель работы: Исследовать логику работы основных логических элементов ИЛИ, И, ИЛИ-НЕ, И-НЕ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ  ИЛИ, НЕРАВНОЗНАЧНОСТЬ.

Общие сведения. Работа проводится на универсальном стенде ОАВТ с платой 1 и с технологическими картами 1.1-1.6. На этих картах изображена принципиальная схема исследуемого устройства в виде соединений логических элементов, наполняющих какие-то логические функции. Задача учащегося: манипулируя переключателями, составить таблицу истинности исследуемого устройства, определить логическую функцию и записать ее через операции И, ИЛИ и НЕ, определить тип каждого логического элемента, входящего в устройство.

ПРИ ДОМАШНЕЙ ПОДГОТОВКЕ НЕОБХОДИМО:

- Изучить основы алгебры логики. Выписать основные логические функции двух переменных и основные законы алгебры логики.

- Зарисовать условно-графические обозначения изучаемых логических элементов.

- Продумать и зарисовать в тетради схематическую реализацию всех логических функций (И, НЕ, ИЛИ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, ИЛИ-НЕ) на элементах И-НЕ.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.  Установить в разъем плату 1.

2.  Включить стенд.

3. Последовательно используя технологические карты 1-6, исследовать работу изучаемых логических устройств. Комбинации входных сигналов набирать с помощью тумблеров, указанных на картах.

ПРИМЕЧАНИЕ: положению тумблера «Вверх» соответствует уровень логической единицы, «Вниз» - логического нуля. Что индицирует горящий светодиод «0» или «1»,  Вы должны определить из схемы на карте.

4. По результатам исследований составить таблицу истинности каждого устройства и определить функцию, которую оно выполняет.                                                                                                                              5. Начертить схему каждого устройства, используя элементы

а) И, ИЛИ, НЕ

б) ИЛИ-НЕ

в) И-НЕ

## 1.10. Лабораторная работа. Логические элементы на КМДП структурах.

Цель работы: Изучить принцип действия полевых транзисторов, включение их в цепь. Изучить схемы и логику базовых элементов НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ на КМДП структурах.

Транзисторы с изолированным затвором называют также МДП-транзисторами, что отражает их структуру: металл – диэлектрик – полупроводник. Условное обозначение МДП-транзистора с каналом n-типа приведено на рис. 1.16,а. Можно создать полевой транзистор с изолированным затвором и каналом p-типа. Условное изображение его приведено на рис. 1.16,б.

Рис 1.16. Условное обозначение МДП-транзисторов

Так как основными носителями заряда в этом транзисторе являются дырки, то полярность питающего и управляющего напряжений необходимо изменить на противоположную.

Большое распространение, особенно в микросхемотехнике, получили ключи на комплементарных (дополнительных) МДП-элементах. КМДП – элемент представляет собой составной ключ на МДП-транзисторе одного типа (предположим n – канальном) с дополнительным (комплементарным) МДП-транзистором другого типа (p–канальным). Схема составного ключа на МДП-транзисторах с индуцированным каналам приведена на рис. 1.17.

Пороговое напряжение uП обоих транзисторов порядка 1,5В. Подложки транзисторов соединены с истоками, и так как VT1 имеет канал n–типа, то исток его соединен с минусом источника питания (общим проводом), а исток транзистора  p–типа (VT2) соединён с плюсом источника питания. При подаче на вход напряжения uВХ=U1EП открывается n – канальный транзистор и выход ключа соединяется с общей шиной. VT2 при этом заперт, так как UЗ-И для него близко к нулю. Когда uВХ.=U00, открывается р – канальный транзистор, так как UЗ-И для него близко к напряжению питания. Выход ключа через канал VT2 соединяется с источником питания. При входном напряжении, большем uПn (n – канального транзистора), но меньше EП – uПP, оба транзистора будут включены, что приводит к большому потреблению тока в момент переключения. При переключении этой схемы её выходное напряжение изменяется симметрично относительно уровня 0,5 EП, как показано на передаточной характеристике (рис. 1.17).

Рис. 1.17. Схема составного ключа (элемента НЕ) и его передаточная характеристика

Передаточная характеристика рассмотренного ключа показывает, что этот ключ изменяет уровень выходного сигнала на противоположный, т.е. uВЫХ =U1 при uВХ < uП  и uВЫХ= U0      при  uВХ > uП. Такие ключи называются инвертирующими (переворачивающими). При обратной зависимости выходного напряжения от входного, т.е.  uВЫХ =U1 при uВХ > uП и uВЫХ = U0 при uВХ < uП, выходное напряжение как бы повторяет предельные значения входного напряжения. Такие ключи называют ключами –повторителями.

Структура из двух комплементарных МДП-транзисторов, являющаяся идеальным переключателем напряжения (см. рис. 1.17), положена в основу базовых элементов И-НЕ (рис. 1.18,а) и ИЛИ-НЕ (рис. 1.18,б). Как видно из этих схем, для реализации функции И-НЕ используется параллельное включение транзисторов p-типа и последовательное (каскадное) включение транзисторов n-типа. При этом каждый входной сигнал подаётся на пару транзисторов с каналами различной проводимости. Так переменная Х1 поступает на транзисторы VT1 и VT3, X2 на VT2 и VT4. При поступлении на все входы логической единицы Х1=Х2 =Uвх1 закроются все транзисторы p-типа (VT1, VT2) и откроются транзисторы с каналами n-типа (VT3, VT4). В результате выход элемента соединится с общим проводом, и выходное напряжение станет равно Uвых0. Если же напряжение хотя бы на одном из входов, например Х1, останется низкого уровня, то закроется n-канальный транзистор VT3 и откроется p-канальный транзистор VT1, через который выход элемента подключится к источнику питания. Таким образом, на выходе будет напряжение высокого уровня, соответствующее логической единице.

Для реализации базового элемента ИЛИ-НЕ (рис. 1.18,б) необходимо поменять местами параллельные и последовательные участки схемы и заменить в каждой  группе (параллельной и последовательной) транзисторы с каналами одного типа на транзисторы с каналами противоположного типа проводимости.

Рис. 1.18. Базовые элементы И-НЕ  и  ИЛИ-НЕ

Ход работы.

- В программе Electronics Workbench построить схему исследования полевого транзистора (рис. 1.19). Снять показания приборов при изменении R от 0 до 100% (клавиши R или Shift+R). Построить графики зависимости Uвых(Uвх) и I(Uвх) на одних координатных осях для транзисторов с n и p каналами.

Рис. 1.19. Схемы исследования полевых транзисторов с индуцированным каналом

- Собрать схему элемента НЕ (рис. 1.20). Снять зависимость Uвых(Uвх). Построить график этой зависимости. Сделать вывод о логике работы схемы.

Рис. 1.20. Схема исследования элемента НЕ

- Собрать схему элемента ИЛИ-НЕ (рис. 1.21). Построить таблицу истинности, изменяя состояния входов и записывая показания приборов. Сделать вывод о логике работы схемы. Для каждой комбинации входных сигналов определите состояния транзисторов. Сравните полученные результаты с табл. 1.4.

Рис. 1.21. Схема исследования элемента ИЛИ-НЕ

- Собрать схему элемента И-НЕ (рис. 1.22). Построить таблицу истинности, изменяя состояния входов и записывая показания приборов. Сделать вывод о логике работы схемы. Для каждой комбинации входных сигналов определите состояния транзисторов. Сравните полученные результаты с табл. 1.3.

Рис. 1.22. Схема исследования элемента И-НЕ

# 2. Триггеры на логических элементах

## 2.1. Общие сведения

В цифровых автоматах значение функции зависит не только от значения переменных в данный момент времени (данный такт), но и от их последовательности в предыдущие моменты (такты). Поэтому раздел алгебры логики, описывающий работу цифровых автоматов, обладающих памятью, называется последовательностной логикой. Основным элементом последовательностной логики является триггерный элемент или просто триггер.

Триггером называется устройство, обладающее двумя состояниями устойчивого равновесия и способное под воздействием внешнего управляющего сигнала переходить скачком из одного состояния в другое.

Основные области применения триггера:

- запоминающая ячейка в устройствах электронной памяти ЭВМ;

- элемент деления на 2 в импульсных счетчиках и делителях частоты;

- устройство для расширения (увеличения длительности) импульсов;

- устройство, восстанавливающее форму прямоугольного импульса.

Классификация триггеров по способу организации логических связей:

- триггеры с раздельным запуском или триггеры с установочными входами – RS-триггеры;

- триггеры со счетным входом Т-триггеры;

- Триггеры с приемом информации по одному входу – D-триггеры;

- Универсальные триггеры – JK-триггеры.

По способу записи информации триггеры делят на асинхронные и синхронизируемые (тактируемые). В асинхронных триггерах информация, записанная в триггер, может изменяться в любой момент времени при изменении входных сигналов. В синхронизируемых триггерах информация на выходе может меняться только в определенные моменты времени, задаваемые дополнительным синхронизирующим сигналом.

Как правило, триггер имеет два выхода: прямой Q  и инверсный Q. Состояние триггера определяется по прямому выходу Q. Если Q=1, то триггер находится в единичном состоянии, или говорят, что триггер установлен. Если Q=0, то триггер находится в нулевом состоянии, или говорят, что триггер сброшен. Число входов зависит от выполняемых функций:

S – вход установки триггера в единичное состояние;

R – вход установки триггера в нулевое состояние;

Т – счетный вход;

D – вход приема информации;

С – вход синхронизации;

J,K – логические входы;

V – вход разрешения / запрета работы триггера.

Условные обозначения триггеров приведены на рис. 2.1.

В основе всех схем триггеров лежит основной (базовый) асинхронный RS-триггер. RS-триггер может быть построен на двух логических элементах И-НЕ (рис. 2.2,а) или ИЛИ-НЕ (рис. 2.2,b).

###### Рис. 2.1. Условные обозначения триггеров: а – синхронный RS–триггер, б – счетный триггер, в – D–триггер, г – JK–триггер

Элементы охвачены цепями обратных связей, для чего выход каждого элемента подключен к одному из входов другого элемента.

Триггер имеет два входа: S – вход установки в единичное состояние (от англ. set – установка) и R – вход сброса в нулевое состояние (от англ. reset – сброс).

Рис. 2.2. Схема асинхронного  RS-триггера  и его условное обозначение.

а – на элементах И-НЕ, b – на элементах ИЛИ-НЕ. (Кружки у входов указывают на инверсные входы – управление сигналом логического 0)

## 2.2 Триггеры на логических элементах И–НЕ.

Логика элементов И-НЕ, на которых построены триггеры, приведена в табл. 2.1 и имеет простое словесное выражение: любой ноль на входе дает единицу на выходе.

Таблица 2.1

| Аргументы |  | Функция |
| --- | --- | --- |
| x1 | x2 | И-НЕ |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Для асинхронного RS-триггера (рис. 2.2,а)  при подаче нуля на вход S и единицы на вход R (S=0, R=1) на прямом выходе будет уровень логической 1. Эта единица по цепи обратной связи поступает на один из входов нижнего по схеме элемента и вместе с единицей на входе R дает логический 0 на инверсном выходе. Это режим установки триггера в единичное состояние. Из этого анализа следует, что управляющими сигналами для этого триггера будут сигналы логического 0.

При входных сигналах S=1 и R=0 триггер будет установлен в нулевое состояние: на прямом выходе уровень логического 0, на инверсном – 1.

При подаче на оба входа нулевых сигналов на обоих выходах триггера появится уровень логической 1. Это запрещенный режим. Нельзя одновременно подавать сигналы на установку триггера в нулевое и единичное состояние.

В случае S=1 и R=1 триггер не изменяет своего состояния. В этом можно убедиться, предполагая последовательно, что триггер находился в нулевом или единичном состоянии.  Полная таблица истинности RS-триггера приведена в табл. 2.2.

Таблица 2.2

| S | ##### R | Qt | Qt+1 | Qt+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Уравнения, описывающие эту таблицу для Qt+1  и Qt+1,  имеют вид:

Qt+1=S⋅R⋅Qt+S⋅R⋅Qt+S⋅R⋅Qt+S⋅R⋅Qt+S⋅R⋅Qt

Qt+1=S⋅R⋅Qt+S⋅R⋅Qt+S⋅R⋅Qt+S⋅R⋅Qt+S⋅R⋅Qt

Способы написания таких уравнений описаны в разделе «Синтез цифровых схем» [2,3]. Напомним правило перехода от таблицы истинности к первой стандартной форме: для каждого набора аргументов, на котором функция равна единице, записываем произведение всех аргументов, причем если аргумент в наборе равен нулю, то записываем его отрицание. Затем логически складываем все полученные произведения. Для функций Qt+1  и Qt+1 по пять наборов с единичными значениями, поэтому в формулах по пять произведений. Минимизацию, т.е. упрощение полученных уравнений можно произвести, если вспомнить [2,3] некоторые теоремы булевой алгебры, а именно x+x=1, x+x=x, x⋅1=x. В уравнении для Qt+1, объединяя первое и второе произведения, выносим за скобку  S⋅Qt, объединяя третье и четвертое произведения, выносим за скобку  S⋅Qt, и, наконец, объединяя четвертое и пятое произведения, выносим за скобку R⋅Qt:

Qt+1=S⋅Qt(R+R)+S⋅Qt(R+R)+R⋅Qt(S+S)=S⋅Qt+S⋅Qt+R⋅Qt.

Четвертое произведение используется дважды, что в булевой алгебре допустимо из-за правила x+x=x.

После упрощения уравнений получаем:

Qt+1=S+R⋅Qt и  Qt+1=R+S⋅Qt.

Здесь Qt состояние триггера до подачи управляющих сигналов, Qt+1- состояние триггера после подачи управляющих сигналов.

При S=0 и R=0     Qt+1=0+0⋅Qt=1,     Qt+1=0+0⋅Qt=1;

при S=0 и R=1      Qt+1=0+1⋅Qt=1,   Qt+1=1+0⋅Qt=0;
при S=1 и R=0      Qt+1=1+0⋅Qt=0,     Qt+1=0+1⋅Qt=1;
при S=1 и R=1       Qt+1=1+1⋅Qt=Qt,   Qt+1=1+1⋅Qt=Qt.

В синхронном RS-триггере (рис. 2.3) использованы 4 логических элемента И-НЕ.

Вход С – вход синхронизации. Переключение триггера под действием входных сигналов S и R возможно только при наличии синхронизирующего импульса, т.е. при С=1. При таком (единичном) сигнале на входе С входные элементы И-НЕ по другому входу выполняют функцию НЕ, т.е. этот триггер по входам S и R управляется единичными сигналами. При С=0 на выходах входных элементов будут уровни логической 1, что для следующего за входными элементами простого RS-триггера (см. табл.3) определяет режим хранения, т.е. триггер хранит свое предыдущее состояние и не переключается.

##### Рис. 2.3. Схема синхронного RS-триггера на элементах И-НЕ

При С=1,  S=0 и R=0 на выходах входных элементов уровни логической 1 – триггер находится в режиме хранения (см. рис. 2.4).

При С=1, S=0 и R=1 на прямом выходе появится логический 0, на инверсном – 1. Это режим установки триггера в нулевое состояние.

При С=1, S=1 и R=0 на прямом выходе логическая 1, на инверсном – 0. Это режим установки триггера в единичное состояние.

При С=1, S=1 и R=1 на обоих выходах уровень логической 1 – запрещенный режим. Запрещено одновременно подавать сигналы на установку триггера в единичное и нулевое состояние.

Уравнения для синхронного RS-триггера:

Qt+1=C⋅S+Qt⋅(C+R),  Qt+1=C⋅R+Qt⋅(C+S).

Подставляя в уравнения разные значения С, S, R и Qt , получаем результаты, совпадающие с данными, полученными при анализе схемы.

Рис. 2.4. Распределение сигналов в синхронном RS-триггере при
                   разных комбинациях сигналов на входах R и S (при С=1)

D-триггер (рис. 2.5) имеет в своем составе 4 логических элемента И-НЕ, два из которых образуют простой RS-триггер, а входные подключены к клеммам D (вход приема информации) и С (вход синхронизации). При С=0, как и в синхронном триггере, на выходах входных элементов установятся уровни логической 1. Для выходного RS-триггера это режим хранения.

##### Рис. 2.5. Схема D-триггера на логических элементах И-НЕ

Независимо от состояния входа D на выходе информация не меняется (Qt+1=Qt).  При С=1 информация со входа D переписывается на выход Q (Qt+1=Dt). Проследить за состояниями сигналов во всех точках схемы D-триггера при D=0 и D=1 можно по рис. 2.6.

В рассмотренном D-триггере  при С=1 информация с входа D переписывается на прямой выход Q при всем времени действия импульса на входе С. Т.е. происходит сквозной перенос информации с входа D на выход Q. Такой триггер называется статическим D-триггером.

Рис. 2.6. Распределение сигналов в D-триггере при D=0 (слева) и
                D=1 (справа)

Динамический D-триггер исключает сквозную передачу сигнала с D-входа на выход триггера в момент действия синхроимпульса. В триггере с динамическим управлением информация записывается только в момент перепада напряжения на входе синхронизации. Схема динамического D-триггера на элементах И-НЕ изображена на рис. 2.7,a.

Рассмотрим работу триггера (считаем, что на входах S и R пассивные сигналы уровня логической 1), учитывая, что в каждый момент времени значения выходных сигналов логических элементов равны:

X1=X2⋅X3 , X2=C⋅X1 , X3=D⋅X4 ,  X4=C⋅X2⋅X3 .

Рис. 2.7. Схема динамического D-триггера для разных состояний входов (a–с асинхронными входами S и R, b–для С=0, с–для С=1,  d–отображает неизменность выходных сигналов после окончания фронта на входе С и изменения состояния входа D).

Пока сигнал С равен нулю, X2=X4=1. Поэтому в паузах между синхроимпульсами выходной RS-триггер на элементах D5 и D6 находится в режиме хранения информации, а сигналы X1 и X3на выходах двух элементов D1 и D3 полностью определяются входным сигналом информации: X3=D⋅1=D и X1=D⋅1=D (рис. 2.7,b). Сигналы X1 и X3 инверсны по отношению друг к другу, поэтому при появлении С=1 только один из них (равный 1) разрешает прохождение синхроимпульса через один из элементов – D2 или D4. Этот синхроимпульс после прохождения через элемент И-НЕ инвертируется (становится равным 0) и устанавливает выходной триггер в состояние равное D.

С=1 и D=1, имеем X2=C⋅D=1⋅1=0, X4=C⋅D⋅X2=1⋅0⋅0=1; Q=1, Q=0, и далее X1=1 и X3=D=0 (рис. 2.7,с). Теперь при изменении D до уровня 0 (рис. 2.7,d)  изменится только X3, т.е. X3=1, а X1 не изменится, т.к. X2=0 и триггер на элементах D1 и D2 останется в единичном состоянии. Таким образом, состояния X2 и X4 не изменятся, т.е. переключение триггера происходит только в момент перепада напряжения на входе синхронизации, и далее во все время действия импульса синхронизации триггер при изменении сигнала D переключиться не сможет.

С=1 и D=0, имеем X2=C⋅D=1⋅0=1, X4=C⋅D⋅X2=1⋅1⋅1=0; Q=0, Q=1, и далее X3=1 и X1=0, т.е. как и в предыдущем случае состояние триггера уже от уровня на входе информации D  не зависит.

Асинхронные входы S и R (показаны только на рис. 2.7,а) служат для установки триггера в единичное состояние при S=0 и R=1 и в нулевое – при S=1 и R=0. Теперь уравнения для X1, X2, X3 и X4 выглядят так:

X1=S⋅X2⋅X3, X2=C⋅R⋅X1, X3=D⋅R⋅X4, X4=C⋅X2⋅X3.

При S=0 и R=1 – X1=1, X2=C, X3=D, X4=1. Три единицы на входах логического элемента D6 обеспечивают ноль на инверсном выходе триггера и единицу на прямом.

При S=1 и R=0 – X1=0, X2=1, X3=1, X4=C. На прямом выходе триггера логический ноль, на инверсном – единица. Комбинация установочных сигналов S=1 и R=1 не влияет на работу D-триггера, а S=0 и R=0 создает запрещенный режим, при котором на обоих выходах триггера появятся логические единицы. Таким образом, установка триггера в единичное или нулевое состояния происходит асинхронно, и состояния входов С и D могут быть произвольными. Для синхронного режима работы триггера состояния установочных входов должны быть единичными, т.е. пассивными.

Условное графическое изображение динамического триггера (рис. 2.8) отличается от изображения статического триггера (триггера с потенциальным управлением) тем, что динамический вход синхронизации изображают на схеме треугольником. Если вершина треугольника обращена в сторону микросхемы (рис. 2.8,а), то триггер срабатывает по фронту синхроимпульса, если от нее – по срезу (рис. 2.8,b). Рассмотренный выше динамический D-триггер срабатывает по фронту импульса на входе С.

Рис. 2.8. Условное обозначение динамического триггера (a – срабатывание по фронту сигнала синхронизации, b – срабатывание по срезу сигнала синхронизации).

Простейший JK-триггер (рис. 2.9) на четырех логических элементах И-НЕ имеет три входа: вход синхронизации С и два логических входа J и K. При С=0  (рис. 2.9,а) на входах выходного RS-триггера уровни логической единицы, что соответствует режиму хранения информации. При С=1 состояние триггера зависит от уровней напряжения на входах J и K. В случае J=0 и K=1 (рис. 2.9,b)  триггер устанавливается в нулевое состояние, а при J=1 и K=0  (рис. 2.9,с)  – в единичное. Сравнивая с синхронным RS-триггером, можем заключить, что входы J и K аналогичны входам S и R. Однако при J=1 и K=1 (рис. 2.9,d) JK-триггер ведет себя иначе. В этом случае при положительном скачке напряжения на входе С триггер переключается в противоположное состояние.  Процесс переключения можно объяснить с помощью уравнений состояния триггера:

X1=J⋅C⋅Qt,  X2=K⋅C⋅Qt,  Qt+1=X1⋅Qt,  Qt+1=X2⋅Qt. 
При скачке напряжения на входе С (С=0  C=1) получаем: X1=Qt,  X2=Qt. При  Qt=0  Qt+1=1 и Qt+1=0. Ноль на инверсном выходе получается при учете, что на прямом выходе уже установился уровень логической единицы. При достаточно коротком импульсе на входе С триггер при каждом таком импульсе будет переключаться только один раз. Но при продолжительном импульсе синхронизации триггер будет непрерывно переключаться, т.е. перейдет в режим генерации.

Рис. 2.9. Схема JK-триггера при различных состояниях входов.

Для надежной и четкой работы триггеров предназначены двухступенчатые триггеры, называемые master–slave (мастер–помощник). Структурная схема такого триггера состоит из двух одинаковых синхронных триггеров, причем импульс синхронизации на вход триггера-«помощник» подается через инвертор (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Двухступенчатый RS-триггер «мастер–помощник».

По фронту сигнала на входе С происходит запись в триггер-«мастер». Триггер-«помощник» до окончания импульса синхронизации находится в режиме хранения, и по спаду этого сигнала принимает входную информацию. В условном обозначении двухступенчатого триггера (рис. 2.10,b) присутствуют два символа «Т». Схемы двухступенчатых D- и JK-триггеров строятся аналогично.

В Т-триггере, при каждом импульсе на входе Т, триггер переключается в противоположное состояние. Т-триггер может быть построен на основе D-триггера при соединении инверсного выхода Q с входом D. Вход С D-триггера становится входом Т Т-триггера. Т-триггер может быть построен также на основе синхронного RS-триггера соединением входа R с прямым выходом Q, а входа S с инверсным выходом Q или на основе JK-триггера соединением входов J, K и C (рис. 2.11).

Принцип работы Т-триггера иллюстрируется диаграммами напряжений на рис. 2.12.

###### Рис. 2.11. Варианты реализации Т-триггера

Для реализации Т-триггера необходимо использовать не простые (статические) D или RS-триггеры, срабатывающие по единичному уровню на входе С, а динамические или двухступенчатые триггеры, срабатывающие по фронту или по срезу сигнала на входе С. Тогда для схемы Т-триггера на основе D-триггера к моменту прихода первого фронта на входе С, на входе D был уровень логической 1. Эта единица и переписывается на выход Q согласно логике D-триггера. На инверсном выходе появится логический 0. К приходу второго фронта входного сигнала (С) на входе D был уровень логического 0. Он и перепишется на выход Q. Эти процессы записи информации со входа D на выход Q показаны на рис. 2.12 стрелками. Для Т- триггера на основе синхронного RS-триггера процессы аналогичны и основаны на логике синхронного RS-триггера. К моменту прихода первого фронта сигнала на вход С, на входе R был уровень логического 0, а на входе S – уровень логической 1. Триггер установится в единичное состояние. При следующем такте (фронте на входе С) входы R и S обменяются состояниями, на выходе Q появится уровень логического 0.

Рис. 2.12. Диаграммы напряжений для Т-триггера, построенного на
             основе D-триггера (слева) и синхронного RS-триггера (справа)

Таким образом, при каждом входном импульсе Т-триггер переключается в противоположное состояние. Если сравнить периоды входного и выходного сигналов, то можно заметить, что период выходного сигнала в 2 раза больше входного. Т.е. Т-триггер является делителем частоты на 2 и используется в схемах деления частоты и в цифровых счетчиках.

## 2.3. Триггеры на логических элементах ИЛИ–НЕ.

Логика элементов ИЛИ-НЕ, на которых построен триггер, приведена в табл. 2.3 и имеет простое словесное выражение: любая единица на входе дает ноль на выходе.

Таблица 2.3

| Аргументы |  | Функция |
| --- | --- | --- |
| x1 | x2 | ИЛИ-НЕ |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Из этого следует, что управляющими сигналами для этого триггера будут сигналы логической 1.

При подаче единицы на вход R и нуля на вход S (R=1, S=0) (рис. 2.2,b) на прямом выходе будет уровень логического 0. Этот ноль по цепи обратной связи поступает на один из входов нижнего по схеме элемента и вместе с нулем на входе S дает логическую 1 на инверсном выходе. Это режим установки триггера в нулевое состояние.

При входных сигналах R=0 и S=1 триггер будет установлен в единичное состояние: на прямом выходе уровень логической 1, на инверсном – 0.

При подаче на оба входа единичных сигналов на обоих выходах триггера появится уровень логического 0. Это запрещенный режим. Нельзя одновременно подавать сигналы на установку триггера в нулевое и единичное состояние.

Таблица 2.4

| S | ##### R | Qt | Qt+1 | Qt+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

В случае если S=0 и R=0, то триггер не изменяет своего состояния. В этом можно убедиться, предполагая последовательно, что триггер находился в нулевом или единичном состоянии.  Полная таблица истинности RS-триггера на элементах ИЛИ–НЕ приведена в табл. 2.4.

Уравнения, описывающие эту таблицу для Qt+1  и Qt+1,  имеют вид:

Qt+1=S⋅R⋅Qt+S⋅R⋅Qt+S⋅R⋅Qt

Qt+1=S⋅R⋅Qt+S⋅R⋅Qt+S⋅R⋅Qt

После минимизации получаем:

Qt+1=S+R⋅Qt  и  Qt+1=R+S⋅Qt.

При S=0 и R=0     Qt+1=0+0⋅Qt=Qt,     Qt+1=0+0⋅Qt=Qt;

при S=0 и R=1      Qt+1=0+1⋅Qt=0,     Qt+1=1+0⋅Qt=1;
при S=1 и R=0      Qt+1=1+0⋅Qt=1,     Qt+1=0+1⋅Qt=0;
при S=1 и R=1       Qt+1=1+1⋅Qt=1,   Qt+1=1+1⋅Qt=1.

Аналогично на элементах ИЛИ–НЕ строятся остальные типы триггеров.

## 2.4. Несимметричные триггеры

Несимметричные триггеры, также как и симметричные, описанные выше, обладают двумя устойчивыми состояниями, смена которых происходит скачкообразно под действием входных сигналов.

В большинстве случаев несимметричные триггеры выполняют так, что при отсутствии переключающего сигнала (исходное состояние) выходной сигнал однозначно определен. Такие триггеры не обладают памятью и используются не для обработки и хранения информации, как симметричные, а в качестве пороговых устройств и формирователей прямоугольных импульсов из сигналов произвольной формы, в том числе и синусоидальных.

Несимметричный триггер (ламповый вариант) был впервые описан О.Г. Шмиттом. Позже были разработаны другие схемные исполнения, но часто подобные устройства независимо от схемы называют триггерами Шмитта.

На рис. 2.13 представлена схема триггера Шмитта на логических элементах. Этот триггер состоит из двух инверторов с резисторной R2 цепью обратной связи. Входной сигнал подается через резистор R1. За счет обратной связи проходная характеристика (рис. 2.13,б) имеет крутую гистерезисную петлю, ширину которой можно вычислить следующим образом (см. рис. 2.13,в):

Рис. 2.13. Триггер Шмитта на логических элементах НЕ

Для узла А – первый закон Кирхгофа: I2=I1+I3. Токи I1 и I2 определим из второго закона Кирхгофа для контура   для I1:  и для контура  для I2: . Токи I1 и I2 будут равны:

,  .

Запишем два уравнения первого закона Кирхгофа: первое для , при котором  (точка 1 на рис. 2.13,б), и  второе для , при котором  (точка 2 на рис. 2.13,б), где  – входное напряжение включения, т.е. перевод выхода из состояния логического нуля в логическую единицу, – входное напряжение выключения, т.е. перевод выхода из логической единицы в ноль.

,

.

Вычитая из первого уравнения второе получим:

.

Выбор величин сопротивлений для ТТЛ логики не может быть произвольным. Во-первых, R1 не должно быть больше 1,5 кОм. В противном случае первый логический элемент в схеме не переключится в единичное состояние при подаче на вход триггера уровня логического нуля. Во-вторых, сопротивление R2 не должно быть слишком малым, иначе напряжение в точке А не достигнет уровня переключения логического элемента. Это можно объяснить следующим образом. При Uвх=0 и Uвых=0. Теперь, если на вход подать уровень логической единицы, то напряжение в точке А может быть рассчитано по формуле: UА=(U1−U0)⋅R2(R1+R2)как для обычного делителя напряжения. Для переключения первого логического элемента из единичного состояния в нулевое напряжение в точке А должно достичь порогового (напряжения переключения логического элемента из одного состояния в другое ~1,4В для ТТЛ) или превысить его. При обратном переключении триггера, когда на входе снова установится уровень логического нуля, UА=(U1−U0)⋅R1(R1+R2)и напряжение в точке А должно снизится ниже порогового. Последнее выражение для UA дает большее значение для R2, его и принимаем во внимание.  Исходя из этих соображений, R1≈500Ом,R2≈2кОм.

Для логических элементов на КМДП–транзисторах сумма сопротивлений R1 и R2 должна быть не менее нескольких десятков килоом, что необходимо для того, чтобы не перегрузить выход второго логического элемента. На рис. 2.13,г приведено условное обозначение триггера Шмитта.

## 2.5. Интегральное исполнение триггеров

В составе серий ТТЛ выпускаются микросхемы, содержащие RS-, D- и JK-триггеры. Как правило, это микросхемы многоканальные. Несколько триггеров имеют общие выводы питания и некоторые объединенные входы управления. На многотриггерных микросхемах можно самостоятельно проектировать устройства: делители частоты, регистры, счетчики, память малой емкости.

Микросхема 555ТР2 содержит четыре асинхронных RS-триггера (рис. 2.14), каждый из которых имеет установочные входы S и R. Причем, в двух триггерах установка в единичное состояние может быть осуществлена по двум входам S1 и S2, объединенных логикой S=S1+S2. Разумеется, при такой входной логике каждый из входов действует вне зависимости от состояния другого. Работа этих триггеров поясняется временной диаграммой (рис. 2.14,б). Следует также иметь в виду, что состояние выхода Q, наступающее при S1=S2=R=0, является неустойчивым, т.е. после снятия этих установочных сигналов состояние триггера неопределенно.

Рис. 2.14. Интегральные триггеры TR2 (8 – Общ,  16 – +5 В)

Два D-триггера с установочными входами – 155ТМ2 (рис. 2.15).

Рис. 2.15. Интегральные триггеры ТМ2 (7 – Общ,  14 – +5 В)

Триггеры функционируют как в синхронном, так и в асинхронном режимах. В синхронном режиме при S=R=1 информация с входа D переписывается на выход по фронту сигнала синхронизации С. В асинхронном режиме установка или сброс триггера происходит по сигналам S=0 или R=0 соответственно и не зависит от состояний входов С и D. В синхронном режиме триггеры не имеют запрещенных состояний, а в асинхронном запрещенное состояние возникает при S=R=0, как в простом RS-триггере. Внутренняя схема каждого триггера соответствует рис. 2.7.

Четыре  D-триггера 155ТМ5.Структура микросхемы представляет собой две пары асинхронных D-триггеров (рис. 2.16,а), каждая из которых имеет общий вход загрузки L. Информация на выход Q передается при наличии на входе L высокого логического уровня. Для фиксации информации на входе L следует установить уровень логического нуля.

Четыре D триггера с общей синхронизацией 155ТМ8 (рис. 2.16,б). В синхронном режиме R=1 и запись информации со входов D на выходы Q происходит одновременно во все триггеры под действием положительного фронта тактового импульса на входе С. Асинхронное обнуление наступает при R=0.

Рис. 2.16. Интегральные D–триггеры 155ТМ5 (а) и 155ТМ8 (б)

JK–триггер 155ТВ1 (рис. 2.17,а) является двухступенчатой структурой типа «мастер–помощник», в которой запись входных состояний совершается по положительному фронту импульса на синхровходе С.  По отрицательному фронту указанного импульса информация передается на выход триггера. Три входа J(K) объединены логическими элементами 3И.

При синхронной работе, т.е. когда триггер непрерывно тактируется и управление осуществляют по входам J и K, его работа описывается таблицей состояний, в которой t и t+1 –моменты времени, отличающиеся друг от друга длительностью тактового импульса. Смену состояний входов J и K следует совершать только в паузах между тактовыми импульсами, т.к. первая ступень триггера в течение времени действия вершины тактового импульса является открытой для приема информации.

При управлении по входу J(K) следует иметь в виду, что возбуждение триггера возможно только в случае поступления на все три входа J(K) логических единиц.

По входам S и R выполняются операции асинхронной установки триггера в состояния логической единицы и логического нуля соответственно.

В целом работа интегральной схемы иллюстрируется временной диаграммой (рис. 2.17,б).

Рис. 2.17. Интегральный JK–триггер 155ТВ1 (7– Общ, 14– +5В)

## 2.6. Вопросы для самопроверки и задания

1. Опишите логику работы основных типов триггеров.

2. Какими символами обозначаются входы триггеров и что эти символы означают?

3. Каким будет состояние RS-триггера на элементах И-НЕ при R=0 и S=1?  При R=1 и S=0?

4. Какую роль выполняет вход С в синхронном RS-триггере?

5. На все входы синхронного RS-триггера поданы уровни логического нуля. В каком он будет состоянии?

6. Начертите схему D-триггера и объясните при каких входных уровнях триггер будет оставаться в режиме хранения информации?

7. Какой логический уровень установится на инверсном выходе D-триггера при D=1 и С=1?

8. Как получить Т-триггер, имея в наличии D-триггер? Синхронный RS-триггер? JK-триггер?

9. Напишите уравнение, описывающее работу Т-триггера.

10. Каким будет состояние RS-триггера на элементах ИЛИ–НЕ при R=0 и S=1?  При R=1 и S=0?

11. Что такое синхронный и асинхронный режимы работы триггера?

12. Что такое динамический триггер? Объясните, как в динамическом D-триггере происходит переключение по фронту сигнала на входе синхронизации.

13. Каково назначение двухступенчатого триггера? Поясните принцип переключения такого триггера.

14. Можно ли считать двухступенчатый триггер динамическим? Обоснуйте Ваш ответ.

15. Что собой представляет микросхема 555ТР2? Какие там задействованы триггеры – синхронные или асинхронные?

16. Почему триггеры в микросхеме 155ТМ2 могут работать в синхронном и асинхронном режимах? Являются ли триггеры этой микросхемы динамическими?

17. Что собой представляет триггер Шмитта? Каково его назначение?

18. Из каких соображений выбирают величины сопротивлений R1 и R2 в схеме триггера Шмитта?

19. Постройте изображение выходного сигнала триггера Шмитта при подаче на его вход синусоидального напряжения амплитудой 5В при заданных Uвкл=4В и Uвыкл=1В.

20. В интегральном триггере ТР2 на входы поданы следующие логические уровни: 1) S1=0, S2=1, R=1; 2) S1=0, S2=1, R=0; 3) S1=1, S2=1, R=1.  Каким будет состояние выхода?

21. Дайте пояснения к диаграммам напряжений для D триггера ТМ2.

22. В чем существенное различие микросхем ТМ5 и ТМ8?

23. В каком режиме находится JK-триггер ТВ1 при  всех единичных входных сигналах и импульсах на входе С? Поясните это по диаграммам напряжений.

## 2.7. Лабораторная работа. Триггеры на логических элементах

Цель работы:

а) Ознакомление с вопросами запоминания информации в цифровых устройствах.

б) Ознакомление с работой триггеров и регистра.

1. Домашнее задание:

а) Покажите необходимость оперативного и промежуточного хранения информации при вычислениях, выполненных "устно", "письменно", на счетах, на механических арифмометрах? Приведите примеры механических, электромеханических, тепловых, электронных устройств, которые можно использовать для хранения цифровой информации.

б) Ознакомьтесь с элементной базой и таблицей выходных сигналов ИС ТТЛ серии К 155 - назовите параметры входных и выходных сигналов ИС серии К155, способы их представления и изменения;

- приведите условно-графические обозначения триггеров различных типов;

- назовите др. известные Вам параметры ИС ТТЛ серии К 155

( масса, габариты, напряжение питания и др.)

в) Объясните работу асинхронного RS - триггера, синхронизируемого RS - триггера, счетного триггера, выполненных на элементах И-НЕ. Для объяснения используйте таблицы состояний и переходов.

2. Методические указания по выполнению домашнего задания.

Цифровые микросхемы (МС) транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) имеют большое быстродействие, хорошую помехоустойчивость, запитываются от одного источника напряжения. Это, а также и другие положительные свойства технологического и эксплуатационного характера, сделало их перспективным типом микросхем. Микросхемы типа ТТЛ выпускаются несколькими сериями, отличающимися друг от друга быстродействием, энергопотреблением, конструктивным исполнением. Однако, все они имеют одинаковые уровни напряжений логического "0" и "1", поэтому могут использоваться совместно. Наиболее распространенными среди МС  ТТЛ является серия 155, 555.

Для описания работы логических микросхем задают полярность и амплитуду (или уровень) входных и выходных сигналов. Для элементов 155 серии принята положительная логика, т.е. сигнал логической "1" задается более положительным, чем сигнал логического "0". Элементы считаются исправными, если при

Eпит  = 5 ± 0.25 В

выходное напряжение при логическом нуле на выходе не превышает 0,4В и при логической единице на выходе не меньше 2,4В т.е.

U0вых  ≤  0,4 В;   U1вых ≥  2,4 В.

Уровни выходного сигнала измеряются стрелочным прибором (тестером в режиме измерения напряжения) или осциллографом, имеющим усилитель постоянного тока и калиброванный вход. Т.к. при исследовании логических схем нас не интересует абсолютное значение Uвых, а только его равенство уровням логической "1" или "0", то можно применять и более простые индикаторы, например, светодиодные.

Светодиод начинает излучать видимый свет, когда через него проходит ток больший некоторого порогового значения. Включив последовательно со светодиодом резистор Rогр. такой величины, чтобы ток диода был больше Iпор только при U>2,4В и, изменяя полярность включения диода, можно получить индикатор логической ''1" или логического "0" на выходе элемента - рис. 2.18.

Рис. 2.18. Включение светодиода для индикации уровня напряжения

| а) | Светодиод горит при уровне "0" на выходе элемента. | б) | Светодиод горит при уровне "1" на выходе элемента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Изучите приведенное выше описание триггеров

3. Порядок выполнения работы.

Изучите схему установки на рис. 2.19 и саму установку для исследования триггеров. Кнопка S1 и тумблеры S2 и S3 служат для задания уровней "0" или "1" на входах триггеров. На выходе кнопки -S1 для подавления дребезга контактов этой кнопки стоит RS-триггер. Для индикации состояний кнопок и выходов триггеров применены светодиоды.

1. Анализ логики работы кнопок и светодиодов.

- анализируя схему включения кнопок и светодиодов (рис. 2.19) определим:

- какому выходному сигналу логической единице или логическому нулю соответствует нажатое и отпущенное положение кнопки S1, включенное положение тумблеров S2, S3.

- какому уровню напряжения и, следовательно, логическому уровню сигнала соответствует горящий  светодиод.

- проверим наши решения, подключая любой светодиод (например, точку 22 для V1 к “+” или “–”. Если светодиод горит при подключении к "+", то это значит, что зажженное состояние V1 соответствует высокому напряжению, т.е. логической единице, а погашенное–низкому уровню, т.е. логическому нулю. Соединяя светодиод с кнопкой S1 и тумблерами S2 и S3 и включая и выключая эти элементы, убедимся в правильности выводов, сделанных для переключателей.

Рис. 2.19. Схема установки. Цифры – номера гнезд на коммутационной панели.

2. Исследование асинхронного RS-триггера.

а) Функциональная схема RS-триггера на элементах И-НЕ (К155ЛА3) приведена на схеме рис. 2.19.

б) Исследование работы RS-триггера в зависимости от подаваемых на входы логических сигналов проведем в устройстве по схеме рис. 2.20.

Отыщите на схеме стенда (рис. 2.19) все необходимые элементы и перерисуйте рис. 2.20, указав на нем номера контактов на коммутационной панели, которые необходимо соединить для сборки устройства (на рис. 2.20 уже расставлены номера контактов).

в) произведите соответствующее соединение контактов.

г) Подавая различные комбинации входных сигналов, составьте таблицу переходов (табл. 2.5), при помощи которой описывают работу триггерной схемы. Выходной уровень триггера на выходе Q в момент времени (t+1) есть функция трех переменных: предыдущего состояния триггера Qt и входных сигналов S и R.

Рис. 2.20. Схема исследования RS–триггера.

Таблица 2.5

| № п/п | t |  |  | t+1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | R | Q | Qt+1 | Qt+1 | Режим |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

д) Проанализировав таблицу, найдем, в каком из четырех возможных режимов принудительной записи “1”, принудительной записи “0”, хранения предыдущей информации, запрещенный режим находится бистабильная ячейка памяти (RS- триггер) при всех возможных аргументах.

3. Исследование синхронного RS-триггера.

а) Перерисуйте в тетрадь рис. 2.21. Пользуясь рис. 2.19, укажите номера контактов, которые необходимо соединить.

б) Соедините на коммутационной панели необходимые контакты.

в) Убедитесь, что при С=0 триггер не переключается для любых значений S и R.

г) Заполните таблицу 2.5, записывая S, R и Qt до нажатия кнопки S1, т.е. при сигнале на входе С=0, а Qt+1 и Qt+1 после нажатия и удержания S1.

д) Проанализируйте таблицу и определите, какой сигнал “0” или “1” на входах  S  и R переключает триггер. Определите режимы работы триггера.

е) Сопоставьте логику работы этого триггера с предшествующим.

Рис. 2.21. Схема исследования синхронного RS–триггера.

4. Исследование D триггера на элементах “И-НЕ”.

а) Перерисуйте в тетрадь рис. 2.22. Пользуясь рис. 2.19, укажите номера контактов, которые необходимо соединить.

б) соедините на коммутационной панели необходимые контакты.

в) Подавая сигналы на входы C и D, составьте таблицу переходов (табл. 2.6).

Таблица 2.6

| № п/п | t |  |  | t+1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | Q | Q | Q |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Проанализируйте таблицу и убедитесь, что только при С=1 информация со входа D переписывается на выход Q.  Есть ли у этого триггера запрещенные состояния?

5. Исследование D триггера K155TM2

(учтите, что в микросхеме К155ТМ2 таких триггеров два - С, D1, Q1- выводы первого, С, D2, Q2- второго, рис. 2.19).

а) Перерисуйте в тетрадь рис. 2.23. Пользуясь рис. 2.19, укажите номера контактов, которые необходимо  соединить.

б) Соедините на коммутационной панели необходимые контакты.

в) Сопоставьте таблицу в этом задании с таблицей предыдущего, убедитесь в их идентичности.

Рис. 2.22. Схема исследования D–триггера на элементах И-НЕ.

Рис. 2.23. Схема исследования D–триггера К155ТМ2.

6. Исследование счетного триггера.

Счетный триггер получается из D триггера путем соединения его инверсного выхода с входом D. Вход С является T входом. Для создания инверсного выхода используется элемент “И-НЕ” (рис. 2.24).

а) Перерисуйте в тетрадь рис. 2.24. Пользуясь рис. 2.19, укажите номера контактов, которые необходимо соединить.

б) Подавая на вход Т сигналы (кнопкой S1), убедитесь, что при каждом нажатии триггер переключается в противоположное состояние

в) Заполните табл. 2.7.

Рис. 2.24. Схема исследования счетного триггера.

Таблица 2.7

| № нажатия кнопки S1 | Q | Q |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |
| 10. |  |  |

7. Исследование двухразрядного регистра.

а) Функциональная схема регистра приведена на схеме стенда рис. 2.19. Регистр содержит 2 тактируемых D-триггера, выполненных в одной микросхеме (К155ТМ2).

б) Для исследования регистра соберите схему по рис. 2.25.

в) Подключая при помощи тумблеров S2 и S3 входы регистра к точкам, имеющим уровни логической "1" или "0", будем подавать различные двухразрядные кодовые комбинации на информационные входы регистра.

Заполните таблицу переходов (табл. 2.8), учитывая, что состояние аргумента записывается в момент времени t (до подачи тактового импульса), а состояние функции в момент времени (t+1), т.е. после подачи тактового импульса (нажатия кнопки S1).

Таблица 2.8

| №п/п | Аргументы (t) |  | Функция (t) |  | Функция (t+1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Рис. 2.25. Схема исследования запоминающего регистра.

Убедитесь, что состояния Q1 и Q2 в момент времени t+1 совпадают с D1 и D2 соответственно в момент времени t.

# 3. Счетчики импульсов

## 3.1. Общие сведения

Счетчиком называют цифровое устройство, осуществляющее счет числа импульсов, поступающих на его вход, и фиксирующее это число в каком либо коде. Результат счета хранится счетчиком до прихода следующего импульса или импульса начальной установки (это может быть установка в нулевое или единичное состояние всех триггеров, или предустановка определенного кода). Счетчики, как и сдвиговые регистры, состоят из цепочки последовательно включенных триггеров. Разрядность счетчика, а, следовательно, и число триггеров N определяются максимальным числом, до которого он должен считать. Это число называется коэффициентом счета – КСЧ. Если число входных импульсов n > KСЧ, то через каждые KСЧ импульсов счетчик возвращается в исходное состояние и начинает считать импульсы сначала.

Большое разнообразие типов счетчиков вызвано их широким использованием, как в вычислительной технике, так и в различных цифровых устройствах. Они применяются для формирования последовательности адресов команд при работе микропроцессора, для счета числа циклов выполнения операций, для запоминания кода в аналого-цифровых преобразователях и т.д.

## 3.2 Асинхронный двоичный счетчик

Асинхронный (последовательный) двоичный счетчик образован цепочкой последовательно включенных счетных триггеров. Результат счета фиксируется на выходах счетчика {Q} в виде параллельного двоичного кода числа подсчитанных импульсов. Поскольку число выходных переменных равно числу триггеров N и каждая переменная может принимать лишь два значения, то число возможных состояний (коэффициент счета) равно: KСЧ = 2N. Так как из 2N состояний одно приходится на нулевое состояние, то максимальное число, при котором счетчик полностью заполняется единицами равно 2N – 1.

Простейшим одноразрядным счетчиком с KСЧ = 2 является рассмотренный ранее Т–триггер, меняющий свое состояние на противоположное под действием каждого входного сигнала. Существуют два варианта динамических Т–триггеров, срабатывающих или по фронту, или по  срезу входного сигнала. Для суммирующего счетчика, построенного на Т–триггерах, срабатывающих по срезу входного сигнала, импульсы на второй и следующие триггеры цепочки подаются с прямого выхода предыдущего триггера.

На рис. 3.1 изображены четырехразрядный двоичный счетчик на Т–триггерах, срабатывающих по срезу входного сигнала, и временные диаграммы, описывающие его работу.

Диаграммы начинаются с момента подачи сигнала установки счетчика в нулевое состояние. С приходом каждого импульса параллельный двоичный код увеличивается на единицу, пока не наступит полное заполнение счетчика. Максимальная сумма импульсов равна: 1⋅23+1⋅22+1⋅21+1⋅20=15, что соответствует конечному состоянию (24 – 1) четырехразрядного счетчика. По срезу следующего 16-го импульса последовательно опрокидываются все триггеры, и счетчик переходит в исходное нулевое состояние. Числа 23, 22, 21, 20 это веса разрядов двоичного числа. Для того чтобы определить по заданному двоичному числу его десятичный эквивалент, т.е. число подсчитанных счетчиком импульсов, нужно сложить веса разрядов, для которых триггер находится в единичном состоянии.

Рис. 3.1. Четырехразрядный двоичный счетчик на Т–триггерах (а), временные диаграммы (б) и условное обозначение (в).

Диаграммы (рис. 3.1,б) изображают выходные сигналы с учетом их задержки в каждом триггере. Видно, что информация на выходах счетчика устанавливается только через время N⋅tзд.р1,0, прошедшее после среза тактового импульса. Здесь – задержка распространения импульса в каждом триггере. При дальнейшем увеличении разрядности суммарная задержка может привести к искажению информации в счетчике. Поэтому многоразрядные счетчики с последовательным переносом счетных импульсов от триггера к триггеру могут работать только на пониженных частотах, т.е. при достаточно больших периодах следования импульсов.

Кроме рассмотренного суммирующего счетчика, можно построить и вычитающий счетчик, у которого выходной код будет уменьшаться на единицу с приходом каждого счетного импульса. Такой счетчик получится, если на вход каждого следующего триггера подавать импульс не с прямого выхода предыдущего триггера, как это было для суммирующего счетчика, а с инверсного . Проанализировать работу вычитающего счетчика Вам, читатель, предлагается самостоятельно. Для этого надо построить диаграммы напряжений на прямых и инверсных выходах, подобно тому, как сделано на рис. 3.1,б.

Если в состав счетчика ввести мультиплексоры, переключающие тактовые входы триггеров, начиная со второго, к прямым или инверсным выходам предыдущих триггеров, то получим реверсивный счетчик с изменяемым направлением счета.

Асинхронные последовательные счетчики имеются и в ТТЛ, и в КМДП сериях интегральных микросхем: четырехразрядный счетчик К155ИЕ5, пятиразрядный К176ИЕ2, 15-разрядный делитель частоты для электронных часов К176ИЕ5 и др.

## 3.3. Синхронный двоичный счетчик

Синхронный (параллельный) двоичный счетчик обладает более высоким быстродействием за счет того, что тактовые импульсы одновременно поступают на входы всех триггеров счетчика. На рис. 3.2 приведена схема синхронного трехразрядного двоичного счетчика и диаграммы напряжений. На диаграммах счетные входы и прямые выходы трех разрядов счетчика обозначены соответственно Т1, Т2, Т3 и Q1, Q2, Q3. Перед началом работы сигналом на входе R устанавливается нулевое состояние на всех выходах. На замкнутые между собой входы Т и Р0 (как у первой ИМС на рис. 3.2,в) поступают счетные импульсы.

Так как все триггеры первоначально находились в нулевом состоянии, то первый импульс пройдет только на вход первого триггера и, переключив триггер D1 в единичное состояние, подготовит элемент D5 (И) для передачи второго импульса на счетный вход D2. Прохождение всех следующих импульсов легко прослеживается по временной диаграмме с учетом логических функций, выполняемых элементами D4, D5 и D6:

T1=T⋅P0=T;T2=T⋅Q1;T3=T⋅Q1⋅Q2.

Рис. 3.2. Синхронный двоичный счетчик (а), диаграммы напряжений (б) и соединение счетчиков (в)

Диаграмма показывает, что при одинаковых задержках в триггерах смена информации во всех разрядах счетчика происходит одновременно.

При дальнейшем увеличении разрядности параллельного счетчика появляется необходимость в элементах И с большим числом входов. Поэтому обычно в интегральном исполнении выпускаются четырехразрядные счетчики, условно-графическое обозначение которых показано на рис. 3.2,в. Для создания счетчиков с большей разрядностью производят соединение нескольких микросхем, подавая сигнал с выхода переноса Р на вход разрешения приема переноса Р0. На временной диаграмме видно, что сигнал переноса Р позволяет сформировать тактовый импульс Т1’ для первого триггера следующего счетчика без какой-либо дополнительной задержки.

## 3.4. Счетчик с произвольным коэффициентом счета

Часто нужны счетчики с числом устойчивых состояний, отличным от 2N. Например, в электронных часах есть микросхемы с коэффициентами счета 6 (десятки минут), 10 (единицы минут), 7 (дни недели), 24 (часы). Для построения счетчика с можно использовать устройство из N триггеров, для которого выполняется условие . Очевидно, такой счетчик имеет лишние устойчивые состояния  Исключить эти ненужные состояния можно использованием обратных связей, по цепям которых счетчик переключается в нулевое состояние в том такте работы, в котором он досчитывает до числа

Для счетчика с  нужны четыре триггера. Счетчик должен иметь десять устойчивых состояний (0, …, 9). В том такте, когда он должен был бы перейти в одиннадцатое устойчивое состояние (число 10), его необходимо обнулить. Для такого случая можно использовать любой четырехразрядный счетчик с цепями обратной связи с выходов, соответствующих числу 10 (т.е. 2 и 8), на вход установки счетчика в ноль (вход R), см. рис. 3.3,а. В самом начале одиннадцатого состояния (число 10) на обоих входах элемента И появляются логические единицы, вырабатывающие сигнал сброса счетчика в нулевое состояние.

Рассмотренный счетчик является двоичным эквивалентом счетной декады, представляющим любую десятичную цифру ее двоичным кодом. Поэтому такой счетчик называют двоично-десятичным, а его выходной код – двоично-десятичным кодом (или кодом 8421).

Во всех сериях цифровых микросхем есть счетчики с внутренней организацией наиболее употребительных коэффициентов пересчета. Например, в микросхеме К155ИЕ2 , в микросхеме К155ИЕ4 .

В состав широко распространенной микросхемы К155ИЕ2 (рис. 3.3,в) входит триггер со счетным входом (вход Т1) и выходом 1, и делитель на 5 (вход Т2). При соединении выхода счетного триггера с входом Т2 образуется двоично-десятичный счетчик. Диаграмма его работы аналогична приведенной на рис. 3.3,б). Счет происходит по срезу входного импульса. Счетчик имеет входы установки в 0 (R0 с логикой И) и входы установки в 9 (R9 с логикой И).

## 3.5. Счетчик с предварительной установкой

Счетчик с предварительной установкой может устанавливаться в начальное состояние, равное любому числу от 0 до . Эта операция осуществляется параллельной записью в счетчик кода необходимого числа. Счет (сложение или вычитание) будет начинаться уже не с нуля, а с установленного числа. Такой режим работы счетчика необходим, например, в управляющем устройстве ЭВМ при образовании последовательности адресов команд с заданного начального адреса.

Счетчики с предварительной установкой обычно являются универсальными и могут работать в режимах сложения, вычитания, установки заданного кода, установки нуля. Это микросхемы К155ИЕ6, К155ИЕ7, К561ИЕ11, К561ИЕ14, К155ИЕ9.

Рис. 3.3. Организация счетчика на 10 (а), диаграммы напряжений (б) и условное изображение интегрального счетчика К155ИЕ2 (в)

Условно-графическое обозначение одного из таких счетчиков и таблица, в которой описаны его режимы работы, приведены на рис. 3.4. Обычно такие сведения приводятся в справочной литературе. Попробуем, пользуясь этими данными, охарактеризовать этот счетчик:

- счетчик К561ИЕ11 двоичный, так как в условно графическом обозначении есть символ СТ2;

- он реверсивный, так как есть вход выбора режима сложение/вычитание – ;

- с предустановкой, так как есть входы параллельной записи – D1, …, D4;

- с отдельным входом установки счетчика в нулевое состояние – вход R;

- счетчик синхронный, так как есть вход (Р0) и выход (Р) переноса.

Режимы работы счетчика описывает таблица, данная на рис. 3.4:

1-я строка – счет в режиме сложения. По фронту (значок “>” у входа Т) тактового сигнала при   происходит добавление единицы к числу, находящемуся в счетчике.

2-я строка – счет в режиме вычитания. По фронту Т при   происходит уменьшение числа, находящегося в счетчике, на единицу.

3-я строчка – режим предустановки. При V=1, R=0 и любом состоянии входов  и Т происходит перезапись числа с входов D в триггеры счетчика.

Рис. 3.4. Условно-графическое обозначение счетчика К561ИЕ11 и таблица режимов его работы

4-я строка – режим сброса. При R=1 и любых сигналах на всех остальных входах счетчика происходит установка в нулевое состояние всех разрядов счетчика.

## 3.6. Вопросы для самопроверки и задания

- В суммирующем счетчике (рис. 3.1) входы триггеров подключили к инверсным выходам предыдущих триггеров. Начертите диаграммы напряжений и определите тип полученного устройства.

- С какой целью в синхронном счетчике используются элементы И?

- Какова емкость системы из трех счетчиков (рис. 3.2,в)?

- В интегральном счетчике К155ИЕ2 триггер подключили к выходу счетчика на 5. Начертите диаграммы напряжений.

- Начертите схему счетчика на 11. Постройте диаграммы напряжений.

- В счетчике с предварительной установкой вначале был записан код 1101. Затем на вход вычитания подано 5 импульсов. Каким будет состояние счетчика?

- У входа R счетчика на условном обозначении имеется кружок. Какой логический уровень надо подать на этот вход, чтобы счетчик начал считать импульсы, поданные на его вход Т?

- На выходах восьмиразрядного двоичного счетчика Q8, Q7, ….. Q1 имеется код 10110011. Сколько импульсов поступило на счетчик?

- В чем отличие последовательного счетчика от параллельного?

## 3.7. Лабораторная работа. Исследование счетчиков импульсов в интегральном исполнении

- Цель работы:

- Изучение схем и логики работы счетчиков импульсов К155ИЕ1, К155ИЕ2, К155ИЕ5, К155ИЕ6.

Порядок выполнения работы.

1. Исследование микросхемы К155ИЕ1.

- Микросхема К155ИЕ1 – это делитель на 10. Установка ее триггеров в ноль осуществляется одновременной подачей высокого уровня на входы 1 и 2. Счетные импульсы на вход 8 или 9 (при этом на другом входе должен быть высокий уровень) или одновременно на оба входа. Схема и временная диаграмма микросхемы К155ИЕ1 приведены на рис. 3.5.

- Рис. 3.5. Условное обозначение счетчика-делителя К155ИЕ1 и осциллограммы

- 1) изучите схему установки рис. 3.6.

- 2) анализируя схему включения светодиодов, сделать вывод, какому сигналу (логической 1 или логическому 0) соответствует горящий и не горящий светодиод.

- 3) соединяя вывод любого светодиода на коммуникационной панели (колодка для микросхем должна быть пустой) с плюсом или минусом источника, убедиться в правильности сделанного вывода. Запишите результаты сделанного вывода в тетрадь    ( “+” к.л. 7,  “-” к.л. 6 коммутационной панели).

- 4) проанализируйте и изучите схему и временные диаграммы работы микросхемы К155ИЕ1 на рис. 3.5.

- 5) вставьте в разъем печатную плату с микросхемой К155ИЕ1.

- 6) соедините на коммутационной панели один из выходов генератора с исследуемой микросхемой (см. рис. 3.7).

- 7) нажмите кнопку S3 (установка нуля).

- 8) нажимая кнопку S4, записывайте в табл. 3.1 состояния светодиода Q1 после каждого нажатия. Сделайте вывод о коэффициенте пересчета микросхемы К155ИЕ1.

- Рис. 3.6. Схема установки для исследования счетчиков импульсов

- Рис. 3.7. Схема подключения счетчика-делителя К155ИЕ1

- Таблица 3.1

| - № импульса | - 0 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - . . . | - 19 | - 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Логический - уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 9) по данным табл. 3.1 постройте временную диаграмму работы микросхемы.

2. Исследование микросхемы К155ИЕ2.

Схема и временная диаграмма приведена на рис. 3.8, а логическая структура на рис. 3.9.

В состав К155ИЕ2 входят триггер со счетным входом и делитель на 5. Счет происходит по срезу импульсов. Счетчик имеет входы установки на ноль (R0)  и входы установки 9 (R9).

- внимательно изучить схему и временную диаграмму, а также логическую структуру счетчика (по рис. 3.8 и 3.9) и схему для его исследования (рис. 3.10).

- опираясь на общую схему установки (рис. 3.6), соедините вход  микросхемы (“+1” на общей схеме) с выходом генератора одиночных импульсов  (кл.15 соединить с кл. 3).

Рис. 3.8. Условное обозначение и осциллограммы напряжений счетчика К155ИЕ2

Рис. 3.9. Логическая структура счетчика К155ИЕ2

- вставьте в разъем печатную плату с микросхемой К155ИЕ2.

- нажмите кнопку установки нуля (S3).

- нажимая на кнопку S4,  подавайте на вход микросхемы импульсы.

- после подачи каждого импульса заносите состояния каждого из выходов микросхемы в табл. 3.2.

Рис. 3.10. Схема исследования счетчиков К155ИЕ2, К155ИЕ5

Таблица 3.2.

| Десятичный код | Двоичный код |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ импульса) | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 1 ... 9 10 |  |  |  |  |

7. по данным таблицы 3.2 постройте временную диаграмму работы микросхемы К155ИЕ2.

3. Исследование работы микросхемы К155ИЕ5

- (схема, временная диаграмма приведены соответственно на рис. 3.11, логическая структура на рис. 3.12.).

- Рис. 3.11. Условное обозначение и осциллограммы счетчика К155ИЕ5

- К155ИЕ5 – содержит счетный триггер (вход С1) и делитель на 8 (вход С2), образованный тремя последовательно соединенными триггерами. Триггеры срабатывают по срезу входного импульса (по переходу из 1 в 0).Счетчик имеет входы принудительной установки в 0.

- ЗАДАНИЕ:

- Подобно тому, как исследовали микросхему К155ИЕ2, исследуйте микросхему К155ИЕ5. Заполните таблицу 3.3, подобно таблице 3.2, но не от  0 до 9, а от 0 до 15 + еще один импульс (постройте временную диаграмму).

- Таблица 3.3.

| - Десятичный код | - Двоичный код |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Q8 | - Q4 | - Q2 | - Q1 |
| - 0 - 1 - ... - 15 - 16 |  |  |  |  |

- Рис. 3.12. Логическая структура счетчика К155ИЕ5

4. Исследование работы микросхемы К155ИЕ6

(схема, временная диаграмма приведены на рис. 3.13)

Рис. 3.13. Условное обозначение и осциллограммы счетчика К155ИЕ6

К155ИЕ6 – двоично-десятичный реверсивный счетчик, с предустановкой информации. Счетчик может складывать и вычитать числа (импульсы) (реверсирование – смена направления счета). В счетчик можно в любой момент записать произвольное число (от 0 до 9). Это число в двоичном коде подается на входы D1-D4 . Ввод этого числа происходит в момент низкого уровня на входе С. При этом информация с входов D1-D4 переписывается на выходы Q1-Q8. Входы +1 и –1 являются счетными. При подаче импульсов на вход +1 происходит суммирование данных, а на вход –1 вычитание. Информация на выходах изменяется по срезу отрицательных входных импульсов.

Каскадирование микросхем – соединение последовательно нескольких микросхем, при котором возможен счет импульсов до числа 10n, где n - число последовательно соединенных счетчиков. Например, при 2-x счетчиках сигнал переноса с выхода  9 поступает на вход +1 следующей микросхемы (для сложения) и с выхода  0 на вход –1 для вычитания. Вход R (сброс) служит для установки 0 на всех выходах.

Порядок выполнения задания.

- Внимательно изучите схему и временные диаграммы счетчика, и  схему установки для исследования логики этого счетчика по рис. 3.6.

- Соберите установку по рис. 3.6 (в режиме сложения).

- Соедините кл.1 на комм. панели с кл.3 или кл. 4. Вставьте печатную плату с микросхемой К155ИЕ6 в разъем установки.

- Нажмите кнопку сброса  (S3).

- С помощью выключателя S2 подайте на вход С сигнал низкого уровня.

- Переключая тумблеры D1-D8,  введите  в  счетчик  исходное число  (от 0 до  9 в двоичном коде). Установите С=1   (S2). Установите S1 в положение  “+1” .

- Кнопкой S4 подайте на счетный вход микросхемы счетные импульсы (не менее 15).

- Заполните табл. 3.4.

- ( S1=+1 ) 	Таблица 3.4.

| - № импульса | - 9 | - 0 | - Q8 | - Q4 | - Q2 | - Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0 - (исходное cостояние) - 1 - 2 - … - 15 |  |  |  |  |  |  |

- Примечание: Для выходов “  9 ” и “  0 “ наблюдать состояние светодиодов при нажатой кнопке S4. При появлении “0” на выходе в таблицу записывать символ             “--|_|--”.

- Переключите установку в режим вычитания (S1 в положение  “-1” ).

Подайте 15 импульсов на счетный вход (если предыдущая работа выполнена правильно, индикаторы покажут исходное число, установленное в п.6.)

Заполните табл. 3.5.

- ( S1=  -1 ) 	Таблица 3.5.

| - № импульса | - 9 | - 0 | - Q8 | - Q4 | - Q2 | - Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - исходное состояние - 1 - 2 - … - 15 |  |  |  |  |  |  |

- 10. Наблюдение осциллограмм. Для этого соберите установку, как показано на рис. 3.14.

- Рис. 3.14. Схема для наблюдения осциллограмм

- Настройте осциллограф на получение осциллограмм. На экране должны появиться кривые, соответствующие временным диаграммам работы К155ИЕ6 на входе и исследуемом выходе.

- Для исследования сигнала на выходе  9 (кл.9), вход “внешн. синхр.” подключите к Q8 (кл. 8).

11. Зарисуйте полученные кривые с экрана осциллографа для каждого выхода в тетрадь.

12. Проделайте пункты 12-13 для всех счетчиков. Ввод “внешняя синхронизация подключить к клемме 5 для К155ИЕ1, к клемме 8 для К155ИЕ2, К155ИЕ5. Вход 2 – согласно рис 3.14. (для К155ИЕ1 только к клемме 14).

13. Обратите внимание  на разный фронт переключения счетчиков ИЕ2, ИЕ5 и ИЕ1, ИЕ6. Сравните осциллограммы с диаграммами напряжений, полученными ранее.

# 4. Литература.

- Ямпольский В.С. Основы автоматики и электронно-вычислительной техники. М.: Просвещение, 1991.

- Марков Б.Г.  Элементы вычислительной техники. Волгоград: Перемена, 2002.

- Марков Б.Г. Основы микроэлектроники и цифровой электроники.  Волгоград: Перемена, 2004.

- Зельдин Е.А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре. Л.: Энергоатомиздат, 1986.

- Мальцева Л.А. и др. Основы цифровой техники. М.: Радио и связь, 1986.

- Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы: справочник. М.: Радио и связь, 1987.

- Аванесян Г.Р., Лёвшин В.П. Интегральные микросхемы ТТЛ, ТТЛШ: Справочник. М., Машиностроение, 1993.