Волгоградский государственный педагогический университет

#### Основы микроэлектроники и

#### цифровой электроники

Учебное пособие

ВОЛГОГРАД

«ПЕРЕМЕНА»

2003

ББК 32.965

Рецензенты – М.Б. Белоненко, д-р физ.–мат. наук, проф. ВолгГАСА,

В.А Смоляр, д-р физ.–мат. наук, проф. ВолгГТУ.

### Марков Б.Г

#### Основы микроэлектроники и цифровой электроники: Учебное пособие. –   Волгоград: Перемена, 2003. – 179 с.

Даны основные понятия об элементах микроэлектронных устройств, логических функциях и логических элементах, их схемотехнической реализации, о комбинационных устройствах, цифровых автоматах и возможностях их анализа и синтеза. Рассмотрены принципы построения и команды микропроцессора и микро-ЭВМ. Приведены примеры применения цифровой электроники в детском и юношеском техническом творчестве и возможности моделирования цифровых устройств с помощью компьютера.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям «Физика», «Информатика», «Технология и предпринимательство» педагогических вузов, изучающих «Основы микроэлектроники», «Основы электронно-вычислительной техники и цифровой электроники».

Может быть полезно для студентов вузов и колледжей, изучающих перечисленные дисциплины, учащихся старших классов общеобразовательных школ, занимающихся техническим творчеством, для преподавателей основ микроэлектроники, ЭВТ и цифровой электроники.

ББК 32.965

### Б.Г. Марков, 2003

Содержание

Предисловие	5

1. Общие сведения о микроэлектронных устройствах	7

Вопросы для самопроверки и задания	15

2. Полупроводниковые приборы	17

Вопросы для самопроверки и задания	29

3. Транзисторные ключи. Операционные усилители	31

3.1. Транзисторные ключи	31

3.2. Операционные усилители	36

Вопросы для самопроверки и задания	40

4. Логические элементы цифровых устройств	41

4.1. Элементы алгебры логики, основные теоремы булевой  алгебры и логические функции	41

Вопросы для самопроверки и задания	44

4.2. Логические элементы	44

Вопросы для самопроверки и задания	49

4.3. Интегральные логические элементы	50

Вопросы для самопроверки и задания	52

5. Базовые логические элементы цифровых микросхем	53

5.1. Базовый элемент транзисторно-транзисторной логики	54

5.2. Базовый элемент на КМДП структурах	57

Вопросы для самопроверки и задания	58

6. Основы цифровой схемотехники	59

6.1. Импульсные и цифровые сигналы	59

Вопросы для самопроверки и задания	61

6.2. Воздействие импульсной последовательности на линейную цепь	61

Вопросы для самопроверки и задания	66

6.3. Генераторы и формирователи импульсов	67

Вопросы для самопроверки и задания	75

6.4. Элементы последовательностной логики, триггеры	76

Вопросы для самопроверки и задания	82

6.5 Синтез цифровых схем. Переход от таблицы истинности логического устройства к структурной формуле и схеме  цифрового устройства. Преобразование логических функций	83

Вопросы для самопроверки и задания	87

6.6. Применение методов цифровой электроники для разработки электронных схем. Пример коридорного и лестничного освещения	88

Вопросы для самопроверки и задания	92

6.7. Цифровые устройства – дешифратор,  мультиплексор	92

Вопросы для самопроверки  и задания	95

6.8. Элементы электронно-вычислительной техники в техническом творчестве молодежи	96

Вопросы для самопроверки и задания	104

7. Основные устройства цифровой техники	105

7.1. Регистры	105

7.2. Счетчики импульсов	107

7.3. Запоминающие устройства	114

7.4. Цифро-аналоговые преобразователи и аналого-цифровые преобразователи	123

Вопросы для самопроверки и задания	129

8. Устройство и принцип действия ЭВМ	131

8.1. Поколения ЭВМ	131

8.2. Микропроцессор	133

8.3. Назначение и структура микропроцессора	138

8.4. Система команд микропроцессора I8080 (КР580ВМ80А)	143

8.5. Микро-ЭВМ	153

Вопросы для самопроверки и задания	159

9. Моделирование электронных схем	161

Заключение	174

Литература	179

# Предисловие

Развитие полупроводниковой электроники, интегральных микросхем и больших интегральных микросхем (БИС), у которых на одной пластинке из полупроводникового материала площадью в несколько десятков квадратных миллиметров размещаются миллионы компонентов: диодов, транзисторов, резисторов, конденсаторов, соединенных между собой в определенную электронную схему или набор схем, привело к резкому ускорению научно-технического прогресса. За последние десятилетия мы перестали удивляться тому, что электрическая схема, которая раньше занимала объем целой комнаты, затем письменного стола, весила сотни килограммов и потребляла киловатты, сегодня свободно размещается в корпусе карманного калькулятора или наручных часов, и может в течение нескольких лет питаться от одной батарейки размером с копеечную монету.

Особенно широкое развитие цифровая электроника получила с созданием больших интегральных микросхем с программно перестраиваемой логикой. Такие БИС содержат в своем составе управляющие элементы, позволяющие настроить эту БИС на выполнение любых функций, т.е. на реализацию любой зависимости между последовательностью входных и последовательностью выходных электрических сигналов. Слово «любых» имеет здесь принципиальное значение. Именно то обстоятельство, что БИС с перестраиваемой логикой способна,  при соответствующей настройке, выполнять любые функции, делает такую схему универсальным элементом цифровой электроники. БИС с программно перестраиваемой логикой – это универсальный электронный прибор, допускающий настройку на выполнение широкого круга весьма сложных функций по преобразованию последовательностей электрических сигналов.

Набор управляющих сигналов, настраивающей БИС с программно перестраиваемой логикой на реализацию конкретной функции получил название микрокоманды. Дальнейшее развитие идеи программно перестраиваемой логики привело к тому, что БИС стали выполнять не одну, а последовательность микрокоманд, иначе говоря, могут реализовать алгоритм. В этой связи говорят о БИС с микропрограммным управлением, что является синонимом слов «БИС с программно перестраиваемой логикой».

Одним из реальных воплощений БИС с микропрограммным управлением явились микропроцессоры и микропроцессорные комплекты. Всякий микропроцессорный комплект воплощает в себе основное свойство БИС с программно перестраиваемой логикой – на его основе можно построить систему, реализующую любое преобразование последовательностей электрических сигналов. Если последовательность электрических сигналов служит носителем некоторых сообщений, иначе говоря, информации, можно считать, что на основе микропроцессорных комплектов строится система, способная перерабатывать любую информацию.

Учебное пособие написано в соответствие с Государственным образовательным стандартом ВПО 2000 г. и полностью соответствует содержанию дисциплины «Основы микроэлектроники» Государственного стандарта учителя по специальности «Информатика». Кроме того, пособие включает отдельные разделы дисциплины «Электрорадиотехника» Государственного стандарта учителя по специальностям «Физика» и «Технология и предпринимательство».

Данное учебное пособие предназначено, в первую очередь, студентам педвузов, изучающим, согласно действующему стандарту, такие предметы, как «Основы микроэлектроники», «Основы электронно-вычислительной техники», «Основы цифровой электроники».

Целью этого пособия является подготовка учителя, способного правильно эксплуатировать учебную электронно-вычислительную технику, осуществлять трудовое воспитание и политехническое обучение, начальную профессиональную подготовку и руководство техническим творчеством учащихся в данной области. Учителю физики пособие поможет грамотно ставить физический эксперимент и постановку лабораторных работ с использованием современной элементной базы, включая дискретные элементы и цифровые интегральные схемы. Электронные устройства на цифровых микросхемах практически не требуют наладки, поэтому к процессу подготовки школьного эксперимента можно активно привлекать школьников, интересующихся этой областью электроники.

Вопросы, рассмотренные в пособии, тесно связаны с курсом информатики. Современные средства цифровой электроники и электронно-вычислительной техники включают две равноправные компоненты: аппаратные средства и программное обеспечение. Изучение аппаратных средств, описываемых в данном пособии, должно помочь учителю информатики в разработке программного обеспечения для микроЭВМ и микропроцессорных систем.

При написании пособия использован многолетний опыт преподавания электронно-вычислительной техники и цифровой электроники на кафедре теоретической физики Волгоградского государственного педагогического университета. Автор выражает глубокую признательность заведующему кафедрой, профессору Коробову В.Е. за поддержку, обсуждение и решение технических вопросов.

# 1. Общие сведения о микроэлектронных устройствах

Роль микроэлектроники в современной науке и технике трудно переоценить. Она справедливо считается катализатором научно-технического прогресса. Спектр ее применения простирается от фундаментальных исследований до прикладного использования. Микроэлектроника влияет на все народное хозяйство, но не непосредственно, а через целый ряд специфических областей, таких как вычислительная техника, информационно-измерительные системы, робототехника, микропроцессоры. Микроэлектроника, очередной исторически обусловленный этап развития электроники и одно из ее основных направлений, обеспечивает принципиально новые пути решения назревших задач.

Микроэлектроника – это раздел электроники, охватывающий исследования и разработку качественно нового типа электронных приборов – интегральных микросхем – и принципов их применения.

Возникновение микроэлектроники в начале 60-х гг. 20 в. было вызвано непрерывным усложнением функций электронной аппаратуры, увеличением габаритов и повышением требований к её надёжности. Применение в отдельных устройствах нескольких тысяч и десятков тысяч самостоятельно изготовленных электронных ламп, транзисторов, конденсаторов, резисторов, трансформаторов и др., сборка их путём соединения выводов пайкой или сваркой делали аппаратуру громоздкой, трудоёмкой в изготовлении, недостаточно надёжной в работе, требующей значительного потребления электроэнергии и т. д. Поиски путей устранения этих недостатков привели к появлению новых конструктивно-технологических направлений создания электронной аппаратуры: печатного монтажа, модулей и микромодулей, а затем и интегральных схем (на базе групповых методов изготовления).

Интегральная микросхема есть совокупность большого количества взаимосвязанных компонентов (транзисторов, диодов, резисторов, конденсаторов и т.п.), изготовленная в едином технологическом цикле (т.е. одновременно), на одной и той же несущей конструкции – подложке – и выполняющая определенную функцию преобразования информации. Термин «интегральная схема» (ИС) отражает факт объединения (интеграции) отдельных деталей – компонентов – в конструктивно единый прибор, а также факт усложнения выполняемых этим прибором функций по сравнению с функциями отдельных приборов.

Компоненты, которые входят в состав ИС и тем самым не могут быть выделены из нее в качестве самостоятельных изделий, называются элементами ИС или интегральными элементами. Они обладают некоторыми особенностями по сравнению с дискретными элементами (транзисторами, диодами и т.д.), которые изготавливаются в виде конструктивно обособленных единиц и соединяются в схему путем пайки.

В основе развития микроэлектроники лежит непрерывное усложнение функций, выполняемых электронной аппаратурой. На определенных этапах становится невозможным решать новые задачи старыми средствами, на основе старой элементной базы, например с помощью электронных ламп или дискретных транзисторов. Основными факторами, лежащими в основе смены элементной базы, являются: надежность, габариты и масса, стоимость и мощность.

Особенностью изделий микроэлектроники является высокая степень сложности выполняемых функций, для чего создаются схемы, в которых количество компонентов исчисляется миллионами. Отсюда ясно, что обеспечить надежность функционирования при соединении компонентов вручную – задача невыполнимая. Единственным способом ее решения является применение качественно новых высоких технологий.

Для изготовления интегральных схем используется групповой метод производства и планарная технология.

Групповой метод производства заключается в том, что, во-первых, на одной пластине полупроводникового материала одновременно изготавливается большое количество интегральных схем; во-вторых, если позволяет технологический процесс, то одновременно обрабатываются десятки таких пластин. После завершения цикла изготовления ИС пластина разрезается в двух взаимно-перпендикулярных направлениях на отдельные кристаллы (чипы – chip по-английски), каждый из которых представляет собой ИС.

Планарная технология – это такая организация технологического процесса, когда все элементы и их составляющие создаются в интегральной схеме путем их формирования через плоскость (по-английски плоскость – plane).

Одна или несколько технологических операций при изготовлении ИС заключается в соединении отдельных элементов в схему и присоединения их к специальным контактным площадкам. Поэтому необходимо, чтобы выводы всех элементов и контактные площадки находились в одной плоскости. Такую возможность обеспечивает планарная технология.

Финальная операция – корпусирование – это помещение ИС в корпус с присоединением контактных площадок к выводам ИС (рис. 1.1).

Классификация ИС может производиться по различным признакам, например, по способу обработки информации: – аналоговые ИС, работающие с аналоговыми сигналами, т.е. сигналами, мгновенные значения которых меняются во времени без скачков, плавно; – цифровые ИС, работающие с цифровыми сигналами, т.е. сигналами, для которых в каждый данный момент времени важно только наличие или отсутствие напряжения на зажимах цепи или тока в проводниках этой цепи. По способу изготовления и получаемой при этом структуре различают два принципиально разных типа интегральных схем: полупроводниковые и пленочные.

Рис. 1.1. Иллюстрация изготовления простейшей интегральной схемы:

а – кремниевая пластина с «комплектами» из двух транзисторов, диода и резистора; б – межсоединения элементов внутри «комплекта»; в – готовая ИС в корпусе

Полупроводниковая ИС – это микросхема, элементы которой выполнены в приповерхностном слое полупроводниковой подложки. Эти ИС составляют основу современной микроэлектроники.

Пленочная ИС – это микросхема, элементы которой выполнены в виде разного рода пленок, нанесенных на поверхность диэлектрической подложки. Поскольку до сих пор никакая комбинация напыленных пленок не позволяет получать активные элементы типа транзисторов, пленочные ИС содержат только пассивные элементы (резисторы, конденсаторы и т.п.). Поэтому функции, выполняемые чисто пленочными ИС, крайне ограничены. Чтобы преодолеть эти ограничения, пленочную ИС дополняют активными компонентами (отдельными транзисторами или ИС), располагая их на той же подложке и соединяя с пленочными элементами. Тогда получается ИС, которую называют гибридной.

Гибридная ИС – это микросхема, которая представляет собой комбинацию пленочных пассивных элементов и активных элементов, расположенных на общей диэлектрической подложке. Дискретные компоненты, входящие в состав гибридной ИС, называют навесными, подчеркивая этим их обособленность от основного технологического цикла получения пленочной части схемы.

Еще один тип «смешанных» ИС, в которых сочетаются полупроводниковые и пленочные интегральные элементы, называют совмещенными.

Совмещенная ИС – это микросхема, у которой активные элементы выполнены в приповерхностном слое полупроводникового кристалла (как у полупроводниковой ИС), а пассивные  нанесены в виде пленок на предварительно изолированную поверхность того же кристалла (как у пленочной ИС).

Совмещенные ИС выгодны тогда, когда необходимы высокие номиналы и высокая стабильность сопротивлений и емкостей; эти требования легче обеспечить с помощью пленочных элементов, чем с помощью полупроводниковых.

Во всех типах ИС межсоединения элементов осуществляются с помощью тонких металлических полосок, напыленных или нанесенных на поверхность подложки и в нужных местах контактирующих с соединяемыми элементами. Процесс нанесения этих соединительных полосок называют металлизацией, а сам «рисунок» межсоединений – металлической разводкой.

Полупроводниковые ИС. В настоящее время различают следующие полупроводниковые ИС: биполярные, МОП (металл–окисел–полупроводник) и БИМОП. Последние представляют собой сочетание первых двух, и в них комбинируются положительные их качества. МОП транзисторы имеют модификацию МДП (металл–диэлектрик–полупроводник).

Технология полупроводниковых ИС основана на легировании полупроводниковой (кремний) пластины поочередно донорными и акцепторными примесями, в результате чего под поверхностью образуются тонкие слои с разным типом проводимости и p–n переходы на границах слоев. Отдельные слои используются в качестве резисторов, а p–n переходы – в диодных и транзисторных структурах.

Легирование пластины приходится осуществлять локально, т.е. на отдельных участках, разделенных достаточно большими расстояниями. Локальное легирование осуществляется с помощью специальных масок с отверстиями,  через которые атомы примеси проникают в пластину на нужных участках. При изготовлении полупроводниковых ИС роль маски обычно играет пленка двуокиси кремния SiO2, покрывающая поверхность кремниевой пластины. В этой пленке специальными методами создается необходимая совокупность отверстий различной формы или, как говорят, необходимый рисунок. Отверстия в масках, в частности в окисной пленке, называют окнами (рис. 1.2).

Основным элементом биполярных ИС является n–p–n транзистор: на его изготовление ориентируется весь технологический цикл. Все другие элементы должны изготавливаться, по возможности, одновременно с этим транзистором, без дополнительных технологических операций.

Рис. 1.2. Окисная маска с окнами для локального легирования

Основным элементом МОП ИС является МОП транзистор. Изготовление других элементов также подстраивается под базовый транзистор.

Элементы биполярной ИС необходимо изолировать друг от друга с тем, чтобы они не взаимодействовали через кристалл. Элементы МОП ИС не нуждаются в специальной изоляции друг от друга, так как взаимодействие между смежными МОП транзисторами не имеет места. В этом одно из главных преимуществ МОП ИС по сравнению с биполярными.

Характерная особенность полупроводниковых ИС состоит в том, что среди их элементов отсутствуют катушки индуктивности и, тем более, трансформаторы. Это объясняется тем, что не удалось использовать в твердом теле какое либо физическое явление, эквивалентное электромагнитной индукции. Поэтому при разработке ИС стараются реализовать необходимые функции без использования индуктивности, что в большинстве случаев удается. Если же катушка индуктивности или трансформатор принципиально необходимы, их приходится использовать в виде навесных компонентов.

Размеры кристаллов у современных полупроводниковых ИС достигают 20 х 20 мм2. Чем больше площадь кристалла, тем более сложную, более многоэлементную ИС можно на нем разместить. При одной и той же площади кристалла можно увеличить количество элементов, уменьшая их размеры и расстояния между ними.

Поскольку ИС, подобно транзистору, представляет собой конструктивно единое целое, выполняет определенную функцию и должна удовлетворять определенным требованиям при испытаниях, поставках и эксплуатации, она относится к разряду электронных приборов. Однако по сравнению с диодом, транзистором и т.п. ИС является качественно новым типом прибора.

Первая – главная особенность ИС как электронного прибора состоит в том, что она самостоятельно выполняет законченную, часто весьма сложную функцию, тогда как элементарные электронные приборы выполняют аналогичную функцию только совместно с другими компонентами. Например, отдельный транзистор не может обеспечить усиление сигнала или запоминание информации. Для этого нужно из нескольких транзисторов, резисторов и других компонентов собрать соответствующую схему. В микроэлектронике же указанные функции выполняются одним прибором – интегральной схемой; она может быть усилителем, запоминающим устройством и т.п.

Второй важной особенностью ИС является то, что повышение функциональной сложности этого прибора по сравнению с элементарными не сопровождается ухудшением какого-либо из основных показателей (надежность, стоимость и т.п.). Более того, все показатели улучшаются.

Поскольку габариты и масса простых и средних ИС близки к габаритам и массе дискретных транзисторов, можно считать, что в первом приближении выигрыш по этим показателям, при переходе от дискретных схем к интегральным определяется степенью интеграции и может достигать сотен и тысяч раз (при современном стремительном развитии микроэлектроники этот показатель непрерывно растет).

Поскольку надежность работы полупроводникового прибора в аппаратуре определяется, прежде всего, количеством паяных или сварных соединений, то ИС, у которых межсоединения элементов осуществляются путем металлизации (т.е. без пайки и сварки), обладают заведомо повышенной надежностью по сравнению с дискретными схемами, выполняющими ту же функцию. По мере увеличения степени интеграции этот выигрыш возрастает.

Поскольку все элементы ИС изготавливаются в едином технологическом цикле, то количество технологических операций по их изготовлению не намного превышает количество операций по изготовлению отдельного транзистора. Поэтому стоимость ИС при прочих равных условиях близка к стоимости одного транзистора. Значит, в зависимости от степени интеграции (или точнее от плотности упаковки) стоимость одного элемента ИС по сравнению со стоимостью аналогичного дискретного компонента может быть в сотни раз меньше. Такое же соотношение имеет место между стоимостью ИС и стоимостью аналогичной схемы, выполненной на дискретных компонентах.

Третья особенность ИС состоит в предпочтительности активных элементов перед пассивными – принцип, диаметрально противоположный тому, который свойствен дискретной транзисторной технике. В последней активные компоненты, особенно транзисторы, наиболее дорогие, и потому оптимизация схемы при прочих равных условиях состоит в уменьшении количества активных компонентов. В ИС дело обстоит иначе: у них задана стоимость не элемента, а кристалла; поэтому целесообразно размещать на кристалле как можно больше элементов с минимальной площадью. Минимальную площадь имеют активные элементы – транзисторы и диоды, а максимальную – пассивные – резисторы, конденсаторы и др. Следовательно, оптимальная ИС – это ИС, у которой сведены к минимуму количество и номиналы резисторов и, особенно, конденсаторов.

Четвертая особенность ИС связана с тем, что смежные элементы расположены друг от друга на расстоянии, измеряемом в мкм или долях мкм. На таких малых расстояниях различие электрофизических свойств материала маловероятно, а, следовательно, маловероятен и значительный разброс параметров у смежных элементов. Иначе говоря, параметры смежных элементов взаимосвязаны – коррелированны. Это корреляция сохраняется и при изменении температуры: у смежных элементов температурные коэффициенты параметров практически одинаковы. Корреляция между параметрами смежных элементов используется при проектировании некоторых ИС с целью снизить влияние разброса параметров с изменением температуры.

В современной науке и технике значительную и все более возрастающую роль играют цифровые методы обработки информации. Это обусловлено определенными преимуществами цифровых устройств по сравнению с аналоговыми: более высокой надежностью; стабильностью параметров при воздействии дестабилизирующих факторов; высокой точностью обработки информации; значительным сокращение трудоемкости и упрощением операций регулировки и настройки; возможностью создания микросхем с очень высокой степенью интеграции.

Быстрое развитие цифровых систем началось в 40-х годах двадцатого века, когда были построены первые цифровые вычислительные машины на электромеханических реле, а затем на электронных лампах. Прогресс электроники открыл перед цифровыми системами новые возможности, сделав их незаменимым помощником человека практически во всех сферах его деятельности. Вслед за электронными вычислительными машинами (ЭВМ) первого поколения, построенными на электронных лампах, в 50-х годах двадцатого столетия появились ЭВМ второго поколения на транзисторах. Эти ЭВМ обладали существенно расширенными функциональными возможностями, повышенным быстродействием и надежностью.

Значительно расширилась возможность построения малогабаритных вычислительных устройств с появлением интегральных микросхем, а затем и микропроцессоров – стандартных универсальных, программируемых больших интегральных микросхем. Первая интегральная (биполярная) схема была изготовлена в 1961 году и представляла собой триггер, состоящий из четырех биполярных транзисторов и двух резисторов. В 1963 году была выпущена первая МОП интегральная логическая схема, в которой было уже 16 МОП транзисторов. Быстрому распространению интегральных схем способствовала хорошо отработанная технологическая база при групповом производстве транзисторов. Один из первых микропроцессоров появился в 1971 году, был четырехразрядным с тактовой частотой 108 кГц и имел в своем составе несколько тысяч транзисторов, созданных в едином технологическом процессе. Современные микропроцессоры работают на тактовых частотах, измеряемых гигагерцами, и имеют на едином кристалле десятки миллионов транзисторов. Как уже было сказано, надежность электронного устройства обратно пропорциональна количеству электрических соединений. Таким образом, с появлением больших интегральных микросхем надежность электронной аппаратуры резко повысилась. Переход к интегральным микросхемам существенно изменил способы построения электронной аппаратуры, поскольку изделия микросхемотехники представляют собой законченные функциональные узлы.

Принципиально новые возможности открывает применение цифровых интегральных схем в радиовещании и радиосвязи. Обработка сигналов цифровыми методами позволяет обеспечить высокую точность, стабильность параметров и получить характеристики, недостижимые аналоговыми методами. В любом радиоприемном тракте используются пассивные LCR–фильтры, которые в идеальном случае должны иметь прямоугольную форму амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). Обеспечение очень высокой прямоугольности АЧХ фильтра на аналоговых элементах практически невозможно. Цифровые же фильтры позволяют реализовать произвольную форму АЧХ, в том числе и сколь угодно близкую к прямоугольной.

Цифровая схемотехника интенсивно внедряется в радиоприемную аппаратуру. В частности, беспоисковая настройка приемника на любую из принимаемых частот осуществляется набором на пульте управления соответствующего кода, предварительно занесенного в устройство памяти. Эта информация сохраняется в памяти и при полностью обесточенном аппарате.

Весьма перспективно внедрение микроэлектронной цифровой техники в телевидении. Цифровое телевидение позволяет повысить качество передачи сигналов благодаря существенному уменьшению накопления искажений в цифровых линиях связи по сравнению с аналоговыми, а также за счет применения специальных способов кодирования, обнаруживающих и исправляющих ошибки передачи информации. Сигналы, представленные в цифровой форме, практически не подвержены амплитудным и фазовым искажениям, что позволяет передавать телевизионную информацию на большие расстояния с сохранением ее высокого качества.

Первые этапы развития микроэлектроники были характерны главным образом в области технологии ИС. На этих этапах совершенствовались методы изоляции элементов, методы повышения степени интеграции и т.п. Что касается схемотехники, т.е. конфигурации схем, подлежащих интеграции, то на первых порах она заимствовалась из арсенала дискретной транзисторной электроники.

Однако вскоре стало ясно, что качественно новой технологической реализации, свойственной ИС, должны соответствовать адекватные схемные решения. Далеко не все схемы, считавшиеся типичными в дискретной транзисторной электронике, оказались приемлемыми в микроэлектронике. И наоборот, многие схемы, которые в дискретной транзисторной электронике считались «экзотическими» и не имели широкого распространения, в микроэлектронике оказались приемлемыми и даже оптимальными. Поэтому схемотехника ИС отнюдь не совпадает с обычной транзисторной схемотехникой.

В процессе развития микроэлектроники появилось немало специфических элементов ИС, которые не имеют аналогов в транзисторной схемотехнике и не выпускаются в качестве дискретных полупроводниковых приборов (например, многоэмиттерный транзистор, приборы с зарядовой связью и др.). Интегральные схемы, в которых используются такие специфические элементы, не могут быть даже промоделированы на дискретных компонентах.

Все сказанное говорит о том, что микроэлектроника как область науки и техники ни в коем случае не сводится к технологии ИС. Она интегрирует в себе три равнозначных аспекта: физический, технологический и схемотехнический.

## Вопросы для самопроверки и задания

- Что такое интегральная схема?

- В чем состоят основные преимущества приборов, выполненных на ИС, по сравнению с приборами, выполненными на дискретных элементах?

- Поясните смысл понятия «микроэлектроника».

- Дайте классификацию ИС?

- Какие сложности возникают при применении полупроводниковых ИС?

- Что такое совмещенная ИС?

- Дайте определение понятия «биполярная ИС».

- Что такое гибридная ИС?

- Каким образом в ИС достигается высокая надежность?

- Каковы особенности схемотехнических решений в микроэлектронике?

- Перечислите главные аспекты развития микроэлектроники и покажите связь межу ними.

- В чем сущность группового метода производства?

- Что понимается под термином «чип»?

- Что достигается увеличением размера кристалла и пластины?

# 2. Полупроводниковые приборы

Вся интегральная электроника связана с полупроводниковыми приборами различных типов, таких как диоды, транзисторы и др., соединенных в определенном порядке.

Характерной особенностью полупроводников, отличающей их от металлов, является возрастание электропроводности s с ростом температуры, причём, как правило, в достаточно широком интервале температур возрастание происходит экспоненциально:

s=s0exp(−EAkT).

Здесь k — постоянная Больцмана, EА – энергия активации электронов в полупроводнике, (s0 — коэффициент пропорциональности) (в действительности зависит от температуры, но медленнее, чем экспоненциальный множитель). С повышением температуры тепловое движение разрывает связи электронов, и часть их, пропорциональная

exp(−EAkT),

становится свободными носителями тока.

Связь электронов может быть разорвана не только тепловым движением, но и различными внешними воздействиями: светом, потоком быстрых частиц, сильным электрическим полем и т.д.

Поэтому для полупроводников характерна высокая чувствительность электропроводности к внешним воздействиям, а также к содержанию примесей и дефектов в кристаллах, поскольку во многих случаях энергия EА для электронов, локализованных вблизи примесей или дефектов, существенно меньше, чем в идеальном кристалле данного полупроводника. Возможность в широких пределах управлять электропроводностью полупроводников изменением температуры, введением примесей и т.д. является основой их многочисленных и разнообразных применений.

Диоды. В большинстве полупроводниковых приборов используется электронно-дырочный или p–n переход. В области p концентрация дырок превышает концентрацию электронов, в области n преобладают электроны. Электронно-дырочный переход – это единый кристалл, имеющий две области с различным типом проводимости p и n и границу их раздела, в области которой и происходят все процессы перераспределения зарядов. Свободные носители заряда (электроны и дырки) за счет диффузии могут переходить из одной области кристалла в другую. В областях с противоположной проводимостью большая часть их рекомбинирует, образуя нейтральные атомы. В результате в пограничной области резко уменьшается количество свободных носителей заряда и появляется объемный некомпенсированный заряд, образованный положительными (n – область) и отрицательными (p – область) ионами примесей. Возникшая на границе раздела контактная разность потенциалов Uк препятствует дальнейшему перемещению зарядов, и поэтому обедненную свободными носителями  область называют также запорным слоем, так как его сопротивление велико по сравнению с сопротивлением остальных частей кристалла. Направленное движение носителей заряда – это электрический ток. Движение примесных дырок и электронов (основные носители) создают два электрических тока, направленных в одну сторону из р области в n. Контактная разность потенциалов направлена навстречу этому току диффузии и ограничивает его. Однако ток диффузии не может уменьшится до нуля, так как контактная разность потенциалов, в свою очередь, создается этим движением носителей заряда. Кроме основных носителей (электроны в n области и дырки в р), в кристалле имеются неосновные носители заряда (электроны в p области и дырки в n), которые под действием контактной разности потенциалов свободно переходят через границу и создают ток неосновных носителей, направленный из n области в р. Концентрация неосновных носителей зависит от температуры, поэтому этот ток называют тепловым. Без внешних электрических полей тепловой ток и ток диффузии одинаковы по величине и противоположны по направлению, поэтому они компенсируют друг друга. Общий ток через p–n переход равен нулю. Приложенное к p–n переходу внешнее поле нарушает это равенство. При прямом включении p–n перехода (к р области приложен плюс внешнего источника, к n области – минус) внешнее напряжение компенсирует контактную разность потенциалов, ток диффузии увеличивается. В случае обратного включения p–n перехода, ток через переход остается практически неизменным и незначительным из-за малой концентрации неосновных носителей. Таким образом, p–n переход обладает односторонней проводимостью, т.е. является нелинейным элементом. Это свойство широко используется для выпрямления переменного тока и различных преобразований электрических сигналов, так как известно, что изменить спектр сигнала можно только нелинейным преобразованием. Обратное напряжение при определенных условиях может привести к обратимому электрическому и необратимому тепловому пробою. Вольтамперная характеристика (ВАХ) полупроводникового диода приведена на рис. 2.1.

Область АВ – прямая проводимость, АС – непроводящее состояние, СD – электрический пробой, DE – тепловой пробой.

Явление обратимого электрического пробоя используется в специальных диодах – стабилитронах, предназначенных для стабилизации постоянных напряжений. Включение таких диодов – обратное.

Рис. 2.1. Вольтамперная характеристика полупроводникового диода

Фотодиоды. При облучении светом в p–n переходе возникает фотоэдс, не превышающая значение контактной разности потенциалов. Кроме того, при облучении светом увеличивается обратный ток фотодиода, а его обратное сопротивление уменьшается. Фотодиоды могут работать без внешнего напряжения (фотогенераторный режим) и с внешним обратным напряжением (фотодиодный режим). На рис. 2.2 приведена люкс-омная характеристика фотодиода (б), типовая схема его включения (а) и проходная характеристика схемы (в).

При малых освещенностях обратное сопротивление фотодиода велико, и ток базы транзистора, протекающего через фотодиод, недостаточен для открытия транзистора. С ростом освещенности фотодиода его сопротивление уменьшается, транзистор открывается, и выходное напряжение схемы уменьшается. Более подробно схемы и свойства транзисторных ключей будут рассмотрены ниже.

Статический коэффициент преобразования (чувствительность) фотодиодов, равный отношению фототока к освещенности, около 0,1 мкА/лк. При скачкообразном изменении освещенности фотоэдс изменяется за время от единиц до сотен наносекунд.

Светодиоды. При протекании прямого тока через диод происходит инжекция носителей заряда через p–n переход. При рекомбинации носителей возможно излучение фотона hν, энергия которого равна изменению энергии электрона ΔE при переходе с более высокого энергетического уровня на более низкий. Для того чтобы излучение попадало в диапазон длин волн видимого света (450 нм < λ <680 нм), необходимы полупроводниковые материалы с широкой запрещенной зоной от 1,8 до 2,8 эВ. Поэтому светодиоды изготавливают не из широко распространенных кремния (ΔE=1,1 эВ) или германия (ΔE=0,7 эВ), а на основании редкого арсенида-фосфида галлия. В зависимости от количества примесей можно менять длину волны максимума излучения.

Рис. 2.2. Схема включения фотодиода (а) и характеристики: фотодиода (б) и схемы (в)

Некоторые параметры светодиодов приведены в табл. 2.1. Яркость свечения зависит от протекающего прямого тока. Светодиоды обладают высоким быстродействием: при скачкообразном изменении прямого тока яркость изменяется за время, меньшее 10 нс.

Таблица 2.1

| Цвет свечения | Инфракрасный | Крас- ный | Оран- жевый | Жел- тый | Зеле- ный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина волны (максимум интенсивности), нм | 900 | 650 | 630 | 580 | 560 |
| Материал полупровод- ника | GaAs | GaPAs | GaPAs | GaPAs | GaP |
| Напряжение при токе 10 мА, В | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |

Схема включения светодиода приведена на рис. 2.3. Последовательно со светодиодом обязательно должен быть установлен резистор. Его величина может быть вычислена из второго закона Кирхгофа для цепи:

.

Рис. 2.3. Схема включения светодиода

Если задано напряжение источника U, то, задаваясь величиной падения напряжения на светодиоде из табл. 2.1 и током, текущем через светодиод 10 мА, легко вычислить .

Полевой транзистор – полупроводниковый прибор, сопротивление которого меняется под действием электрического поля, создаваемого в объёме полупроводника при помощи напряжения, подаваемого на управляющей электрод – затвор.

В цифровой технике наибольшее распространение получили полевые транзисторы с изолированным затвором. Для выяснения принципа действия такого транзистора рассмотрим процессы, протекающие в примесном полупроводнике, помещённом между пластинами конденсатора. Пусть брусок полупроводникового материала, например, p–типа, имеет надёжный контакт с одной из пластин конденсатора, а от второй отделён идеальным диэлектриком толщиной d. В верхней части рис. 2.4,а показана рассматриваемая модель, а в нижней части этого же рисунка приведено распределение концентрации основных (дырки) и неосновных (электроны) носителей заряда в объёме полупроводника и напряжении между пластинами конденсатора, равном нулю.

На рис. 2.4,б показано изменение напряжённости поля Е между обкладками конденсатора и концентрации носителей зарядов в полупроводнике при отрицательном напряжении на левой обкладке конденсатора. Так как в полупроводнике электрическое поле быстро затухает, то можно считать, что мы имеем дело с плоским конденсатором, у которого очень толстая правая обкладка, а расстояние между обкладками приблизительно равно толщине диэлектрика d. В этом случае поле, имеющее в диэлектрике напряжённость Е1=U/d, переходя в полупроводник с r > 1, претерпевает разрыв и на границе полупроводника имеет напряжённость Е2=U/d*r, которая затем быстро убывает до нуля. В поверхностном слое полупроводника (слой АС вдоль оси Х) действие внешнего поля приводит к изменению концентрации свободных носителей заряда: число дырок увеличивается, число электронов уменьшается. Но так как слой АС очень тонок по сравнению со всей толщиной (АВ) полупроводникового бруска, то изменения начальной концентрации дырок и электронов в основной толще полупроводника (СВ) фактически не происходит.

Рис. 2.4. Изменение напряжённости поля Е между обкладками конденсатора и концентрации носителей зарядов в полупроводнике

При изменении полярности приложенного к конденсатору напряжения (рис. 2.4,в) к границе раздела полупроводника с диэлектриком будут притягиваться электроны, а отталкиваться дырки. На рис. 2.4,в  рассматривается случай, когда концентрация дырок и электронов в поверхностном слое полупроводника оказалась равной. Как известно,  количество основных носителей в примесном  полупроводнике на несколько порядков больше количества неосновных носителей. Предположим, что в этом материале на один электрон приходилось 10000  дырок. Внешнее поле изменяет  концентрацию обоих типов носителей зарядов примерно  в одинаковое число раз. Так, при  уменьшении числа дырок в 100 раз во столько же возрастает число электронов. Таким образом, на рис. 2.4,в изображён случай, когда концентрация свободных носителей заряда в поверхностном слое полупроводника уменьшилось с 10000 до 200 (100 дырок + 100 электронов). В результате удельная проводимость поверхностного слоя оказалась много меньше удельной проводимости всего кристалла. Такой слой, называемый обеднённым, может выполнять в некоторых случаях роль изолятора.

При дальнейшем повышении положительного напряжения (рис. 2.4,г) концентрация электронов в поверхностном слое превышает концентрацию дырок и при определённой величине напряжения концентрация неосновных носителей  заряда в поверхностном слое может стать больше концентрации основных носителей  в остальном объёме полупроводникового кристалла. Таким образом, в кристалле с проводимостью p-типа образуется слой, имеющей проводимость n-типа. Этот слой получил название инверсного, его проводимость растёт с увеличением напряжения U. По зависимости N(x) для этого случая (рис. 2.4,г) видно, что за инверсным слоем расположен обеднённый слой (окрестность точки D), который, как бы, изолирует инверсный слой с электронной проводимостью от всего кристалла с дырочной проводимостью.

Рассмотренные явления и были использованы при создании полевого транзистора с изолированным затвором. Схематически его устройство изображено на рис. 2.5,а.

Основой транзистора является кристаллическая пластина кремния p–типа, которая называется подложкой. На одной поверхности подложки создают две области с проводимостью n–типа. На поверхности пластины  между этими областями создают тонкий слой диэлектрика, а поверх него наносят металлическую плёнку, выполняющую роль затвора (З). Такая же металлическая плёнка наносится на две n–области, одна из которых называется истоком (И), а другая – стоком (С), и на обратную сторону подложки (П).

К истоку и стоку подключается источник постоянного напряжения Uc. При напряжении на затворе Uз, равном нулю, тока в цепи сток-исток не будет, так как сток и исток образуют с подложкой два р–n–перехода, один из которых включен в обратном (запорном) направлении. Нетрудно убедиться, что тока не будет при отрицательном и при малых положительных напряжениях на затворе, при которых проводимость области подложки между стоком и истоком имеет дырочный характер. Однако при некотором напряжении на затворе Uз, превышающем так называемое пороговое напряжение Uп, возникает индуцированный канал с электронной проводимостью, соединяющий сток и исток (рис. 2.5,б). Очевидно, чем больше   Uз, тем больше удельная проводимость канала и, следовательно, тем больше ток в цепи стока Ic. Зависимость Ic=f(Uз) при Uc=const называется проходной характеристикой (рис. 2.5,в).

Полевой транзистор с изолированным затвором позволяет  переключать значительную мощность в выходной цепи, затрачивая для управления во входной цепи очень маленькую мощность, так как ток затвора практически равен нулю (затвор отделён от канала слоем изолятора).

Рис. 2.5. Схематическое изображение полевого транзистора с изолированным затвором (а, б), проходная характеристика (в) и условные обозначения полевых транзисторов с изолированным затвором (г, д)

Транзисторы с изолированным затвором называют также МДП–транзисторами, что отражает их структуру: металл – диэлектрик – полупроводник. Условное обозначение МДП–транзистора с каналом n–типа приведено на рис. 2.5,г. Можно создать полевой транзистор с изолированным затвором и каналом p–типа. Условное изображение его приведено на рис. 2.5,д. Так как основными носителями заряда в этом транзисторе являются дырки, то полярность питающего и управляющего напряжений необходимо изменить на противоположную. Главную роль в современной микроэлектронике играют МДП–транзисторы, в которых диэлектриком является SiO2, их называют МОП–транзисторами. Особое место среди МДП–транзисторов занимает так называемый МНОП–транзистор, у которого диэлектрик имеет структуру «сэндвича», состоящего из слоев нитрида и окисла кремния. Слой окисла получается путем термического окисления и имеет толщину 2–5 нм, а слой нитрида – путем реактивного напыления и имеет толщину 50–100 нм, достаточную для того, чтобы пробивное напряжение превышало 50–70 В.

Главная особенность МНОП–транзисторов состоит в том, что его пороговое напряжение можно менять, подавая на затвор короткие (100 мкс) импульсы напряжения разной полярности, с большой амплитудой (30–50 В). Так, при подаче импульса –30 В устанавливается пороговое напряжение UП =4 В. Это значение сохраняется при дальнейшем использовании транзистора в режиме малых сигналов (); в таком режиме МНОП–транзистор ведет себя как обычный МДП–транзистор с индуцированным каналом. Если теперь подать импульс +30 В, то пороговое напряжение сделается равным UП = 20 В и, следовательно, сигналы  не смогут вывести транзистор из запертого состояния. Таким образом, МНОП–транзистор можно с помощью больших управляющих импульсов переводить из рабочего состояния в запертое и обратно. Эта возможность используется в интегральных запоминающих устройствах.

В основе работы МНОП–транзистора лежит накопление заряда на границе нитридного и оксидного слоев. При малых напряжениях UЗ токи в диэлектрических слоях уменьшаются на 10–15 порядков, так что накопленный заряд сохраняется в течение тысяч часов. Вместе с ним сохраняется и пороговое напряжение.

Биполярный транзистор – это монокристалл полупроводника, состоящий из трех областей с чередующимися типами проводимости p–n–p или n–p–n. К крайним областям, называемым коллектором (К) и эмиттером (Э), присоединяется источник постоянного тока (рис. 2.6,а). Для транзистора n–p–n структуры с коллектором соединяется положительный, а с эмиттером – отрицательный полюс внешней батареи.

Рис. 2.6. Схема включения биполярного транзистора (а), проходная характеристика (б) и условные обозначения биполярных транзисторов (в)

При нулевом напряжении между базой и эмиттером тока в цепи не будет, так как основные носители в базе (дырки) не могут двигаться к положительному полюсу коллекторного источника, а основные носители коллектора (электроны) – к отрицательному полюсу источника коллекторного напряжения. Иначе говоря, коллекторный переход (верхний на рис. 2.6,а) заперт для основных носителей заряда, и все напряжение коллекторного источника приложено к коллекторному переходу. Ток в цепи эмиттер – коллектор потечет, если в базе появится достаточное количество неосновных носителей (электронов), для которых коллекторный переход открыт. Осуществить инжекцию (впрыскивание, эмиссию) электронов в область базы можно, подав на нее положительное напряжение относительно эмиттера, т.е. включив эмиттерный переход (нижний на рис. 2.6,а)  в прямом направлении. При этом открывается эмиттерный переход, и электроны переходят из эмиттера в базу. Здесь для них возможны два исхода. Первый: электроны приближаются к дыркам и они рекомбинируют. При этом появляется рекомбинационный ток базы, протекающий по цепи эмиттер – база – базовый источник напряжения. Такая возможность реализуется при достаточной толщине базы. Второй: при малой толщине базы большая часть электронов инжектированных в базу, не успев рекомбинировать с дырками (основными носителями базы), подойдет к коллекторному переходу. Поле коллекторного перехода для электронов является ускоряющим, и электроны перейдут через коллекторный p–n переход. В результате возникнет коллекторный ток в цепи эмиттер – база – коллектор – коллекторный источник напряжения.

Проходная характеристика маломощного биполярного транзистора, т.е. зависимость тока коллектора (Iк) в выходной цепи от напряжения между базой и эмиттером (входная цепь) показана на рис. 2.6,б. Из характеристики следует, что для компенсации контактной разности потенциалов эмиттерного p–n перехода на вход схемы необходимо подать напряжение в десятые доли вольта (~ 0,6 В для кремния). При этом концентрации электронов в эмиттере и базе (из-за диффузии) становятся равными, и уже при Uб−э≈0,7В ток коллектора достигает максимально допустимого значения. Такой режим, при котором сопротивление цепи эмиттер–коллектор минимально, называется режимом насыщения. Напряжение между коллектором и эмиттером насыщенного транзистора близко к нулю (~0,1В) При напряжении Uб−э<0,5В тормозящий потенциал эмиттерного перехода не компенсируется внешним источником и препятствует диффузии электронов в базу, поэтому ток коллектора (Iк) равен нулю. Транзистор находится в режиме отсечки, сопротивление цепи эмиттер–коллектор максимальное (более 106 Ом), т.е. транзистор заперт. Режимы насыщения и отсечки – основные режимы работы транзисторов в цифровых схемах.

Условные обозначения биполярных транзисторов показаны на рис. 2.6,в.

Фототранзистор по сравнению с фотодиодом обладает значительно большей чувствительностью, достигающей единиц мА/лк, так как в нем одновременно с генерацией происходит и внутреннее усиление фототока.

Фототранзистор можно получить, добавив к фотодиоду еще один p–n переход. В результате получится структура эмиттер–база–коллектор. При облучении светом области базы в ней генерируются пары электрон–дырка. Электроны, диффундируя, достигают коллекторного перехода и, попадая в его ускоряющее поле, перебрасываются в область коллектора. Создаваемый при этом фототок базы равен фототоку диода. Положительно заряженные дырки не могут преодолеть отталкивающее действие коллекторного перехода и накапливаются в области базы. Это эквивалентно возникновению отпирающего эмиттерный переход напряжения база–эмиттер. В результате снижения потенциального барьера эмиттерного перехода электроны из области эмиттера диффундируют в базу, а затем перебрасываются в коллектор, увеличивая фототок. Происходит внутреннее усиление фототока.

Оптрон. Оптроном, или оптопарой, называется полупроводниковый прибор, состоящий из излучающего и фотоприемного элементов, между которыми имеется оптическая связь и обеспечена практически идеальная гальваническая развязка (электрическая изоляция). В качестве излучателей в оптронах обычно применяются светодиоды инфракрасного излучения. В зависимости от типа приемника излучения различают резисторные, диодные, транзисторные и тиристорные оптроны.

При подаче напряжения на входные (светодиодные) зажимы оптрона происходит изменение сопротивления между выходными зажимами. Это позволяет преобразовать входной сигнал в выходной с полным гальваническим разделением цепей. Оптроны могут применяться для преобразования как аналоговых сигналов с сохранением линейной зависимости между входным и выходным сигналами, так и импульсных (цифровых) сигналов.

Коэффициент преобразования и быстродействие оптрона в основном определяются типом фотоприемного элемента. Так, диодные оптопары могут передавать сигналы с частотой до 10 МГц.

Интегральные микросхемы (ИМС) – это полупроводниковые изделия, состоящие из активных и пассивных элементов и соединительных проводников, которые изготавливаются в едином технологическом процессе в объеме и на поверхности полупроводникового материала. Все элементы ИМС объединяются в единое функциональное устройство и герметизируются в стандартном корпусе с необходимым числом выводов.

Сложность ИМС принято характеризовать степенью интеграции, определяющей количество элементов N  в микросхеме: при N≤100говорят об ИМС первой и второй степени интеграции (малая ИС), при  102<N≤103– третьей степени интеграции (средняя ИС), при  – четвертой степени (большая ИС – БИС), микросхемы пятой и более высоких степеней называют сверхбольшими ИС – СБИС.

По технологии изготовления ИМС подразделяются на пленочные, полупроводниковые, гибридные и совмещенные. В первом случае пассивные элементы выполняются в виде пленок полупроводников. Во втором случае элементы создаются в приповерхностном слое полупроводникового кристалла с использованием процессов осаждения, ионной имплантации (обстрел пучком ионов), избирательного вытравливания или окисления отдельных участков (фотолитография через трафарет).

Рис. 2.7. Сечение ИМС с МДП и биполярными транзисторами (1 –полупроводниковая подложка р типа, 2 – диэлектрик, 3 – легированная область с проводимостью n типа, 4 – металлизация)

На рис. 2.7 приведен фрагмент сечения ИМС с МДП и биполярными транзисторами, выполненного по полупроводниковой технологии. Видно, что биполярные структуры сложнее в изготовлении и занимают больше места (каждый биполярный транзистор необходимо изолировать от общей структуры, в то время как МДП–транзистор самоизолируется смещенным p–n переходом). Поэтому ИМС с МДП структурами позволяют достичь на порядок большую плотность размещения элементов при втрое меньшем числе технологических операций.

В гибридных ИМС одновременно используется несколько различных технологий. Примером гибридной ИМС может служить интегральный усилитель с оптоэлектронными цепями управления. При этом усилитель выполняется на подложке из германия или кремния, а светоизлучающий элемент – на арсениде галлия.

Создание ИМС позволило решить две главные задачи, стоявшие перед разработчиками систем цифровой электроники и ЭВТ: повышение надежности и снижение стоимости создаваемых устройств. В самом деле, простейший микрокалькулятор собран на ИМС, содержащей около 10 тысяч элементов. Если бы его собрали на транзисторах, то при среднем времени безотказной работы одного транзистора 106 ч (100 лет) интенсивность отказов микрокалькулятора была бы в 10 тысяч раз выше, т.е. один отказ в неделю. Интегральная микросхема имеет примерно такое же время безотказной работы, как и одиночный транзистор, и является самым надежным элементом микрокалькулятора.

Микроэлектронные схемы при массовом производстве значительно дешевле эквивалентных им устройств, собранных на дискретных элементах. Разница в себестоимости составляет от 10 до десятков тысяч (чем сложнее устройство, тем оно выгоднее). Такая высокая экономичность обусловлена групповым технологическим процессом, когда на одной установке одновременно производится до 10 000 отдельных микросхем, а каждая ИМС содержит десятки тысяч и более отдельных элементов.

Третья проблема, которую помогает разрешить микроэлектроника – это уменьшение размеров и массы, а также связанные с ними уменьшение энергопотребления и повышение быстродействия ЭВМ. Интересно сравнить плотности монтажа в различных схемах: ламповые – один элемент в 10 – 100 см3, транзисторные – один элемент в 1 см3, интегральные – до сотен тысяч элементов в 1 см3.

## Вопросы для самопроверки и задания

- Каким образом в полупроводниковом диоде возникает запорный слой и контактная разность потенциалов?

- Начертите ВАХ полупроводникового диода и опишите все ее особенности.

- Как используется область CD ВАХ (рис.2.1) полупроводникового диода?

- Что происходит с фотодиодом при его освещении? Начертите зависимость обратного сопротивления фотодиода от освещенности.

- Начертите схему включения фотодиода. Как зависит выходное напряжение от освещенности?

- Что такое светодиод? Каковы его параметры? Для чего предназначено и как рассчитывается ограничивающее сопротивление в схеме включения светодиода?

- Красный светодиод должен светиться при использовании в качестве источника напряжения осветительной сети 220 В. Начертите схему включения светодиода и рассчитайте ее параметры.

- Каковы процессы, происходящие в полевом транзисторе с изолированным затвором при изменении напряжения на затворе?

- Начертите и объясните ход проходной характеристики полевого транзистора с изолированным затвором.

- Что такое МНОП-транзистор? Где он используется и почему?

- Каковы отличия полевого транзистора от биполярного?

- Начертите схему включения биполярного транзистора и объясните его проходную характеристику.

- Каковы напряжения на базе и на коллекторе насыщенного транзистора?

- Начертите схему включения фототранзистора. Каковы отличия фототранзистора от фотодиода?

- Какое устройство называется оптрон? Какие Вы знаете оптроны? В чем их различия. Каковы области применения оптронов?

- Что такое интегральная микросхема? Каковы преимущества устройств, построенных на интегральных микросхемах по сравнению с устройствами на дискретных элементах?

- Какие вы знаете степени интеграции микросхем?

- В чем заключается разница в устройстве биполярных и полевых транзисторов интегральных микросхем, построенных по полупроводниковой технологии?

# 3. Транзисторные ключи. Операционные усилители

## 3.1. Транзисторные ключи

Одним из самых распространенных элементов цифровой техники является ключевой элемент (ключ), предназначенный для переключения цепей нагрузки под воздействием управляющего сигнала. Примером ключа может служить обычный выключатель.

В большинстве электронных устройств в качестве переключающего элемента используются транзисторы. Транзисторный ключ, также как и обычный выключатель, может находиться в одном из двух состояний: разомкнутом (транзистор закрыт) или замкнутом (транзистор открыт). Управление ключом, т.е. его переключение, осуществляется входным сигналом, величина напряжения которого должна быть или меньше некоторого запирающего (нулевого) уровня U0, или больше отпирающего (единичного) U1. Ключи могут быть построены как на биполярных, так и на полевых транзисторах.

Среди ключей на биполярных транзисторах наибольшее распространение получили ключи, выполненные по схеме с общим эмиттером (ОЭ). Схема такого ключа приведена на рис. 3.1,а.

Рис. 3.1. Схема ключа с ОЭ (а) и его передаточная характеристика (б)

В схеме применен биполярный транзистор VT1 структуры n–p–n. (Если использовать транзистор p–n–p, то полярность источника питания Eп следует поменять на обратную). Нагрузка в виде резистора Rк включена в коллекторную цепь. Управляющий сигнал  подается в цепь базы через резистор Rб, которым устанавливаются пределы изменения входного тока iб при заданных пределах изменения напряжения .

Задача описания принципа работы ключа сводится к построению его передаточной характеристики (рис. 3.1,б), т.е. зависимости . Для ее построения воспользуемся проходной характеристикой транзистора (рис. 2.6,б).

При входном напряжении , меньшем порогового напряжения транзистора (Uп=0,6В), транзистор закрыт, ток коллектора равен нулю (обратными токами мы пренебрегаем). Для определения  обратимся к уравнению второго закона Кирхгофа для коллекторной цепи ключа (рис. 3.1,а):

.	(3.1)

Для iк=0 получаем значение  На рис. 3.1,б закрытое состояние транзистора – это отрезок ОА (). Режим работы транзистора, при котором он закрыт, называется режимом отсечки.

При входном напряжении больше порогового () транзистор открыт, ток iк определяется проходной характеристикой, а выходное напряжение уравнением (3.2):

.	(3.2)

Согласно зависимости  и уравнению (3.2), с ростом  напряжение  уменьшается. Это состояние (участок АВ на рис. 3.1,б), в котором происходит постепенное открывание транзистора, называется переходным или активным режимом. Ток коллектора ключа не может увеличиваться безгранично. Его максимальное значение определяется из уравнения (3.1) при :

;	(3.3)

но, согласно проходной характеристике транзистора (рис. 2.6,б), ограничения тока самого транзистора не существует.

В точке В (рис. 3.1,б) наступает насыщение транзистора:

,
а ток iк определяется уравнением (3.3). Режим работы ключа, при котором ток максимален и остается постоянным с ростом , называется режимом насыщения.

Токи коллектора и базы транзистора при больших сигналах связаны известным соотношением iк=Biб, где B - коэффициент передачи тока базы. Эта связь справедлива только для участка АВ на рис. 3.1,б. Для точки В она выглядит следующим образом:

iкнас=Biбнас.

Подставляя в это  выражение  значение iкнас из (3.3), получим  величину iбнас:

.	(3.4)

Еп,  и В - это константы. Получается, что ток базы насыщения определяется только величиной Rк и не зависит от , Rб и . Не путайте iбнас с током iб, который можно определить из 2-го закона Кирхгофа для входной цепи

,	(3.5)

.	(3.6)

Степень насыщения транзистора S определяется отношением iб и iбнас:

S=iбiбнас=iбBiкнас.	(3.7)

В точке В (рис. 3.1,б) степень насыщения S равна 1. В активном режиме S<1, а в режиме насыщения S>1.

Для получения на выходе ключа максимального перепада выходного напряжения, уровни управляющего входного напряжения  (ключ закрыт) и  (ключ открыт) должны соответствовать режимам отсечки и насыщения (соответственно точки А' и В' на рис. 3.1,б). Однако в реальных устройствах на входе ключа помимо управляющих сигналов U0 и U1 могут появиться помехи с амплитудой Umпом. Складываясь с напряжением сигнала, помеха может настолько увеличить или уменьшить входное напряжение, что закрытый транзистор откроется или, наоборот, открытый закроется. Передаточная характеристика показывает, что для увеличения помехоустойчивости ключа необходимо увеличивать U1 и уменьшать U0. При этом ключ будет нормально работать, если амплитуды помех не превысят: для закрытого ключа - разности между пороговым и закрывающим напряжениями (Uп−U0), а для открытого ключа - разности между открывающим напряжением и напряжением насыщения базы (U1−Uн).

Напряжение U0 обычно принимают равным 0, а U1 можно вычислить, задавшись степенью насыщения транзистора S (см. уравнения (3.5) и (3.7)).

Если задаться величиной U1 из условия хорошей помехоустойчивости, то можно вычислить Rб, так же как и ранее задавшись степенью насыщения S.

Rб=(U1−Uбэнас)iб=(U1−Uбэнас)RкBS(Eп−Uкэнас).

Мощность, рассеиваемая транзистором (), в рассматриваемых стационарных состояниях мала, так как в состоянии отсечки iк=0, а в состоянии насыщения . Во время перехода из одного состояния в другое рассеиваемая мощность становится существенно больше, так как ток коллектора и напряжение на транзисторе отличны от нуля. Поэтому для уменьшения рассеиваемой транзистором мощности, а, следовательно, и уменьшения его нагрева необходимо сокращать длительность переходного процесса. Это достигается при подаче на вход ключа прямоугольного управляющего напряжения с крутым фронтом и срезом.

Изменение состояния ключа (включено-выключено), даже при подаче на его вход идеального прямоугольного импульса, происходит не мгновенно. Время включения и выключения зависит от инерционных свойств,  как самого транзистора, так и внешних цепей, подключенных к нему. Инерционность транзистора зависит от длительности  процессов инжекции и рассасывания неосновных носителей заряда в базе и емкостей p–n переходов. Поэтому в быстродействующих ключах используют импульсные транзисторы, динамические свойства которых значительно улучшены путем специальных технологических приемов.

Ключи на  МДП–транзисторах. Большое распространение, особенно в микросхемотехнике, получили ключи на комплементарных (дополнительных) МДП–элементах. КМДП–элемент представляет собой составной ключ на МДП–транзисторе одного типа (предположим n–канальном) с дополнительным (комплементарным) МДП–транзистором другого типа (p–канальном). Схема составного ключа на МДП–транзисторах с индуцированным каналам приведена на рисунке 3.2.

Пороговое напряжение Uп обоих транзисторов (см. рис. 2.5,в) порядка 1,5 В. Подложки транзисторов соединены с истоками, и так как VT1 имеет канал n–типа, то исток его соединен с минусом источника питания (общим проводом), а исток транзистора  p–типа (VT2) соединён с плюсом источника питания.

Рис. 3.2. Схема  ключа на полевых транзисторах и его передаточная характеристика

При подаче на вход напряжения  открывается n–канальный транзистор и выход ключа соединяется с общей шиной. VT2 при этом заперт, так как напряжение Uз−и для него близко к нулю. Когда , открывается р–канальный транзистор, так как Uз−и для него близко к напряжению питания. Выход ключа через канал транзистора VT2 соединяется с источником питания. При входном напряжении, большем  (n–канального транзистора), но меньше , оба транзистора будут включены, что приводит к большому потреблению тока в момент переключения. При переключении этой схемы её выходное напряжение изменяется симметрично относительно уровня 0,5 EП, как показано на передаточной характеристике (рис. 3.2).

Передаточные характеристики рассмотренных ключей показывают, что эти ключи изменяют уровень выходного сигнала на противоположный, т.е.  при  и  при  . Такие ключи называются инвертирующими (переворачивающими). При обратной зависимости выходного напряжения от входного, т.е.  при  и  при , выходное напряжение как бы повторяет предельные значения входного напряжения. Такие ключи называют ключами – повторителями.

## 3.2. Операционные усилители

Операционный усилитель (ОУ) – это дифференциальный усилитель постоянного тока с очень большим коэффициентом усиления. Обычно он используется в схемных конфигурациях (элементарных схемных блоках), характеристики которых определяются внешними цепями обратной связи.

Передаточная функция электронной схемы есть отношение величины выходного сигнала к величине входного сигнала. Для усилителя напряжения передаточная функция (коэффициент усиления) определяется выражением

.

При разработке схемы наилучшим подходом является использование на первом этапе предположения об идеальности ОУ, что существенно упрощает расчет передаточной функции. Затем проверяется степень неидеальности характеристик используемого ОУ для выяснения влияния данного фактора на параметры схемы. Если это влияние незначительно, то разработку схемы можно считать завершенной; в противном случае нужны дополнительные расчеты.

На рис. 3.3 показана упрощенная эквивалентная схема ОУ. В представленной модели ОУ имеет входное сопротивление Rd, включенное между двумя его входами u1 и u2 (так же обозначаются напряжения, подаваемые на его входы).

Рис. 3.3. Эквивалентная схема ОУ

Выходная цепь состоит из управляемого источника (генератора) напряжения и включенного последовательно с ним выходного сопротивления R0, связанного с выходом ОУ. Разность напряжений между входами ОУ индуцирует протекание тока через сопротивление Rd. Дифференциальное напряжение умножается на величину А –  коэффициент усиления ОУ, в результате получается значение выходного напряжения.

Для упрощения расчетов предполагается, что идеальный ОУ имеет следующие характеристики:

- Коэффициент усиления при разомкнутой петле обратной связи равен бесконечности.

- Входное сопротивление Rd равно бесконечности.

- Выходное сопротивление R0 равно нулю.

- Ширина полосы пропускания равна бесконечности.

- u0 = 0  при u1 = u2 (отсутствует напряжение смещения нуля).

Последняя характеристика очень важна. В соответствии с рис. 3.3 u2 – u1 = u0/A. Если u0 имеет конечное значение, а коэффициент усиления А бесконечно велик (типичное значение 100 000), то u2 – u1 = 0 и u1 = u2 . Поскольку входное сопротивление Rd для дифференциального сигнала (u2 – u1) также очень велико и u1 = u2 , то можно, как это обычно делается, пренебречь током через Rd. Эти допущения существенно упрощают разработку схем на ОУ. Окончательно их можно сформулировать следующим образом.

Правило 1. При работе ОУ в линейной области на двух его входах действуют одинаковые напряжения.

Правило 2. Входные токи для обоих входов ОУ равны нулю.

На принципиальных схемах ОУ обозначается треугольником, как на рис. 3.3, но без указания его внутренней структуры.

Считая, что ОУ идеален, можно получить и рассчитать ряд полезных схем. В большинстве этих схем ОУ используется в конфигурации с замкнутой петлей обратной связи. Цепи обратной связи, охватывающие ОУ, снижают его коэффициент усиления и обеспечивают реализацию других полезных характеристик.

Инвертирующий усилитель. На рис. 3.4 представлена базовая принципиальная схема инвертирующего усилителя. Диапазон применений этого усилителя исключительно широк и включает, в частности, аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. Многие особенности инвертирующего усилителя, например расширенная полоса пропускания и пониженное выходное сопротивление, обусловлены сопротивлением цепи обратной связи, в данном случае Rf.

Выражение для коэффициента усиления инвертирующего усилителя рассчитывается следующим образом. Поскольку неинвертирующий вход соединен с общим проводом, напряжение на нем равно нулю. Согласно правилу 1, напряжение инвертирующего входа также равно 0 В (так называемая виртуальная земля). Таким образом, инвертирующий вход ОУ в схеме на рис. 3.4 также можно считать заземленным.

Рис. 3.4. Базовая принципиальная схема инвертирующего усилителя

В соответствии с первым законом Кирхгофа алгебраическая сумма всех токов, входящих в узел и исходящих из него должна быть равна нулю. В то же время, в силу правила 2 равен нулю и входной ток ОУ. Отсюда следует, что ii + if  = 0 и

ii = – if.	(3.8)

Поскольку правый вывод резистора Ri находится под потенциалом земли (0 В), а на левом выводе действует входное напряжение ui, то ii = ui/Ri. Аналогично получаем if = u0/Rf. Подстановка этих соотношений в уравнение (3.8) дает

или   .	(3.9)

Таким образом, данная схема инвертирует входной сигнал и коэффициент усиления инвертирующего усилителя равен –Rf / Ri.

Входное сопротивление инвертирующего усилителя обычно довольно мало. Поскольку инвертирующий вход, по существу, заземлен, входным сопротивлением для входного сигнала является сопротивление Ri. Увеличивая Ri, можно повысить входное сопротивление, но при этом уменьшается коэффициент усиления. Коэффициент усиления можно поднять путем увеличения сопротивления резистора обратной связи Rf, однако максимальное значение сопротивления Rf имеет практическое ограничение.

Неинвертирующий усилитель. На рис. 3.5 представлена вторая базовая схема на ОУ – неинвертирующий усилитель. Согласно правилу 1, на инвертирующем входе ОУ также действует входное напряжение ui. В силу правила 2 ток if должен течь через резистор Ri на общий провод, не ответвляясь в ОУ. Ток if, текущий через Ri, определяется напряжением ui (if = ui / Ri) c одной стороны и напряжением u0 (if = u0 /(Rf + Ri )) c другой стороны. Отсюда получаем:

или  .	(3.10)

Рис. 3.5. Базовая принципиальная схема неинвертирующего усилителя

Коэффициент усиления неинвертирующего усилителя положителен и по абсолютной величине всегда больше или равен 1, а входное сопротивление очень велико (близко к бесконечности).

Рис. 3.6. Схема включения компаратора и временные диаграммы

Компараторы напряжения являются специализированными операционными усилителями с двумя аналоговыми входами и цифровым выходом, напряжение на котором может быть только двух уровней: низкого (логический 0) и высокого (логическая 1). Схема включения компаратора и временные диаграммы, иллюстрирующие его работу, приведены на рис. 3.6. На один вход компаратора подается опорное напряжение UОП, на второй – обрабатываемый сигнал uC. На выходе компаратора формируется сигнал логической единицы, если  (uC – UОП) > u, и логического нуля, если (uC – UОП) < u. В этих выражениях u напряжение срабатывания компаратора, которое обычно не превышает 2…5 мВ. Опорное напряжение на входе сравнения большинства компараторов может меняться в пределах ± 10 В. Время срабатывания компаратора 10…300 нс.

## Вопросы для самопроверки и задания

- Начертите схему ключа на биполярном транзисторе. Объясните назначение ее деталей.

- В схеме (рис. 3.1,а) задано: Uвх=3В,  S = 2, B = 100, Rк=1кОм, Eп=10В. Определите iкнас, iбнас, iб, Rб.

- Постройте передаточную характеристику для схемы на рис. 3.1,а, если параллельно выходу подключен резистор Rн, сопротивление которого равно сопротивлению Rк. Подтвердите построение расчетом.

- Начертите схему ключа на МДП–транзисторах. Объясните принцип его действия.

- К выходу ключа (рис. 3.2) подключили резистор. Как изменится его передаточная характеристика?

- Опишите основные характеристики идеального операционного усилителя.

- Сформулируйте и объясните правила для разработки схем на ОУ.

- Начертите схему инвертирующего усилителя. Вычислите его коэффициент усиления и входное сопротивление при Ri = 10 кОм и Rf  = 1 МОм.

- Начертите схему неинвертирующего усилителя. Вычислите его коэффициент усиления при Ri = 5 кОм и Rf  = 1 МОм.

- На опорный вход компаратора подано напряжение –10 В, а на сигнальный – синусоидальное напряжение амплитудой 20 В и частотой 50 Гц. Какова длительность отрицательных импульсов на его выходе?

# 4. Логические элементы цифровых устройств

## 4.1. Элементы алгебры логики, основные теоремы булевой  алгебры и логические функции

Математический аппарат, описывающий действия дискретных устройств, базируется на алгебре логики, или, как ее еще  называют по имени автора - английского математика Джорджа Буля (1815-1864 г.), булевой алгебре. На возможность применения алгебры логики для анализа технических систем впервые указал П.С. Эренфест (1910 г.), а в 1938 г. К. Шеннон применил алгебру Буля для расчета релейных схем. В настоящее время математический аппарат алгебры логики является основой проектирования цифровых устройств.

Булева алгебра оперирует двоичными  переменными, которые условно обозначаются как 0 и 1 (изначально «ложь» и «истина»). В ее основе лежит понятие переключательной или, что то же самое, булевой или логической функции вида  f(x1,x2,…) относительно аргументов x1,x2..., которая, как и ее аргументы, может принимать только два значения 0 или 1 (изначально «ложь» или «истина»). Логическая функция может быть задана словесно, алгебраическим выражением или таблицей,  которая называется таблицей истинности или таблицей соответствия. Табличный способ более громоздкий, но зато обладает наглядностью (правда, только при незначительном числе аргументов). При использовании табличного способа строят таблицу истинности, в которой приводятся все возможные сочетания аргументов и соответствующие им значения логической функции. Для аналитической записи логические операции обозначают специальными символами. Так, черта над переменной, например, A, C, d, обозначает логическое отрицание (инверсию), знак «» или «+» – логическое сложение (дизъюнкцию), а знак логического умножения – «» или «» – (точка) конъюнкцию.

Три перечисленные функции часто называют основными функциями, так как они составляют функционально полную систему, с помощью которой можно наиболее просто выразить любую другую логическую функцию. Функцию логического отрицания обозначают как функцию НЕ (во всех подобных обозначениях буквы заглавные). Функция логического сложения – функция ИЛИ, логического умножения – И.

Число аргументов однозначно определяет число различных функций от этих аргументов. При числе аргументов равном n, число их различных сочетаний равно 2n, а число функций – 4n. Все логические функции для двух переменных, реализуемые в виде логических электронных элементов, приведены в табл. 4.1.

##### Таблица 4.1

| Таблица истинности |  |  |  |  | Обозначе-ние лог. операции | Название функции | Формула через три основные операции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| x2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| Y1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x1 | Логическое отрицание, функция НЕ | x1 |
| Y2 | 0 | 1 | 1 | 1 | x1+x2 | Логическое сложение, функция ИЛИ | x1+x2 |
| Y3 | 0 | 0 | 0 | 1 | x1⋅x2 | Логическое умножение, функция И | x1⋅x2 |
| Y4 | 1 | 0 | 0 | 0 | x1↓x2 | Функция ИЛИ-НЕ, стрелка Пирса | x1+x2 |
| Y5 | 1 | 1 | 1 | 0 | x1x2 | Функция И-НЕ, штрих Шеффера | x1⋅x2 |
| Y6 | 0 | 1 | 1 | 0 | x1⊕x2 | Неравнозначность, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ | x1⋅x2+x1⋅x2 |
| Y7 | 1 | 0 | 0 | 1 | x1~x2 | Равнозначность, эквивалентность | x1⋅x2+x1⋅x2 |

Словесное описание приведенных выше функций выглядит так.

Функция ИЛИ равна 1 при равенстве любого аргумента 1.

Функция И равна 1 при равенстве всех аргументов 1.

Функция ИЛИ-НЕ равна 1 при равенстве всех аргументов 0.

Функция И-НЕ равна 1 при равенстве любого аргумента 0.

Функция ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (при  двух аргументах) равна 1 при неравных (неравнозначных) аргументах.

Функция РАВНОЗНАЧНОСТЬ (при двух аргументах) равна 1 при равных (равнозначных) аргументах.

Ниже (табл. 4.2) приведены более традиционные формы таблиц истинности для логических функций.

Как и в обычной алгебре (алгебре чисел), в алгебре логики существуют теоремы, знание которых значительно облегчает действия с логическими переменными.

##### Таблица 4.2

| Аргументы |  | Функция |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | x2 | ИЛИ | И | ИЛИ-НЕ | И-НЕ | Неравно-значность | Равно- значность |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Коммутативный закон:

x1⋅x2=x2⋅x1 ,	x1+x2=x2+x1 .

Ассоциативный закон:

x1⋅(x2⋅x3)=(x1⋅x2)⋅x3 ,	x1+(x2+x3)=(x1+x2)+x3 .

Дистрибутивный закон:

x1⋅(x2+x3)=x1⋅x2+x1⋅x3 ,	x1+x2⋅x3=(x1+x2)⋅(x1+x3) .

Правило повторения:

x⋅x=x ,	x+x=x .

Правило отрицания:

x⋅x=0 ,	x+x=1 .

Правило двойного отрицания:

.

Правило склеивания:

x1⋅(x1+x2)=x1 ,	x1+x1⋅x2=x1 .

##### Теорема Моргана

x1⋅x2=x1+x2 ,	x1+x2=x1⋅x2 .

Операции с 0 и 1:

x⋅0=0 ,	x+0=x .

x⋅1=x ,	x+1=1 .

Дистрибутивный закон x1+x2 x3=(x1+x2) (x1+x3) требует пояснения. Раскроем скобки в правой части равенства:

(x1+x2) (x1+x3) = x1 x1+x1 x3+x1 x2+x2 x3 = x1+x1 x3+x1 x2+x2 x3 = x1(1+x3+x2)+x2 x3=x1+x2 x3.

Равенство левой и правой частей доказано. Аналогично можно доказать правила склеивания:

x1 (x1+x2) = x1 x1+x1 x2 = x1+x1 x2 = x1 (1+x2) = x1.

Теорема Моргана основана на так называемом принципе двойственности. Если функцию и аргументы поменять на их отрицания, знак логического сложения заменить на знак логического умножения, знак логического умножения заменить на знак логического сложения, то равенство в уравнении, определяющем функцию, не нарушится.

Если y=x1+x2, то, согласно принципу двойственности, y=x1⋅x2, если же y=x1⋅x2, то  y=x1+x2. Это и доказывает теоремы Моргана.

## Вопросы для самопроверки и задания

- Чему равно число наборов аргументов при числе аргументов равном 2, 3, n?

- Каково общее количество булевых функций двух аргументов, трех аргументов, n аргументов?

- Чему равна логическая сумма двух единиц?

- Запишите таблицу истинности для функции ИЛИ-НЕ.

- Запишите таблицу истинности для функции И-НЕ.

- Докажите, что а1+а2 а3 = (а1+а2)  (а1+а3).

- Докажите, что a (a+b) = a.

- Докажите, что (a+b)⋅(a+b)=(a+b)⋅(a⋅b).

- Докажите, что a⋅b+a⋅b=(a+b)⋅(a+b).

- Докажите, что a⊕b⊕b=a.

## 4.2. Логические элементы

Логические элементы представляют собой электронные устройства, в которых обрабатываемая информация закодирована в виде двоичных чисел, отображаемых напряжением (сигналом) высокого и низкого уровня. Логические элементы реализуют логические функции и называются логическими или цифровыми устройствами. Если логическому 0 соответствует напряжение низкого уровня, а логической 1 – высокого, то такую логику называют положительной, в отличие от отрицательной логики, где уровню логического нуля соответствует высокий уровень напряжения, а 1 – низкий.

В цифровых устройствах сигналы обычно изменяются только в дискретные моменты времени, интервал Т между которыми называется тактом. По характеру связи между входными и выходными переменными с учетом изменения этих связей по тактам работы различают комбинационные устройства и цифровые автоматы. В комбинационных устройствах совокупность выходных сигналов в каждый такт работы однозначно определяется входными сигналами, имеющимися в этот момент на его входах.  Если входные и выходные переменные в i такте обозначить как Xi и Yi, то связь между ними будет определяться выражением Yi = (Xi), где  - знак выполняемого устройством логического преобразования. Логические элементы, реализующие рассмотренные выше логические функции, являются комбинационными устройствами.

Условные обозначения логических элементов представлены на рис. 4.1. Логический элемент чертят в виде прямоугольника. Слева входы, на которые подаются сигналы, соответствующие аргументам логической функции. Справа выход, с которого снимается сигнал, соответствующий логической функции. Элемент НЕ имеет один вход и символ «1» в левом верхнем углу прямоугольника. Отрицание обозначают кружком у выхода. Элемент ИЛИ имеет 2 входа и символ «1» в левом верхнем углу прямоугольника. Для элемента И таким символом является «&» (амперсанд). Для элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ это символы «=1». Элементы ИЛИ-НЕ и И-НЕ имеют соответствующий символ внутри прямоугольника и кружок у выхода.

###### Рис. 4.1. Условные обозначения логических элементов

Логические элементы реализуются в виде интегральных микросхем, когда в одном корпусе выполняется сразу несколько логических элементов. С некоторыми из таких схем мы познакомимся позже. Простые логические элементы ИЛИ, И, НЕ нередко реализуют на дискретных элементах. Рассмотрим логический элемент ИЛИ (рис. 4.2).

Прежде чем рассматривать принцип действия схемы, определим напряжения, соответствующие уровням логических 0 и 1. Для логического 0 это напряжение < 1 В, а для 1 –  > 3 В.

Рис. 4.2. Схема логического элемента ИЛИ.

Напряжение на открытом диоде ~0,7 В. Если считать диод идеальным, то это напряжение равно нулю, т.е. диод можно рассматривать как короткозамкнутую перемычку. Если диод закрыт, то он ток не проводит, в этом случае диод можно рассматривать как разрыв в цепи. Если на входные клеммы подается напряжение равное 0, то можно считать их закороченными.

Рассмотрим последовательно все возможные комбинации сигналов (см. таблицу истинности для элемента ИЛИ в табл. 4.2), подаваемые на входы. В первой строчке на оба входа подаются напряжения с уровнем логического 0, т.е. напряжения < 1 В. Если входные напряжения меньше напряжения открытия диода (~0,7 В), то диоды закрыты. Нагрузка схемы R отключена от входных сигналов и, следовательно, напряжение на выходе равно 0. Если же напряжения на входах, не выходя за пределы уровня логического 0, больше напряжения открытия диодов, то диоды открыты. Напряжение на выходе схемы, т.е. на резисторе R, определяется из второго закона Кирхгофа для любой (из двух) замкнутой цепи – (uвх – VD – R):

uвх = uvd + uвых.

Выходное напряжение

uвых = uвх  – uvd

меньше входного, т.е. соответствует уровню логического нуля. Если считать диоды идеальными, т.е. uvd = 0, то и в этом случае напряжение на выходе не выходит за пределы уровня логического 0.

Для второй строчки таблицы истинности (х1 = 0, х2 = 1) на вход х2 подается напряжение >3 В, а на вход х1 – <1 В. Рекомендуется читателю нарисовать эту схему для лучшего понимания дальнейшего объяснения. Для определенности примем величину входного напряжения уровня логической единицы равным 5 В. На анод диода VD2 подано напряжение 5 В. Катод этого диода через резистор R связан с минусом этого источника напряжения. Диод VD2 открыт.  Из второго закона Кирхгофа для цепи с диодом VD2 получаем напряжение на выходе uвых =uвх  – uvd. Численное решение этого уравнения дает результат: uвых = 5 – 0,7 = 4,3 В, а это есть уровень логической единицы. Диод VD1 закрыт, так как напряжение на его катоде (4,3 В) больше анодного (ux1 < 1 В).

Третья строчка таблицы истинности аналогична второй, только диоды обмениваются своими состояниями – VD1 открыт, VD2 закрыт.

Для четвертой строчки таблицы истинности (х1=1, х2=1) при равенстве входных напряжений и идентичности диодов оба диода открыты. Выходное напряжение соответствует уровню логической единицы и равно тем же 4,3 В. Но почему 4,3 скажет читатель. Через резистор R текут 2 тока, и каждый из них равен 4,3/R. При сложении этих токов получим ток 8,6/R, т.е. выходное напряжение равно 8,6 В. Так ли это? Что ответить такому читателю? А вот что. Если на выходе, т.е. на катодах диодов напряжение 8,6 В, а на анодах диодов 5 В, то диоды закрыты. Но если диоды закрыты, то выходное напряжение равно 0. Приходим к полному противоречию. Следовательно, невозможно, чтобы на выходе напряжение было > 4,3 В. И еще одно объяснение, уже не логическое, а физическое. Только при последовательном включении источников напряжения их величины складываются. В рассматриваемой же цепи источники напряжения включены параллельно, и, если напряжения этих источников одинаковы, а в данном случае так и есть, то общее напряжение равно напряжению одного источника.

Итак, мы доказали, что все строчки таблицы истинности удовлетворяются для данной схемы, т.е. она выполняет функцию ИЛИ.

Если на входы подавать разные по величине напряжения соответствующие уровню логической 1, то диод с меньшим входным напряжением будет закрыт, а с большим – открыт. Выводы делайте сами.

Элемент И (рис. 4.3) также состоит из диодов и одного резистора, но требует источника питания. Напряжение источника питания должно быть не меньше напряжения уровня логической 1. Заметьте, что диоды к входам подключаются катодами. В первой строчке таблицы истинности элемента И (табл. 4.2) на входы схемы поданы уровни логического 0, а на аноды через резистор R напряжение источника питания Eп. Оба диода открыты. Согласно второму закону Кирхгофа для цепи – (uвх – VD – uвых):

uвх = – uvd +  uвых ,

uвых  = uвх +  uvd .

При напряжениях на входах равных 0, напряжение на выходе будет равно напряжению на открытом диоде, т.е. 0,7 В, а это уровень логического 0. Для второй и третьей строчек таблицы истинности на один из входов подан уровень логического 0. Диод, на катод которого подан 0, будет открыт, а диод, связанный своим катодом с 1, будет закрыт. На выходе – уровень логического 0.

###### Рис. 4.3. Схема логического элемента И

Для 4 строчки таблицы истинности могут быть рассмотрены два случая: 1) Входные напряжения  EП и 2) Входные напряжения > ЕП.  В первом случае оба диода открыты и напряжение на выходе определяется суммой входного напряжения и напряжения на открытом диоде, а во втором равно ЕП или определяется по формуле

uвых = ЕП  RН / (R + RH),

где RH – сопротивление, подключенное к выходу схемы и являющееся ее нагрузкой. Если RH отсутствует, т.е. оно равно бесконечности, то получаем uвых = ЕП. В любом случае на выходе схемы (Y) будет уровень логической единицы (следует заметить, что нельзя выбирать RH слишком малым, таким, что uвых  станет меньше уровня логической единицы). Итак, все строчки рассмотрены – схема выполняет логическую функцию И.

Для реализации элемента НЕ используется схема транзисторного ключа (рис. 4.4).

Транзистор может находиться в одном из двух стационарных состояний – включен или выключен. Если транзистор выключен, то токи базы и коллектора транзистора равны 0. Входное напряжение никак не воздействует на выход. Напряжение на выходе определяется только напряжением источника питания ЕП и рассчитывается аналогично схеме элемента И при закрытых диодах. Если сопротивление нагрузки отсутствует, то uвых = ЕП. Выключенное состояние транзистора обеспечивается входным напряжением меньшим напряжения открытия эмиттерного p–n перехода транзистора (~0,7 В). Таким образом, при напряжении на входе, соответствующем уровню логического 0, на выходе уровень логической 1. Чтобы открыть транзистор, на вход схемы необходимо подать напряжение уровня логической 1 и ввести транзистор в режим насыщения. В режиме насыщения напряжение на участке коллектор – эмиттер близко к 0 (~0,1 В). Ток коллектора насыщения определяется из второго закона Кирхгофа для цепи коллектора:  EП = iк  Rк + uкэ. Пренебрегая малым значением uкэ при насыщении транзистора, имеем ток насыщения коллектора  IК НАС = ЕП / RК. Ток базы насыщения IБ НАС = IК НАС / B, где В – коэффициент передачи тока базы при сильном сигнале. Ток базы должен превышать ток базы насыщения iБ > IБ НАС.

Рис. 4.4. Схема логического элемента НЕ

Из второго закона Кирхгофа для входной цепи uвх = iБ  RБ + UБЭ НАС найдем сопротивление резистора RБ для надежного открытия транзистора при заданном входном напряжении:

RБ < (uвх – UБЭ НАС)  RК  В / EП.

Напряжение UБЭ НАС – это напряжение на открытом p-n переходе, оно равно ~0,7 В. Таким образом, при единичном входном сигнале на выходе уровень логического 0. Схема выполняет логическую функцию НЕ.

Элементы ИЛИ-НЕ, И-НЕ и др. можно построить из элементов ИЛИ, И, НЕ, рассмотренных выше. Однако в этом нет практической необходимости. Гораздо проще использовать логические элементы, реализованные с помощью интегральной технологии.

## Вопросы для самопроверки и задания

- Из каких условных символов состоят обозначения  логических элементов?

- Вычислите величину напряжения на выходе элемента ИЛИ (рис. 4.2) при напряжениях на входах 5 и 7 В.

- Определите напряжение на выходе элемента И (рис. 4.3) при напряжениях на входах 5 и 7 В и напряжении источника питания 10 В.

- Определите напряжение на выходе элемента И (рис. 4.3) при напряжениях на входах 5 и 7 В и напряжении источника питания 4 В.

- На схему рис. 4.4 подали сначала синусоидальный сигнал, а затем прямоугольные импульсы. Начертите выходной сигнал.

- Транзистор логического элемента НЕ (рис. 4.4) находится в режиме насыщения. Определите ток коллектора при Еп = 5 В и Rк = 1 кОм.

- Начертите схему логического элемента ИЛИ-НЕ на дискретных элементах.

- Начертите схему логического элемента И-НЕ на дискретных элементах.

- Начертите схему логического элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ на дискретных элементах.

- Как видоизменить схему, начерченную в пункте 9, чтобы получить логический элемент, выполняющий функцию равнозначности?

## 4.3. Интегральные логические элементы

Цифровые интегральные микросхемы предназначены для обработки и хранения информации, представленной в виде двоичных чисел. Выпускаются ИМС сериями. По принятой системе условное обозначение микросхемы должно состоять из четырех элементов:

- первый – цифра, определяющая конструктивно-технологическую группу (1, 5, 6, 7 – полупроводниковые; 2, 4, 8 – гибридные; 3 – пленочные и пр.);

- второй – две или три цифры (от 00 до 999), определяющие порядковый номер серии микросхем. Таким образом, первые два элемента (три или четыре цифры) определяют полный номер серии;

- третий – две буквы, определяющие функциональное назначение микросхемы по подгруппе (генераторы – Г, логические элементы – Л, формирователи – А, запоминающие устройства – Р и т.д.) и виду внутри подгруппы (элемент И – И, элемент НЕ – Н, элемент И–НЕ – А, элемент ИЛИ – Л, элемент ИЛИ–НЕ – Е, элемент И–ИЛИ–НЕ – Р и т.д.);

- четвертый – условный номер по функциональному признаку в данной серии. Так, например, логические элементы И–НЕ на два или три входа должны иметь различные номера (двухвходовый элемент И–НЕ – ЛА3, трехвходовый элемент И–НЕ – ЛА4 и т.д.).

Ниже приведены несколько примеров условного обозначения полупроводниковых микросхем:

- 555ЛА2 – восьмивходовый элемент И–НЕ транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ);

- 561ЛА7 – четыре двухвходовых элемента И–НЕ КМОП (комплементарные металл–окисел–полупроводник) логики.

Перед номером серии могут ставиться дополнительные буквы: К – микросхема широкого применения, например, К176ИЕ4; М – керамический корпус, например, КМ155ИМ3.

Рис. 4.5. Условные графические обозначения и цоколевка некоторых  логических элементов

На рис. 4.5  показаны условные графические обозначения и цоколевка (нумерация выводов) некоторых типичных логических элементов широко распространенных серий: К155, К555 (ТТЛ), К176, К561 (КМДП). На условных графических обозначениях выводы, к которым подключается источник питания, обычно не показывают. У всех изображенных микросхем на рис. 4.5 плюс источника питания подключается к 14–му выводу, а минус, т.е. общий провод, – к седьмому. Подробные данные по логическим элементам можно найти в справочниках.

Как уже упоминалось выше, существуют наборы логических функций, называемых полными. К полному набору относятся функции ИЛИ–НЕ и И–НЕ. Это означает, что, имея достаточное количество логических элементов, например, И–НЕ, можно построить любую, сколь угодно сложную, цифровую схему. Элемент И–НЕ, реализованный в интегральной технологии, получил название базового.

## Вопросы для самопроверки и задания

- Как формируется условное обозначение микросхемы?

- Расшифруйте условное обозначение

а) К555ЛЛ1, б) К555ЛП5, в) К561ЛЕ5.

- К каким выводам микросхем на рис. 4.5 подключены плюс и минус источника питания?

# 5. Базовые логические элементы цифровых микросхем

Цифровые интегральные микросхемы предназначены для обработки и хранения информации, представленной в виде двоичных чисел. Выпускаются ИМС сериями. Основой каждой серии цифровых микросхем является базовый логический элемент, на котором могут быть собраны устройства, выполняющие любые логические операции. Обычно в качестве базовых берут элементы, выполняющие операции И–НЕ или ИЛИ–НЕ. К основным параметрам базового элемента относятся быстродействие, потребляемая мощность, помехоустойчивость, нагрузочная способность, уровни напряжений источника питания, логической единицы и нуля.

Быстродействие определяется динамическими параметрами, среди которых наиболее универсальным является среднее время задержки распространения сигнала:

tЗД Р = 0,5(t1,0ЗД Р + t0,1ЗД Р ),

где t1,0ЗД Р – время задержки распространения сигнала при переходе его из состояния логической 1 в состояние логического 0 на выходе элемента; t0,1ЗД Р – время задержки при обратном переходе сигнала.

Зная время задержки базового элемента, можно суммированием 
tЗД Р рассчитать быстродействие любой сложной логической схемы  для всех последовательно включенных элементов. Если схема имеет цепи обратной связи, то очередной перепад входного напряжения должен начинаться не раньше, чем закончится предыдущее изменение напряжения, поступающее по цепи обратной связи с выхода схемы на ее вход. Эта закономерность связывает время задержки распространения с предельной рабочей частотой, которая является основным параметром цифровых автоматов:

fПР  1 i=1ntЗД Р.

Логические элементы в процессе работы находятся либо в статическом режиме (в состоянии 1 или 0), либо в динамическом (переход из 1 в 0 и обратно). Мощность, потребляемая элементом от источника питания,  в каждом состоянии различна. В связи с этим измеряют статическую среднюю мощность:  PСР = 0,5(P0 + P1), где Р0 – мощность потребляемая элементом в состоянии 0, Р1 – мощность в состоянии 1, и динамическую мощность РД , определяемую на предельной рабочей частоте. При конструировании цифровых устройств необходимо учитывать, что мощность, потребляемая микросхемами, увеличивается с повышением частоты сигналов.

Помехоустойчивость логических элементов оценивают в статическом и динамическом режимах. При этом статическая помехоустойчивость определяется уровнем случайного напряжения, которое может присутствовать на его входе без опасности ложного срабатывания. Динамическая помехоустойчивость зависит от формы, длительности и амплитуды помехи, а также от скорости переключения и статической помехоустойчивости логического элемента.

Нагрузочная способность или коэффициент разветвления по выходу КРАЗ  определяет число входов аналогичных элементов, которое может быть подключено к выходу предыдущего элемента без нарушения его работоспособности.

При серийном выпуске микросхем стала необходимой стандартизация напряжения питания. Так, для большинства серий, построенных на биполярных транзисторах, работающих в ключевом режиме (так называемая транзисторно-транзисторная логика – ТТЛ), стандартным напряжением питания является 5 В  5%. Для ТТЛ также установлены уровни логического нуля  (0  U0   0,4 В) и логической единицы (2,4  U1  5 В).

## 5.1. Базовый элемент транзисторно-транзисторной логики

На рис. 5.1 приведена одна из схем логического элемента ТТЛ – элемента И-НЕ.

Рис. 5.1. Схема базового элемента И–НЕ ТТЛ.

Точки А, B, C, D, E – основные узлы схемы, для которых будут рассчитаны напряжения. Примем за постоянные величины напряжений на открытом p-n переходе – 0,7 В и на участке коллектор - эмиттер насыщенного транзистора – 0,1 В.

Рассмотрим последовательно все строчки таблицы истинности логического элемента И–НЕ (табл. 4.2). При подаче на оба входа х1 и х2 уровней логического нуля эмиттерные переходы многоэмиттерного транзистора VT1 открыты. Напряжение в точке А (напряжения во всех точках схемы измеряются по отношению к общему проводу) складывается из входного напряжения логического нуля и напряжения на открытом p–n переходе. Оно может изменяться от 0,7 В при входном напряжении равном 0В до 1,1 В при входном напряжении 0,4 В (максимум напряжения логического нуля). Между точкой А и общим проводом последовательно включены три p–n перехода – коллекторный p–n переход транзистора VT1, эмиттерный переход транзистора VT2 и эмиттерный переход транзистора VT4. Для открытия каждого необходимо напряжение ~0,7 В, а для трех p–n переходов ~2,1 В. Напряжение же в точке А существенно меньше, следовательно, вышеперечисленные p–n переходы закрыты. Так как закрыты эмиттерные p–n переходы транзисторов VT2 и VT4, то закрыты и сами транзисторы, т.е. их коллекторные токи равны нулю. Транзистор VT3 открыт, так как на его базу подается напряжение источника питания через резистор R2. Напряжение в точке С, при отсутствии нагрузки на логический элемент, близко к напряжению источника питания (5 В). Напряжение в точке Е, т.е. на выходе Y элемента, меньше напряжения в точке С на удвоенное напряжение открытого p–n перехода (напряжение на эмиттерном переходе транзистора VT3 и на диоде VD), т.е. равно 5 – 0,7*2 = 3,6 В, а это есть уровень логической единицы.  При подключении схемы к нагрузке увеличивается коллекторный ток транзистора VT3, следовательно, увеличивается и его базовый ток, текущий через резистор R2. Напряжение в точке С уменьшается, вследствие чего уменьшается напряжение на выходе схемы. Схема рассчитана так, что при максимальном выходном токе напряжение на выходе не становится меньше минимума уровня логической единицы (2,4 В). Резистор R4 ограничивает выходной ток при замыкании выхода на общий провод, т.е. при коротком замыкании выходных клемм.

Во второй и третьей строчках таблицы истинности на один из входов подан уровень логической единицы, но по-прежнему на другой вход подан уровень логического нуля. Один из эмиттерных переходов транзистора VT1 открыт, и весь анализ схемы остается в силе. На выходе логического элемента уровень логической единицы.

В четвертой строчке таблицы истинности на оба входа логического элемента поданы уровни логической единицы. Эмиттерные переходы транзистора VT1 закрыты, поэтому напряжение в точке А теперь не зависит от входных напряжений. Вспомним, что между точкой А и общим проводом последовательно включены три p–n перехода и анод верхнего по схеме соединен с источником питания через резистор R1. Все эти p–n переходы открыты, и напряжение в точке А равно 0,7*3 = 2,1 В. Открыты и насыщены транзисторы VT2 и VT4. Напряжение в точке Е, т.е. на выходе элемента равно ~0,1 В, что соответствует уровню логического нуля. Напряжение в точке D равно 0,7 В, а в точке С – 0,8 В (участок коллектор-эмиттер транзистора VT2 и база-эмиттер VT4). Между точками С и Е два p–n перехода – эмиттерный транзистора VT3 и диод VD. Напряжение между точками С и Е равно 0,8 – 0,1 = 0,7 В и недостаточно для открытия этих p–n переходов. Следовательно, транзистор VT3 закрыт, а диод VD необходим для его надежного закрытия.

Таким образом, приведенная на рис. 5.1 схема выполняет функцию логического элемента И–НЕ. Напряжения в узловых точках при разных уровнях входных напряжений сведены в табл. 5.1.

##### Таблица 5.1

| x | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Любой 0 | 0,7 – 1,1 | 0 | ~5 | 0 | 3,6 |
| Все 1 | 2,1 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,1 |

Следует заметить, что если входы элемента оставить свободными и не подключать к источнику сигнала, то это будет воспринято элементом как наличие логических единиц на его входах. Поэтому во многих случаях, когда на вход должен постоянно подаваться сигнал уровня логической единицы, его никуда не подключают. Однако для получения от логического элемента максимального быстродействия рекомендуется такой вход подключать к плюсу источника питания через резистор сопротивлением 1 – 2 килоома. К одному такому резистору могут быть подключены сразу несколько входов.

Особый интерес представляет случай, когда на входы элемента не подключены источники сигнала, а один из входов соединен с общим проводом резистором. Если сопротивление этого резистора равно нулю, то это равноценно подаче на вход уровня логического нуля, и на выходе элемента будет уровень логической единицы. При сопротивлении этого резистора стремящегося к бесконечности, на выходе элемента уровень 0, так как бесконечное сопротивление – это фактически разрыв в цепи и вход никуда не подключен. Как показывают расчеты и практика, уровень логической единицы на выходе элемента поддерживается при сопротивлении резистора на входе <1,5 кОм. При увеличении этого сопротивления напряжение на выходе плавно уменьшается, пока не достигнет уровня логического нуля. По этой причине, когда к входу элемента подключен резистор, как, например, в схемах генератора и одновибратора, рассмотренных далее, сопротивление резистора не должно превышать это значение (1,5 кОм).

## 5.2. Базовый элемент на КМДП структурах

Структура из двух комплементарных МДП–транзисторов, являющаяся идеальным переключателем напряжения (см. рис. 3.2), положена в основу базовых элементов И–НЕ (рис. 5.2,а) и ИЛИ–НЕ (рис. 5.2,б). Как видно из этих схем, для реализации функции И–НЕ используется параллельное включение транзисторов p–типа и последовательное (каскадное) включение транзисторов n-типа. При этом каждый входной сигнал подаётся на пару транзисторов с каналами различной проводимости. Так переменная x1 поступает на транзисторы VT1 и VT3, X2 на VT2 и VT4. При поступлении на все входы логической единицы  закроются все транзисторы p-типа (VT1, VT2) и откроются транзисторы с каналами n–типа (VT3, VT4). В результате выход элемента соединится с общим проводом, и выходное напряжение станет равно . Если же напряжение хотя бы на одном из выходов, например x1, останется низкого уровня, то закроется n-канальный транзистор VT3 и откроется p-канальный транзистор VT1, через который выход элемента подключится к источнику питания. Таким образом, на выходе будет напряжение высокого уровня, соответствующее логической единице.

Рис. 5.2. Базовые элементы И–НЕ (а)  и  ИЛИ–НЕ (б) на МДП–транзисторах

Для реализации базового элемента ИЛИ–НЕ (рис. 5.2,б) необходимо поменять местами параллельные и последовательные участки схемы и заменить в каждой  группе (параллельной и последовательной) транзисторы с каналами одного типа на транзисторы с каналами противоположного типа проводимости.

## Вопросы для самопроверки и задания

- Какова логика базового элемента ТТЛ?

- Начертите схему элемента И–НЕ (ТТЛ) в интегральном исполнении.

- Как определяется напряжение в точке А на схеме рис. 5.1?

- Почему коллекторный p–n переход транзистора VT1 в схеме на рис. 5.1 закрыт при открытом эмиттерном p–n переходе?

- Как определяется напряжение в точке С на схеме рис. 5.1 при открытом эмиттерном p–n переходе транзистора VT1?

- Как определяется напряжение в точке С на схеме рис. 5.1 при закрытом эмиттерном p–n переходе транзистора VT1?

- Почему не могут быть открыты одновременно транзисторы VT3 и VT4 в схеме на рис. 5.1?

- Какова роль диода VD в схеме на рис. 5.1?

- Определите ток коллектора транзистора VT3 при коротком замыкании выхода в схеме на рис. 5.1.

- Какой логический уровень установится на выходе элемента И–НЕ (рис. 5.1), если к одному входу подсоединить резистор 1 кОм, а второй вход оставить свободным?

- Начертите схему элемента И–НЕ на МДП–транзисторах и объясните принцип ее действия.

- Начертите схему элемента ИЛИ–НЕ на МДП–транзисторах и объясните принцип ее действия.

# 6. Основы цифровой схемотехники

## 6.1. Импульсные и цифровые сигналы

Электрическим импульсом называют отклонение напряжения или тока от первоначального значения в течение короткого промежутка времени. На рис. 6.1,а изображены простейшие (идеализированные) разнополярные импульсы прямоугольной, треугольной и трапецеидальной форм. Импульсы 1 – 3 – положительные, импульс 4 – отрицательный. Точки 1 – 4 выделяют различные элементы импульса. 1–2 – фронт импульса, 2–3 –вершина импульса, 3–4 – срез импульса. Повторяющиеся импульсы образуют их последовательность. Если мгновенные значения последовательности импульсов повторяются через равные интервалы времени, то они образуют периодическую последовательность импульсов (рис. 6.1,б). Т – период последовательности импульсов, τи – длительность импульса, τп – длительность паузы между импульсами, Um – амплитуда импульса. Реальный импульс имеет плавные переходы от фронта к вершине и к срезу (рис. 6.1,в). В результате становится неоднозначной длительность импульса, которая зависит от уровня напряжения, при котором она определяется.

Рис. 6.1. Форма (а) и параметры (б, в) импульсов

Для устранения неоднозначности в описании импульсов условились использовать параметры, смысл которых поясняется на рис. 6.1,в:

Um – амплитуда импульса;

ΔU – скос (завал) вершины;

τф – длительность фронта импульса, равная времени нарастания импульса от 0,1Um до 0,9Um;

τc – длительность среза импульса, равная времени уменьшения импульса от 0,9Um до 0,1Um;

τи – длительность импульса, измеряемая на уровне 0,1Um(иногда длительность импульса определяют на половинном уровне 0,5Um – это активная длительность импульса);

Т – период повторения импульсов (T=τи+τп).

Для характеристики импульсов вводится понятие скважности – Q=Tτи. Импульсную последовательность со скважностью равной двум называют меандром. Последовательность положительных (или отрицательных) импульсов можно представить в виде суммы двуполярных импульсов и постоянной составляющей. Постоянная составляющая () – это среднее значение импульсной последовательности за период:

.

Для прямоугольных импульсов с крутым фронтом:

,

и, следовательно, для меандра

Скорость нарастания или спада импульса характеризуют крутизной фронта и среза соответственно:

kф=0,8Umτф, kc=0,8Umτc.

Цифровой сигнал (рис. 6.2) – это импульсная последовательность, с помощью которой закодирована определенная информация. Обычно цифровой сигнал – это непериодический сигнал, амплитуда импульсов которого мало существенна, она не должна выходить за определенные пределы, т.е. вершина импульса должна находиться в наперед заданном интервале напряжений. Напряжение, соответствующее паузе между импульсами, также может иметь определенное значение, отличное от нуля, но не более также наперед заданного уровня. Зазор между максимальным значением напряжения паузы и минимальным значением напряжения импульса должен обеспечивать достаточную помехоустойчивость.

Для кодирования символов в ЭВМ принят 8 разрядный двоичный код, который в таблицах кодировки отображается в шестнадцатиричной записи. Например, слово ‘Мир’ будет закодировано тремя шестнадцатиричными числами 8С, A8, E0 для трех букв слева направо соответственно. В двоичном представлении  это – ‘1000 1100’, ‘1010 1000’, ‘1110 0000’.

Рис. 6.2. Цифровой сигнал. Цифры ‘0’ означают паузу, ‘1’ – импульс

## Вопросы для самопроверки и задания

- Какой может быть форма импульсов?

- Дайте определение периода импульсной последовательности, длительности импульса и длительности паузы. Каково соотношение между ними?

- Что представляет собой меандр?

- Определите скважность импульсной последовательности при длительности паузы вдвое большей длительности импульса.

- Какова частота импульсной последовательности из предыдущего задания при длительности импульса 1 мкс?

- Определите постоянную составляющую импульсов треугольной формы, имеющих одинаковую длительность фронта и среза.

- Определите скорость нарастания импульса при его амплитуде 10 В и длительности фронта 4 мкс.

- Что представляет собой цифровой сигнал?

- Начертите цифровой сигнал, в котором закодировано слово ‘Мир’.

- Запишите двоичную последовательность для шестнадцатиричных чисел 9B, F7, D3.

## 6.2. Воздействие импульсной последовательности на линейную цепь

Электрические цепи состоят из отдельных элементов – резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, полупроводниковых приборов и т.д. Первые три из вышеперечисленных элементов – линейные элементы; цепи, состоящие из них – линейные цепи. В линейной цепи ток пропорционален приложенному напряжению. Источник напряжения, воздействующий на цепь, часто называют генератором, а приемник сигнала на выходе цепи – нагрузкой. Каждый элемент цепи имеет минимум два вывода, с помощью которых осуществляется их связь с другими элементами цепи. Каждая электрическая цепь имеет минимум два входных и два выходных вывода. К входным выводам подключается генератор, к выходным – нагрузка. Режим цепи, при котором напряжение и ток или неизменны во времени, или представляют собой периодические функции с неизменной амплитудой, называется стационарным или установившимся. Этому режиму соответствует определенный запас энергии, накопленный в реактивных элементах цепи. При любом изменении входной ЭДС или параметров цепи происходит изменение накопленной энергии и устанавливается новый стационарный режим. Процесс перехода из одного стационарного состояния к другому называется переходным процессом. Так как изменение энергии в реактивных элементах не может происходить мгновенно (в противном случае потребовалась бы бесконечно большая мощность, что физически невозможно), то переходный процесс происходит не скачкообразно, а в течение некоторого времени, определяемого параметрами цепи.

Переходные процессы в RLC – цепях широко используются в устройствах цифровой и электронно-вычислительной техники для преобразования одной формы напряжения или тока в другую. Поскольку катушки индуктивности плохо совместимы с микроэлектронной технологией, то в современной схемотехнике для этих целей чаще используют цепи, содержащие конденсаторы и резисторы.

Предположим, что на RC цепь (рис. 6.3,а) подан импульс прямоугольной формы с амплитудой Е и длительностью τвх.

Будем считать, что до подачи импульса конденсатор был полностью разряжен и ток в цепи i был равен 0. Запишем второй закон Кирхгофа для исследуемой цепи:

(6.1)

Во время действия входного импульса, т.е. при 0≤t≤τвх, справедливо уравнение

В момент подачи импульса (t=0) конденсатор разряжен () и все входное напряжение Е приложено к резистору (). Ток в цепи в этот момент равен:

или i=ER.

Таким образом, в момент подачи импульса ток в цепи возрастает скачком от нуля до величины ER.

Рис. 6.3. Процессы заряда (а, б) и разряда (в, б) конденсатора при импульсном воздействии на RC цепь

Конденсатор не может зарядиться мгновенно, процесс его заряда длится некоторое время. В течение этого времени напряжение на нем возрастает, а напряжение на резисторе, равное UR=E−UC, уменьшается. Ток в цепи также уменьшается. Эти процессы отражены на графиках (рис. 6.3,б).

Если длительность входного импульса τвх достаточно велика, то за время его действия процесс заряда конденсатора практически закончится полностью:

i=0.

Очевидно, что чем меньше величина R, тем больше ток заряда, и конденсатор зарядится быстрее; чем меньше С, тем меньше нужен заряд (q=CU), и конденсатор тоже зарядится быстрее. Таким образом, время заряда конденсатора пропорционально R и С. Произведение RC имеет размерность времени [RC] =   и называется постоянной времени цепи Θ=RC.

В момент окончания импульса t1 напряжение на входе цепи становится равным нулю. Для входных зажимов цепи это равноценно их короткому замыканию (рис. 6.3,в). Второй закон Кирхгофа для моментов t>τвх:

(6.2)

Отсюда следует:

.

Для момента времени t1 имеем:

i=−ER.

С течением времени конденсатор разрядится, величины напряжений   и ток i будут уменьшаться, пока не станут равными нулю. Это было качественное рассмотрение процессов заряда и разряда конденсатора при импульсном воздействии.

Для получения аналитических зависимостей рассмотренных процессов запишем уравнение (6.1), выразив  и  через ток i:

,

Уравнение для  получено из следующих выражений:

i=dqdt, q=0tidt,

Подставляя значения  и  в уравнение заряда конденсатора (6.1), получим аналитическое выражение этого процесса:

E=iR+1C0tidt.	(6.3)

Дифференцируя обе части равенства (6.3), получим:

Rdidt+iC=0   (0≤t≤τвх).

Это однородное дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися переменными. Разделив переменные и проинтегрировав, получим:

lnii0=−tRC,

где i0 – постоянная интегрирования, которую вычислим из начальных условий для исходного уравнения (6.3):

при   t = 0,  i0=ER.

Итак, окончательно:

i=ERe−tRC,	(6.4)

(6.5)

(6.6)

При t=τвх процесс заряда прерывается, т.к.  К этому времени значения  равны:

i=ERe−τвхRC,	(6.7)

(6.8)

(6.9)

Запишем уравнение (6.2) для процесса разряда в явном виде:

0=iR+1C0tidt   или   Rdidt+iC=0.

Это уравнение совершенно аналогично уравнению заряда конденсатора, только с другими начальными условиями. При t=τвх:

Окончательно уравнения разряда конденсатора имеют вид:

i=−ER(1−e−τвхRC)e−(t−τвх)RC,	(6.10)

(6.11)

(6.12)

Теоретически процессы заряда и разряда конденсатора длятся бесконечно. Однако на практике считают, что если напряжение на конденсаторе достигло 95% от Е, то заряд закончен. Из уравнения (6.6) следует, что:

1−e−tRC=0,95 или e−tRC=0,05, т.е. tRC=3.

Процесс заряда практически завершается за время t=3RC.

RC–цепи используются: а) для получения коротких импульсов по фронту входного сигнала в схеме подобной рис. 6.3,а, когда выходной сигнал снимается с резистора. Импульс на выходе схемы будет коротким при условии выбора постоянной времени цепи Θ значительно меньшей длительности входного импульса τвх (Θ<<τвх). Это укорачивающая цепь; б) для получения выходного импульса, по форме повторяющего входной, но без постоянной составляющей – разделительная цепь. Схема этой цепи точно такая же, как и предыдущая, т.е. выходной сигнал снимается с резистора, но соотношение Θ и τвх иное. Чтобы завал вершины ΔU(см. рис. 6.1) был незначительным, постоянную времени цепи Θ выбирают намного большей длительности входного импульса τвх (Θ>>τвх). Для ΔU=0,01E получим из (6.8) Θ=100τвх; в) для увеличения длительности фронта импульса и длительности самого импульса в схеме, когда выходной сигнал снимается с конденсатора. Для этого случая Θ≈τвх. Такая цепь называется расширяющей. Она, например, используется для удержания низкого уровня напряжения в течение некоторого времени на входе устройства при включении схемы под напряжение питания с целью сброса устройства в стартовое состояние.

## Вопросы для самопроверки и задания

- Какие процессы происходят в RC цепи при импульсном воздействии? Сравните с гармоническим воздействием.

- Определите активную длительность импульса на выходе укорачивающей цепи при заданных величинах R и С.

- Какова будет длительность импульса на выходе укорачивающей цепи, если увеличить вдвое:

а) Амплитуду входных импульсов;

б) длительность входных импульсов;

в) период входных импульсов?

- Начертите схему укорачивающей цепи и обоснуйте выбор R и С.

- Будет ли цепь укорачивающей при R = 1 кОм,  С= 1 мкФ и длительности входного импульса 1 мкс?

- Чему равно среднее значение выходной импульсной последовательности для укорачивающей цепи?

- Для разделительной цепи заданы τвх=20мс, R = 1 МОм. Определите емкость конденсатора С при завале вершины импульса в 2%.

- Будет ли цепь расширяющей, если R = 1 кОм, С = 1 мкФ, период входного меандра 1 сек и выходное напряжение снимается с конденсатора?

- Вычислите длительность фронта выходного сигнала из вопроса 8.

- Вход расширяющей цепи подключен к источнику питания () некоторого устройства, а выход ко входу этого устройства. При включении питания напряжение на входе устройства в течение 10 мс должно удерживаться ниже . Какова должна быть емкость конденсатора цепи при величине сопротивления резистора 10 кОм?

## 6.3. Генераторы и формирователи импульсов

Генератор импульсов – неотъемлемая часть любой цифровой схемы. Его назначение – создать импульсную последовательность с заданным периодом, длительностью импульсов и амплитудой. Генератор может быть построен на логических элементах НЕ, И–НЕ или ИЛИ–НЕ. Рассмотрим простейшую схему генератора на двух логических элементах И–НЕ. Элементы И–НЕ (а не просто НЕ) выбраны с целью осуществления управлением режимом генерации внешним сигналом (рис. 6.4).

При подаче на вход управления уровня логического нуля генератор заторможен, т.е. его работа запрещена. Это объясняется тем, что любой ноль на входе элемента И–НЕ однозначно определяет состояние выхода этого элемента и никакие изменения невозможны. В точке В (рис. 6.4) схемы уровень логической единицы, а в точке D – 0. Если же на вход управления подать уровень логической единицы, то состояние выхода первого элемента (точка В) будет определяться уровнем напряжения в точке А. Напряжение же в точке А определяется процессами заряда и разряда конденсатора С через резистор R. Логический элемент DD1 при этих условиях выполняет функцию НЕ.

Предположим, что напряжение в точке В соответствует уровню логического нуля. Тогда в точке D – уровень логической единицы. Будем для определенности считать, что напряжение логического нуля равно 0 В, а логической единицы – 3,5 В.

Рис. 6.4. Схема генератора импульсов на элементах И–НЕ

Тогда можно рассмотреть упрощенные схемы (без логических элементов) представленные на рис. 6.5. Если считать, что конденсатор разряжен, то напряжение в начальный момент времени в точке А равно напряжению в точке D (рис. 6.5,а). Это связано с инерционностью конденсатора: его заряд не может измениться мгновенно. Напряжение на конденсаторе определяется известной формулой:

.

При t=0 интеграл равен 0 и UC =0.

Рис. 6.5. Эквивалентные схемы генератора в различные моменты  времени и диаграммы напряжений

Итак, в момент времени t0 = 0 на обоих входах элемента DD1 уровень логической единицы, что и определяет ноль в точке В. С течением времени конденсатор С заряжается через резистор R, напряжение на конденсаторе увеличивается, а на резисторе уменьшается и стремится к уровню логического нуля (см. рис. 6.5,е – моменты времени от t0 до t1). При напряжении переключения элемента (1,4 В) в момент времени t1 (рис. 6.5,б) конденсатор зарядится до (3,5 – 1,4) = 2,1 В.

На рис. 6.5,в отражен тот же момент времени t1 после переключения элемента. Теперь в точке А напряжение отрицательно, что соответствует уровню логического нуля. Начинается процесс перезаряда конденсатора (моменты времени t1 – t2 на диаграммах напряжений). К моменту времени t2 конденсатор зарядится до напряжения переключения логического элемента (1,4 В) (рис. 6.5,г), элемент переключится (рис. 6.5,д), а напряжение в точке А равно сумме напряжения в точке D (3,5 В) и напряжения на заряженном конденсаторе (1,4 В). Далее процесс повторяется с той же периодичностью и на выходе генератора (точка D) появится периодическая последовательность импульсов. Период следования импульсов определяется временем заряда и разряда конденсатора С через резистор R и пропорционален RC (T ~ RC). Для схем ТТЛ серии 155 величина сопротивления резистора не должна превышать 1,5 кОм, а емкость конденсатора может варьироваться в широких пределах, обеспечивая период колебаний от десятков секунд до десятых долей микросекунды. Ограничение на величину резистора R связано с тем, что при большем, чем 1,5 кОм сопротивлении логический элемент DD1 не будет переключаться из нулевого состояния в единичное и генерация прекратится. Для микросхем на КМДП–транзисторах величина сопротивления не имеет такого ограничения, как для ТТЛ логики. Сопротивление резистора может достигать мегом.

Формирователи импульсов предназначены для создания импульсов в нужный момент времени и заданной заранее длительности. Очень часто возникает задача формирования короткого импульса по фронту или срезу другого сигнала любой длительности.

Одна из схем такого формирователя по фронту входного сигнала с диаграммами напряжений представлена на рис. 6.6.

Рис. 6.6. Схема формирователя импульсов по фронту входного
                    сигнала и диаграммы напряжений

В схеме используется 4 логических элемента И–НЕ, причем первые три выполняют функцию НЕ, так как входы элементов соединены вместе (один вход можно подключить к шине с уровнем логической единицы или оставить свободным). Это сделано для того, чтобы использовать один корпус интегральной микросхемы (например, К155ЛА3), внутри которой имеется 4 логических элемента И–НЕ.

Анализ этой схемы можно проводить только с помощью диаграмм напряжений с учетом того, что сигнал появляется на выходе логического элемента не мгновенно, а с некоторой задержкой (tз). Если задержки не учитывать и рассматривать только уровни напряжений во всех точках схемы, то при любом логическом уровне на входе на выходе всегда будет логическая единица. Логические элементы DD1, DD2 и DD3 инвертируют сигнал, который появляется на соответствующем выходе с задержкой tз. Это и отражено на диаграммах напряжений для точек В, С и D. На входы элемента DD4 действуют два сигнала А и D (на рис. 6.6 они помечены звездочками). Вспоминая логику элемента И-НЕ (табл. 4.2), замечаем, что только при одновременном появлении уровней логической единицы на входах А и D, на выходе появится уровень логического нуля, а если хотя бы на одном входе  ноль, на выходе единица. Из диаграмм видно, что совпадение двух единичных сигналов происходит в моменты времени, связанные с задержкой сигнала, проходящей в трех элементах от точки А до точки D. Сигнал на выходе имеет длительность 3tз. С помощью этой схемы можно не только формировать импульсы по фронту входного сигнала, но и определять время задержки распространения сигнала через логический элемент, измеряя длительность выходного импульса с помощью электронного осциллографа.

Очень часто в цифровой технике требуется создать импульс заданной длительности. Одна из таких схем – схема формирования импульсов заданной длительности приведена на рис. 6.7. Эта схема получила название одновибратор или ждущий мультивибратор, На вход схемы подается сигнал произвольной длительности, запускающий процесс формирования выходного импульса, возникающего по фронту входного сигнала, с  длительностью, заданной разработчиком. Схема построена на однотипных элементах И–НЕ, хотя только один элемент (DD2) выполняет функцию И–НЕ. Все остальные элементы выполняют функцию НЕ. Прежде чем анализировать эту схему, необходимо выяснить начальные уровни напряжений во всех точках схемы и возможность запуска схемы.

В начальный момент времени (до подачи входного импульса запуска схемы) А = 0, В = 1 (см. диаграммы на рис. 6.7). Для того чтобы информация в точке В воспринималась элементом DD2, необходимо в точке F обеспечить уровень логической единицы. Это можно достичь, выбирая величину сопротивления резистора R меньше 1,5 кОм. Для логических элементов на КМДП–транзисторах такого ограничения нет.

##### Рис. 6.7. Схема одновибратора и диаграммы напряжений

Если это условие выполнено, то в точке  D уровень 0, и в точке Е также 0. Конденсатор С разряжен. При подаче на вход схемы запускающего положительного импульса, в точке В появится импульс, инверсный входному. В точке D напряжение скачком увеличится до уровня логической единицы. Аналогичный скачок произойдет в точке Е, так как конденсатор не может зарядиться мгновенно. Напряжение в точке F примет значение 0. Теперь на входах элемента DD2 логические нули, и на выходе D будет удерживаться высокий уровень, пока на обоих входах DD2 не установятся уровни логической единицы. Т.е. в точке D будет поддерживаться единица в течение действия на входы элемента DD2 наиболее длинного из двух отрицательных импульсов (помечены звездочками на диаграммах напряжений на рис. 6.7).

Напряжение в точке Е зависит от процесса заряда конденсатора С через резистор R. По мере заряда конденсатора, напряжение на нем растет, а на резисторе, т.е. в точке Е, уменьшается. Как только это напряжение уменьшится до уровня переключения логического элемента (~1,4 В), на выходе DD3 появится уровень логической единицы. Выходной импульс сформирован. Его длительность определяется постоянной времени RC – цепи и пропорциональна произведению R и C, т.е. определяется разработчиком схемы. Повторный запуск схемы возможен только после окончания входного импульса и разряда конденсатора.

Формирователь прямоугольных импульсов из колебаний произвольной формы можно создать на основе триггера Шмитта. Этот триггер (рис. 6.8,а) состоит из двух инверторов с резисторной R2 цепью обратной связи. Входной сигнал подается через резистор R1. За счет обратной связи проходная характеристика (рис. 6.8,б) имеет крутую гистерезисную петлю, ширину которой можно вычислить следующим образом (см. рис. 6.8,в):

Рис. 6.8. Триггер Шмитта

Для узла А – первый закон Кирхгофа: I2=I1+I3. Токи I1 и I2 определим из второго закона Кирхгофа для контура   для I1:  и для контура  для I2: . Токи I1 и I2 будут равны:

,  .

Запишем два уравнения первого закона Кирхгофа: первое для , при котором  и  второе для , при котором , где  – входное напряжение включения, т.е. перевод выхода из состояния логического нуля в логическую единицу, – входное напряжение выключения, т.е. перевод выхода из логической единицы в ноль.

,

.

Вычитая из первого уравнения второе получим:

.

Выбор величин сопротивлений для ТТЛ логики не может быть произвольным. Во-первых, R1 не должно быть больше 1,5 кОм. В противном случае, как это уже было замечено ранее, первый логический элемент в схеме не переключится в единичное состояние. Во-вторых, сопротивление R2 не должно быть слишком малым, иначе напряжение в точке А не достигнет уровня переключения логического элемента. Исходя из этих соображений, R1≈500Ом,R2≈2кОм. Для логических элементов на КМДП–транзисторах сумма сопротивлений R1 и R2 должна быть не менее нескольких десятков килоом, что необходимо для того, чтобы не перегрузить выход второго логического элемента. На рис. 6.8,г приведено условное обозначение триггера Шмитта.

Формирователь импульсов с запуском от механических переключателей широко используется в цифровой и электронно-вычислительной технике. Он, например, необходим во всех клавишных устройствах ввода данных: клавиатуре микрокалькуляторов и компьютеров, пульте устройств управления и т.п. Особенностью механических переключателей является дребезг контактов в момент их замыкания или размыкания. Дребезг, т.е. многократный переход от замкнутого состояния к разомкнутому и обратно, обычно длится несколько миллисекунд. В результате вместо одиночного импульса на входе цифрового устройства может появиться пачка коротких импульсов. Дребезг можно наблюдать, подключив к электронному счетчику импульсов кнопочный генератор (рис. 6.9).

Каждое нажатие кнопки должно создавать один положительный импульс, однако счетчик показывает, что это не так. На самом деле, и при замыкании и при размыкании контактов счетчик подсчитывает от одного до нескольких десятков (а иногда и более) импульсов, что и отображается на его индикаторе.

Рис. 6.9. Кнопочный генератор импульсов в схеме демонстрации дребезга контактов

Для устранения дребезга после контактов устанавливаются специальные формирователи. Схема одного из таких формирователей построена на логических элементах И–НЕ (рис. 6.10), образующих RS–триггер (см. раздел 6.4).

Рис. 6.10. Схема подавления дребезга контактов (а) и диаграммы напряжений (б)

Кнопка S имеет три контакта. Если кнопка не нажата, замкнуты контакты 1–3, через которые от общего провода на верхний (по схеме рис. 6.10,а) вывод элемента DD1 подается уровень логического нуля. На вход 2 от источника напряжения (+5 В) через резистор R2 подается уровень логической единицы. Согласно логике логического элемента И–НЕ (табл. 4.2), любой ноль на входе дает единицу на выходе. Поэтому на первом выходе уровень логической единицы. Эта единица поступает на верхний вход элемента DD2 и совместно с единицей на его нижнем входе создает уровень логического нуля на втором выходе. В свою очередь, логический ноль со второго выхода поступает на нижний вход элемента DD1 (рис. 6.10,а). Эти же уровни отображены и на диаграммах напряжений на рис. 6.10,б.

При нажатии на кнопку начинается размыкание контактов 1–3 и на первом входе возникает дребезг контактов, который, однако, не проникает на выход, т.к. на нижнем входе элемента DD1 уровень логического нуля. Переключение триггера произойдет, когда контакты 2–3 первый раз коснутся друг друга, т.е. на втором входе появится сигнал логического нуля. Дальнейший дребезг контактов (теперь на втором входе) опять не проникнет на выход из-за того, что теперь на верхнем входе элемента DD2 будет уровень логического нуля.  При отпускании кнопки возникает дребезг размыкания контактов 2–3, но все по той же последней причине он не появится на выходе. Переключение триггера в исходное состояние произойдет при первом касании замыкающихся контактов 1–3 и схема вернется в исходное состояние. Таким образом, выходные сигналы схемы свободны от дребезга.

## Вопросы для самопроверки и задания

- Начертите схему генератора импульсов на логических элементах и объясните его работу с помощью диаграмм напряжений и эквивалентных схем.

- Возможно ли в схеме генератора на рис. 6.4 использовать другие логические элементы (не И–НЕ). Какие это могут быть элементы?

- Возможно ли и как преобразовать схему генератора, чтобы использовалось три логических элемента (вместо двух)?

- Объясните, как формируется импульс на выходе схемы рис. 6.6?

- Проанализируйте схему, в которой вместо элементов И–НЕ (рис. 6.6) установлены элементы ИЛИ–НЕ.

- Проанализируйте схему, в которой вместо последнего элемента И–НЕ (рис. 6.6) установлен элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ.

- Возможно ли в схеме рис. 6.6 использовать все элементы ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ? Как соединять их входы?

- Начертите схему формирователя импульсов заданной длительности и расставьте логические уровни на всех входах и выходах элементов до подачи импульса запуска.

- Каковы условия работоспособности схемы на рис. 6.7?

- Начертите диаграммы напряжений для формирователя импульсов (рис. 6.7) при подаче на вход двух коротких импульсов с промежутком между ними меньше длительности выходного сигнала, получаемого при одном запускающем импульсе.

- Начертите схему триггера Шмитта и объясните принцип его действия. Где можно использовать подобную схему?

- Объясните, почему кнопка, подключенная к электронному счетчику импульсов, не может использоваться для подсчета количества ее нажатий.

- Начертите схему подавления дребезга контактных датчиков и объясните принцип ее действия.

## 6.4. Элементы последовательностной логики, триггеры

В цифровых автоматах значение функции зависит не только от значения переменных в данный момент времени (данный такт), но и от их последовательности в предыдущие моменты (такты). Поэтому раздел алгебры логики, описывающий работу цифровых автоматов, обладающих памятью, называется последовательностной логикой. Основным элементом последовательностной логики является триггерный элемент или просто триггер.

Триггером называется устройство, обладающее двумя состояниями устойчивого равновесия и способное под воздействием внешнего управляющего сигнала переходить скачком из одного состояния в другое.

Основные области применения триггера:

- запоминающая ячейка в устройствах электронной памяти ЭВМ;

- элемент деления на 2 в импульсных счетчиках и делителях частоты;

- устройство для расширения (увеличения длительности) импульсов;

- устройство, восстанавливающее форму прямоугольного импульса.

Классификация триггеров по способу организации логических связей:

- триггеры с раздельным запуском или триггеры с установочными входами – RS–триггеры;

- триггеры со счетным входом – Т–триггеры;

- Триггеры с приемом информации по одному входу – D–триггеры;

- Универсальные триггеры – JK–триггеры.

По способу записи информации триггеры делят на асинхронные и синхронизируемые (тактируемые). В асинхронных триггерах информация, записанная в триггер, может изменяться в любой момент времени при изменении входных сигналов. В синхронизируемых триггерах информация на выходе может меняться только в определенные моменты времени, задаваемые дополнительным синхронизирующим сигналом.

Как правило, триггер имеет два выхода: прямой Q  и инверсный Q. Состояние триггера определяется по прямому выходу Q. Число входов зависит от выполняемых функций:

- S – вход установки триггера в единичное состояние;

- R – вход установки триггера в нулевое состояние;

- Т – счетный вход;

- D – вход приема информации;

- С – вход синхронизации;

- J,K – логические входы;

- V – вход разрешения / запрета работы триггера.

Условные обозначения триггеров приведены на рис. 6.11.

В основе всех схем триггеров лежит основной (базовый) асинхронный RS–триггер. RS-триггер может быть построен на двух логических элементах И–НЕ (рис. 6.12) (или ИЛИ–НЕ).

Элементы охвачены цепями обратных связей, для чего выход каждого элемента подключен к одному из входов другого элемента.

Триггер имеет два входа: S – вход установки в единичное состояние (от англ. set – установка) и R – вход сброса в нулевое состояние (от англ. reset – сброс). Логика элементов И–НЕ, на которых построен триггер, приведена в табл. 4.2 и имеет простое словесное выражение: любой ноль на входе дает единицу на выходе. Из этого следует, что управляющими сигналами для этого триггера будут сигналы логического нуля.

###### Рис. 6.11. Условные обозначения триггеров: а – синхронный RS–триггер, б – счетный триггер, в – D–триггер, г – JK–триггер

Рис. 6.12. Схема асинхронного  RS–триггера  и его условное
      обозначение (кружки у входов указывают на инверсные входы 
      – управление сигналом логического 0)

При подаче нуля на вход S и единицы на вход R (S=0, R=1) на прямом выходе будет уровень логической 1. Эта единица по цепи обратной связи поступает на один из входов нижнего по схеме элемента и вместе с единицей на входе R дает логический 0 на инверсном выходе. Это режим установки триггера в единичное состояние.

При входных сигналах S=1 и R=0 триггер будет установлен в нулевое состояние: на прямом выходе уровень логического нуля, на инверсном – 1.

При подаче на оба входа нулевых сигналов на обоих выходах триггера появится уровень логической единицы. Это запрещенный режим. Нельзя одновременно подавать сигналы на установку триггера в нулевое и единичное состояние.

В случае S=1 и R=1 триггер не изменяет своего состояния. В этом можно убедиться, предполагая последовательно, что триггер находился в нулевом или единичном состоянии.  Полная таблица истинности RS-триггера приведена в табл. 6.1. Уравнения, описывающие эту таблицу для  и  после их упрощения (способы написания таких уравнений описаны ниже в разделе 6.5 – «синтез цифровых схем») имеют вид:

Qt+1=S+R⋅Qt и  Qt+1=R+S⋅Qt. Здесь – состояние триггера до подачи управляющих сигналов, – состояние триггера после подачи управляющих сигналов.

Таблица 6.1

| S | ##### R |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

При S=0 и R=0	Qt+1=0+0⋅Qt=1,	Qt+1=0+0⋅Qt=1;

при S=0 и R=1	Qt+1=0+1⋅Qt=1,	Qt+1=1+0⋅Qt=0;
при S=1 и R=0	Qt+1=1+0⋅Qt=0,	Qt+1=0+1⋅Qt=1;
при S=1 и R=1	Qt+1=1+1⋅Qt=Qt,

В синхронном RS–триггере (рис. 6.13) использованы 4 логических элемента И–НЕ.

##### Рис. 6.13. Схема синхронного RS-триггера на элементах И–НЕ

Вход С – вход синхронизации. Переключение триггера под действием входных сигналов S и R возможно только при наличии синхронизирующего импульса, т.е. при С=1. При таком (единичном) сигнале на входе С входные элементы И-НЕ по другому входу выполняют функцию НЕ, т.е. этот триггер по входам S и R управляется единичными сигналами. При С=0 на выходах входных элементов будут уровни логической 1, что для следующего за входными элементами простого RS–триггера (см. табл. 6.1) определяет режим хранения, т.е. триггер хранит свое предыдущее состояние и не переключается.

При С=1,  S=0 и R=0 на выходах входных элементов уровни логической единицы – триггер находится в режиме хранения (см. рис. 6.14).

При С=1, S=0 и R=1 на прямом выходе появится логический 0, на инверсном – 1. Это режим установки триггера в нулевое состояние.

При С=1, S=1 и R=0 на прямом выходе логическая единица, на инверсном – 0. Это режим установки триггера в единичное состояние.

При С=1, S=1 и R=1 на обоих выходах уровень логической единицы – запрещенный режим. Запрещено одновременно подавать сигналы на установку триггера в единичное и нулевое состояние.

Уравнения для синхронного RS–триггера:

Qt+1=C⋅S+Qt⋅(C+R),  Qt+1=C⋅R+Qt⋅(C+S).

Подставляя в уравнения разные значения С, S, R и Qt , получаем результаты, совпадающие с данными, полученными при анализе схемы.

D–триггер (рис. 6.15) имеет в своем составе 4 логических элемента И–НЕ, два из которых образуют простой RS–триггер, а входные подключены к клеммам D (вход приема информации) и С (вход синхронизации). При С=0, как и в синхронном триггере, на выходах входных элементов установятся уровни логической единицы. Для выходного RS-триггера это режим хранения. Независимо от состояния входа D на выходе информация не меняется (Qt+1=Qt).

Рис. 6.14. Распределение сигналов в синхронном RS–триггере при
                   разных комбинациях сигналов на входах R и S (при С=1)

При С=1 информация со входа D переписывается на выход Q      (Q t+1 = D t). Проследить за состояниями сигналов во всех точках схемы D–триггера при D = 0 и D = 1 можно по рис. 6.16.

##### Рис. 6.15. Схема D-триггера на логических элементах И–НЕ

В Т–триггере, при каждом импульсе на входе Т, триггер переключается в противоположное состояние. Т–триггер может быть построен на основе D–триггера при соединении инверсного выхода Q с входом D. Вход С D–триггера становится входом Т Т–триггера. Т–триггер может быть построен также на основе синхронного RS–триггера соединением входа R с прямым выходом Q, а входа S с инверсным выходом Q (рис. 6.17).

Рис. 6.16. Распределение сигналов в D–триггере при D=0 (слева) и
                D=1 (справа)

Принцип работы Т–триггера иллюстрируется диаграммами напряжений на рис. 6.18.

###### Рис. 6.17. Варианты реализации Т–триггера

Для реализации Т–триггера необходимо использовать не простые (статические) D или RS–триггеры, описанные выше и срабатывающие по единичному уровню на входе С, а динамические триггеры, срабатывающие по фронту сигнала на входе С.

Рис. 6.18. Диаграммы напряжений для Т–триггера, построенного на
                основе D–триггера (слева) и синхронного RS–триггера (справа)

Тогда для схемы Т–триггера на основе D–триггера к моменту прихода первого фронта на входе С, на входе D был уровень логической единицы. Эта единица и переписывается на выход Q согласно логике D–триггера. На инверсном выходе появится логический ноль. К приходу второго фронта входного сигнала (С) на входе D был уровень логического нуля. Он и перепишется на выход Q. Эти процессы записи информации с входа D на выход Q показаны на рис. 6.18 стрелками. Для Т–триггера на основе синхронного RS–триггера процессы аналогичны и основаны на логике синхронного RS–триггера. К моменту прихода первого фронта сигнала на вход С, на входе R был уровень логического нуля, а на входе S – уровень логической единицы. Триггер установится в единичное состояние. При следующем такте (фронте на входе С) входы R и S обменяются состояниями, на выходе Q появится уровень логического нуля.

Таким образом, при каждом входном импульсе Т–триггер переключается в противоположное состояние. Если сравнить периоды входного и выходного сигналов, то можно заметить, что период выходного сигнала в 2 раза больше входного. Т.е. Т–триггер является делителем частоты на 2 и используется в схемах деления частоты и в цифровых счетчиках.

## Вопросы для самопроверки и задания

- Опишите логику работы основных типов триггеров.

- Какими символами обозначаются входы триггеров, и что эти символы означают?

- Каким будет состояние RS–триггера на элементах И–НЕ при R=0 и S=1?  При R=1 и S=0?

- Какую роль выполняет вход С в синхронном RS–триггере?

- На все входы синхронного RS–триггера поданы уровни логического нуля. В каком он будет состоянии?

- Начертите схему D-триггера и объясните, при каких входных уровнях триггер будет оставаться в режиме хранения информации?

- Какой логический уровень установится на инверсном выходе D–триггера при D=1 и С=1?

- Как получить Т-триггер, имея в наличии D–триггер? Синхронный RS–триггер?

- Напишите уравнение, описывающее работу Т–триггера.

- Возможно ли реализовать триггеры на элементах ИЛИ–НЕ. Объясните это на примере RS–триггера.

## 6.5 Синтез цифровых схем. Переход от таблицы истинности логического устройства к структурной формуле и схеме  цифрового устройства. Преобразование логических функций

Как мы видели выше, любую булеву функцию можно представить либо в виде таблицы истинности, либо в виде алгебраического уравнения. В алгебраической форме функцию удобно преобразовывать, например, с целью ее минимизации, т.е. получения наиболее простой формы. Существуют две формы функций в алгебраическом виде, называемые нормальными.

Первая форма – дизъюнктивная нормальная форма, представляет собой логическую сумму элементарных логических произведений, в каждое из которых аргумент или его отрицание входит не более одного раза. Например:

###### F(A,B,C)=A⋅B+B⋅C+A⋅B⋅C.

Если каждое слагаемое содержит все переменные или их отрицания, имеем первую стандартную форму или совершенную дизъюнктивную форму. Например:

###### F(A,B,C)=A⋅B⋅C+A⋅B⋅C+A⋅B⋅C.

Вторая форма или конъюнктивная нормальная форма есть логическое произведение элементарных логических сумм. Если каждая сумма содержит все переменные или их отрицания, имеем вторую стандартную форму или совершенную конъюнктивную форму. Например:

###### F(A,B,C)=(A+B+C)⋅(A+B+C)⋅(A+B+C).

При переходе от таблицы к алгебраической записи всегда получается первая или вторая стандартные формы, однако, после преобразований форма записи может быть произвольной.

Переход от таблицы истинности к первой стандартной форме осуществляется следующим образом. Для каждого набора аргументов, на котором функция равна единице, записывается произведение всех аргументов, причем, если аргумент в этом наборе принимает значение 0, то пишется его отрицание. Затем производится логическое сложение этих элементарных произведений.

Для наглядности рассмотрим две функции ИЛИ и И. Их таблицы истинности представлены ниже (табл. 6.2).

Уравнение в первой стандартной форме для функции ИЛИ:

F(x1,x2)=x1⋅x2+x1⋅x2+x1⋅x2.    	(6.13)

Для функции И:

F(x1,x2)=x1⋅x2.	(6.14)

Иногда эту процедуру называют составлением структурной формулы по единицам.

Таблица 6.2

| Функция ИЛИ |  |  | Функция И |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х1 | х2 | F(x1,x2) | x1 | x2 | F(x1,x2) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Для перехода ко второй стандартной форме необходимо:

для каждого набора аргументов, на котором функция равна нулю, составить элементарную сумму, причем если аргумент в этом наборе принимает значение 1, то пишется его отрицание. Затем эти элементарные суммы объединяются операцией логического умножения.

Уравнение во второй стандартной форме для функции ИЛИ:

(6.15)

Для функции И:

F(x1,x2)=(x1+x2)⋅(x1+x2)⋅(x1+x2).	(6.16)

Уравнения 6.14 и 6.15 не требуют преобразований. Это их минимальная форма. Уравнения 6.13 и 6.16 могут быть преобразованы. Заметим, кстати, что уравнения 6.13 и 6.15, 6.14 и 6.16 записаны соответственно для функции ИЛИ и И, следовательно, должны быть тождественными:

Пользуясь теоремами булевой алгебры преобразуем уравнение 6.13. Воспользуемся правилом повторения (x+x=x) и правилом отрицания x+x=1.

x1⋅x2+x1⋅x2+x1⋅x2=x1⋅x2+x1⋅x2+x1⋅x2+x1⋅x2=x2⋅(x1+x1)+x1⋅(x2+x2)=x1+x2.

Для преобразования уравнения 6.16 применим к нему принцип двойственности:

Если    	F(x1,x2)=(x1+x2)⋅(x1+x2)⋅(x1+x2),

то         	F(x1,x2)=x1⋅x2+x1⋅x2+x1⋅x2.

И далее, аналогично предыдущему:

F(x1,x2)=x1⋅x2+x1⋅x2+x1⋅x2+x1⋅x2=x1⋅(x2+x2)+x2⋅(x1+x1)=x1+x2.

Еще раз применим принцип двойственности и получим окончательно:

F(x1,x2)=x1⋅x2.

Процедура построения схемы по заданному уравнению достаточно проста. Схема строится в той же последовательности, как происходит вычисление функции. Необходимо учитывать приоритет операций: отрицание, умножение, сложение. Схема должна иметь столько входов, сколько у функции аргументов, и один выход, соответствующий самой функции. На входы подаются сигналы, соответствующие аргументам. Если кроме аргументов в уравнении есть отрицания аргументов, то для их получения в схеме применяют элементы НЕ. Для умножения используются элементы И, для сложения – ИЛИ. Для примера построим схемы по уравнениям 6.13 и 6.16.

Схема по уравнению 6.13:

F(x1,x2)=x1⋅x2+x1⋅x2+x1⋅x2

(рис. 6.19,а) будет состоять из двух элементов НЕ для получения отрицаний x1 и x2, трех двухвходовых элементов И для реализации произведений аргументов x1⋅x2,x1⋅x2,x1⋅x2 и одного трехвходового элемента ИЛИ для получения окончательной суммы трех произведений.

Рис. 6.19. Схемы построенные по уравнению 6.13 (а) и 6.16 (б)

Схема по уравнению 6.16:

F(x1,x2)=(x1+x2)⋅(x1+x2)⋅(x1+x2)

(рис. 6.19,б) будет состоять из двух элементов НЕ, трех элементов ИЛИ и одного элемента И.

Построенные нами схемы представляют соответственно элементы ИЛИ и И. Ясно, что перед тем как строить схему, уравнение нужно упростить, т.е. минимизировать. Результат минимизации неоднозначен, и одной заданной таблице истинности могут соответствовать различные схемы.

Рассмотрим для примера функцию неравнозначности (ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ) (табл. 6.3).

Таблица 6.3

| ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| x1 | x2 | F(x1,x2) |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Уравнение по первой стандартной форме:

F(x1,x2)=x1⋅x2+x1⋅x2.	 (6.17)

Уравнение по второй стандартной форме:

F(x1,x2)=(x1+x2)⋅(x1+x2).	 (6.18)

Преобразуем вторую скобку в уравнении 6.18 по принципу двойственности:

F(x1,x2)=(x1+x2)⋅(x1⋅x2).	 (6.19)

Рис. 6.20. Схемы по уравнениям 6.17 (а) и 6.19 (б)

Для построения схемы по уравнению 6.17 необходимы 2 элемента НЕ, два двухвходовых элемента И и один двухвходовый элемент ИЛИ. В схеме, построенной по уравнению 6.19 на один элемент НЕ меньше (рис. 6.20).

Как было отмечено выше, существуют полные наборы логических функций, к которым относятся три функции ИЛИ, И, НЕ, функция ИЛИ–НЕ, функция И–НЕ. Все построенные нами схемы использовали полный набор функций ИЛИ, И, НЕ. Однако представляет интерес и имеет практическое значение использование для построения схем базовых логических элементов ИЛИ–НЕ и И–НЕ. Как, например, построить схему элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ имея только элементы ИЛИ–НЕ или И–НЕ?  Для построения этой схемы на элементах ИЛИ–НЕ (рис. 6.21,а) воспользуемся уравнением 6.18. Преобразуем его по принципу двойственности:

Для построения схемы на элементах И–НЕ (рис. 6.21,б) преобразуем уравнение 6.17, избавляясь от операции логического сложения:

Рис. 6.21. Схемы элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ на элементах 
ИЛИ–НЕ (а) и И–НЕ (б)

## Вопросы для самопроверки и задания

- Сформулируйте правило перехода от таблицы истинности к первой стандартной форме. Приведите примеры. Запишите уравнение функции равнозначности в первой стандартной форме.

- Сформулируйте правило перехода от таблицы истинности ко второй стандартной форме. Приведите примеры. Запишите уравнение функции неравнозначности во второй стандартной форме.

- Докажите, что уравнения функции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, записанные в первой и второй стандартных формах преобразуются одна в другую.

- Постройте схему устройства, описываемого уравнением, полученным в пункте 1.

- Постройте схему элемента ИЛИ на элементах И–НЕ.

- Постройте схему элемента И на элементах ИЛИ–НЕ.

- Постройте схему элемента реализующего функцию равнозначности на элементах И–НЕ.

- Постройте схему элемента реализующего функцию равнозначности на элементах ИЛИ-НЕ.

- Постройте схему элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ на элементах И, ИЛИ, НЕ.

- Используя таблицу истинности RS–триггера, запишите уравнения для прямого и инверсного выходов и минимизируйте их. Сравните с уравнениями в разделе 6.4.

## 6.6. Применение методов цифровой электроники для разработки электронных схем. Пример коридорного и лестничного освещения

Методы цифровой электроники широко используются для создания электронных схем различной сложности. Описав словесно задачу, составляют таблицу истинности, записывают уравнение, минимизируют его и, наконец, строят схему.  Наиболее сложными пунктами этого алгоритма являются составление таблицы истинности по словесному описанию задачи и минимизация уравнения. Как мы уже убедились, при преобразовании уравнений конечный результат неоднозначен. При преобразовании уравнений необходимо искать члены, из которых можно вынести общие множители так, чтобы в скобках получилась структура x+x, которая равна 1, т.е. при умножении на эту скобку она фактически исчезает. Если такие преобразования невозможны, следует изучить возможность выделения структур, связанных с функцией неравнозначности и функцией равнозначности, последняя является инверсией функции неравнозначности. Вид этих функций следующий.

Функция неравнозначности: x1⋅x2+x1⋅x2,

Функция равнозначности:     x1⋅x2+x1⋅x2.

Функция неравнозначности имеет специальное обозначение:

x1⋅x2+x1⋅x2=x1⊕x2, а ее инверсия, т.е. функция равнозначности:

x1⋅x2+x1⋅x2=x1⊕x2.

Пример коридорного освещения.  В длинном коридоре свет должен гореть только тогда, когда в нем кто-нибудь находится. При входе в пустой коридор, где свет не включен, щелкаем выключателем, свет зажигается. Проходим коридор и, чтобы выключить свет, опять щелкаем выключателем, находящимся уже на другой стороне коридора. Если еще раз щелкнуть любым выключателем, то свет снова зажжется. Таким образом, имеется 2 выключателя и лампа или несколько ламп, включенных параллельно. Любой выключатель включает или выключает свет. Лампа – функция (обозначим ее y) двух аргументов – выключателей (обозначим их s1 и s2). Имеем функцию двух переменных y=f(s1,s2). Условимся считать, что если y=1, то лампа светится, а если y=0, то погашена. Составим таблицу истинности. Предположим, что если s1=0 и s2=0, то лампа погашена. Можно сделать и любое другое предположение, результат от этого не изменится. Входим в коридор со стороны выключателя s1 и щелкаем им. Имеем s1=1, s2=0. Лампа зажигается – у=1. Из первоначального состояния (s1=0 и s2=0) входим в коридор с другой стороны и щелкаем выключателем s2. Лампа зажигается (s1=0, s2=1, y=1). Проходим коридор и щелкаем выключателем s1. Лампа гаснет (s1=1, s2=1, y=0). Теперь сведем все это в таблицу истинности (табл. 6.4).

Таблица 6.4

| s1 | s2 | y | Состояние лампы |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Погашена |
| 0 | 1 | 1 | Светится |
| 1 | 0 | 1 | Светится |
| 1 | 1 | 0 | Погашена |

Уравнение, соответствующее таблице:

y=s1⋅s2+s1⋅s2.

Это функция неравнозначности. Такую функцию выполняет логический элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, реализуемый практически во всех сериях интегральных микросхем. В частности, в одном корпусе микросхемы К155ЛП5 имеется 4 таких элемента. Схему этого коридорного  освещения можно реализовать и на переключателях. Если представить себе обычный выключатель, то его замкнутое состояние можно принять за уровень логической единицы, а разомкнутое – 0. Таким образом, на отдельном выключателе можно реализовать функцию НЕ. Функция ИЛИ должна иметь два таких выключателя, включенных параллельно. Если включен хотя бы один выключатель, то цепь замкнута, если выключены оба, то цепь разомкнута, Это соответствует таблице истинности элемента ИЛИ. У элемента И два выключателя включены последовательно, Цепь будет замкнута только тогда, когда замкнуты оба выключателя. На рис. 6.22 приведены схемы элементов И, ИЛИ, НЕ на выключателях, схема коридорного освещения на выключателях и на логическом элементе ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. Как видно из этой схемы используется не четыре отдельных выключателя, а два переключателя (тумблера). Однако, такая простота схемы на переключателях возможна только для простого коридора. Если распространять такого типа схему, например, на освещение подъезда многоэтажного дома, то реализовать схему наиболее просто можно только с использованием интегральных микросхем.

Рис. 6.22. Схемы логических элементов на переключателях и схемы 
                      коридорного освещения.

Схема лестничного освещения. Рассмотрим освещение лестницы трехэтажного дома. Аналогично коридорному освещению, на каждом этаже имеется выключатель, с помощью которого можно включить свет, входя в подъезд или выходя из квартиры, и выключать его, поднявшись по лестнице на свой этаж. Как и в коридорном освещении, состояние лампы обозначим функцией у. Если лампа горит, то у=1, если погашена, то у=0. Три выключателя обозначим буквами А, В, С (табл. 6.5).

Первая строчка таблицы истинности – это исходное состояние. Все тумблеры находятся в одинаковом состоянии (выключены), свет не горит. 2, 3 и 4 строчки соответствуют переключению тумблера на одном из этажей. Свет зажигается. В пятой строчке жилец вошел на этаж А, зажег свет, затем поднялся на этаж В и погасил свет. Аналогичная ситуация в строчках 6 и 7. В 8 строчке, дополнительно к предшествующей ситуации, переключен еще один тумблер. Свет зажегся.

Таблица 6.5

| № | А | В | С | У | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Все выключатели выключены, свет не горит |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Включен тумблер этажа А, свет горит |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Включен тумблер этажа В, свет горит |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | Включен тумблер этажа С, свет горит |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Включены тумблеры А и В, свет не горит |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Включены тумблеры В и С, свет не горит |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | Включены тумблеры А и С, свет не горит |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Включены все тумблеры, свет горит |

Структурная формула, записанная в первой стандартной форме, выглядит так:

y=A⋅B⋅C+A⋅B⋅C+A⋅B⋅C+A⋅B⋅C.

Необходимо минимизировать это уравнение. Структур типа (x+x) выделить не удается. Зато можно выделить функции равнозначности и неравнозначности:

y=A⋅(B⋅C+B⋅C)+A⋅(B⋅C+B⋅C)   или

y=A⋅(B⊕C)+A⋅(B⊕C)    и далее

y=A⊕(B⊕C).

Итак, для построения схемы необходимы 2 элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (рис. 6.23).

Рис. 6.23. Схема лестничного освещения

Для многоэтажного дома схема будет аналогичной – число элементов ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ на 1 меньше числа этажей.

При использовании такого логического устройства для управления освещением в его выходную цепь следует включить тиристорный ключ, нагрузкой которого будут лампы накаливания.

## Вопросы для самопроверки и задания

- Каким образом на переключателях реализовать логические функции ИЛИ, И, НЕ?

- Начертите схему на переключателях, реализующую булеву функцию y=a⋅b+a⋅b.

- В коридоре при освещении используются три выключателя, каждый из которых может включать и выключать свет при любом положении остальных. Спроектируйте схему такого устройства.

- Спроектируйте схему лестничного освещения четырехэтажного дома.

## 6.7. Цифровые устройства – дешифратор,  мультиплексор

Дешифратором называется комбинационное устройство, имеющее n входов и m выходов и преобразующее входной код в сигнал в отдельной выходной линии. Другими словами в дешифраторе (декодере) каждому предусмотренному набору входных сигналов соответствует один, вполне определенный, возбужденный выход. Дешифратор называют также преобразователем двоичного (позиционного) кода в унитарный, т.е. содержащий только одну единицу среди нулей (или один нуль среди единиц). Если входной код назвать адресом, то говорят, что декодер преобразует позиционный адрес в физический или пространственный, т.е. указывает своим единственным возбужденным выходом на ту точку пространства, к которой этот код ведет. Дешифратор называется полным, если он имеет столько выходов m, сколько различных комбинаций может иметь n-разрядное двоичное число на его входах, т.е. m = 2n.

Рассмотрим полный дешифратор с n = 2 и m = 4 с прямыми выходами, т.е. на возбужденном выходе уровень логической единицы. Такой дешифратор называют дешифратором по единицам, в отличие от дешифратора по нулям, когда на возбужденном выходе уровень логического 0. Обозначим входы символом х, а выходы – у. Таблица истинности представлена ниже (табл. 6.6). Запишем структурные формулы для всех выходов:

y0=x1⋅x0,  y1=x1⋅x0,  y2=x1⋅x0,  y3=x1⋅x0.	(6.20)

Таблица 6.6

| x1 | x0 | y0 | y1 | y2 | y3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Схема дешифратора и его условное обозначение на рис. 6.24.

Рис. 6.24. Схема дешифратора (а) и его условное обозначение (б)

Дешифратор по нулям можно построить, исходя из его таблицы истинности, которая строится аналогично дешифратору по единицам, только на активных выходах будут уровни логического нуля, и записывая уравнения во второй стандартной форме. В схеме вместо четырех элементов И будут использованы четыре элемента ИЛИ. Таблица истинности дешифратора по нулям полностью инверсна таблице истинности дешифратора по единицам, поэтому его схему можно построить, заменяя в схеме на рис. 6.24 элементы И на элементы И–НЕ.

Мультиплексор – это цифровой коммутатор. Он выполняет операцию передачи сигнала с каждой из заданных ее входным адресом линии в выходную линию. У мультиплексора один выход (y), а число (m) входных информационных линий (x) определяется количеством (n) входов адреса (a) формулой m = 2n. Ниже рассмотрен мультиплексор с n = 2. При а1 = 0 и а0 = 0 на выход у проходит сигнал с входа х0, т.е. в этом случае у = х0. При а1 = 0 и а0 = 1 на выход проходит сигнал с входа х1, т.е. у = х1 и т.д.

Таблица истинности мультиплексора (табл. 6.7):

Таблица 6.7

| a1 | a0 | y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | x0 |
| 0 | 1 | x1 |
| 1 | 0 | x2 |
| 1 | 1 | x3 |

Уравнение запишем в первой стандартной форме:

y=a1⋅a0⋅x0+a1⋅a0⋅x1+a1⋅a0⋅x2+a1⋅a0⋅x3.	 (6.21)

Сравнивая это уравнение с уравнениями дешифратора (6.20), можем заметить, что дешифратор является составной частью мультиплексора, поэтому схему мультиплексора (рис. 6.25) будем строить с использованием дешифратора.

Рис. 6.25. Схема мультиплексора (а) и его условное обозначение (б)

Особое значение имеет мультиплексор как средство для реализации булевых функций. На одном мультиплексоре с m адресными входами можно построить любую булеву функцию от m+1 аргументов. Для этого заданную булеву функцию необходимо преобразовать к  уравнению мультиплексора (6.21), т.е. дополнить до первой стандартной формы. Например, в функции f=AB+C необходимо AB домножить на скобку (C+C), а C домножить на (A+A)⋅(B+B).

f=A⋅B+C=A⋅B⋅(C+C)+C⋅(A+A)⋅(B+B)==A⋅B⋅C+A⋅B⋅C+A⋅B⋅C+A⋅B⋅C+A⋅B⋅C+A⋅B⋅C.

При подаче на адресные входы (а1, а0)  сигналов A и B получим уравнение, приведенное к виду уравнения мультиплексора:

f=A⋅B⋅C+A⋅B⋅C+A⋅B⋅C+A⋅B⋅1.	(6.22)

На входы х0, х1, х2 мультиплексора подается сигнал С, на вход х3 – сигнал уровня логической единицы. Если на адресные входы подать сигналы B и С, то получим:

f=B⋅C⋅0+B⋅C⋅1+B⋅C⋅A+B⋅C⋅1.	(6.23)

На вход х0 подаем сигнал уровня логического 0, на входы х1 и х3 сигналы уровня логической 1, на вход х2 – сигнал А. Третий вариант – на адресные входы подаем сигналы А и С. Уравнение имеет вид:

f=A⋅C⋅0+A⋅C⋅1+A⋅C⋅B+A⋅C⋅1.	(6.24)

На вход х0 подаем нулевой сигнал, на входы х1 и х3 – сигнал единичный, на вход х2 – сигнал В (рис. 6.26).

Рис. 6.26. Схемы с применением мультиплексора по уравнениям 6.22 (а), 6.23 (б) и 6.24 (в)

## Вопросы для самопроверки  и задания

- Какое устройство называется дешифратором?

- Спроектируйте дешифратор 2х4 по нулям.

- Начертите схему дешифратора с одним адресным входом.

- Какое устройство называется мультиплексором?

- Спроектируйте мультиплексор с одним адресным входом.

- Начертите схему мультиплексора с одним адресным входом на элементах ИЛИ–НЕ, на элементах И–НЕ.

## 6.8. Элементы электронно-вычислительной техники в техническом творчестве молодежи

Цифровая техника уже в течение нескольких десятилетий привлекает пристальный интерес организаторов и руководителей технического творчества школьников и молодежи. Однако только с серийным выпуском цифровых микросхем появилась реальная возможность широкого развития детского и юношеского технического творчества в этой области и проникновения цифровых устройств собственного изготовления в учебно-воспитательную работу школы и вуза. Данное утверждение основано на следующих обстоятельствах:

- логические основы цифровой техники достаточно просты и могут быть освоены уже школьниками;

- промышленность выпускает массовыми тиражами дешевые микросхемы, доступные для всех любителей;

- простые цифровые устройства, в отличие от аналоговых, не требуют настройки, что особенно важно для начинающих;

- имеются чрезвычайно надежные серии микросхем (например, К155, К555 и др.), которые не выходят из строя почти при любых ошибках в монтаже;

- на цифровых микросхемах легко создавать разнообразные игровые автоматы, что позволяет включить в процесс обучения элементы игры;

- на цифровых микросхемах можно создавать простые конструкции, выполняющие достаточно сложные алгоритмы по автоматизации процессов управления или измерению разнообразных параметров в промышленном и сельскохозяйственном производстве, медицине, учебном процессе, домашнем хозяйстве.

При выборе объекта для детского технического творчества основное внимание надо уделить тому, чтобы изготавливаемая конструкция была полезной и находила практическое применение, была интересной и посильной для изготовления в школьных или домашних условиях, позволяла получить новые теоретические и практические знания.

На этапе начального знакомства с цифровой техникой важнейшими объектами конструирования обычно являются устройства на основе генераторов. Они применяются для создания разнообразных звуковых и световых эффектов, «оживляющих» игрушки. Взяв за основу схему генератора (рис. 6.4), можно на одной-двух микросхемах создать разнообразные музыкальные звонки и сирены, имитаторы птичьих голосов, игрушку с мигающими глазами и т.д. Все подобные конструкции состоят из одного или нескольких последовательно включенных генераторов с различными частотами генерируемых колебаний. На рис. 6.27 показаны функциональные схемы подобных устройств.

Рис. 6.27. Функциональные схемы устройств на генераторах

На рис. 6.27,а генератор с частотой 1–5 Гц, который начинает работать при замыкании ключа S. К прямому и инверсному выходу подключены светодиоды – «перемигивающиеся глаза» игрушки. На рис. 6.27,б однотональный генератор прерывистых сигналов, состоящий из двух последовательно включенных генераторов. При замыкании кнопки раздается прерывистый звуковой сигнал (f1  3 Гц, f2  1 кГц). На рис. 6.27,в – двухтональная сирена, генерирующая поочередно меняющиеся сигналы с частотами f2 и f3 (0,5 – 2 кГц). Смена сигналов происходит с частотой f1 = 1–5 Гц.

Подобные конструкции собирают на логических элементах как ТТЛ, так и КМДП  типов. Преимущество ТТЛ элементов состоит в том, что они могут без дополнительных усилителей работать на звуковые и световые индикаторы (светодиоды, лампы накаливания, телефоны, громкоговорители). Максимальный выходной ток (ток короткого замыкания) большинства логических элементов 155 серии составляет 18 мА при логической 1 на выходе и 55 мА при логическом нуле. Поэтому для получения большей выходной мощности нагрузку подключают между выходом логического элемента и источником +5 В. Для увеличения выходной мощности можно использовать элементы с большей нагрузочной способностью или применять параллельное соединение нескольких логических элементов.

Недостатками устройств на ТТЛ элементах являются большая потребляемая мощность от источника питания и малый диапазон изменений времязадающего резистора генератора. Действительно, сопротивление этого резистора не может быть больше 1,5 кОм, а чтобы не перегрузить выход предыдущего элемента не должно быть меньше 200…300 Ом. Таким образом, частота генератора при изменении времязадающего резистора не может изменяться более чем в 5 раз. Кроме того, из-за небольшого значения R этого резистора в генераторах с низкими рабочими частотами необходимо применять конденсаторы большой емкости (электролитические), что увеличивает габариты и стоимость устройства.

Принципиальная схема устройства на ТТЛ элементах, имитирующая «перемигивающиеся глаза», показана на рис. 6.28. Генератор собран на элементах D1.1 и D1.2 микросхемы К155ЛА3. Усилители-инверторы, работающие на светодиоды VD1 и VD2 (АЛ307), и схема управления собраны на элементах D1.3 и D1.4. В режиме покоя устройство потребляет около 20 мА. При нажатии кнопки S поочередно с частотой около 1 Гц начинают зажигаться светодиоды, при этом потребляемый ток увеличивается на 5…10 мА.

Рис. 6.28. Схема устройства «перемигивающиеся глаза»

На рис. 6.29 приведена принципиальная схема однотонального генератора прерывистых сигналов на микросхеме КМДП типа К176ЛА7. На элементах D1.1 и D1.2 собран генератор, задающий частоту прерываний f1  1 Гц, а на элементах D1.3 и D1.4 – звуковой генератор с частотой генерации f2  600 Гц.

Пока кнопка S не нажата, запрещена работа первого генератора и на его выходе постоянно находится логический ноль, запрещающий работу второго генератора. При нажатии кнопки S первый генератор начинает вырабатывать прямоугольные импульсы, разрешающие прерывистую работу второго генератора.

Рис. 6.29. Схема генератора прерывистых сигналов

Микросхемы КМДП типа потребляют от источника питания незначительную мощность, и поэтому их часто используют в устройствах с автономным питанием. Рассматриваемая схема в дежурном режиме потребляет ток около 0,1 мА. Кроме того, ИМС КМДП типа имеют очень большое входное сопротивление, что позволяет применять времязадающие резисторы (R3, R5) величиной до десятка МОм. Соответственно емкость времязадающего конденсатора может быть уменьшена в тысячи раз по сравнению со схемами на ТТЛ элементах. Однако типовые КМДП элементы имеют небольшой выходной ток. Обычное значение Iвых макс равно 0,5 мА. Поэтому все элементы индикации подключаются через транзисторные усилители с численным значением статического коэффициента передачи тока базы, не меньшим удвоенного значения тока нагрузки (в мА).

Генераторы, схемы которых приведены на рис. 6.28 и 6.29 генерируют практически симметричные колебания (меандр). В имитаторах голосов птиц и зверей бывают необходимы очень короткие импульсы с большой паузой между ними. В этом случае необходимо собрать цепь с резко различными временами заряда и разряда времязадающего конденсатора. На схеме рис. 6.30 показан такой генератор.

Как видно из схемы, при высоком напряжении на выходе первого элемента (D1) накопление положительного заряда в конденсаторе происходит через два параллельно соединенных резистора R1 и R2 (диод VD открыт). Разряд конденсатора может происходить только через резистор R2, так как диод VD  закрыт. Поэтому постоянные времени заряда и разряда существенно отличаются, особенно при R2>>R1 и на выходе 2 появляются короткие импульсы.

Описанные схемы на генераторах находят применение не только в игрушках, но и в разнообразных устройствах сигнализации. Заменив в схеме (рис. 6.29) кнопку S на шлейф из тонкой проволоки (рис. 6.31,а), окружающий охраняемую зону (палаточный лагерь, штаб военно-спортивной игры и т.д.), можно получить сторожевой сигнализатор, вырабатывающий сигнал тревоги при обрыве шлейфа.

Рис. 6.30. Генератор коротких импульсов

Рис. 6.31. Датчики, подключаемые к схеме генератора

Эта же схема при замене кнопки резистивным датчиком превращается в параметрический сигнализатор, подающий звуковой сигнал при изменении контролируемого параметра сверх заданных пределов. Датчиками могут являться термосопротивление (рис. 6.31,б), фотосопротивление (рис. 6.31,в), два электрода (рис. 6.31,г), находящиеся в среде с меняющейся проводимостью и т.п. Датчик Rд включается последовательно с установочным резистором Rуст. При этом если сигнализатор должен сработать при уменьшении сопротивления Rд по сравнению с пределом, установленным Rуст, то датчик включают в верхнее плечо (рис. 6.31,в,г); если же сигнализатор должен сработать при увеличении Rд выше предела, установленного подстроечным резистором, то датчик включается в нижнее плечо схемы (рис. 6.31,б).

Для старших школьников одной из наиболее привлекательных областей технического творчества стала звуко- и  светотехника (цветомузыкальные установки, бегущие огни и т.п.). Для примера рассмотрим схему, реализующую эффект бегущих огней. В схеме используется генератор импульсов, счетчик и дешифратор. Четыре лампы зажигаются поочередно. Имеется возможность инвертировать направление движения света и включать или движение света или тени. Если несколько ячеек из четырех ламп располагать одну после другой в пространстве, а соответствующие лампы ячеек включить параллельно, то получится длинная гирлянда с полным эффектом бегущих огней или тени, которой можно украсить любой праздник в школе, а особенно новогодний. Схема такого устройства приведена на рис. 6.32.

Рис. 6.32. Автомат световых эффектов

Элементы D1.1 и D1.2 (К155ЛА3) образуют генератор с перестраиваемой частотой, которую можно менять переменным резистором R1. Вместе с резистором R2 и конденсатором C1 он образует времязадающую цепь. D–триггеры D2.1 и D2.2 (К155ТМ2) включены по схеме Т–триггера и образуют счетчик. Направление счета зависит от положения переключателя S1 (верхнее положение – суммирующий счетчик, нижнее – вычитающий). От положения S2 зависит направление движения бегущего огня или тени. Четыре элемента И-НЕ (D3 – К155ЛА3) образуют дешифратор по нулям. Сигнал логического нуля присутствует одновременно только на одном выходе. При пересчете счетчиком импульсов генератора, на его выходах информация непрерывно меняется. Она и является адресной информацией для дешифратора, причем инверсию адресов производит счетчик своими выходами Q. Микросхема D4 (К155ЛП5) содержит в своем составе 4 элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. Логика этих элементов определяется положением выключателя S2. При разомкнутом состоянии S2 на нижние по схеме входы элементов D4 подается уровень логической единицы, и элементы выполняют по второму входу функцию НЕ. Наблюдается бегущий огонь, т.е. горит одновременно только одна лампа. Если ключ S2 замкнуть, то логический 0 на нижних входах D4 превращает элементы микросхемы D4 по второму (верхнему) входу в повторители напряжения. Наблюдается бегущая тень. Транзисторы VT1…VT4 – усилители мощности для питания ламп Л1…Л4.

Дух соревновательности всегда присущ молодости. Следующая схема (рис. 6.33) представляет собой игровой автомат «Кто быстрее», позволяющий определить у кого из двух участников реакция на внешнее раздражение (зажигающийся светодиод) быстрее. Участвуют трое: «судья», «первый игрок», «второй игрок». У «судьи» две кнопки: «Сброс» (S4) – обнуляющая схему, и «Пуск» (S3) – зажигающая светодиод «судьи». После того, как загорелся светодиод «судьи», «игроки» должны нажать свою кнопку быстрее соперника. У  нажавшего первым, загорится его светодиод, опоздавший зажечь светодиод уже не сможет. Если «игрок» нажмет кнопку раньше «судьи», то загорится светодиод «игрока» и светодиод «фальстарт». Светодиод «судьи» останется темным. Для управления светодиодами используются RS–триггеры на элементах И–НЕ (см. рис. 6.12). Активными сигналами для этого триггера являются логические нули. Для блокировки кнопок «игроков» (S1 и S2) они подсоединены не к общему проводу, а к прямому выходу Q триггера соперника. Если один «игрок»  нажал свою кнопку раньше соперника, то на прямом выходе его триггера появится уровень логической единицы, зажигающий его светодиод. Теперь при нажатии кнопки опоздавшим «игроком», его триггер останется в прежнем состоянии и его светодиод не загорится, так как теперь его кнопка подключена не к нулевому уровню, как это было после «сброса» схемы, а к уровню 1. Такая же блокировка у кнопки «судьи». После зажигания светодиода фальстарта, судья не сможет зажечь свой светодиод. Все входы R триггеров связаны вместе и подключены к кнопке «Сброс» (S4).

Особенность этой схемы состоит в том, что она позволяет применить методы цифровой электроники для синтеза схемы логики, запускающей триггер фальстарта. Чтобы зажечь светодиод фальстарта на вход S триггера Т4 нужно подать сигнал нулевого уровня. Обозначим этот сигнал как функцию (S4) от трех аргументов – состояний триггеров «игроков» и «судьи» (Q1, Q2, Q3). Если «игроки» успевают зажечь свой светодиод раньше «судьи», то наступает фальстарт.

Рис. 6.33. Схема игрового автомата «Кто быстрее»

Таблица истинности для функции S4 = f(Q1,Q2,Q3) имеет вид (табл. 6.8):

Таблица 6.8

| Q1 | Q2 | Q3 | S4 | S4 | Фальстарт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нет |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | нет |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | есть |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | нет |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | есть |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | нет |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | есть |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | нет |

Функция  S4 введена для удобства составления уравнения по первой стандартной форме, так как количество строк, для которой S4 равна 1, всего три, в отличие от S4, для которой этих строк пять. Уравнение для S4 имеет вид:

S4=Q1⋅Q2⋅Q3+Q1⋅Q2⋅Q3+Q1⋅Q2⋅Q3.

После упрощения, получим: S4=Q3⋅(Q1+Q2). Схему планируем строить на элементах И–НЕ, для этого надо избавиться от логического сложения в скобках. Применим принцип двойственности к скобке и избавимся от отрицания S4:

Для построения схемы воспользуемся сигналами с инверсных выходов триггеров. Схема функции S4 состоит из двух элементов И–НЕ (см. рис. 6.33). RS–триггеры можно выполнить также на элементах И–НЕ. Таким образом, для изготовления всей схемы нужны три микросхемы К155ЛА3.

## Вопросы для самопроверки и задания

- Каким образом в генераторе изменить длительность импульсов?

- Спроектируйте устройство, подающее сигналы при превышении уровня воды выше заданного уровня.

- Какое устройство можно применить для подачи сигналов при превышении температуры выше заданной?

- Спроектируйте схему устройства «Автоматический бакен». Включает свет в темное время суток и выключает его в светлое. В темное время свет должен быть проблесковый.

- Разработайте схему охраны палаточного городка.

# 7. Основные устройства цифровой техники

## 7.1. Регистры

Цифровое устройство, состоящее из триггеров, основным назначением которого является прием и хранение чисел с двоичным представлением цифр разрядов, называется регистром. Запоминание информации в регистрах необходимо при выполнении арифметических и логических операций над числами, а также при согласовании совместной работы блоков и устройств ЭВМ, которые обладают различным быстродействием (буферные регистры). Основными типами регистров являются параллельные и последовательные (сдвигающие). Регистры можно строить на различных типах триггеров и, в частности, на D–триггерах.

В параллельном регистре на D–триггерах (рис. 7.1) двоичный код запоминаемого числа подается на входы приема информации (D–входы) всех триггеров и записывается в регистр (т.е. переписывается на прямые выходы Q соответствующих триггеров) с приходом тактового импульса (импульса записи), поступающего на входы С. Информация на выходах хранится до прихода следующего тактового импульса. Если к приходу нового импульса записи на информационные входы подано новое кодовое слово, оно будет записано в регистр взамен предыдущего. Число триггеров в регистре равно максимальной разрядности хранимых в нем слов, т.е. числу бит в слове.

Рис.7.1. Схема параллельного регистра на D–триггерах (а) и его условное обозначение (б)

Для сброса регистра в нулевое состояние на вход R регистра подается положительный импульс. Отрицательный импульс на выходе элемента НЕ сбрасывает все триггеры в нулевое состояние, и одновременно блокирует возможность записи информации по входу Т регистра с помощью элемента И. Запись входного слова {X} возможна при R = 0 в момент действия импульса на входе Т.

Схема последовательного регистра на D–триггерах с динамическим управлением (запись информации с входа D производится по фронту сигнала на входе С) приведена на рис. 7.2.  Здесь же приведены диаграммы напряжений на входах и выходах регистра при входном коде 1011.

Рис. 7.2. Схема последовательного регистра на D–триггерах (а), диаграммы напряжений (б), условное обозначение (в), универсальный регистр (г)

По приходу тактового импульса Т первый триггер записывает код Х (0 или 1), находящийся в этот момент на его входе D, а каждый следующий триггер переключается в состояние, в котором до этого находился предыдущий. Так происходит потому, что записываемый сигнал проходит с входа D–триггера к выходу Q с задержкой, большей длительности фронта тактового импульса (в течение которого и происходит запись). Каждый тактовый импульс последовательно сдвигает код числа в регистре на один разряд. Поэтому для записи n–разрядного кода требуется n тактовых импульсов. Из диаграммы следует, что четырехразрядное число 1011 было записано в соответствующие разряды регистра (1–Q4, 0–Q3, 1–Q2, 1–Q1) после прихода четвертого тактового импульса. До следующего тактового импульса это число хранится в регистре в виде параллельного кода на выходах Q. Если необходимо получить хранимую информацию в последовательном коде, то ее снимают с выхода Q4 в моменты прихода следующих четырех импульсов. Такой режим называется режимом последовательного считывания.

Очень удобны универсальные регистры, позволяющие производить как последовательную, так и параллельную записи и считывание. Такие регистры можно использовать в качестве преобразователей параллельного кода в последовательный и обратно. Подобная операция необходима, например, при передаче информации от одной ЭВМ к другой по двухпроводной линии, т.е. в последовательном виде; затем для отображения этой информации она преобразуется в параллельный вид.

В серии К155 интегральных микросхем имеется четырехразрядный универсальный регистр К155ИР1 (рис. 7.2,г). Вход регистра V управляет переключением регистра из режима сдвига при V = 0 в режим параллельной записи при V = 1. Тактовые импульсы в режиме сдвига подаются на вход С1, а информация для записи на вход D0. В режиме параллельной записи тактовые импульсы подаются на вход С2, а информация на входы D1, …, D4.

## 7.2. Счетчики импульсов

Счетчиком называют цифровое устройство, осуществляющее счет числа импульсов, поступающих на его вход, и фиксирующее это число в каком либо коде. Результат счета хранится счетчиком до прихода следующего импульса или импульса начальной установки (это может быть установка в нулевое или единичное состояние всех триггеров, или предустановка определенного кода). Счетчики, как и сдвиговые регистры, состоят из цепочки последовательно включенных триггеров. Разрядность счетчика, а, следовательно, и число триггеров N определяются максимальным числом, до которого он должен считать. Это число называется коэффициентом счета – КСЧ. Если число входных импульсов n > KСЧ, то через каждые KСЧ импульсов счетчик возвращается в исходное состояние и начинает считать импульсы сначала.

Большое разнообразие типов счетчиков вызвано их широким использованием, как в вычислительной технике, так и в различных цифровых устройствах. Они применяются для формирования последовательности адресов команд при работе микропроцессора, для счета числа циклов выполнения операций, для запоминания кода в аналого-цифровых преобразователях и т.д.

Асинхронный (последовательный) двоичный счетчик образован цепочкой последовательно включенных счетных триггеров. Результат счета фиксируется на выходах счетчика {Q} в виде параллельного двоичного кода числа подсчитанных импульсов. Поскольку число выходных переменных равно числу триггеров N и каждая переменная может принимать лишь два значения, то число возможных состояний (коэффициент счета) равно: KСЧ = 2N. Так как из 2N состояний одно приходится на нулевое состояние, то максимальное число, при котором счетчик полностью заполняется единицами равно 2N – 1.

Простейшим одноразрядным счетчиком с KСЧ = 2 является рассмотренный ранее Т–триггер, меняющий свое состояние на противоположное под действием каждого входного сигнала. Существуют два варианта динамических Т–триггеров, срабатывающих или по фронту, или по  срезу входного сигнала. Для суммирующего счетчика, построенного на Т–триггерах, срабатывающих по срезу входного сигнала, импульсы на второй и следующие триггеры цепочки подаются с прямого выхода предыдущего триггера.

На рис. 7.3 изображены четырехразрядный двоичный счетчик на Т–триггерах, срабатывающих по срезу входного сигнала, и временные диаграммы, описывающие его работу.

Диаграммы начинаются с момента подачи сигнала установки счетчика в нулевое состояние. С приходом каждого импульса параллельный двоичный код увеличивается на единицу, пока не наступит полное заполнение счетчика. Максимальная сумма импульсов равна: 1⋅23+1⋅22+1⋅21+1⋅20=15, что соответствует конечному состоянию (24 – 1) четырехразрядного счетчика. По срезу следующего 16-го импульса последовательно опрокидываются все триггеры, и счетчик переходит в исходное нулевое состояние. Числа 23, 22, 21, 20 это веса разрядов двоичного числа. Для того чтобы определить по заданному двоичному числу его десятичный эквивалент, т.е. число подсчитанных счетчиком импульсов, нужно сложить веса разрядов, для которых триггер находится в единичном состоянии.

Диаграммы (рис. 7.3,б) изображают выходные сигналы с учетом их задержки в каждом триггере. Видно, что информация на выходах счетчика устанавливается только через время N⋅tзд.р1,0, прошедшее после среза тактового импульса. Здесь – задержка распространения импульса в каждом триггере. При дальнейшем увеличении разрядности суммарная задержка может привести к искажению информации в счетчике. Поэтому многоразрядные счетчики с последовательным переносом счетных импульсов от триггера к триггеру могут работать только на пониженных частотах, т.е. при достаточно больших периодах следования импульсов.

Рис. 7.3. Четырехразрядный двоичный счетчик на Т–триггерах (а), временные диаграммы (б) и условное обозначение (в).

Кроме рассмотренного суммирующего счетчика, можно построить и вычитающий счетчик, у которого выходной код будет уменьшаться на единицу с приходом каждого счетного импульса. Такой счетчик получится, если на вход каждого следующего триггера подавать импульс не с прямого выхода предыдущего триггера, как это было для суммирующего счетчика, а с инверсного . Проанализировать работу вычитающего счетчика Вам, читатель, предлагается самостоятельно. Для этого надо построить диаграммы напряжений на прямых и инверсных выходах, подобно тому, как сделано на рис. 7.3,б.

Если в состав счетчика ввести мультиплексоры, переключающие тактовые входы триггеров, начиная со второго, к прямым или инверсным выходам предыдущих триггеров, то получим реверсивный счетчик с изменяемым направлением счета.

Асинхронные последовательные счетчики имеются и в ТТЛ, и в КМДП сериях интегральных микросхем: четырехразрядный счетчик К155ИЕ5, пятиразрядный К176ИЕ2, 15-разрядный делитель частоты для электронных часов К176ИЕ5 и др.

Синхронный (параллельный) двоичный счетчик обладает более высоким быстродействием за счет того, что тактовые импульсы одновременно поступают на входы всех триггеров счетчика. На рис.7.4 приведена схема синхронного трехразрядного двоичного счетчика и диаграммы напряжений. На диаграммах счетные входы и прямые выходы трех разрядов счетчика обозначены соответственно Т1, Т2, Т3 и Q1, Q2, Q3. Перед началом работы сигналом на входе R устанавливается нулевое состояние на всех выходах. На замкнутые между собой входы Т и Р0 (как у первой ИМС на рис. 7.4,в) поступают счетные импульсы.

Так как все триггеры первоначально находились в нулевом состоянии, то первый импульс пройдет только на вход первого триггера и, переключив триггер D1 в единичное состояние, подготовит элемент D5 (И) для передачи второго импульса на счетный вход D2. Прохождение всех следующих импульсов легко прослеживается по временной диаграмме с учетом логических функций, выполняемых элементами D4, D5 и D6:

T1=T⋅P0=T;T2=T⋅Q1;T3=T⋅Q1⋅Q2.

Диаграмма показывает, что при одинаковых задержках в триггерах смена информации во всех разрядах счетчика происходит одновременно.

При дальнейшем увеличении разрядности параллельного счетчика появляется необходимость в элементах И с большим числом входов. Поэтому обычно в интегральном исполнении выпускаются четырехразрядные счетчики, условно-графическое обозначение которых показано на рис. 7.4,в. Для создания счетчиков с большей разрядностью производят соединение нескольких микросхем, подавая сигнал с выхода переноса Р на вход разрешения приема переноса Р0.

Рис. 7.4. Синхронный двоичный счетчик (а), диаграммы напряжений (б) и соединение счетчиков (в)

На временной диаграмме видно, что сигнал переноса Р позволяет сформировать тактовый импульс Т1’ для первого триггера следующего счетчика без какой-либо дополнительной задержки.

Счетчик с произвольным коэффициентом счета. Часто нужны счетчики с числом устойчивых состояний, отличным от 2N. Например, в электронных часах есть микросхемы с коэффициентами счета 6 (десятки минут), 10 (единицы минут), 7 (дни недели), 24 (часы). Для построения счетчика с можно использовать устройство из N триггеров, для которого выполняется условие . Очевидно, такой счетчик имеет лишние устойчивые состояния  Исключить эти ненужные состояния можно использованием обратных связей, по цепям которых счетчик переключается в нулевое состояние в том такте работы, в котором он досчитывает до числа

Для счетчика с  нужны четыре триггера. Счетчик должен иметь десять устойчивых состояний (0, …, 9). В том такте, когда он должен был бы перейти в одиннадцатое устойчивое состояние (число 10), его необходимо обнулить. Для такого случая можно использовать любой четырехразрядный счетчик с цепями обратной связи с выходов, соответствующих числу 10 (т.е. 2 и 8), на вход установки счетчика в ноль (вход R), см. рис. 7.5,а. В самом начале одиннадцатого состояния (число 10) на обоих входах элемента И появляются логические единицы, вырабатывающие сигнал сброса счетчика в нулевое состояние.

Рассмотренный счетчик является двоичным эквивалентом счетной декады, представляющим любую десятичную цифру ее двоичным кодом. Поэтому такой счетчик называют двоично-десятичным, а его выходной код – двоично-десятичным кодом (или кодом 8421).

Во всех сериях цифровых микросхем есть счетчики с внутренней организацией наиболее употребительных коэффициентов пересчета. Например, в микросхеме К155ИЕ2 , в микросхеме К155ИЕ4 .

В состав широко распространенной микросхемы К155ИЕ2 (рис.7.5,в) входит триггер со счетным входом (вход Т1) и выходом 1, и делитель на 5 (вход Т2). При соединении выхода счетного триггера с входом Т2 образуется двоично-десятичный счетчик. Диаграмма его работы аналогична приведенной на рис. 7.5,б). Счет происходит по срезу входного импульса. Счетчик имеет входы установки в 0 (R0 с логикой И) и входы установки в 9 (R9 с логикой И).

Рис. 7.5. Организация счетчика на 10 (а), диаграммы напряжений (б) и условное изображение интегрального счетчика К155ИЕ2 (в)

Счетчик с предварительной установкой может устанавливаться в начальное состояние, равное любому числу от 0 до . Эта операция осуществляется параллельной записью в счетчик кода необходимого числа. Счет (сложение или вычитание) будет начинаться уже не с нуля, а с установленного числа. Такой режим работы счетчика необходим, например, в управляющем устройстве ЭВМ при образовании последовательности адресов команд с заданного начального адреса.

Счетчики с предварительной установкой обычно являются универсальными и могут работать в режимах сложения, вычитания, установки заданного кода, установки нуля. Это микросхемы К155ИЕ6, К155ИЕ7, К561ИЕ11, К561ИЕ14, К155ИЕ9.

Условно-графическое обозначение одного из таких счетчиков и таблица, в которой описаны его режимы работы, приведены на рис. 7.6. Обычно такие сведения приводятся в справочной литературе. Попробуем, пользуясь этими данными, охарактеризовать этот счетчик:

- счетчик К561ИЕ11 двоичный, так как в условно графическом обозначении есть символ СТ2;

- он реверсивный, так как есть вход выбора режима сложение/вычитание – ;

- с предустановкой, так как есть входы параллельной записи – D1, …, D4;

- с отдельным входом установки счетчика в нулевое состояние – вход R;

- счетчик синхронный, так как есть вход (Р0) и выход (Р) переноса.

Рис. 7.6. Условно-графическое обозначение счетчика К561ИЕ11 и таблица режимов его работы

Режимы работы счетчика описывает таблица, данная на рис. 7.6:

1-я строка – счет в режиме сложения. По фронту (значок “>” у входа Т) тактового сигнала при   происходит добавление единицы к числу, находящемуся в счетчике.

2-я строка – счет в режиме вычитания. По фронту Т при   происходит уменьшение числа, находящегося в счетчике, на единицу.

3-я строчка – режим предустановки. При V=1, R=0 и любом состоянии входов  и Т происходит перезапись числа с входов D в триггеры счетчика.

4-я строка – режим сброса. При R=1 и любых сигналах на всех остальных входах счетчика происходит установка в нулевое состояние всех разрядов счетчика.

## 7.3. Запоминающие устройства

В цифровой аппаратуре, и, прежде всего в ЭВМ, системы памяти или запоминающие устройства (ЗУ) занимают важнейшее место. Запоминающие устройства цифровой техники предназначены для записи, хранения и выдачи информации, представленной в виде цифрового кода. Системы памяти делятся на внешние и внутренние. Внешние ЗУ реализуются на магнитных лентах и магнитных или оптических дисках, а также на микросхемах (флэш-память). Внутренние ЗУ выполняются на интегральных схемах.

Внешние ЗУ характеризуются неопределенно длительным сохранением информации при отсутствии питания, а также практически неограниченной емкостью памяти.

Внутренние ЗУ предназначены для хранения промежуточных данных в процессе выполнения арифметических или логических операций (оперативные ЗУ или ОЗУ), а также для хранения стандартных программ, необходимых при использовании данного цифрового устройства для решения типовых задач (постоянные ЗУ или ПЗУ).

Оперативные запоминающие устройства (ОЗУ) характерны возможностью быстрого попеременного ввода и вывода (записи и считывания) информации, причем и для записи и для считывания доступна любая отдельная ячейка ОЗУ. Поэтому синонимом ОЗУ является память с произвольной выборкой (английское RAM – Random Access Memory).

Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ) предназначены для хранения информации, которая не должна меняться в ходе выполнения процессором программы. Ее называют ROM (Read Only Memory) – память только для чтения. Она обеспечивает только режимы считывания и хранения. Постоянная память энергонезависима, сохраняет информацию и при отключенном питании компьютера. Постоянная память используется для хранения данных, которые никогда не потребуют изменения. Содержание памяти специальным образом «зашивается» в устройстве при его изготовлении для постоянного хранения.

Прежде всего, в постоянную память записывают программу управления работой самого процессора. В ПЗУ находятся программы управления дисплеем, клавиатурой, принтером, внешней памятью, программы запуска и остановки компьютера, тестирования устройств.

По способу программирования (записи информации) микросхемы постоянной памяти делятся на программируемые изготовителем масочные (ROM), однократно программируемые пользователем (Programmable ROM – PROM), многократно программируемые пользователем (Erasable PROM – EPROM). К EPROM относятся микросхемы флэш-памяти (flash memory).

Перепрограммируемая постоянная память (flash-memory) – энергонезависимая память, допускающая многократную перезапись своего содержимого.

Важнейшая микросхема постоянной или flash-памяти – модуль BIOS. Роль BIOS двоякая: с одной стороны это неотъемлемый элемент аппаратуры, а с другой стороны – важный модуль любой операционной системы.

BIOS (Basic Input/Output System – базовая система ввода-вывода) – совокупность программ, предназначенных для автоматического тестирования устройств после включения питания компьютера и загрузки операционной системы в оперативную память.

Разновидность постоянного ЗУ – CMOS RAM. CMOS RAM – это память с невысоким быстродействием и минимальным энергопотреблением от батарейки. Под не совсем точным термином CMOS RAM (Complementary Metal-Oxide Semiconductor, CMOS или КМОП) понимается энергонезависимая память, в которой хранится информация о текущей дате, показаниях часов, конфигурации компьютера (количестве оперативной памяти, типах накопителей и т. д.). Неточность термина в том, что КМОП – это не название устройства, а всего лишь технология изготовления микросхемы (это напоминает распространенную ошибку: ... радиостанция FM-диапазона..., в то время как FM – это способ модуляции сигнала, никак не связанный с диапазоном).

Оперативная память современного компьютера выполнена:

- на микросхемах динамического типа с произвольной выборкой (DRAM – Dynamic Random Access Memory),

- на микросхемах статического типа (SRAM – Static RAM).

Различие между динамической и статической памятью – в способе хранения информации. В статической памяти данные хранятся вплоть до замены их новым блоком информации. В качестве элементарной ячейки статической памяти используется статический триггер. Статическая память обладает высоким быстродействием и используется для организации кэш-памяти. Динамическая память постоянно опрашивается, и ее содержание обновляется с частотой циклов регенерации. Она имеет меньшую скорость работы, но по критерию, учитывающему информационную емкость, стоимость и энергопотребление, она предпочтительней.

Кэш-память (cache memory) предназначена для согласования скорости работы сравнительно медленных устройств (динамическая память, накопители) с относительно быстрым процессором.

У современного процессора, работающего с умножением тактовой частоты, скорость работы внутренних блоков в 2 и более раз выше скорости остальной системы. Математический сопроцессор, устройство управления памятью, арифметико-логическое устройство работают на умноженной частоте, системная и внешняя память, вспомогательные микросхемы – на обычной частоте. Использование кэш-памяти позволяет избежать циклов ожидания в работе процессора, которые снижают производительность всей системы.

Кэш-память используется для временного хранения часто повторяющихся в программе инструкций и переходов с целью снижения частоты обращения к оперативной памяти. При обмене данными адреса, которые могут вскоре понадобиться процессору для обработки, обычно лежат рядом с обрабатываемыми в данный момент. Кэш-контроллер разместит весь блок данных в статической кэш-памяти.

Кэшированием данных называется размещение наиболее важных данных в области памяти с более быстрым доступом. В качестве житейской аналогии можно привести библиотеку школьника, у которого нужные каждый день учебники лежат на рабочем столе, изредка читаемые классики стоят на книжной полке, а старые ненужные тетради валяются где-нибудь на балконе. В случае необходимости время доступа к этим источникам будет разным, однако, и вероятность того, что потребуется учебник или старая тетрадь, тоже разная.

В мире компьютерной памяти этот принцип применим потому, что более быстрая память обычно стоит существенно дороже более медленной, однако применение малого объема быстрой (но дорогой) памяти, называемой кэш-памятью, в комплексе с большим объемом медленной (но дешевой) памяти позволяет создать приемлемое по цене и скорости решение. Применение кэширования особенно эффективно, когда доступ к данным осуществляется преимущественно в последовательном порядке. Тогда после первого запроса на чтение данных, расположенных в медленной (кэшируемой) памяти можно заранее выполнить чтение следующих блоков данных в кэш-память для того, чтобы при следующем запросе на чтение данных почти мгновенно выдать их из кэш-памяти. Такой прием называется упреждающим чтением.

Упреждающее чтение применяется во всех современных жестких дисках, имеющих от 64 до 1024 Кбайт кэш-памяти, выполненной на основе динамической RAM. Считываемые с диска данные с некоторым запасом помещаются в кэш-память диска и определенное время там хранятся. При повторном обращении к тем же данным они считываются уже из кэш-памяти, что происходит в 10–1000 раз быстрее.

Кэширование данных применяется также в процессорах. Внутри кристалла процессора находится малый объем (от 1 до 1024 Кбайт) очень быстрой статической памяти, работающей на частоте процессора. Эта память используется для кэширования существенно более медленной оперативной памяти, выполненной на основе динамической RAM.

Таким образом, в различных ситуациях одна и та же память может быть как кэшем, так и кэшируемой памятью.

Кэш-память также может быть организована в виде иерархической структуры. В случае процессоров x86 характерно использование кэша первого уровня (Level 1 или L1-кэша), расположенного непосредственно на кристалле процессора, и более медленного кэша второго уровня (Level 2 или L2-кэша), расположенного в другой микросхеме или вообще на другой плате. При этом кэш первого уровня кэширует L2-кэш, а тот, в свою очередь, кэширует еще более медленную оперативную память.

Оперативные ЗУ. Всякое ОЗУ состоит из двух основных частей: накопителя и схем управления или, как говорят, периферии. Накопитель – это основная часть ОЗУ, где хранятся данные (двоичные коды). Периферия же предназначена для ввода и вывода этих данных. В нее входят дешифраторы, усилители, регистры, разного рода ключи, коммутаторы и другие схемы общего назначения.

Накопитель состоит из запоминающих ячеек (ЗЯ); каждая из них хранит один бит информации («0» или «1»). Естественно, что основу ЗЯ составляют бистабильные ячейки, основным свойством которых является наличие двух устойчивых состояний Q = 1 или  Q = 0.

Рис. 7.7. Оперативное ЗУ с матричной структурой

На рис. 7.7 показана типичная матричная организация ОЗУ, где отдельная ЗЯ расположена в узлах «решетки», образованной адресными шинами X и Y. Количество ячеек равно произведению количества горизонтальных шин на количество вертикальных. Каждая ЗЯ связана с одной горизонтальной и одной вертикальной адресными шинами. Поэтому, если подаются напряжения на определенные горизонтальную и вертикальную шины (например, X1 и Y2), то к периферии подключается вполне определенная ЗЯ (в нашем случае ЗЯ12, которая на рис. 7.7 заштрихована). В эту ячейку (с уникальным адресом X1 Y2) можно либо записать необходимый бит информации («0» или «1»), либо считать информацию из ячейки (в ячейке ЗЯ12 записана «1»).

И запись, и считывание осуществляется с помощью разрядных шин РШ 1 и РШ 0, которые подключены ко всем ЗЯ. На входах и выходах разрядных шин треугольниками показаны коммутирующие устройства, которые подключают (или отключают) разрядные шины к управляющим устройствам. Индексы разрядных шин в известной мере условны: на шину единиц (РШ 1) и на шину нулей (РШ 0) могут подаваться уровни как U 0  так и U 1. Поэтому индексация отнюдь не предопределяет логический уровень на той или иной шине, а является лишь условным обозначением того, что одна из них (РШ 1) подключена к главным выходам триггеров , а другая к их напарникам . При записи выходы считывания отключаются, и на разрядные шины подают один из двух наборов (01 или 10), в зависимости от того, какое число желательно хранить в ЗЯ (на рис. 7.7 в клетках указаны уровни на главных выходах ячеек). При считывании входы записи отключаются и уровни, характеризующие состояние ЗЯ, поступают через усилители в соответствующие внешние узлы.

Запоминающие ячейки, используемые в накопителях ОЗУ, чрезвычайно разнообразны. Примеры таких ячеек показаны на рис. 7.8.

Рис. 7.8. Запоминающие ячейки оперативного ЗУ:

а – статическая на однотипных МОП–транзисторах; б – динамическая на однотипных МОП–транзисторах; в – статическая на многоэмиттерных биполярных транзисторах

Ячейка на однотипных МОП–транзисторах с р–каналом (рис.7.8,а) имеет классическую структуру RS–триггера с управляющими ключами Т5 и Т6. Эти ключи нормально заперты и ЗЯ отключена от разрядных шин. При поступлении отрицательного импульса –ЕС на адресную шину ключи Т5 и Т6 отпираются и подключают ячейку к разрядным шинам. При этом на разрядные шины поступают уровни  и , записанные в ячейке. В режиме записи на адресную шину также подается импульс –ЕС, а на разрядные шины подаются необходимые (взаимно противоположные) уровни, которые приводят ячейку в соответствующее состояние. Таким образом, импульс на адресной шине в обоих режимах играет роль тактового импульса.

На рис. 7.8,б показана ЗЯ динамического типа, в которой хранение бита информации осуществляется емкостями С1 и С2 (обычно это паразитные емкости МОП–транзисторов). Методика записи и считывания – та же, что и в предыдущей ячейке.  Пусть при записи на разрядные шины РШ 1  и РШ 0 поданы соответственно уровни –ЕС и 0. Уровень –ЕС через ключ Т4 поступит на затвор транзистора Т1, и этот транзистор будет открыт. На затвор транзистора Т2 поступит уровень 0, и этот транзистор будет заперт. Напряжения на емкостях будут иметь значения UC1 = –ЕС, UC2 = 0. Если остаточный ток запертого транзистора Т2 достаточно мал, то емкость С1 будет разряжаться весьма медленно и, следовательно, напряжения –ЕС и 0 будут сохраняться на выходах ячейки (на стоках) длительное время. За это время можно несколько раз считывать информацию из ячейки (хотя при считывании емкость дополнительно шунтируется цепями считывания и ее разряд ускоряется). Для того чтобы поддерживать напряжение на емкости, несмотря на неизбежный ее разряд, осуществляют регенерацию, т.е. периодически производят запись того же кода. Динамические ЗЯ значительно экономичнее статических, так как у них отсутствует источник питания и, следовательно, в режиме хранения они не потребляют мощность.

В целом ЗЯ на МОП–транзисторах экономичнее и компактнее, чем ЗЯ на биполярных транзисторах, но уступают им по быстродействию. Поэтому, хотя МОП–транзисторные ОЗУ имеют большое распространение, важное место занимают и ОЗУ на биполярных транзисторах. Пример ячейки такого ОЗУ, выполненной на многоэмиттерных транзисторах, показан на рис. 7.8,в. Принципы записи и считывания здесь такие же, как и в предыдущих ЗУ, если не считать положительных полярностей логических уровней и адресного (тактового) импульса.

Пусть в режиме хранения транзистор Т2 заперт, а Т1 насыщен, тогда Uб1 = U*, Uб2 = 0. Если на разрядных шинах задан небольшой (0,1 – 0,2 В) «дежурный» потенциал, то эмиттерный переход Э21 будет заперт, и весь ток будет проходить через Э11; в транзисторе Т2 будут заперты оба эмиттерных перехода.

При считывании, когда на адресную шину подается положительное напряжение +ЕК, эмиттер Э11 запирается и ток транзистора Т1 протекает в шину РШ 0 через эмиттер Э21,  который остался под низким потенциалом; шина РШ 1 остается обесточенной.

При записи одновременно с адресным импульсом подается напряжение +ЕК на ту разрядную шину, которая связана с транзистором, подлежащим запиранию. В нашем примере, если подать напряжение ЕК на шину РШ 1, то транзистор Т2 останется запертым и состояние ЗЯ не изменится. Если же подать напряжение ЕК на шину РШ 0, то окажутся запертыми оба эмиттера транзистора Т1. Тогда ток потечет через базу транзистора Т2 в эмиттер Э22, который находится под низким потенциалом шины РШ 1. При этом транзистор Т2 откроется, т.е. состояние ЗЯ изменится на обратное.

Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ).

Как уже отмечалось, этот тип ЗУ характерен тем, что запись информации производится «раз и навсегда», или представляет собой специальную, редко применяемую операцию. Поэтому использование ПЗУ состоит в считывании информации.

Типичная схема диодного ПЗУ показана на рис. 7.9. Структура схемы уже известная – матричная; строки образуются адресными шинами, а столбцы – разрядными. Каждая адресная шина хранит определенный код: 0011, 0100 и т.д., как показано на рисунке. Запись кода (в принципе однократная) осуществляется с помощью диодов, которые присоединены между адресными шинами и теми разрядными шинами, на которых (при считывании) должна быть логическая единица.

Пусть дешифратор адреса по входному коду 0001 выбрал адресную шину АШ 1 (знак «+» на рис. 7.9). Тогда напряжение с этой адресной шины через диод поступает на разрядную шину РШ 2 , а на разрядных шинах РШ 0, РШ 1, и РШ 3 напряжение будет равно нулю. Значит, при параллельном считывании информации со всех четырех разрядных шин получим код (слово) 0100, записанный в выбранной строке.

При проектировании интегральных матриц ПЗУ нецелесообразно размещать диоды сразу в тех узлах, где они образуют необходимые коды. Номенклатура матриц с разными вариантами кодовых наборов оказывается слишком широкой, а тираж каждого варианта слишком малым, не оправданным с экономической точки зрения. Поэтому диоды изготавливают во всех узлах матрицы и в таком однородном виде матрицу поставляют заказчику. Каждый заказчик сам записывает в ПЗУ нужные ему коды. Для этого он (с помощью специальных устройств – программаторов) пережигает выводы – перемычки тех диодов, которые находятся в местах расположения логических нулей. Такие диоды с перегоревшими выводами показаны на рис. 7.9 штриховыми линиями. Пережигание выводов осуществляется индивидуально, путем пропускания через соответствующий диод большого тока, на который диод (в нормальном режиме) не рассчитан.

Рис.7.9. Диодное постоянное запоминающее устройство

Использование МОП–транзисторов открывает дополнительные возможности при использовании ПЗУ. Во-первых, запись информации может производиться не пережиганием выводов, а более «тонким» способом. Однородная матрица ПЗУ (с МОП–транзисторами во всех узлах) поставляется заказчику в виде «полуфабриката»: без металлизации затворов. Заказчик сам осуществляет последнюю фотолитографию. При этом он использует такой фотошаблон, который обеспечивает металлизацию у тех транзисторов, которые должны передавать «1» на разрядную шину. У остальных транзисторов затворы не будут присоединены к адресным шинам, и эти транзисторы будут бездействовать.

Во-вторых, использование МОП–транзисторов позволяет осуществить так называемые полупостоянные или программируемые ПЗУ (их обозначают ППЗУ или EPROM), в которых можно время от времени менять записанную информацию. Такая возможность очень полезна для заказчика, хотя ее реализация и связана с некоторыми техническими трудностями. Общая идея, лежащая в основе ППЗУ, состоит в том, чтобы обратимо менять пороговое напряжение МОП–транзистора.

Управление пороговым напряжением достигается двумя способами. Оба они основаны на введении дополнительных зарядов в диэлектрик. Первый способ состоит в использовании МНОП–транзисторов, описанных ранее. У этих транзисторов введение и выведение зарядов осуществляется с помощью коротких высоковольтных импульсов разной полярности, подаваемых на затвор. Второй способ, практикуемый при использовании «обычных» МОП–транзисторов с однослойным диэлектриком, состоит в следующем. Прикладывая к затвору достаточно большое напряжение, вызывают лавинный пробой в диэлектрике, в результате чего в нем накапливаются электроны. Соответственно меняется пороговое напряжение. Заряд электронов сохраняется в течение весьма длительного времени, как и у МНОП–транзисторов. Для того чтобы осуществить перезапись информации, нужно удалить электроны из диэлектрика. Это достигается путем освещения кристалла ультрафиолетовым светом, который вызывает фотоэффект, т.е. выбивание электронов из диэлектрика.

## 7.4. Цифро-аналоговые преобразователи и аналого-цифровые преобразователи

Внедрение цифровой вычислительной техники и микропроцессоров в устройства автоматики, связи и др. выдвигает на первый план проблему связи цифрового устройства с объектами, параметры которых в большинстве случаев характеризуются непрерывными функциями времени. Непосредственно использование и обработка таких функций в цифровых устройствах невозможны. Поэтому осуществляется преобразование аналогового сигнала в цифровую форму. Эту операцию реализует аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Для обеспечения вывода из цифрового устройства результатов обработки информации на управляемый объект необходимо преобразовать цифровые сигналы в непрерывные (аналоговые) выходные сигналы, пригодные для использования в аналоговых устройствах. Эту задачу решает цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).

Принцип действия цифро-аналогового преобразователя основывается на том, что любое двоичное число xn, xn-1, …, x1 можно представить в виде суммы степени числа 2. Например, двоичное число 1011 можно записать как 1011 = 123 + 022 + 121 + 120. Поэтому при преобразовании двоичного кода числа в аналоговую величину (напряжение или ток) необходимо каждой единице числа поставить в соответствие напряжение или ток со своим весом (для xn вес 2n-1, для xn-1 вес 2n-2, … для x1 вес 20), соответствующим данной цифре, а затем выполнить суммирование.

На рис. 7.10 приведена схема четырехразрядного ЦАП числа X = x423 + x322 + x221 + x120 в пропорциональное ему напряжение, выполненная с использованием операционного усилителя. Каждый разряд числа Х может принимать значение либо 1 (ключ включен), либо 0 (ключ выключен). Ключи могут быть выполнены на МОП–транзисторах, как показано на рис. 7.10,б. При всех х = 1 все резисторы, подключенные к инверсному входу ОУ, оказываются включенными параллельно друг другу. Если величина какого-то х = 0, т.е. ключ разомкнут, то соответствующий резистор из схемы параллельного соединения будет исключен. Таким образом, проводимость этой параллельной цепи равна:

.

Выходное напряжение операционного усилителя определяется выражением:

,

т.е. выходное напряжение пропорционально входному числу Х.

Рис. 7.10. Схема ЦАП на резисторной матрице 1,2,4,8

Для увеличения числа разрядов необходимо увеличить число резисторов (расширить резисторную матрицу), включив резисторы с сопротивлениями R0/16, R0/32 и т.д. При большом числе разрядов сопротивления высокоточных резисторов матрицы должны отличаться друг от друга в сотни или тысячи раз, что при интегральном исполнении этих резисторов вызывает значительные трудности. Для устранения этих затруднений используют другую резисторную матрицу (R – 2R), в которой используются только два номинала резисторов с сопротивлениями R и 2R.

На рис. 7.11 приведена схема ЦАП на резисторной матрице R – 2R.  Ключи х – переключатели. Если х = 1, то соответствующий ключ соединяет один из резисторов 2R к инверсному входу операционного усилителя, при х = 0 этот же вывод резистора соединяется с общим проводом. Вспомним правило 1 для операционных усилителей (см. разд. 3.2): при работе ОУ в линейной области на двух его входах действуют одинаковые напряжения. Из этого правила следует, что при любом положении переключателей х  нижние по схеме (рис. 7.11.а) выводы резисторов 2R подключены к общему проводу. Это соображение позволяет вычислить напряжения в узлах А, B, C, D резисторной матрицы (рис.7.11,б): UA= UОП, UB = UОП/2, UC = UОП/4, UD = UОП/8 и преобразовать схему ЦАП к виду, представленному на рис. 7.11,в. На инверсный вход ОУ подаются через резисторы 2R различные по величине напряжения, каждое из которых дает определенный вклад в выходное напряжение:

Uвых=−(UопRос2Rx4+12UопRос2Rx3+14UопRос2Rx2+18UопRос2Rx1)=−UопRос8⋅2R(8x4+4x3+2x2+x1)=−UопRос8⋅2RX.

Вывод: выходное напряжение пропорционально входному коду.

Рис. 7.11. Схема ЦАП на резисторной матрице R – 2R

Помимо своего прямого назначения – преобразования цифрового кода в соответствующий ему уровень напряжения – ЦАП широко используется как генератор произвольных периодических функций. При этом простыми средствами удается сформировать достаточно сложные функции с хорошей точностью. Схему такого устройства можно, например, построить, используя генератор тактовых импульсов, счетчик импульсов, программируемое ПЗУ и ЦАП. В качестве примера рассмотрим схему формирователя импульсов произвольной формы (рис.7.12). Сигнал с генератора импульсов подается на вход двоичного счетчика с числом разрядов, равным числу адресных входов ППЗУ. ППЗУ программируется так, чтобы для каждого такта генератора на его выходах появлялся цифровой код пропорциональный  напряжению в данный момент времени. ЦАП преобразует этот код в напряжение. Частоту выходного сигнала можно менять, изменяя частоту тактового генератора. Напряжение на выходе ЦАП будет ступенчатым, однако, применяя ПЗУ с большим количеством выходов и многоразрядный ЦАП, величину ступенек можно сделать достаточно малой. Кроме того, применяя фильтр нижних частот, ступеньки можно сгладить.

Рис. 7.12. Блок-схема генератора импульсов произвольной формы

Аналого-цифровые преобразователи.  Процесс преобразования аналоговой формы сигнала в цифровую можно разделить на три этапа: дискретизацию во времени, квантование по уровню и кодирование. Этап дискретизации во времени заключается в том, что из непрерывного по времени сигнала f(t) выбираются отдельные его значения, соответствующие тактовым моментам времени t1, t2 …, следующим через определенный временной интервал – период дискретизации ТД (рис. 7.13,а).

Рис. 7.13. Пояснение процесса преобразования аналоговой формы

сигнала в цифровую

Дискретизация по времени вносит погрешность представления непрерывной функции времени, которая будет тем больше, чем больше ТД, т.е. чем реже отсчеты. Выбор ТД для представления непрерывной функции набором периодически следующих дискретных отсчетов производится на основе фундаментальной теоремы отсчетов, сформулированной В.А. Котельниковым. Смысл этой теоремы состоит в том, что для представления функции f(t) набором дискретных отсчетов необходимо, чтобы частота повторения FП = 1 / ТД была больше удвоенной максимальной частоты 2F, содержащейся в спектре исходной непрерывной функции f(t).

Операция квантования заключается в том, что создается сетка уровней квантования, сдвинутых относительно друг друга на шаг квантования . Каждому уровню квантования приписывается порядковый номер (0, 1, 2, 3 и т.д.). Далее полученные в результате дискретизации значения исходного аналогового сигнала заменяются ближайшими к ним уровнями квантования. Так, на рис. 7.13,б значение сигнала в момент t1 заменяется ближайшим к нему уровнем квантования с номером 2, в момент времени t2 значение сигнала заменяется уровнем 4 и т.д. Таким образом, при квантовании исходная непрерывная функция заменяется ступенчатой. При этом возникают погрешности квантования, так как квантованные значения воспроизводят не точные значения аналоговой величины, а округленные до ближайшего уровня. Уменьшение ошибки квантования достигается только уменьшением шага квантования .

На этапе кодирования квантованные уровни представляются числами-номерами соответствующих уровней квантования. На рис. 7.13,б в процессе преобразования образуется последовательность чисел 2, 4, 6 и т.д. Далее полученная таким образом последовательность чисел представляется двоичными кодами. Для рассматриваемого примера 010, 100, 110 и т.д.

По способу преобразования электрических величин АЦП подразделяют на последовательные, параллельные и последовательно-параллельные. В параллельных АЦП входное напряжение одновременно сравнивают с Х опорными напряжениями. При этом результат получают за один шаг и такие АЦП обладают высоким быстродействием, но для этого необходимы большие аппаратурные затраты (Х компараторов).

В последовательных АЦП преобразование аналоговой величины в цифровой код идет ступеньками (шагами), последовательно приближаясь к измеряемому значению. Если максимальное напряжение преобразуется в число Х, то для его преобразования необходимо Х шагов. Поэтому последовательные АЦП являются медленными, но и наиболее простыми в реализации. За счет увеличения времени преобразования до 1 … 10 мс может быть получена высокая точность даже при малых аппаратурных затратах.

Рис. 7.14. Функциональная схема последовательного АЦП

Наиболее общая функциональная схема такого преобразователя показана на рис. 7.14. На вход АЦП подается напряжение сигнала UC, которое с помощью формирователя временного интервала преобразуется в прямоугольный импульс. Длительность импульса tИ прямопропорциональна напряжению UC. Поэтому число импульсов Х, поступивших на вход счетчика, будет прямопропорционально величине входного сигнала. После окончания импульса с tИ = KUC на выходе счетчика окажется двоичное число H = fTtИ = KfТUC. При изменении какой-либо величины в интервале от 0 до 1000 с шагом равным одной единице, необходим десятиразрядный счетчик, так как 29 < 1000 < 210 = 1024. Максимальная длительность временного интервала    tИ МАКС = 1000/fT. В АЦП на элементах ТТЛ серии 155 fT можно взять равным 10 МГц, и, следовательно, время преобразования составит 0,1 мс. Быстродействие КМДП счетчиков значительно меньше, поэтому fT обычно не превышает 1 МГц, а время преобразования равно 1 мс.

Существует много разновидностей последовательных АЦП, но все они отличаются один от другого только способом формирования временного интервала tИ. Используя в качестве формирователя временного интервала одновибратор, можно измерять величины сопротивлений и емкости конденсаторов, а, заменив резистор на терморезистор или фоторезистор, можно измерять температуру или освещенность, что может быть полезно при физическом эксперименте.

Простые одновибраторные преобразователи не обладают высокой стабильностью длительности формируемых импульсов, что не позволяет использовать их в АЦП с погрешностью преобразования, меньшей долей процента.

Значительно лучшие метрологические характеристики имеют АЦП, в которых формирователь временного интервала выполнен на ЦАП и компараторе (рис. 7.15).

Рис. 7.15. Схема АЦП с применением ЦАП

После пуска АЦП, т.е. при поступлении на вход R импульса сброса счетчика в нулевое состояние, напряжение UХ на выходе ЦАП будет равно нулю. При положительном UC на выходе компаратора будет уровень логической единицы, который разрешит прохождение тактовых импульсов от генератора (Г) на счетчик через элемент И. Аналоговое напряжение на выходе ЦАП будет расти, и как только оно сравняется с напряжением входного сигнала UC, на выходе компаратора появится уровень логического нуля, который запретит дальнейшее прохождение импульсов на счетчик. В этот момент код на выходе счетчика пропорционален входному напряжению UC.

## Вопросы для самопроверки и задания

- Начертите схему параллельного регистра. Объясните причину выбора для данного регистра D–триггеров.

- На вход последовательного четырехразрядного регистра подана последовательно комбинация сигналов 11001101. Определите состояния триггеров после 5 такта, 7 такта.

- В суммирующем счетчике (рис. 7.3) входы триггеров подключили к инверсным выходам предыдущих триггеров. Начертите диаграммы напряжений и определите тип полученного устройства.

- С какой целью в синхронном счетчике используются элементы И?

- Какова емкость системы из трех счетчиков (рис.7.4,в)?

- В интегральном счетчике К155ИЕ2 триггер подключили к выходу счетчика на 5. Начертите диаграммы напряжений.

- Начертите схему счетчика на 11. Постройте диаграммы напряжений.

- В счетчике с предварительной установкой вначале был записан код 1101. Затем на вход вычитания подано 5 импульсов. Каким будет состояние счетчика?

- У входа R счетчика на условном обозначении имеется кружок. Какой логический уровень надо подать на этот вход, чтобы счетчик начал считать импульсы, поданные на его вход Т?

- Опишите типы электронной памяти, которые Вы знаете. Каковы области их применения?

- С какой целью в накопителе электронной памяти ячейки располагают в виде матрицы?

- Микросхема электронной памяти имеет 10 адресных входов. К скольким ячейкам памяти Вы сможете обратиться?

- Сколько горизонтальных адресных шин будет в накопителе из предыдущего задания?

- Начертите схему запоминающей ячейки статического ОЗУ. Объясните принцип ее действия.

- Каким образом сохраняется информация в динамической ячейке ОЗУ? Как долго она может храниться?

- Какие напряжения необходимо подать на разрядные и адресную шины в схеме рис. 7.8,в, чтобы на шине РШ 1 был уровень логической единицы?

- Каким будет выходной код в схеме ПЗУ на диодах (рис. 7.9) при входном коде 0010?

- Опишите, как можно хранить информацию в схемах ПЗУ на МОП и МНОП–транзисторах?

- Начертите схему ЦАП на резисторной матрице 1248 и объясните, почему сопротивления резисторов при переходе от младшего разряда к старшему уменьшаются в два раза? Выведите формулу для выходного напряжения.

- Объясните, как вычисляются напряжения в узлах схемы ЦАП на резисторной матрице R – 2R?

- Объясните, почему возможен переход от схемы а к схеме в на рис. 7.11?

- Поясните, как происходит процесс преобразования аналоговой формы сигнала в цифровую?

- Начертите схему АЦП с использованием в качестве формирователя временного интервала одновибратора. Какими возможностями обладает подобная схема?

- Для схемы АЦП с применением ЦАП начертите диаграммы напряжений в характерных точках. Покажите, что выходной код пропорционален входному напряжению.

# 8. Устройство и принцип действия ЭВМ

## 8.1. Поколения ЭВМ

В середине 20 века развитие атомной физики, ракетной и космической техники потребовало решения вычислительных задач такого большого объема, что с ним нельзя было справиться при помощи имевшихся в то время клавишных или перфорационных счетных машин. Эта потребность привела к созданию на рубеже 40 – 50-х гг. 20 века цифровых электронных вычислительных машин.

Идея использования программного управления для построения устройства, автоматически выполняющего арифметические вычисления, была впервые высказана английским математиком Ч. Бэббиджем еще в 1833 г. Однако его попытки построить механическое вычислительное устройство с программным управлением не увенчалось успехом.

Фактически эта идея была реализована лишь спустя 100 лет, когда в 1942 г. К. Цюзе в Германии и в 1944 г. Г. Айкен в США построили на электромагнитных реле вычислительные машины с управлением от перфоленты.

Идея программного управления вычислительным процессом была существенно развита американским математиком Дж. фон Нейманом, который в 1945 г. сформулировал принцип хранимой в памяти программы.

Первые ЭВМ с программным управлением и с хранимой в памяти программой появились практически одновременно в Англии, США и СССР.

В 1949 – 1951 гг. под руководством академика С.А. Лебедева была построена первая ЭВМ в нашей стране, а в 1952 – 1954 гг. его же коллектив создал одну из самых быстродействующих (8000 операций/с) в то время БЭСМ (быстродействующая электронная счетная машина).

В последующие годы электронная вычислительная техника бурно развивается. Появились, сменяя друг друга, несколько поколений ЭВМ. Появление новых поколений ЭВМ вызывалось расширением областей и развитием методов их применения, требовавших более производительных, более дешевых и более надежных машин.

Поколение ЭВМ определяется совокупностью взаимосвязанных и взаимообусловленных существенных особенностей и характеристик, используемой при построении машин конструктивно-технологической (в первую очередь элементной) базы и реализуемой в машине архитектуры (логической организации).

Первое поколение образовали ламповые ЭВМ, промышленный выпуск которых начался в начале 50-х гг. 20 века. В качестве компонентов логических элементов использовались электронные лампы. К первому поколению относятся созданные советскими учеными и инженерами ламповые вычислительные машины БЭСМ-2, «Стрела», М-2, М-3, «Минск-1», «Урал-1», «Урал-2», М-20, в основном ориентированные на решение научно-технических задач.

Ламповые ЭВМ потребляли большую мощность, имели большие габаритные размеры, малую емкость оперативной памяти и, что особенно важно, невысокую надежность, в первую очередь из-за частого выхода из строя электронных ламп.

В вычислительных машинах второго поколения, появившихся в конце 50-х гг. 20 века, полупроводниковые приборы – транзисторы – заменили электронные лампы, что существенно повысило надежность, снизило потребление мощности, уменьшило размеры ЭВМ. Это позволило создать ЭВМ, обладающие бόльшими логическими возможностями и более высокой производительностью. Наряду с машинами для научных расчетов появились ЭВМ для решения планово-экономических задач (задач обработки данных) и управления производственными процессами.

В нашей стране были созданы полупроводниковые ЭВМ различного назначения: малые ЭВМ серий «Наири» и «Мир», средние ЭВМ для научных расчетов и обработки данных со скоростью работы 5–30 тыс. операций/с – «Минск-2», «Минск-22», «Минск-32», «Урал-14», «Раздан-2», «Раздан-3», БЭСМ-4. М-220 и управляющие вычислительные машины «Днепр», ВНИИЭМ-3 и др.

В рамках второго поколения академики С.А. Лебедев и В.А. Мельников создали сверхбыстродействующую ЭВМ БЭСМ-6 с производительностью 1 млн. операций/с.

Стремление к повышению надежности, быстродействия, снижению стоимости аппаратуры привело к появлению новой элементной базы вычислительной техники в виде интегральных микросхем, на основе которых были созданы ЭВМ третьего поколения.

ЭВМ третьего поколения появились во второй половине 60-х гг. 20 века, когда фирма IBM (США) разработала систему машин IBM-360. Эта система оказала влияние на логическую организацию машин третьего поколения, разработанных в других странах.

В машинах третьего поколения значительное внимание уделено уменьшению трудоемкости подготовки программ для решения задач на ЭВМ, облегчению связи оператора с машиной, повышению эффективности использования дорогостоящего оборудования машин, облегчению эксплуатационного обслуживания ЭВМ, что достигается при помощи соответствующих операционных систем.

Конструктивно-технологической основой ЭВМ четвертого поколения являются большие (БИС) и сверхбольшие (СБИС) интегральные микросхемы, содержащие тысячи и десятки тысяч транзисторов на одном кристалле. К четвертому поколению относятся реализованные на СБИС такие средства вычислительной техники, как микропроцессоры и создаваемые на их основе микро-ЭВМ. Микропроцессоры и микро-ЭВМ нашли широкое применение в устройствах и системах автоматизации измерений, обработки данных и управления технологическими процессами, при построении различных специализированных цифровых устройств и машин.

Вычислительные возможности микро-ЭВМ оказались достаточными для создания на их основе в рамках ЭВМ четвертого поколения, нового по ряду эксплуатационных характеристик и способу использования типа вычислительных устройств, – персональных ЭВМ (персональных компьютеров), получивших в настоящее время широкое распространение.

В ЭВМ четвертого поколения достигается дальнейшее упрощение контактов человека и ЭВМ путем повышения уровня машинного языка, значительного расширения благодаря применению микропроцессоров функций устройств (терминалов), используемых человеком для связи с ЭВМ. Использование БИС позволяет аппаратурными средствами реализовывать некоторые функции программ операционных систем (аппаратурная реализация трансляторов с алгоритмических языков высокого уровня и др.), что способствует увеличению производительности машин.

Характерным для крупных ЭВМ четвертого поколения является наличие нескольких процессоров, ориентированных на выполнение определенных операций, процедур или на решение некоторых классов задач. В рамках этого поколения созданы многопроцессорные вычислительные системы с быстродействием в несколько десятков и сотен миллионов операций в секунду и многопроцессорные управляющие комплексы повышенной надежности с автоматическим изменением структуры (автоматической реконфигурацией).

## 8.2. Микропроцессор

Важнейший компонент любого персонального компьютера - это его микропроцессор. Это сверхбольшая интегральная микросхема, реализованная на одном кристалле и способная выполнять функции центрального процессора. Степень интеграции определяется размером кристалла и количеством транзисторов на нем.

К обязательным компонентам микропроцессора относятся арифметико-логическое устройство (АЛУ) и блок управления. Они характеризуются скоростью (тактовой частотой), разрядностью или длиной слова, архитектурой и набором команд. Архитектура микропроцессора определяет необходимые регистры, стеки, систему адресации, а также типы обрабатываемых процессором данных. Обычно используют следующие типы данных: бит, полубайт или ниббл, байт,  слово, двойное слово (32 бита). Выполняемые микропроцессором команды предусматривают, как правило, арифметические действия, логические операции, передачу управления (условную и безусловную) и перемещение данных (между регистрами, памятью и портами ввода-вывода).

Под конвейерным режимом понимают такой вид обработки, при котором интервал времени, требуемый для выполнения процесса в функциональном узле (например, в АЛУ) микропроцессора, продолжительнее, чем интервалы, через которые данные могут вводиться в этот узел. Предполагается, что функциональный узел выполняет процесс в несколько этапов, т.е. когда первый этап завершается, результаты передаются на второй этап, на котором используются другие аппаратные средства. Разумеется, что устройство, используемое на первом этапе, оказывается свободным для начала новой обработки данных. Как известно, можно выделить 4 этапа обработки команды микропроцессора: выборка, декодирование, выполнение и запись результата. Иными словами, пока первая команда выполняется, вторая может декодироваться, а третья выбираться.

С внешними устройствами микропроцессор может “общаться” благодаря шинам адреса, данных и управления, выведенных на специальные контакты корпуса микросхемы. Объем физически адресуемой микропроцессором памяти однозначно определяется разрядностью внешней шины адреса как 2 в степени N, где N - количество адресных линий.

Первый микропроцессор - i4004 - был изготовлен в 1971 году и с тех пор фирма “Intel” (INTegrated Electronics) прочно удерживает лидирующее положение на этом сегменте рынка. Максимальная тактовая частота - 108 кГц. Следующим наиболее успешным был микропроцессор i8080. Этот 8 разрядный микропроцессор был выполнен по n-канальной МОП технологии с ~6000 транзисторов, а его тактовая частота была около 2 МГц. Классическая архитектура i8080 оказала огромное влияние на дальнейшее развитие однокристальных микропроцессоров.

В июне 1978 появился 16 разрядный микропроцессор i8086. Он стал популярен в основном благодаря компьютеру Compaq DeskPro. Адресная шина микропроцессора позволяла адресовать 1 Мбайт памяти. Ровно через год появился более дешевый микропроцессор i8088, имеющий 8 разрядную шину данных. Его тактовая частота была 4,77 МГц и быстродействие 0,33 MIPS (Million Instruction Per Second). На кристалле было размещено 29 тыс. транзисторов.

В феврале 1982 г. фирма “Intel” выпустила свой новый микропроцессор i80286. На кристалле было реализовано около 130 тыс. транзисторов. Наряду с увеличением производительности этот процессор мог теперь работать в двух режимах - реальном и защищенном. Если первый режим был похож на обычный для i8088/86, то второй использовал более изощренную технику управления памятью. Защищенный режим позволял таким продуктам как Windows работать с оперативной памятью >1Мб. 24 адресные линии позволяли в защищенном режиме обращаться к 16 Мб памяти. При тактовой частоте 8 МГц достигалась производительность 1,2 MIPS.

В октябре 1985 года фирмой “Intel” был аннонсирован новый 32 разрядный микропроцессор i80386DX. Новый чип содержал примерно 275 тыс. транзисторов. Полностью 32- разрядная архитектура в новом микропроцессоре была дополнена расширенным устройством управления памятью MMU (Memory Management Unit), которое помимо блока сегментации (Segmentation Union) было дополнено блоком управления страницами (Paging Unit). Это устройство позволяло легко переставлять сегменты из одного места памяти в другое (свопинг) и освобождать драгоценные килобайты памяти. На тактовой частоте 16 МГц быстродействие составило около 6 MIPS.

В реальном режиме (после включения питания) микропроцессор работал как “быстрый i8086” (адресное пространство 1 Мбайт, 16 разрядные регистры). Защищенный режим был полностью совместим с аналогичным режимом в i80286. Тем не менее, в этом же режиме i80386 мог выполнять и свои “естественные” 32-разрядные программы. 32 адресные линии микропроцессора позволяли физически адресовать 4 Гбайта памяти. Кроме того, был веден новый режим - виртуального процессора (V86). В этом режиме могли одновременно выполняться несколько задач, предназначенных для i8086. Фирмой AMD тактовая частота 80386DX была доведена до 40 МГц.

На осенней выставке Comdex в 1989 году фирма “Intel” впервые аннонсировала микропроцессор 486DX, который содержал 1,2 млн. транзисторов на одном кристалле и был полностью совместим с процессорами ряда х86. Новая микросхема впервые объединила на одном чипе такие устройства, как центральный процессор, математический сопроцессор и кэш-память. Использование конвейерной архитектуры позволило достичь четырехкратной производительности обычных 32-разрядных систем. Это связано с уменьшением количества тактов для реализации каждой команды. 8-Кбайтная встроенная кэш-память ускоряет выполнение программ за счет промежуточного хранения часто используемых команд и данных. На тактовой частоте 25 МГц микропроцессор показал производительность 16,5 MIPS. Созданная в июне 1991г. версия микропроцессора с тактовой частотой 50 МГц позволила увеличить производительность еще на 50%. Встроенный математический сопроцессор существенно облегчил и ускорил математические вычисления.

Pentium - самые первые процессоры семейства P5 появились в  марте 1993-го, тогда “Intel” решила дать своему детищу имя, которое впоследствии стало нарицательным. Первое поколение Pentium носило кодовое имя P5 он же 80501, напряжение питания 5 вольт расположение выводов - матрица  и выпускалось на тактовых частотах 60 и 66 МГц по 0.80-микронной технологии, правда стоит отметить, что частота шины у этих процессоров была равна частоте ядра. Чип содержит около 3,1 млн. транзисторов и производительность 112 MIPS. Суперскалярная архитектура содержит два пятиступенчатых блока исполнения, работающих независимо и обрабатывающих две инструкции за один такт синхронизации. Pentium имеет два раздельных 8-Кбайтных кэша: один для команд и один для данных. Одним из наиболее интересных новшеств, используемых в Pentium, является небольшая кэш-память, называемая Branch Target Buffer - BTB (буфер меток переходов), которая позволяет динамически предсказывать переходы в исполняемых программах. Существенно повышена скорость выполнения операций с плавающей точкой. Это достигнуто благодаря реализации оптимизированных алгоритмов, а также специализированным аппаратным блокам сложения, умножения и деления с восьмиступенчатой конвейеризацией, что позволяет выполнять операции с плавающей точкой за 1 такт.

Следующим шагом в развитии этого семейства стал P54 он же 80502, напряжение питания 3.3 вольта расположение выводов шахматная матрица. Появился ровно через год после P5. При его изготовлении использовался уже 0.50, а затем и 0.35-микронный технологический процесс. Тактовая частота была в пределах 75-200 МГц, а шина 50-66 МГц. Объем кэш памяти первого уровня 16 Кб. Архитектура IA32, набор команд не менялся со времен i386. Снижение напряжения до 3,3 В позволило уменьшить рассеиваемую мощность с 13 до 4 Вт.

Следующим большим шагом стал выпуск P55, процессора в котором впервые был реализован новый набор из 57 команд MMX. Произошло это 8 января 1997 года. С развитием технологии процессоры стали выпускаться по 0.35 мкм технологии. Изменилось напряжение питания, уменьшилось до 2.8 вольта. Соответственно потребовались изменения в конструктивах системных плат - требовалась установка дополнительного стабилизатора напряжения. Объем кэш памяти первого уровня был увеличен в два раза - 32 Кб. Тактовая частота 166-233 МГц, а шины исключительно 66 МГц. На этом развитие линейки Pentium для настольных компьютеров было прекращено.

Таблица 8.1. Микропроцессоры фирмы “Intel”

| Марка | Год созд. | Раз- рядн. | Технол. мкм/U, В | Частота | Кол. транз | MIPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i4004 | 1971 | 4 | 10/ | 108 кГц | 2300 | 0,06 |
| i8080 | 1974 | 8 | 6/ 5;12 | 2 МГц | 6000 |  |
| I8085 | 1975 | 8 | 3/5 | 5 МГц | 6500 | 0,37 |
| i8086 | 1978 | 16 | 3/ 5 | 4,77 МГц | 29 тыс. | 0,33 |
| i8088 | 1979 | 8/16 | 3/ 5 | 4,77 МГц | 29 тыс. | 0,33 |
| i80286 | 1982 | 16 | 1,5/ 5 | 8 МГц | 134 тыс. | 1,2 |
| i80386DX | 1985 | 32 | 1,5/ 5 | 16 МГц | 275 тыс. | 6 |
| i486DX | 1989 | 32 | 1/ 5 | 25 МГЦ | 1,2 млн. | 16,5 |
| i486DX | 1991 | 32 | 1/ 5 | 50 МГц | 1,2 млн. | 24 |
| Pentium | 1993 | 32 | 0,80/ 5 | 66 МГц | 3,1 млн. | 112 |
| Pentium | 1995 | 32 | 0,35/ 3.3 | 200 МГц |  |  |
| Pent. Pro | 1995 | 32 | 0,35/ 3 | 200 МГц | 5,5+15,5 |  |
| Pentium II | 1997 | 32 | 0,35-0,25/3 | 300-600 МГц | 7,5 млн. |  |
| Pentium III | 2000 | 32 | 0,25-0,18/ 2 | 600-800 МГц | 9,5 млн. |  |
| Pentium 4 | 2000 | 32 | 0,13-0,18/1,6 | 1,7-2,2 ГГц | 42 млн. |  |
| Itanium | 2001 | 64 | 0,18/ | >667 МГц |  |  |
| Pentium 4 | 2003 | 32 | 0,13/1,5 | 2,2-3,6 ГГц | 55 млн. |  |
| Itanium 2 | 2003 | 64 | 0,13/ | 0,8-1,5 ГГц |  |  |

Pentium Pro – первый процессор шестого поколения. Довольно революционный для своего времени. В нем впервые “Intel” решилась применить кэш память второго уровня, объединенную в одном корпусе с ядром и оперирующую на частоте процессора. Имел очень высокую себестоимость изготовления, которая так практически и не снизилась за все время его существования с 1 ноября 1995 года. Выпускался как по 0.50, так и по 0.35-микронной технологии в зависимости от объема кэша. Кэш второго уровня имел объем 256, 512, 1024 и 2048 Кб. Тактовая частота от 150 до 200МГц. Частота системной шины 60-66МГц. Кэш первого уровня объемом 16 Кб.  Число транзисторов основного кристалла около 5,5 млн., а кристалла кэш-памяти 15,5 млн. на 256 Кбайт. При напряжении питания около 3 В, процессор (вместе с кэш-памятью второго уровня) рассеивает примерно 14 Вт.

Pentium II - семейство P6/6x86, впервые появился в мае 1997 года. Объединяет общим именем процессоры, предназначенные для разных сегментов рынка.

В процессорах Pentium III и Pentium IV тактовая частота возрастает до 1000 – 3000 МГц, они выполняются по 0.18 и 0.13-микронной технологии и имеют на кристалле от 10 до 40 и более миллионов транзисторов.

Основные сведения о процессорах “Intel” сведены в таблицу 8.1.

## 8.3. Назначение и структура микропроцессора

Процессором называется устройство, непосредственно осуществляющее процесс обработки данных и программное управление этим процессом. Процессор дешифрирует и выполняет команды программы, организует обращения к оперативной памяти, в нужных случаях инициирует работу периферийных устройств, воспринимает и обрабатывает запросы, поступающие из устройств машины и из внешней среды (запросы прерывания).

Процессор занимает центральное место в структуре ЭВМ, так как он осуществляет управление взаимодействием всех устройств, входящих в состав ЭВМ.

Выполнение команды (машинной операции) может быть разделено на более мелкие этапы (микрооперации), во время которых исполняются определенные элементарные действия. Конкретный состав микроопераций и последовательность их выполнения определяется системой команд. Последовательность микроопераций (микрокоманд), реализующих данную операцию (команду), образует микропрограмму операции.

Для определения временных соотношений между различными этапами операции используется понятие машинный такт. Машинный такт определяет интервал времени, в течение которого выполняется одна или одновременно несколько микроопераций процессора. Границы тактов задаются синхросигналами, вырабатываемыми специальной схемой – генератором синхросигналов.

Таким образом, может быть установлена следующая иерархия этапов выполнения программы в процессоре: программа, команда (микропрограмма), микрооперация (микрокоманда).

Упрощенная структурная схема процессора представлена на рис. 8.1.

На схеме изображены только его основные части: арифметико-логическое устройство АЛУ, управляющее устройство (управляющий автомат) УУ, блок управляющих регистров БУР, блок регистровой памяти (местная память) и блок связи с ОП (оперативная память) и некоторым другим, в том числе внешним по отношению к ЭВМ оборудованием. В состав процессора могут входить и некоторые другие блоки, участвующие в организации вычислительного процесса (блок прерывания, блок защиты памяти, блок контроля правильности работы и диагностики процессора и др.).

Рис. 8.1. Упрощенная структурная схема процессора

Оперативная (основная) память выполняется в виде отдельного устройства. Арифметико-логическое устройство процессора производит логические и арифметические операции над данными. В общем случае в АЛУ выполняются логические преобразования над логическими кодами фиксированной и переменной длины (над отдельными битами, группами бит, байтами и их последовательностями), арифметические операции над числами с фиксированной и плавающей запятой, над десятичными числами, обработка алфавитно-цифровых слов переменной длины, а также служебные операции по преобразованию (модификации) кодов команд. Характер выполняемой АЛУ операции задается командой программы.

В процессоре может быть одно универсальное АЛУ для выполнения всех основных арифметических и логических преобразований или несколько специализированных для отдельных видов операций над кодами команд, над десятичными числами и т.д. В последнем случае увеличивается количество оборудования процессора, но повышается его быстродействие за счет специализации и упрощения схем выполнения отдельных операций.

Управляющее устройство (управляющий автомат) вырабатывает необходимые управляющие сигналы для выборки очередной команды из памяти, дешифрирования кода команды, формирования адресов операндов, выборки операндов из памяти, передачи их в АЛУ, выполнения в АЛУ операции, предусмотренной кодом команды, передачи полученного в АЛУ результата в память, инициирования операций ввода-вывода, организации реакции процессора на запросы прерывания, поступающие от узлов самого процессора, других устройств машины, в том числе от периферийных устройств ЭВМ и из внешней среды.

В процессорах ЭВМ и микропроцессорах применяют управляющие автоматы с хранимой в памяти логикой (микропрограммные управляющие устройства) и с «жесткой» логикой.

Блок управляющих регистров предназначен для временного хранения управляющей информации. Он содержит регистры и счетчики, участвующие в управлении вычислительным процессом: регистры, хранящие информацию о состоянии процессора, регистр-счетчик адреса команды – счетчик команд, счетчик тактов, регистр запросов прерывания и др.

Для повышения быстродействия и логических возможностей процессора и микропроцессора в их состав включают блок регистровой памяти (местную память) небольшой емкости, но более высокого, чем ОП, быстродействия. Регистры этого блока указываются в командах программы и служат для хранения операндов, в качестве аккумуляторов (регистров результата операций), базовых и индексных регистров, указателя стека.

В качестве примера реализации микропроцессора (МП) рассмотрим структурную схему 8 разрядного микропроцессора I8080 (советский аналог КР580ВМ80А) (рис. 8.2). Более поздние и более мощные процессоры основаны на этом микропроцессоре.  Микропроцессор имеет четыре шины: внутреннюю информационную восьмиразрядную шину данных; внешнюю шину данных D7 – D0 для ввода и вывода информации, ввода рабочих программ; шину адреса А15 – А0 для адресации ОЗУ; шину управления для связи управляющего устройства (УУ) с внешними устройствами, она рассчитана на 6 входных и 6 выходных сигналов.

Внешняя информационная и адресная шины связаны с основными узлами МП через буферные регистры – буфер данных (БД) и буфер адреса (БА). К внутренней шине данных подключены регистры общего назначения (РОН), буферные регистры БР1 и БР2, накопительный регистр – аккумулятор А, регистр признаков РП и АЛУ (арифметико-логическое устройство). Команды через БД поступают на регистр команд (РК) и далее на первичный автомат управления (ПАУ), который расшифровывает команды и включает УУ, выдающее соответствующую серию управляющих сигналов для всех узлов МП.

Выборку команд при выполнении программы, размещенной в ОЗУ, обеспечивает программный счетчик РС (его состояние соответствует текущему адресу ЗУ, по которому хранится очередная команда программы). Элементом для выборки команд из ЗУ служит так называемый указатель стека SP. Под стеком понимается любая область ОЗУ, служащая для хранения адресов, констант и промежуточных данных. Область в ОЗУ выделяется программистом при написании программы. Регистры РС и SP входят в состав РОН.

Рис. 8.2. Структурная схема 8 разрядного микропроцессора I8080

При включении питания внешняя цепь сброса устанавливает все регистры процессора в нулевое состояние, в том числе и программный счетчик РС. Начальный адрес 0000 выводится на шину адреса, производится чтение первого байта ЗУ – это всегда команда – и далее производятся операции, описанные выше. Все дальнейшие действия процессора определяются программным кодом, записанным в ЗУ.

Регистры РОН представляют собой внутреннюю память – это 8 разрядные регистры, которые могут объединяться в пары (в этом случае они шестнадцатиразрядные).

Системные шины представляют собой набор соединительных проводников – линий, объединяющих одноименные выводы всех периферийных модулей. По каждой линии может быть передано значение одного разряда двоичного кода в виде уровней напряжения (уровни логического нуля и логической единицы ТТЛ). По роду передаваемой информации все линии разделены на три группы, образующие шину данных, шину адресов и шину управления.

Периферийными модулями являются различные ЗУ и регистры для подключения внешних устройств (например, клавиатуры, устройства визуального отображения информации, различных датчиков и исполнительных механизмов), называемых портами ввода или вывода. Обмен данными между процессором и периферийными модулями происходит по шине данных, состоящей из 8 линий, обозначаемых D0 – D7. По линии D0 передается младший, а по линии D7 – старший разряд байта.

Характерной особенностью шины данных является ее двунаправленность. Под двунаправленностью понимается возможность передачи данных в разные моменты времени в различных направлениях, например, сначала по шине данных можно передавать информацию от процессора к периферийному модулю, а затем в обратном направлении. Двунаправленность шины обеспечивается трехстабильными буферными регистрами, через которые периферийные модули подключаются к шине. Выходы трехстабильных регистров кроме состояний логического 0 и логической 1, могут принимать третье, пассивное, или, так называемое, высокоимпедансное состояние, благодаря чему они оказываются как бы отключенными от соответствующих линий шины данных.

Система команд микропроцессора I8080 состоит из команд длиной в один, два или три байта. В зависимости от сложности команды в микропроцессоре на ее выполнение может отводиться от одного до пяти машинных циклов, состоящих из машинных тактов. Микропроцессор может организовать 10 типов различных машинных циклов: 1) выборка команды, 2) чтение из ЗУ, 3) запись в ЗУ, 4) чтение из стека, 5) запись в стек, 6) чтение из устройства ввода-вывода, 7) запись в устройство ввода-вывода, 8) прерывание, 9) останов, 10) прерывание при останове. В каждой команде зашифрованы выполняемые в ней число и тип циклов. Первым циклом любой команды является выборка команды. Этот цикл может состоять из 4 или 5 тактов. Следующие три цикла состоят из трех тактов, а пятый может иметь от трех до пяти тактов.

В первом такте адрес из счетчика команд PC передается в буферный регистр адреса БА и затем на шину адреса (ША). Кроме того, на управляющем выходе С формируется синхросигнал, а на шине данных (ШД) байт управления.

Во втором такте содержимое РС увеличивается на единицу, анализируются сигналы ГТ (готовность данных для микропроцессора) и ЗХ (захват шин) поступающие на входы устройства управления. При ГТ=0 устройство, с которым МП обменивается информацией не готово к передаче данных. В этом случае МП переходит в режим ожидания и остается в нем до прихода ГТ=1. После прихода ГТ=1 переход к третьему такту. Сигнал ЗХ=1 от внешнего устройства запрашивает разрешение на перевод в режим, при котором ШД и ША находятся в третьем состоянии, что позволит внешнему устройству использовать ШД и ША для прямого доступа к ЗУ, минуя МП. Если МП подтверждает перевод шин адреса и данных в третье состояние, то на выходе ПЗХ (подтверждение захвата) устройства управления появляется сигнал ПЗХ=1.

В третьем такте происходит ввод или вывод информации через ШД в (из) МП. В первом цикле в регистр команд записывается первый байт команды.

В 4 и 5 тактах выполняются действия над операндами внутри МП без обращения к другим устройствам.

Первый байт команды заносится в РК в первом цикле и указывает длину команды, код операции и номера РОН, если они участвуют в выполнении операций. Второй и третий байты длинных команд заносятся в следующих циклах в регистры W и Z и используются для непосредственной адресации ячеек памяти или устройств ввода-вывода. Общее число различных типов команд МП равно 78, а общее число команд равно 244.

Максимальная тактовая частота процессора равна 2,5 МГц, что соответствует длительности такта 0,4 мкс. Поэтому самая простая команда, которая не требует обращения к памяти, выполняется за один четырехтактовый машинный цикл, т.е. за 1,6 мкс., а самая длинная – за 18 тактов пяти машинных циклов, т.е. за 7,2 мкс.

## 8.4. Система команд микропроцессора I8080 (КР580ВМ80А)

Код операции любой команды (для однобайтовой команды – это просто код команды) в ЗУ представляется двоичным 8-разрядным числом. Например, код команды пересылки из регистра С в регистр А будет иметь вид 0111 1001, код операции команды непосредственной записи 8-разрядного операнда в память записывается так: 0011 0110, а команда загрузки аккумулятора с непосредственной адресацией будет иметь код операции 0011 1010. Всего двоичным кодом можно представить 28 = 256 различных комбинаций. Почти столько же команд имеет микропроцессор (некоторые комбинации двоичных 8-разрядных чисел не используются и поэтому команд несколько меньше, чем 256).

Естественно, что запомнить более 200 кодов команд, представленных в виде двоичных 8-разрядных чисел, т.е. в виде набора единиц и нулей, почти невозможно. Поэтому каждому коду команды ставится в соответствие мнемоническое название (мнемоника) команды, которая является сокращением от английских слов, описывающих ее действие. Мнемонический код команд позволяет легче запомнить их функции и значительно упрощает написание программ.

После мнемоники для двухбайтовых команд записывается 8-разрядный операнд, обозначаемый при описании системы команд через D8, а для трехбайтовых команд – 16-разрядный адрес или операнд, обозначаемые соответственно через ADR и D16. Через М обозначается ячейка памяти, адресуемая в соответствии с описание команды. Так, первая из упомянутых выше команд в мнемоническом коде будет иметь вид MOV A,C (Move register), вторая – MVI M,D8 (Move to memory immediate), а третья – как LDA ADR (Load direct).

Таблица 8.2. Коды команд микропроцессора I8080

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | NOP | LXI B,& | STAX B | INX B | INR B | DCR B | MVI B,D8 | RLC | – | DAD B | LDAX B | DCX B | INR C | DCR C | MVI C,D8 | RRC |
| 1 | – | LXI D,& | STAX D | INX D | INR D | DCR D | MVI D,D8 | RAL | – | DAD D | LDAX D | DCX D | INR E | DCR E | MVI E,D8 | RAR |
| 2 | – | LXI H,& | SHLD ADR | INX H | INR H | DCR H | MVI H,D8 | DAA | – | DAD H | LHLD ADR | DCX H | INR L | DCR L | MVI L,D8 | CMA |
| 3 | – | LXI SP,& | STA ADR | INX SP | INR M | DCR M | MVI M,D8 | STC | – | DAD SP | LDA ADR | DCX SP | INR A | DCR A | MVI A,D8 | CMC |
| 4 | MOV B,B | MOV B,C | MOV B,D | MOV B,E | MOV B,H | MOV B,L | MOV B,M | MOV B,A | MOV C,B | MOV C,C | MOV C,D | MOV C,E | MOV C,H | MOV C,L | MOV C,M | MOV C,A |
| 5 | MOV D,B | MOV D,C | MOV D,D | MOV D,E | MOV D,H | MOV D,L | MOV D,M | MOV D,A | MOV E,B | MOV E,C | MOV E,D | MOV E,E | MOV E,H | MOV E,L | MOV E,M | MOV E,A |
| 6 | MOV H,B | MOV H,C | MOV H,D | MOV H,E | MOV H,H | MOV H,L | MOV H,M | MOV H,A | MOV L,B | MOV L,C | MOV L,D | MOV L,E | MOV L,H | MOV L,L | MOV L,M | MOV L,A |
| 7 | MOV M,B | MOV M,C | MOV M,D | MOV M,E | MOV M,H | MOV M,L | HLT | MOV M,A | MOV A,B | MOV A,C | MOV A,D | MOV A,E | MOV A,H | MOV A,L | MOV A,M | MOV A,A |
| 8 | ADD B | ADD C | ADD D | ADD E | ADD H | ADD L | ADD M | ADD A | ADC B | ADC C | ADC D | ADC E | ADC H | ADC L | ADC M | ADC A |
| 9 | SUB B | SUB C | SUB D | SUB E | SUB H | SUB L | SUB M | SUB A | SBB B | SBB C | SBB D | SBB E | SBB H | SBB L | SBB M | SBB A |
| A | ANA B | ANA C | ANA D | ANA E | ANA H | ANA L | ANA M | ANA A | XRA B | XRA C | XRA D | XRA E | XRA H | XRA L | XRA M | XRA A |
| B | ORA B | ORA C | ORA D | ORA E | ORA H | ORA L | ORA M | ORA A | CMP B | CMP C | CMP D | CMP E | CMP H | CMP L | CMP M | CMP A |
| C | RNZ | POP B | JNZ ADR | JMP ADR | CNZ ADR | PUSH B | ADI D8 | RST 0 | RZ | RET | JZ ADR | – | CZ ADR | CALL ADR | ACI D8 | RST 1 |
| D | RNC | POP D | JNC ADR | OUT N | CNC ADR | PUSH D | SUI D8 | RST 2 | RC | – | JC ADR | IN N | CC ADR | – | SBI D8 | RST 3 |
| E | RPO | POP H | JPO ADR | XTHL | CPO ADR | PUSH H | ANI D8 | RST 4 | RPE | PCHL | JPE ADR | XCHG | CPE ADR | – | XRI D8 | RST 5 |
| F | RP | POP PSW | JP ADR | DI | CP ADR | PUSH PSW | ORI D8 | RST 6 | RM | SPHL | JM ADR | EI | CM ADR | – | CPI D8 | RST 7 |

N – номер порта ввода/вывода

& – двухбайтовый операнд D16.

Названия регистровых пар в мнемонике команд даются в сокращенном виде с помощью первых букв их названия. Так вместо BC, DE и HL записывается соответственно B, D или H. Например, команда увеличения на 1 содержимого регистровой пары HL записывается как INX H.

Все команды микропроцессора представлены в табл. 8.2. С помощью этой таблицы можно легко и быстро сопоставить мнемонику команды с ее кодом операции. Код операции каждой команды приведен здесь в верхней горизонтальной строке (младший разряд) и в крайнем левом столбце (старший разряд) в шестнадцатиричном виде.

Далее для наглядности и упрощения записи все двоичные коды будем представлять в шестнадцатиричном виде. Для этого двоичный код числа делится на группы по четыре разряда. Для 8-разрядного кода операции или операнда таких групп будет две, а для 16-разрядного адреса или операнда – четыре. Четырехразрядным двоичным кодом можно представить любое десятичное число от 0 до 15. Обозначив эти величины цифрами от 0 до 9 и далее буквами латинского алфавита от A  до F, мы получим шестнадцатиричные цифры. В табл. 8.3 приведено соответствие между десятичными, двоичными и шестнадцатиричными значениями величин. Например, двоичный код 1100 0011 можно представить в виде шестнадцатиричного числа С3, операнду или коду команды В8, записанному в шестнадцатиричной форме, будет соответствовать код 1011 1000, а адресу F204 – код 1111 0010 0000 0100.

Таблица 8.3. Соответствие чисел различных систем

| Десятичное значение | Двоичное значение | Шестнадцати- ричное значение | Десятичное значение | Двоичное значение | Шестнадцати- ричное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 | 0 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 11 12 13 14 15 | 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 | 8 9 A B C D E F |

Таким образом, зная мнемонику команды, например, ORA C, из табл. 8.2 можно определить ее шестнадцатиричный код операции В1, что будет соответствовать двоичному коду 1011 0001.

При выполнении микропроцессором некоторых команд в регистре признаков F вырабатываются признаки состояния, при этом устанавливаются в 1 следующие биты в регистре F.

- Бит Z – признак нуля, устанавливается, если результат выполнения команды равен 0.

- Бит S – признак знака, устанавливается, если результат выполнения команды отрицателен. При выполнении арифметических команд каждый двоичный операнд представляется как 7-разрядное двоичное число со знаком, записанным в старшем разряде. Единица в восьмом разряде соответствует отрицательному числу в дополнительном коде. Дополнительный код отрицательного числа получают прибавлением 1 к младшему разряду обратного кода числа. Обратный код отрицательного числа получают следующим образом. В знаковом разряде записывается единица, а во всех остальных разрядах единицы заменяются нулями, а нули – единицами. Например, отрицательное двоичное число 101 1100 в обратном коде равно 1010 0011, а в дополнительном 1010 0100. Действительно, если теперь сложить отрицательное число 101 1100 с его дополнительным кодом, то в пределах 8 разрядов получим 0000 0000.

- Бит Р – признак четности, устанавливается, если количество единиц в двоичном коде результата четное.

- Бит С – признак переноса, устанавливается, если в результате сложения двух 8-разрядных чисел возникает перенос из старшего разряда или в результате вычитания возникает заем.

- Бит АС – признак вспомогательного переноса, устанавливается, когда перенос возникает из четвертого разряда двоичного числа (D3). Этот признак используется при различных операциях с 4-разрядными операндами.

Функциональное описание команд приведено в табл. 8.4. В ней описываются действия, которые совершает микропроцессор при их выполнении. Таблица довольно компактна, так как в системе команд имеется много однотипных, выполняющих одинаковые операции над операндами, хранящимися в различных регистрах. В этой же таблице показано расположение битов в регистре признаков F. Ниже таблицы приведены условные обозначения, применяемые в ней.

Вместо нескольких однотипных команд в таблице помещена одна обобщенная команда. В такой команде вместо обозначения конкретного регистра или регистровой пары используется обобщенное обозначение регистров или регистровых пар. Рядом, после штриховой линии, помещается условное описание команды. Подставляя вместо обобщенного обозначения названия конкретных, допустимых для этой команды регистров или регистровых пар, можно получить мнемонику нужной команды и описание ее работы. Стрелкой  обозначается направление пересылки данных при выполнении команды, а через М(  ) обозначается ячейка памяти, адресуемая по содержимому, приведенному в скобках.

Таблица 8.4. Система команд микропроцессора I8080

| Однобайтовые пересылки |  |  |  |  |  | Двухбайтовые пересылки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV R1,R MVI R,D8 STAX YZ* LDAX YZ* STA ADR LDA ADR SPHL |  |  |  | R  R1 D8  R A  M(YZ) M(YZ)  A A  M(ADR) M(ADR)  A HL  SP |  | LXI YZ,D16 SHLD ADR LHLD ADR PUSH YZ** POP YZ** (POP’ PSW) |  |  |  | D16  YZ HL M(ADR) M(ADR+1) M(ADR) M(ADR+1)  HL YZ  M(SP–1) M(SP–2) SP–2  SP M(SP) M(SP+1)  YZ SP+2  SP |  |  |  |  |  |  |
| Команды ввода и вывода |  |  |  |  |  | Обмен байтами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IN N OUT N |  |  |  | (N)  A A  (N) |  | XCHG XTHL |  |  |  | HL  DE H  M(SP+1), LM(SP) |  |  |  |  |  |  |
| Арифметические и логические операции с одним операндом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CMC’’ |  |  |  |  C |  |  |  | INR R’’’ |  |  |  |  | R+1  R |  |  |  |
| STC’’ |  |  |  | 1  C |  |  |  | DEC R’’’ |  |  |  |  | R–1  R |  |  |  |
| DMA |  |  |  |  A |  |  |  | INX YZ |  |  |  |  | YZ+1  YZ |  |  |  |
| DAA’ |  |  |  | Десятичная коррекция |  |  |  | DCX YZ |  |  |  |  | YZ–1  YZ |  |  |  |
| Арифметические и логические операции с двумя операндами 8-битовые операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADD’ R ADC’ R SUB’ R SBB’ R ANA’ R ORA’ R XRA’ R |  |  | A+R A A+R+C A A–R  A A–R–C  A AR  A AR  A AR  A |  | ADI’ D8 ACI’ D8 SUI’ D8 SBI’ D8 ANI’ D8 ORI’ D8 XRI’ D8 |  |  | A+D8  A A+D8+C  A A–D8  A A–D8–C  A AD8  A AD8  A AD8  A |  |  |  | CPI’ D8 CMP’ R |  |  | Установка признаков в соотв. с A–D8 и A–R |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16-битовые операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DAD’’ YZ |  |  |  | HL+YZ HL |
| Команды сдвига содержимого аккумулятора |  |  |  |  |  |  |  |  | Команды передачи управления |  |  |  |  |  |  |  |
| RLC’’ RAL’’ RRC’’ RAR’’ |  | Сдвиг влево Сдвиг влево через бит признака С Сдвиг вправо Сдвиг вправо через бит признака С |  |  |  |  |  |  | PCHL JMP ADR J–CON ADR |  |  |  |  | HL  PC ADR  PC ADR  PC |  |  |
| Специальные команды |  |  |  |  |  |  | Команды вызова и возврата из подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EI DI HLT NOP | Разрешение прерывания Запрещение прерывания Остановка Холостая операция |  |  |  |  |  | CALL ADR C–CON ADR RST X RET R–CON |  |  |  | PC  M(SP–1) M(SP–2) ADR  PC PC  M(SP–1) M(SP–2), ADD  PC, где Х=0, 1,…, 7, ADD соотв. равен 0H, 8H, 10H, 18H, 20H, 28H, 30H, 38H M(SP) M(SP+1)  PC, SP+2  SP |  |  |  |  |  |
| Формат регистра F D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 S Z 0 AC 0 P 1 C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения к табл. 8.4.

’	– Команда оказывает воздействие на все признаки

’ ’	– Команда оказывает воздействие на признак С

’ ’ ’	– Команда оказывает воздействие на все признаки, кроме признака С

R, R1	– Содержимое регистров A, B, C, D, E, H, L или яч. памяти M(HL)

YZ	– Содержимое регистровой пары BC, DE, HL  или регистра SP

YZ*	– Содержимое регистровой пары BC или DE

YZ**	– Содержимое регистровой пары BC, DE, HL или PSW

SP	– Содержимое указателя стека перед выполнением команды

D8	– 8–разрядный операнд (содержимое второго байта двухбайтовой
                  команды)

(N)	– Содержимое порта ввода или вывода с номером N (N=1, …, 255)

D16	– 16–разрядный операнд (содержимое второго и третьего байта 
                 команды)

ADR	– 16–разрядный адрес в трехбайтовой команде

М( )	– Содержимое ячейки памяти (адрес ячейки указан в скобках)

–CON	– Часть мнемоники команды, определяющая условие передачи
                 управления, вызова и возврата из подпрограммы  (–CON в
                 мнемонике заменяется на NZ, Z, NC, C, PO, PE, P или М–)

Теперь кратко охарактеризуем группы команд микропроцессора.

Группа команд однобайтовых пересылок данных. С их помощью производится обмен данными между внутренними регистрами микропроцессора, а также между внутренними регистрами и ячейками памяти.

Внутренние межрегистровые пересылки осуществляются с помощью группы команд MOV R1,R, где R1 и R – любые внутренние 8–разрядные регистры микропроцессора. При выполнении этой команды содержимое регистра R пересылается в регистр R1, причем в регистре R сохраняется прежнее значение данных.

В качестве R1 или R может быть также определена ячейка памяти, адрес которой находится в регистровой паре HL. Например, по команде MOV C,M произойдет пересылка данных из ячейки памяти с адресом, записанным в регистровой паре HL, во внутренний регистр С микропроцессора. Содержимое ячейки памяти М при этом не изменится. Другой пример: по команде MOV M,E данные из регистра Е запишутся в ячейку памяти М, адресуемую через содержимое регистровой пары HL, а данные в регистре Е останутся неизменными.

Для пересылок данных между аккумулятором и ячейками памяти в качестве адреса ячейки памяти может быть использовано также содержимое регистровых пар ВС или DE. Тогда для записи в память данных из аккумулятора используются однобайтовые команды STAX B или STAX D, а при обратной пересылке – LDAX B или LDAX D. Адрес ячейки памяти для обмена с аккумулятором можно задать также с помощью трехбайтовых команд с непосредственной адресацией. В этом случае для записи данных из аккумулятора в память служит команда STA ADR, для обратной пересылки – LDA ADR.

С помощью двухбайтовой команды MVI R,D8 (R – буквенное наименование регистра или ячейки памяти, адресуемой по содержимому HL) можно записать операнд в любой 8–разрядный регистр микропроцессора или ячейку памяти. Операндом здесь будет содержимое второго байта команды.

Команда SPHL позволяет занести адрес из регистровой пары HL в указатель стека SP.

Группа команд двухбайтовых пересылок данных. Трехбайтовые команды LXI B,D16, LXI D,D16, LXI H,D16 служат для непосредственной записи в соответствующие регистровые пары 16–разрядного операнда D16.

Используя команды SHLD ADR, LHLD ADR, можно организовать пересылки данных между регистровой парой HL и ячейкой памяти, непосредственно адресуемой по содержимому второго и третьего байта команды. Остальные команды этой группы осуществляют пересылки с адресацией по указателю стека SP. С помощью команд PUSH B, PUSH D и PUSH H содержимое регистровых пар BC, DE и HL записываются в стек. По команде PUSH PSW в стек засылаются данные из аккумулятора и регистра признаков. Команды POP B, POP D, POP H служат для пересылки 16–разрядного слова из ячеек памяти, адресуемых указателем стека SP в соответствующую регистровую пару. Команда POP PSW – данные из стека пересылаются в аккумулятор и регистр признаков F.

Группа команд ввода–вывода. Микропроцессор имеет всего две команды для ввода–вывода данных. С помощью команды ввода IN N можно переслать байт данных в регистр А микропроцессора из одного из 256 портов ввода. Номер порта определяется вторым байтом команды.

Аналогично по команде OUT N байт данных и регистра А будет переписан в любой из 256 портов вывода, адресуемых вторым байтом команды.

Группа команд обмена. XCHG – команда для обмена содержимым между регистровыми парами HL и DE. XTHL – команда для обмена содержимым между регистровой парой HL и ячейками памяти, адресуемыми по указателю стека SP.

Группа команд арифметических и логических операций с одним операндом. С помощью команды СМС можно изменить значение бита признака переноса на противоположное. Команда STC позволяет установить значение признака переноса в 1. Значение всех битов в регистре А можно инвертировать, применив команду СМА. Команда DAA предназначена для выполнения двоично–десятичного сложения.

Команды INR R, DEC R, INX YZ, DCX YZ служат для увеличения или уменьшения значения содержимого регистра, ячейки памяти или регистровой пары на единицу.

Группа команд арифметических и логических операций с двумя операндами. Перед началом выполнения любой команды из этой группы один из операндов должен быть помещен в регистр А, а другой операнд (если команда однобайтовая) в один из 8–разрядных внутренних регистров микропроцессора или ячейку памяти, адресуемую содержимым регистровой пары HL. В двухбайтовой команде значение второго операнда непосредственно задается во втором байте команды. Результат выполнения команды помещается в регистр А.

Команды ADD R или ADI D8 позволяют сложить два операнда. Сложение двух операндов со значением бита переноса С происходит по команде ADC R или ACI D8. Вычитание из аккумулятора второго операнда и учет значения бита заема С производится соответственно командами SUB R, SUI D8, SBB R или SBI D8.

Операции поразрядного логического умножения (операция И) содержимого аккумулятора со вторым операндом происходит при выполнении команды ANA R или ANI D8. Выполнение поразрядного логического сложения (операция ИЛИ) производится с помощью команд ORA R или ORI D8. Команды для операции ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ – XRA R или XRI D8. После выполнения рассмотренных команд логической обработки двух операндов значения признаков С и АС регистра признаков F всегда равны 0.

Команды СМР R или CPI D8 позволяют сравнивать два операнда. Сравнение происходит вычитанием из первого операнда, хранящегося в аккумуляторе, второго. Если окажется, что операнды равны, то признак нуля Z устанавливается в 1, если же значение операнда, хранимого в аккумуляторе, меньше значения второго операнда, то устанавливается в 1 признак переноса С.

Есть в системе команд микропроцессора команды DAD B, DAD D, DAD H, DAD SP, позволяющие сложить два 16–разрядных числа. Одно из этих чисел должно быть записано в регистровую пару HL, а другое – в регистровую пару BC, DE, HL или SP. Результат сложения помещается в пару HL.

Группа команд сдвигов содержимого аккумулятора. На рис. 8.3 схематически показано, как происходит сдвиг содержимого аккумулятора влево или вправо командами сдвига RAL и RAR и командами циклического сдвига RLC и RRC. В операциях сдвига участвует бит переноса С регистра признаков F. Под воздействием каждой из этих команд происходит сдвиг содержимого аккумулятора только на один разряд. Если необходимо сдвинуть содержимое аккумулятора на большее число разрядов, то команду сдвига необходимо повторить требуемое число раз.

Рис. 8.3. Схемы сдвига содержимого аккумулятора

Группа команд передачи управления и работы с подпрограммами. Эти команды играют особую роль в организации выполнения программ. Пока в программе не встречаются команды этой группы, счетчик РС постоянно увеличивает свое значение, и микропроцессор выполняет команду за командой в порядке их расположения в памяти.

Порядок выполнения программы может быть изменен, если занести в регистр счетчика команд микропроцессора код адреса, отличающийся от адреса очередной команды. Это вызовет передачу управления работой микропроцессора другой части программы. Такая передача управления (или переход в программе) может быть выполнена с помощью трехбайтовой команды безусловного перехода – JMP ADR. Как только такая команда встретится в программе, в регистр РС запишется величина ADR. Таким образом, следующей командой, которую будет выполнять микропроцессор вслед за командой JMP ADR, будет команда, код операции которой записан в ячейке с адресом, равным значению ADR.

Безусловную передачу управления можно произвести также по команде PCHL, в результате выполнения которой произойдет передача управления по адресу,  хранящемуся в регистровой паре HL.

Кроме команд безусловного перехода микропроцессор имеет восемь трехбайтовых команд условного перехода. При появлении команды условного перехода передача управления по адресу, указанному в команде, происходит только в случае выполнения определенного условия. Если условие не удовлетворяется, то выполняется команда, непосредственно следующая за командой условного перехода.

Условия, с которыми оперируют команды условной передачи управления, определяются состоянием битов регистра признаков F:

NZ (Not Zero)	– ненулевой результат, Z = 0;

Z    (Zero)	– нулевой результат, Z = 1;

NC (Not Carry)	– отсутствие переноса, С = 0;

C    (Carry)	– перенос, С = 1;

PO (Parity Odd)	– нечетный результат, Р = 0;

PE (Parity Even)	– четный результат, Р = 1;

P   (Plus)	– число неотрицательное, S = 0;

M  (Minus)	– число отрицательное, S = 1.

Эти условия проверяются соответствующими командами условного перехода: JNZ ADR, JZ ADR, JNC ADR, JC ADR, JPO ADR, JPE ADR, JP ADR, JM ADR.

В трехбайтовой команде безусловного вызова подпрограммы CALL ADR во втором и третьем операнде указывается адрес вызываемой подпрограммы. Выполнение команды CALL ADR начинается с побайтовой засылки в стек адреса следующей после этой команды ячейки памяти. Этот адрес называется адресом возврата из подпрограммы. Он необходим для того, чтобы по окончании выполнения подпрограммы вернуться к продолжению выполнения основной программы.

После записи в стек адреса возврата из подпрограммы в счетчик команд РС микропроцессора загружается величина ADR, т.е. адрес первой команды вызываемой подпрограммы. Таким образом, управление из основной программы передается на вызываемую подпрограмму.

Выполнение подпрограммы всегда заканчивается командой возврата из подпрограммы, например, однобайтовой командой безусловного возврата из подпрограммы RET. При этом содержимое стека, т.е. адрес возврата из подпрограммы пересылается из стека в регистр РС и управление вновь передается основной программе.

Кроме трехбайтовой команды безусловного вызова подпрограммы CALL ADR, в системе команд микропроцессора имеется восемь однобайтовых команд RST0 – RST7 вызова подпрограмм, расположенных по фиксированному адресу. Появление в основной программе любой из этих команд вызывает запись в стек адреса возврата из подпрограммы и передачу управления на соответствующую ячейку памяти, где расположена первая команда подпрограммы. Адреса ячеек памяти, куда передается управление при выполнении команд RST0 – RST7, можно найти в табл. 8.4.

Кроме команды безусловного вызова и возврата из подпрограмм, в системе команд имеется восемь команд условного вызова подпрограмм и восемь команд условного возврата из подпрограмм, действие которых определяется, так же как и у команд условной передачи управления, состоянием регистра признаков F. Если условие для выполнения команды отсутствует, то вызов подпрограммы или возврат из нее не выполняется.

Группа специальных команд. Команда NOP не производит никаких операций, однако так как она выполняется за определенный отрезок времени, ее можно использовать в программах для задания временных интервалов. Появление в программе команды HLT ведет к останову выполнения программы. Команды EI и DI разрешают или запрещают прерывания.

Познакомившись с табл. 8.1, где представлена хронология становления микропроцессоров, можем заметить, что микропроцессоры только одной фирмы “Intel” обновляются примерно каждые два года. С течением времени они становятся все более сложными и, естественно, видоизменяется система команд. Однако при проектировании микропроцессоров разработчики вынуждены в  их новых поколениях соблюдать преемственность, так чтобы новый микропроцессор понимал команды предшественника, иначе все программное обеспечение нужно было бы создавать заново. Так команды микропроцессора I8086 полностью входят в систему команд самых современных микропроцессоров. Мнемоника же команд остается практически неизменной, начиная с первых 8–разрядных процессоров. Поэтому, изучив команды микропроцессора I8080, мы не потратим время впустую, так как и в последующих микропроцессорах эти команды присутствуют практически в полном объеме. Все современные микропроцессоры фирмы “Intel” являются потомками I8080 с усовершенствованной внутренней архитектурой. В них увеличена производительность и расширено адресное пространство, так что адресуемая память увеличилась от 64 килобайт до нескольких гигабайт.

## 8.5. Микро-ЭВМ

Обычно все ЭВМ принято делить на большие, мини– и микро–. Такое деление основывается на таких признаках, как скорость выполнения операций, габариты и стоимость. Наименьшие габариты и стоимость у микро-ЭВМ. Основные принципы работы всех ЭВМ одинаковы, но область применения микро-ЭВМ из-за их малой стоимости столь расширилась, что, наряду с использованием по прямому назначению, появилась возможность встраивать их в различную аппаратуру, повышая тем самым ее потребительские качества.

Так как специализация микро-ЭВМ под конкретные функции, выполняемые аппаратурой, достигаются путем записи в ее память соответствующих программ, то различная по назначению микропроцессорная аппаратура может иметь похожие электрические схемы. Это позволяет унифицировать многие ее узлы, сократить сроки проектирования и снизить производственные расходы на изготовление.

Однако основным следствием применения встроенных микро-ЭВМ является то, что они позволяют придать разнообразным приборам, устройствам и механизмам «разумный» характер. Приборы, станки с числовым управлением, роботы–манипуляторы, бытовая и профессиональная радиоаппаратура, системы управления на транспорте, телефонная связь, обучающие системы, домашние ЭВМ, детские игрушки – вот далеко не полный перечень областей применения новой элементной базы.

Так, применение микропроцессорных БИС в измерительной технике позволяет существенно повысить точность и автоматизировать процесс измерения. Такие измерительные приборы обладают способностью самокалибровки и самопроверки, а также могут проводить математическую обработку результатов измерений. Во многих приборах встроенная микро-ЭВМ позволит избавиться от панелей с множеством ручек управления.

Характерной особенностью устройств, в которые как составная часть входит микро-ЭВМ, является то, что значительная часть их функций реализуется, как правило, программными средствами.

Структурная схема микро-ЭВМ приведена на рис. 8.4.

Рис. 8.4. Структурная схема микро-ЭВМ

Элементом, производящим обработку данных, является микропроцессор. Имеется три системные шины, соединяющие микропроцессор с периферийными модулями. Периферийными модулями рассматриваемой микро-ЭВМ являются запоминающие устройства (ОЗУ и ПЗУ), порты ввода и вывода.

Каждый периферийный модуль микро-ЭВМ имеет вход для приема сигнала ВМ (выбор модуля). В процессе работы микро-ЭВМ с помощью этого сигнала одновременно может активизироваться только один из периферийных модулей. Это означает, что возможен обмен данными между ним и процессором. Выходы остальных модулей при этом остаются в высокоимпедансном (отключенном) состоянии и на работу микро-ЭВМ не влияют.

При работе процессор должен обмениваться данными с определенными ячейками памяти или портами. Для того чтобы иметь возможность обращаться (адресоваться) к ним, каждая ячейка памяти и каждый порт ввода или вывода имеют свои индивидуальные номера – адреса. При обмене данными процессор устанавливает на адресной шине двоичный код, соответствующий адресу ячейки памяти. Дешифрация кода на адресной шине позволяет выбрать определенную БИС ЗУ с помощью соответствующего сигнала ВМ. Обращение к определенной ячейке памяти внутри выбранной БИС ЗУ происходит по сигналу с выхода внутреннего дешифратора, входы которого (адресные входы БИС ЗУ) подключаются к соответствующим линиям шины адресов.

Рассматриваемый микропроцессор позволяет подключить к шине адреса до 256 портов ввода и столько же портов вывода. Все входы ВМ портов подключаются через дешифраторы номеров портов к восьми младшим разрядам адресной шины. Порты активизируются при появлении на шине адреса кодов, соответствующих их номерам. Дополнительным условием активизации любого периферийного модуля является наличие соответствующего сигнала на шине управления. По линиям шины управления от процессорного модуля к периферийным поступают сигналы выбора группы модулей (порты или модули памяти) и направления обмена данными: сигнал чтения из модулей запоминающих устройств – ЧТЗУ, сигнал записи в модули запоминающих устройств – ЗПЗУ, сигнал записи данных в порт вывода данных – ЗПВВ, сигнал чтения из порта ввода – ЧТВВ.

Работа микро-ЭВМ, как и любого цифрового устройства, заключается в обработке исходных данных по заданному алгоритму, реализованному в виде программы, хранимой в ЗУ в виде последовательности команд. При этом исходными для программы являются данные, вводимые через порты ввода, промежуточные данные хранятся в ЗУ микро-ЭВМ или во внутренних регистрах микропроцессора, а полученные результаты выводятся через порты вывода.

В середине 70–х годов 20-го века возникла еще одна тенденция в совершенствовании микропроцессоров. Начало ей положил микропроцессор 8085 все той же фирмы “Intel”. Первоначально он был задуман как дальнейшее развитие 8080. Однако через год–полтора появились процессоры фирмы “Zilog” – Z80 и микропроцессор 6809 фирмы “Motorola”. Оба заметно превосходили 8085 по производительности, что послужило причиной, заставившей “Intel” заняться разработкой первого 16–разрядного микропроцессора 8086.

С разработкой периферийных микросхем 8156 и 8755 бесперспективный 8085 неожиданно обрел «второе дыхание». Первая из этих микросхем представляла собой статическое ОЗУ объемом 256 байт, два восьмиразрядных, побитно настраиваемых на ввод и вывод порта, и программируемый таймер–счетчик. В состав второй стираемое ультрафиолетовым излучением ПЗУ емкостью 2 килобайта и три многоразрядных порта ввода–вывода. Объединив соответствующим образом выводы этих трех микросхем, разработчики получили функционально законченный модуль, который можно встраивать в любые приборы: вольтметры, частотомеры, счетчики, всевозможные усилительные и преобразовательные устройства и т.д. Несколько фирм, в том числе и одно из отечественных предприятий выпустили малопотребляющие КМОП версии этого семейства. Появление этих микросхем создало хорошую основу для выпуска микропроцессорных приборов с автономным питанием.

Отсюда до создания однокристальных микро-ЭВМ, содержащих в своем корпусе и ОЗУ и ПЗУ, и арифметико-логическое устройство, и тактовый генератор, и порты ввода–вывода оставался один шаг. И он был сделан, когда в конце 70-х годов “Intel” выпустила однокристальную микро-ЭВМ 8048. За ней последовали незначительно отличающиеся 8035, 8748 (последняя имела ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием).

Система команд этих процессоров была значительно слабее, чем у 8085, объем ОЗУ и ПЗУ, число портов ввода–вывода также было меньше, чем у вышеупомянутого трехкорпусного модуля, но все это размещалось в одном корпусе и предельно упрощало задачи разработчиков радиоэлектронной аппаратуры.

В начале 80-х годов “Intel” выпустила более мощную однокристальную микро-ЭВМ 8051 (а затем ее модификации 8751 и 8039), которые стали широко применяться в десятках тысяч изделий электроники, выпускаемых во всем мире.

Микро-ЭВМ 8051 существенно превосходила 8048 по производительности. Она имела вдвое большее ОЗУ, вдвое большее число регистров общего назначения, четыре порта ввода–вывода, два таймера-счетчика и две линии прерываний. Имелись аппаратные средства для последовательного обмена информацией, значительно увеличен объем ПЗУ.

В 1990 г. появились PIC (programable interface controller) контроллеры фирмы Microchip. Аббревиатура PIC означает: программируемый контроллер интерфейса. Существовало много задач, когда разработчикам был необходим небольшой логический блок для тривиальной задачи, но выполняемой быстро, постоянно и надежно. Как правило, все заканчивалось созданием схемы на жесткой логике или применением микропроцессоров. В любом из этих случаев, решение проблемы не было идеальным: или слишком много корпусов или дорогостоящая «стрельба из пушки по воробьям». Этот очевидный «провал» между жесткой логикой и  микропроцессорами стал постепенно заполняться новыми электронными изделиями с двух сторон. Так, со стороны жесткой логики появились программируемые логические матрицы (ПАЛ), способные объединить 5...10 корпусов ТТЛ в одном. А со стороны микропроцессоров были выдвинуты однокристальные микро-ЭВМ со встроенным ПЗУ. Но по-прежнему существует слишком много приложений (в основном портативные приборы), применение в которых этих изделий не эффективно. В самом деле, зачем применять для управления семисегментным индикатором ПАЛ, способный работать на 20 МГц? Или, зачем платить около $40 за КМОП микро-ЭВМ 87С51, если ее возможности, как правило, используются только на 10%? Вот почему появился новый вид микропроцессоров – PIC микроконтроллеры, почти идеально подходящие для встраивания в портативные приборы, или в качестве сопроцессоров ввода/вывода.

Контроллеры PIC – это чемпионы производительности среди однокристальных микро-ЭВМ. Это достигнуто в основном из-за их RISC (reduced instruction set computer) архитектуры. Она предполагает, что все инструкции  имеют одинаковую длину и выбираются за один машинный цикл. Вспомните, как у известного вам микропроцессора инструкции расползаются на несколько байтов. Также применена параллельная работа с данными: пока инструкция выбирается из  ПЗУ, выполняется  предыдущая инструкция. Имеются пересылки и действия непосредственно между регистрами ОЗУ, минуя аккумулятор. Все это вместе оставляет по скорости далеко позади известные нам однокристальные микро-ЭВМ. Разница достигает от 8 до 35 раз в зависимости от  вида операций! Зачем нужна такая скорость?

Во-первых, для скоростных приложений типа преобразование Фурье. Во-вторых, там, где другие микропроцессоры используют сложные встроенные аппаратные средства типа системы прерываний и последовательный ввод/вывод, PIC контроллер обходится без всего этого и «берет» просто скоростью опроса. Привычных прерываний для него не существует. Он и так успевает опросить и среагировать практически на все!

Как программировать такие PIC контроллеры? Спешим обрадовать, что внутренняя программная память контроллеров заполняется самим пользователем и бывает двух исполнений: однократно программируемое ПЗУ и многократное с ультрафиолетовым или электрическим стиранием. Очень важный для многих штрих – это  наличие бита секретности. Объем ПЗУ зависит от марки PIC контроллера: 512 инструкций, для самых простых приложений и до 2048 и более инструкций для более сложных. RISC архитектура наложила отпечаток и на число инструкций микропроцессора, их существенно меньше, чем для обычного микропроцессора. Это весьма тщательно подобранный набор, специально предназначенный для задач управления, ввода/вывода сигналов. Не ищите там сложных арифметических действий типа умножения, их вам придется программировать самостоятельно или позаимствовать из библиотеки подпрограмм.

Во множестве случаев, пользователю не требуется точное тактирование микропроцессора с помощью кварцевого резонатора. Однако альтернатив раньше практически не было. А вот PIC контроллер может «заводиться» как от кварца, так и от обычной RC цепочки. При этом впечатляет диапазон тактовой частоты процессора - от 32 кГц до 20 МГц.

Внешних RC цепей для формирования сигнала сброса вообще не требуется! Микропроцессор его вырабатывает сам  автоматически при включении питания или при подаче внешнего сигнала на специальный вход.

Напряжение питания прибора может изменяться в очень широких пределах, от плюс 3,0 до 6,3 Вольт. Это делает его незаменимым для портативных приложений с  питанием от батарей. Ток потребления сильно зависит от выбранной частоты генерации. Так, например, при наименьшей частоте в 32 кГц он очень мал и составляет всего несколько десятков микроампер. Далее, ток возрастает до нескольких миллиампер с ростом частоты  до 4 МГц и в пределе  может стать 20 мА на частоте 20 МГц. Обычно, в таких случаях, применяют импульсную работу PIC контроллера, т.е. он находится в «спячке» пока внешнее событие не потребует  какого-то действия, после чего контроллер опять переходит в режим пониженного потребления, но с полным сохранением содержимого памяти. В «спячке» PIC-контроллер потребляет всего несколько микроампер. Кроме внешнего сигнала сброса, другим  событием, которое может «пробуждать» контроллер является сигнал от встроенного программируемого сторожа (watch dog), который не позволит процессору «заснуть» навсегда.

Некоторые модели PIC-контроллеров имеют также и встроенный 8-ми битовый АЦП и небольшую систему прерываний, вырабатываемых этим АЦП и компараторами кодов на линиях ввода/вывода. Несмотря на КМОП, линии вывода достаточно мощны, и в состоянии напрямую управлять сегментами светодиодного индикатора. Втекающий и вытекающий ток до 25 мА на всех линиях одновременно и до 50мА только на одной! Эта особенность линий вывода позволяет реализовать удивительно простое сопряжение со схемами пользователя.

## Вопросы для самопроверки и задания

- Опишите различные поколения ЭВМ. Чем они различаются?

- Что такое микропроцессор? Из каких основных блоков он состоит?

- Опишите историю становления микропроцессорной техники. В каком направлении происходит ее развитие?

- Начертите упрощенную структурную схему процессора. Объясните назначение отдельных блоков.

- Адресная шина процессора имеет 20 линий. Сколько ячеек памяти сможет опросить процессор?

- Начертите структурную схему 8 разрядного микропроцессора I8080. Объясните назначение отдельных блоков.

- Для каких целей в микропроцессоре предназначены регистры общего назначения?

- Каково назначение в микропроцессоре I8080 регистров W и Z?

- Опишите, что происходит в микропроцессоре при включении питания и подаче на него сигнала начального сброса?

- Что такое периферийные модули и как они связаны с микропроцессором?

- Что понимается под двунаправленностью системной шины? Как она реализуется?

- Какова система команд микропроцессора I8080? Дайте общее описание.

- Из каких циклов может состоять команда микропроцессора I8080?

- Что такое такт в цикле команды микропроцессора I8080? Какие Вы знаете такты? За какое время выполняется один такт?

- За какое время будет выполнена команда микропроцессора при тактовой частоте 4 МГц и количестве тактов равном 5?

- В запоминающем устройстве код очередной команды 0100 0001. Определите из скольких байтов состоит данная команда, и какие изменения произойдут в микропроцессоре после выполнения этой команды?

- В ячейке памяти с адресом 0FC5 записан байт 0000 1010, а в следующей ячейке записан байт С9. Какие операции произведет микропроцессор, при записи в регистр РС кода 0FC5?

- В регистре HL микропроцессора I8080 записан код 0САВ. Какая информация будет в этом регистре после выполнения команды MVI L, FC? Запишите эту информацию в двоичном коде.

- Какая информация будет в аккумуляторе микропроцессора I8080 при выполнении команд с кодами 3Е, 10, ЕЕ, 11?

- В аккумуляторе записан код 42. Что будет в аккумуляторе после выполнения команды RLC? Сравните эти два кода и сделайте вывод о проделанной операции.

- Что означает команда JZ 0000?

- В ячейках памяти 0038 и 0039 записаны соответственно коды 00 и С9. Какие операции произведет процессор при выполнении команды RST7?

- Начертите структурную схему микро-ЭВМ. Объясните взаимодействие ее устройств.

- Опишите процедуру обращения к порту ввода с номером 32.

- Что представляет собой однокристальная ЭВМ? Опишите области ее применения.

- Расшифруйте аббревиатуру PIC и охарактеризуйте это устройство.

# 9. Моделирование электронных схем

Существует достаточно большое количество пакетов программ для моделирования электронных схем на экране монитора компьютера. Одним из наиболее простых для пользователя и, в то же время, дающем удовлетворительные результаты, является программный пакет Electronics Workbench. Его версия 5.12 позволяет очень простыми средствами построить на экране монитора аналоговую или цифровую электронную схему, подключить различные электро- и радиоизмерительные приборы, и получить результаты в виде цифровых данных на изображениях измерительных приборов, либо в виде осциллограмм на двухлучевом осциллографе или на 16–канальном логическом анализаторе. Сравнение получаемых при этом результатов с расчетными и полученными на реальных приборах очень хорошее. Для обучения, а не для инженерной практики, этот пакет является хорошим подспорьем при изучении как аналоговой, так и цифровой электроники и может быть использован в лабораторной практике как дополнение к работам, выполняемым на реальных приборах, а, иногда, и может быть заменой реальных приборов из-за их недоступности.

Мы не ставим своей целью подробное описание этого пакета. Для этого потребовалась бы новая книга. Здесь же будут рассмотрены некоторые аспекты применения пакета Electronics Workbench, связанные с моделированием схем этого пособия.

В меню программы имеется 13 панелей различных компонентов электронных схем (рис.9.1).

Рис. 9.1. Панели компонентов электронных схем

Сделаем краткие пояснения к этим панелям.

- панель источников (sources);

- панель основных элементов (basic);

- панель диодов (diodes);

- панель транзисторов (transistors);

- панель аналоговых устройств (операционных усилителей) (analog);

- панель аналого-цифровых схем (ЦАП, АЦП и др.) (mixed);

- панель цифровых устройств (digital);

- панель логических элементов (logic gates);

- панель цифровых устройств (digital);

- панель индикаторов (indicators);

- панель реализации функций (controls);

- набор разных устройств (miscellaneous);

- панель инструментов (осциллограф и др.) (instruments).

На панели источников можно выделить символ заземления или общий провод схемы  (обязательный элемент практически во всех схемах), источник постоянного напряжения , источник синусоидального напряжения  и источник импульсного напряжения  . Всего на этой панели 23 компонента. Напряжение всех источников можно менять от единиц милливольт до многих киловольт. Частота источников переменного напряжения может быть установлена от единиц герц до мегагерц. Для источника синусоидального напряжения может быть установлена начальная фаза. Используя три таких источника с разными начальными фазами можно моделировать трехфазные цепи. У импульсного источника можно менять скважность. Количество этих элементов на экране может быть неограниченно большим (как, впрочем, и большинства элементов других панелей за исключением только панели инструментов).

На панели “Basic” имеется 20 компонентов. Вот некоторые из них: – элемент соединения двух проводников на схеме,  – резистор, – конденсатор,  – катушка индуктивности,  – переключатель. Параметры пассивных элементов можно менять в широких пределах, например, емкость конденсаторов может варьироваться от одной пикофарады до многих фарад, что в реальной практике недостижимо.

На панели диодов 8 компонентов. Это – диод , стабилитрон , светодиод  и другие элементы. Для всех активных элементов можно выбрать или устройство с идеальными характеристиками (default – ideal), или прибор определенной марки (к сожалению только зарубежные).

Панель транзисторов содержит биполярные транзисторы структуры n–p–n и p–n–p, а также полевые транзисторы различных типов, всего 14 компонентов.

Панель аналоговых устройств содержит операционные усилители и компаратор, на панели “Mixed” АЦП и ЦАП и еще два запускаемых мультивибратора, а на панели 7 (рис. 9.1) различные микросхемы западного производства.

Интерес представляет панель логических элементов (рис. 9.2).  На ней расположены все логические элементы, реализуемые средствами электроники. Условные обозначения этих элементов отличаются от принятых в отечественной литературе, но к ним легко привыкнуть, тем более что при наведении указателя мыши на любой элемент, появляется подсказка (AND – элемент И, OR – ИЛИ, NOT – НЕ, NOR – ИЛИ–НЕ, NAND – И–НЕ, XOR – ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, XNOR – Отрицание ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ или РАВНОЗНАЧНОСТЬ, Tristate buffer – буферный элемент или повторитель напряжения с усилением мощности с тремя состояниями, одно из которых высокоимпедансное, Buffer – буферный элемент, Schmitt triggered invertor – триггер Шмитта с отрицанием). Все логические элементы двухвходовые, однако, число входов можно изменить, зайдя в интерактивное окно свойств компонента при нажатии на изображении элемента правой кнопки мыши. На закладке “Number of Inputs” это значение можно установить от двух до восьми.

Рис. 9.2. Условные обозначения логических элементов в программе Electronics Workbench

На панели 9 (рис. 9.1) расположены сумматоры и триггеры, а на следующей панели – панели индикаторов (рис. 9.3) – расположены измерительные приборы (вольтметр и амперметр), лампа накаливания, индикатор логического состояния, два 7-сегментных индикатора с разным подключением (один с подключением к каждому сегменту, а другой с подключением через внутренний дешифратор), зуммер, вырабатывающий звуковой сигнал при его включении в цепь постоянного тока, две линейки светодиодных индикаторов с разным типом подключения.

Рис. 9.3. Компоненты панели индикаторов

Количество этих элементов на схемах может быть сколь угодно большим, что позволяет подробно изучить поведение исследуемой схемы. В реальном эксперименте такое не всегда возможно.

Большой интерес представляет панель инструментов, на которой расположены все радиоизмерительные приборы (рис. 9.4).

Рис. 9.4. Компоненты панели инструментов

Мультиметр (рис. 9.4,а) может измерять постоянные и переменные напряжения, величину сопротивления и уровень напряжения в децибелах. Внутреннее сопротивление амперметра можно изменять от 1 пикоОма (10–12 Ом), а сопротивление вольтметра может достигать ТераОм (1012 Ом), что делает измерение такими прибором идеальным, не вносящим никаких погрешностей в измеряемые цепи. Это же можно сказать и о приборах панели индикаторов. С другой стороны, установив достаточно большое сопротивление амперметра и малое сопротивление вольтметра, можно анализировать степень влияния прибора на измеряемую цепь.

Функциональный генератор (рис. 9.4,б) способен генерировать синусоидальное, треугольное и прямоугольное напряжения. Он имеет два взаимно инверсных выхода. Частота генератора может выбираться от 0,1 Гц до 999 мегагерц, его выходное напряжение от 1 микровольта до 999 киловольт. Для треугольного напряжения можно менять время нарастания и спада, а для прямоугольного – скважность. Имеется возможность подключить к переменному напряжению постоянную составляющую.

Рис. 9.5. Двухканальный осциллограф программы Electronics Workbench

Двухканальный осциллограф (рис. 9.4,в и 9.5) является практически полным аналогом реального осциллографа (например, типа С1–93).

Диапазон изменения переключателя «время/деление» (Time base) – от 0,5 с/дел. до 0,1 нс/дел. (существенно шире, чем у реального осциллографа). Диапазон изменения переключателей «Вольт/деление» простирается от 10 мкВ/дел. до 5 кВ/дел., что также намного шире, чем у «железного» осциллографа. При нажатии на кнопку «Expand» «экран» осциллографа увеличивается, и появляются два указателя, с помощью которых, перемещая их, можно измерить мгновенные значения напряжения для двух произвольных точек осциллограммы и значения времени в этих точках. Вычисляется период и разность напряжений для двух сигналов. Переключатели «AC–0–DC» позволяют переключать входы каналов на режим «открытого входа» – положение DC, режим «закрытого входа» – AC, и вовсе выключить канал – положение 0. Имеется возможность запускать развертку от входного сигнала или осуществлять внешнюю синхронизацию. Зависимые переключатели «Y/T–B/A–A/B» позволяют просматривать или временные зависимости (положение «Y/T») или фигуры Лиссажу (положения «B/A–A/B»). Осциллограммы можно двигать по горизонтали (x–position) и по вертикали (y–position).

Рис. 9.6. Пример использования измерителя частотных характеристик

Измеритель частотных характеристик (рис.9.4,г – “bode plotter”) предназначен для наблюдения и измерения амплитудно-частотных характеристик электронных четырехполюсников. Для таких измерений вход исследуемого устройства, на который уже подан зондирующий сигнал, подсоединяется к клеммам “In” измерителя, а выход – к клеммам “Out”. Диапазон частот сканирования от миллигерц до гигагерц в любой момент может быть сужен для более подробного рассмотрения частотной характеристики или расширен. Шкалы по обеим осям масштабируются и могут быть линейными или логарифмическими. Указатель (вертикальная линия, передвигаемая мышью или кнопками со стрелками) считывает информацию по осям и отображает ее в специальных окнах. На рис. 9.6 приведен пример подключения измерителя частотных характеристик и полученное изображение.

Рис. 9.7. Пример использования генератора слов

Генератор машинных слов (Word generator) (рис. 9.4,д) выдает на своих 16 выходах машинные слова (два байта), которые можно редактировать, записать на диск введенную информацию и считать с диска. Это фактически шестнадцатиразрядное ОЗУ с емкостью 1024 слов. Пример использования генератора приведен на рис. 9.7, где изображена схема генератора пилообразного напряжения с использованием цифро-аналогового преобразователя (DAC – английское Digital Analog Converter). На цифровые входы (0…7) ЦАП подаются сигналы с выходов генератора слов. ЦАП преобразует цифровой код в аналоговое напряжение, которое можно наблюдать на экране осциллографа. Генератор слов можно запрограммировать на произвольную форму сигнала, введя последовательно в ячейки памяти нужную информацию. Подобная схема уже была рассмотрена ранее (см. рис. 7.12). Генератор слов заменяет на рис. 7.12 три блока – генератор, счетчик, ППЗУ. Операции по программированию могут осуществляться непосредственно в поле кодов машинных слов или при нажатии на кнопку “Pattern…”. В выпадающем меню имеются опции по очистке всей памяти генератора (Clear buffer), чтения (Open) и записи (Save) информации на внешнюю память компьютера. Опции “Up counter” и “Down counter” позволяют записать в память генератора слова с увеличением на 1 для каждого последующего адреса или с уменьшением на 1. Опция “Shift left” позволяет записать в адреса генератора последовательно числа, увеличивающиеся каждый раз вдвое, т.е. получаем ряд чисел 1, 2, 4, 8, … , 8000. Для опции “Shift right” порядок следования чисел обратный.

Логический конвертер (рис. 9.4,е) имеет 6 режимов работы:

- Преобразование сигналов цифровой схемы, подключенной к конвертеру, в таблицу истинности;

- Преобразование таблицы истинности к уравнению в первой стандартной форме;

- Минимизация полученного уравнения;

- Преобразование уравнения, записанного в нижней строке конвертера, в таблицу истинности;

- Преобразование уравнения в электрическую схему, построенную на элементах ИЛИ, И, НЕ;

- Преобразование уравнения в электрическую схему, построенную на элементах И–НЕ.

Логический конвертер может быть очень полезен при анализе и синтезе логических схем. На рис. 9.8 приведен пример построения функции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, записанной в виде таблицы истинности, в уравнение и схему на элементах И–НЕ.

Рис. 9.8. Пример использования логического конвертера

Логический анализатор (рис. 9.4,ж) позволяет наблюдать логические уровни в 16 точках исследуемой схемы.

Рис. 9.9. Пример использования логического анализатора

На рис. 9.9 приведен пример использования логического анализатора. Анализируемая схема – двоично-десятичный счетчик, описанный в разделе 7.2 и показанный на рис. 7.5. Два маркера анализатора позволяют измерять временные интервалы. Благодаря большому количеству каналов, можно анализировать достаточно сложные логические схемы.

Как работать с программой? Этот процесс очень прост. Прежде чем построить схему, необходимо вывести на поле редактирования необходимые элементы схемы. Одиночный щелчок на любой панели компонентов раскрывает эту панель. Указатель мыши наводят на нужный компонент, и, нажав и не отпуская левую кнопку мыши, перетаскивают компонент на поле редактирования. После того как все компоненты установлены, их можно расположить удобнее, перетаскивая их мышью при нажатой ее левой кнопке. Для соединения компонентов проводниками достаточно подвести острие стрелки указателя мыши к выводу нужного компонента, и, после того как у вывода появится черная точка, нажав и не отпуская левую кнопку мыши, вести провод к другому компоненту или проводнику пока не появится черная точка у вывода компонента или кружок у провода. Теперь кнопку мыши можно отпустить, и соединение произведено. После того, как схема собрана полностью, подключают необходимые приборы (это можно сделать и при соединении схемы и включении в ее состав электроизмерительных приборов). Для запуска схемы нажимаем кнопку в виде выключателя в верхнем правом углу монитора и наблюдаем за показаниями приборов.

Далее будут рассмотрены некоторые схемы из описанных выше, моделирование которых подтверждает правильность их анализа.

На рис. 9.10 представлена схема и осциллограммы моделирования генератора на логических элементах, рассмотренного в разделе 6.3.

Рис. 9.10. Схема моделирования генератора на логических элементах

Осциллограммы совпадают с приведенными на рис. 6.5,е. Особенностью моделирования генератора следует считать включение контактов TD для инициализации схемы. Контакты подключают на короткое время вход второго элемента НЕ к общему проводу, что позволяет программе начать расчет с определенного логического состояния элементов и построение осциллограмм начинается практически мгновенно. Без этого ключа осциллограммы не вычерчиваются. При моделировании подобных схем этот факт надо учитывать.

Формирователь импульсов по фронту входного сигнала, рассмотренный в разделе 6.3 и на рис. 6.6, исследуется с помощью логического анализатора на рис. 9.11. Для того чтобы увидеть на «осциллограммах» задержки распространения сигнала в логических элементах, частота генератора входных сигналов выбрана равной 10 МГц. Цена деления анализатора по оси времени – 5 нс. Время задержки распространения сигнала в логическом элементе выбрано 10 нс. После каждого логического элемента можно наблюдать именно эту задержку (2 деления), а длительность выходного сигнала равна трем временам задержки (6 делений). Фронт выходного импульса также сдвинут по времени на 10 нс по сравнению с фронтом входного сигнала. Эта задержка формируется последним (справа) логическим элементом (на рис. 6.6 она не показана).

Анализ одновибратора (рис. 6.7), у которого кроме цифровых сигналов имеется аналоговый сигнал (точка Е на рис. 6.7), требует уже двух приборов, чтобы одновременно наблюдать осциллограммы во всех точках.

Рис. 9.11. Пример анализа формирователя импульсов по фронту входного сигнала

Пример такого анализа на рис. 9.12, где для одновременного анализа используются и осциллограф и логический анализатор. На осциллограф подаются два сигнала – входной и аналоговый (точка Е на рис. 6.7), на логический анализатор – все цифровые сигналы. Связать воедино все осциллограммы можно, ориентируясь на входной сигнал. Цена деления логического анализатора 50 мкс, и, следовательно, как видно из рис. 9.12, длительность выходного импульса равна 100 мкс. Постоянная времени RC цепи схемы одновибратора также равно 100 мкс (RC = 103*10-7 = 10–4 с = 100 мкс), что хорошо согласуется с теоретическими расчетами. Установка цены деления логического анализатора может быть произведена при нажатии на кнопку “Set” поля “Clock”. В открывшемся окне в поле “Internal clock rate” можно установить диапазон (Hz, kHz, MHz) и численное значение частоты. Здесь же можно установить порог срабатывания анализатора (“Threshold voltage”) и некоторые другие параметры.

Если моделируемое устройство достаточно сложное, то чтобы упростить  восприятие схемы, ее делят на блоки и заключают их в специальные контейнеры (Subcircuit).

Рис. 9.12. Анализ работы одновибратора

Сначала нужно изобразить схему этого блока, организовав клеммы, выходящие наружу в виде контактных точек. Затем мышью выделяют все элементы, не захватывая внешние клеммные точки. Выделенные элементы имеют красный цвет. Для создания контейнера в меню “Circuit” делают щелчок левой кнопкой мыши на строчке “Create Subcircuite”, в появившемся окне дают название этому устройству, и выбирают одну из трех возможностей – “Copy from circuit” – копировать, “Move from circuit” – переместить и “Replace in circuit” – заменить выделенную цепь на новый блок. Установить еще один подобный блок можно, щелкнув на кнопку с всплывающей подсказкой “Favorites” (кнопка расположена в ряду компонентов слева), и перетащив мышью новое устройство в область редактирования. К выводам полученного блока подключают оставшуюся часть схемы. Можно выводить эти блоки многократно. Для редактирования блока дважды щелкните мышью на поле блока.

В качестве примера на рис 9.13,а приведена схема моделирования аналого-цифрового преобразователя, рассмотренного в разделе 7.4 и на рис. 7.15. Восьмиразрядный счетчик, построенный из двух четырехразрядных, заключен в контейнер (рис. 9.13,б). Теперь схема моделирования не перегружена соединительными проводами счетчиков и легко читается.

Рис. 9.13. Пример создания контейнера (Subcircuit)

Возможность проведения эксперимента на компьютере с изменением параметров схем в широких (практически неограниченных) пределах создает условия для самостоятельного экспериментирования без боязни неправильно собрать схему, «сжечь» приборы, что, несомненно, ведет к лучшему усвоению материала.

В заключение следует сказать, что автором моделировались практически все схемы, описанные выше. Как и с каждой программой большого формата, в программе “Electronics Workbench” происходят сбои, иногда получаются неправильные результаты, которые можно проверить и уточнить перезапуском программы. Поэтому нельзя безоговорочно верить полученным результатам, тем не менее, можно рекомендовать использовать программу в лабораторном практикуме при проведении работ, связанных со схемотехникой.

# Заключение

Перспективы развития микроэлектроники

В течение всех лет победоносного развития микроэлектроники постоянно велись и ведутся поиски создания альтернативной элементной базы. Многие ученые предсказывали, что на смену полупроводниковой микроэлектронике придет функциональная электроника, одноэлектроника, оптоэлектроника, фотоника, квантовая и, наконец, биоэлектроника. Во всех перечисленных направлениях к настоящему времени достигнуты обнадеживающие результаты. Однако ни по одному из этих направлений не создано технологической базы, обеспечивающей экономически конкурентное производство высоконадежной элементной базы.

Уменьшение размеров микроэлектронных структур, получаемых методами электронной и рентгеновской литографии ограничивается явлениями существенного разупорядочения материалов за пределами окон в фоторезисте (фоторезист – это разновидность фотоэмульсии, известной в обычной фотографии). Поэтому 2010 – 2015 годы можно считать вершиной развития микроэлектроники.

Существующие способы осаждения примесей в полупроводниках (эпитаксии) по литографическим шаблонам уже практически приблизились к своему пределу не только в смысле размеров, но и топологически. Дело в том, что нынешние технологии фотолитографии позволяют изготовлять только планарные структуры – когда все элементы и проводники расположены в одной плоскости. А это накладывает существенные ограничения на схемотехнику: наиболее прогрессивные схемные решения не могут быть осуществлены по такой технологии.

В 1985 г. американские кристаллографы Дж. Карл и Г.А. Хауптман стали лауреатами Нобелевской премии за выдающиеся достижения в разработке прямых методов определения структуры кристаллов. С этого момента началась история бурного развития исследований, создания лабораторного и промышленного приборостроения и нанометровых структур, основанных на использовании туннельной микроскопии.

Нанометровые структуры могут быть созданы в специальной нанотехнологической установке, в частности, разработанной российскими специалистами М.А. Ананяном и П.Н. Лускиновичем. В качестве подложки могут быть использованы любые проводящие материалы с тщательно отполированной поверхностью. Над поверхностью подложки расположен зонд, представляющий собой металлическую иглу, как правило, из твердосплавного материала, с заточенной методами ионного травления вершиной. С микроскопической точки зрения радиус кривизны вершины зонда определяется размерами единичного атома, находящегося на вершине зонда.

Если к зонду по отношению к подложке приложить некоторое напряжение, то при уменьшении величины зазора до размеров порядка единиц ангстрем, через зазор начинает протекать туннельный ток. Важно отметить, что величина зазора значительно меньше величин межатомных и межмолекулярных расстояний в окружающем зазор газе (20–80 Å). Поэтому можно считать, что туннельный ток в зазоре практически протекает в вакууме. При этом напряженность электрического поля в зазоре, даже при слабых управляющих напряжениях порядка милливольт, достигает весьма значительных величин порядка 106 В/см и выше. Ток в зазоре при стабилизированном управляющем напряжении линейно зависит от величины зазора. При изменении величины зазора на 1 Å величина тока изменяется в 10 раз. Измеряя туннельный ток, можно с помощью пьезопреобразователей регулировать или стабилизировать величину зазора с точностью не ниже 0,1 Å. При указанных величинах электрических полей диаметр пучка туннельных электронов, протекающих в вакууме между иглой и подложкой, составляет порядка 1,0 – 1,5 Å.

В описываемой нанотехнологической установке предусмотрена возможность откачки и напуска в активный объем необходимых жидких или газообразных реактивов. С помощью линейных пьезоманипуляторов подложка может перемещаться относительно острия зонда в пределах 10х10 мм2 с точностью не менее 0,1 Å.

При энергии электронов, меньшей энергии тепловых колебаний атомов материала подложки (порядка 25 мэВ), можно исследовать атомарную структуру поверхности подложки, не разрушая ее. При энергиях, равных или несколько больших энергии межатомных связей атомов поверхности подложки, на вольтамперной характеристике появляются различные нелинейности, позволяющие снять туннельную спектрограмму подложки и определить ее химический состав. При энергии пучка, равной энергии межатомных связей, можно «возбудить» отдельный атом, находящийся на поверхности, «оторвать» его от нее и «перенести», перемещая подложку, в некоторое новое положение. Снижая энергию возбуждения, можно «пришить» этот перемещенный атом к поверхности в новом положении.

Если в активную область установки ввести молекулы технологического газа, то под действием сильного электрического поля эти молекулы прежде всего ионизируются и далее на поверхность подложки можно осадить необходимый атом, выбранный таким образом, чтобы он образовал с атомами подложки прочно соединенный радикал. Наращивая осажденные атомы и перемещая подложку, можно вырастить на ней прочно закрепленные дорожки проводников или отдельные группы атомов с поперечными размерами атомарной величины (порядка 20 Å). Такие проводники и группы атомов можно назвать квантовыми проводниками и квантовыми точками.

Напуская в технологический объем газы-травители, можно обеспечить активацию химических реакций «захвата» и удаления с поверхности некоторых атомов, создавая канавки нанометровых размеров.

Чрезвычайно важно отметить, что при поперечных размерах квантовых проводников порядка 20 Å в них за счет поперечного квантования электронов значительно уменьшается рассеяние энергии и, следовательно, повышается быстродействие.

Магистральным путем решения проблемы повышения производительности однозондовых нанотехнологических установок является создание многозондовых машин. По оценкам специалистов уже к 2005 году удастся разработать установки, обеспечивающие сборку атомов со скоростью один кубический дециметр вещества в час при стоимости не выше одного доллара.

Формирование электрических сигналов с временем фронта 10–14 с и распространение их по двухпроводным нанопроводникам, являющимся, по существу, металло-оптическими волноводами, обеспечивает реальную интеграцию в единой среде всей гаммы электронных и оптоэлектронных схем.

Высокая степень интеграции наноэлектронных структур, быстродействие, трехмерная сборка элементов и уменьшенное энергорассеяние закладывают фундамент для приоритетного развития на их основе быстродействующих устройств обработки информации. В частности, уже в ближайшие годы могут быть промышленно реализованы элементы памяти со свервысокой плотностью (1012 бит/см2) записи информации, что в тысячи раз превосходит плотность записи на традиционных лазерных дисках.

Учитывая резкий рост публикаций по нанотехнологиям, структурам и приборам, можно с уверенностью сказать, что одним из ближайших продолжений развития микроэлектроники является наноэлектроника.

Группа исследователей из Нью-Йоркского университета сделала очередной прорыв в области нанотехнологий – учёные вплотную подошли к созданию управляемой машины на основе синтетических молекул ДНК. Исследователи сообщили, что разработанное ими устройство может стать основой для строительства сложных машин молекулярного масштаба, что, в конечном счёте, приведёт к созданию нанороботов, которые будут строить новые молекулы, проводить операции на молекулярном уровне и, таким образом, бороться с заболеваниями.

Наноробот, введённый в организм человека, сможет самостоятельно передвигаться по кровеносной системе и очищать его от микробов или зарождающихся раковых клеток, а саму кровеносную систему – от отложений холестерина. Он сможет изучить, а затем и исправить характеристики тканей и клеток.

Нанороботы – это гипотетические устройства размером в единицы и десятки нанометров, которые могут самостоятельно манипулировать отдельными атомами. Переставляя атомы, нанороботы смогут самовоспроизводиться, создавать из произвольного материала (земли, воды) любые предметы и так далее: изменениям могут подвергаться практически любые – как органические, так и неорганические вещества. В конечном итоге нанороботы посредством манипуляций с молекулами смогут создать любой предмет или существо.

Хотя сейчас в нашем распоряжении и имеются средства для манипуляций отдельными атомами, вряд ли их можно «напрямую» применять для того, чтобы собрать что-либо практически необходимое, уже хотя бы только из-за количества атомов, которые придется «монтировать».

Однако возможностей существующих технологий уже достаточно, чтобы соорудить из нескольких молекул некие простейшие механизмы, которые, руководствуясь управляющими сигналами извне (акустическими, электромагнитными и пр.), смогут манипулировать другими молекулами и создавать себе подобные устройства или более сложные механизмы.

Те, в свою очередь, смогут изготовить еще более сложные устройства и т.д., в конце концов, этот экспоненциальный процесс приведет к созданию молекулярных роботов – механизмов, сравнимых по размерам с крупной молекулой и обладающих собственным встроенным компьютером.

Нанороботов условно разделяют на два вида: способных конструировать что-либо, например, самовоспроизводиться (ассемблеры), или деконструировать, разбирать (дизассемблеры). Молекулярные ассемблеры – основной инструмент человека для манипуляций в наномире. Любой вирус в определённом смысле также является ассемблером. Нанороботов нередко так и называют – «искусственные вирусы».

Еще в октябре 1998 года датские учёные продемонстрировали атомный триггер, состоящий из одного атома кремния и двух атомов водорода. Современная техника уже вплотную приблизилась к теоретической возможности запоминать и передавать 1 бит информации с помощью одного электрона. А там уже и до искусственного разума рукой подать.

Попробуем разобраться, какую помощь могут оказать людям нанороботы.

Перспективы просто фантастические, иначе не скажешь. Например, за счёт внедрения в организм молекулярных роботов, предотвращающих старение клеток, а также перестраивающих и «облагораживающих» ткани организма можно будет достигнуть бессмертия человека, не говоря об оживлении и излечении безнадежно больных и людей, которые были заморожены методами крионики.

В промышленности произойдёт замена традиционных методов производства сборкой молекулярными роботами предметов потребления непосредственно из атомов и молекул. Вплоть до персональных синтезаторов и копирующих устройств, позволяющих изготовить любой предмет.

Замена произойдёт и в сельском хозяйстве: комплексы из молекулярных роботов придут на смену «естественным машинам» для производства пищи (растений и животных) их искусственными аналогами. Они будут воспроизводить те же химические процессы, что происходят в живом организме, однако более коротким и эффективным путем.

Биологи смогут «внедряться» в живой организм на уровне атомов и станут возможными и «восстановление» вымерших видов, и создание новых типов живых существ, в том числе биороботов.

Космос будет, наконец, освоен: огромная армия роботов-молекул будет выпущена в околоземное космическое пространство и подготовит его для заселения человеком – сделает пригодными для обитания Луну, астероиды, ближайшие планеты, соорудит из «подручных материалов» (метеоритов, комет) космические станции.

Главный шаг на пути создания нанороботов группа нью-йоркских учёных, по собственному признанию, уже сделала. Судя по тому, что на создание первой ДНК-машины ушло около 10 лет, первый наноробот появится максимум лет через 5-7.

В кибернетике произойдёт переход к объёмным микросхемам, а размеры активных элементов уменьшаться до размеров молекул. Рабочие частоты компьютеров достигнут терагерцовых величин. Получат распространение схемные решения на нейроноподобных элементах. Появится долговременная быстродействующая память на белковых молекулах, ёмкость которой будет измеряться терабайтами. Станет возможным «переселение» человеческого интеллекта в компьютер.

За счёт внедрения логических наноэлементов во все атрибуты окружающей среды она станет «разумной» и исключительно комфортной для человека. На всё это, по разным оценкам, понадобится около 100 лет.

# Литература

- Степаненко И.П. Основы микроэлектроники. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2001.

- Ямпольский В.С. Основы автоматики и электронно-вычислительной техники. – М.: Просвещение, 1991.

- Грицевский П.М., Мамченко А.Е., Степенский Б.М. Основы автоматики, импульсной и вычислительной техники. – М.: Радио и связь, 1987.

- Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы. – М.: Энергоатомиздат, 1985.

- Борзенко А.Е. IBM PC: устройство, ремонт, модернизация. – М.: ТОО фирма «КомпьютерПресс», 1996.

- Шилейко А.В., Шилейко Т.И. Микропроцессоры. – М.: Радио и связь, 1986.

- Марков Б.Г. Синтез цифровых схем. – Волгоград: Перемена, 1995.

- Марков Б.Г. Элементы вычислительной техники. – Волгоград: Перемена, 2002.

- Аванесян Г.Р., Левшин В.П. Интегральные микросхемы ТТЛ, ТТЛШ. Справочник. – М.: Машиностроение, 1993.

- Шило В.Л. Популярные микросхемы КМОП. Справочник. – М.: Издательство «Ягуар», 1993.