Министерство образования Российской Федерации

Волгоградский государственный педагогический университет.

Методы измеренияи расчета параметров

импульсных сигналов

Лабораторная работа № 1

Лабораторный практикум по

Основам автоматики и ЭВТ

Волгоград

Цель работы: изучить параметры импульсных сигналов и методы их измерения, научиться производить расчет переходных характеристик и исследование укорачивающей и расширяющей RC цепей.

1. ТЕОРИЯ РАБОТЫ (общие сведения).

Основные параметры характеризуют импульсы любой формы независимо от их назначения или способа получения. Их всего три - амплитуда Um , длительность τ и период следования Т. Последний параметр определяют только для периодических последовательностей импульсов.

Амплитуда импульса Um - это максимальное значение отклонения напряжения (тока) от начального уровня. Амплитуда импульса, имеющего форму, близкую к прямоугольной, показана на рис.1,а. Размерность амплитуды - Вольт. Длительность импульса τ - это интервал времени от момента появления импульса до момента его окончания. Для реальных импульсов с малой скоростью нарастания и спада выделить начало и конец импульса затруднительно (см. рис.1,а). В этом случае отсчет длительности импульса ведут с использованием заранее оговоренного уровня напряжения – 0.1 Um или 0.5 Um. Длительность импульса определяют как интервал между точками пересечения линии уровня графиком импульсного напряжения. Длительность импульса, измеренную на уровне 0.5 Um, называют активной  (τа).

Период следования импульсов Т это минимальный интервал времени между одноименными точками периодической последовательности импульсов (рис.1.6). 
    Основной метод измерения параметров импульсных сигналов - графический. График импульсного сигнала (т. е. зависимость напряжения импульса от времени) очень просто получить с помощью электронного осциллографа. Графическая форма измерения наглядна и во многих случаях иллюстрирует аналитические зависимости.

Рис.1. Параметры импульсов

Рис.2. Процессы заряда и разряда конденсатора через резистор при импульсном воздействии.

2.ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ИМПУЛЬСА НА RC ЦЕПЬ.

Предположим, что на RC цепь (рис. 2.а) подан прямоугольный импульс амплитудой Е и длительностью τ. Считаем, что до подачи импульса конденсатор был полностью разряжен и ток в цепи i был равен 0. Запишем 2-й закон Кирхгофа для исследуемой цепи:

UВХ  = UR + UC .                                                               (1)

Во все время действия входного импульса, т. е. при 0 ≤ i ≥ τ справедливо уравнение

E = UR + UC .

В момент подачи импульса (i = 0) конденсатор разряжен (UC = 0) и все входное напряжение Е приложено к резистору R (UR = E) . Ток в цепи в этот момент равен:

i = UR / R  или  i = E / R

Таким образом, в момент подачи импульса ток возрастает скачком от 0 до величины  E / R.
    Конденсатор не может зарядиться мгновенно. Процесс его заряда длится некоторое время, В течение этого времени напряжение на нем возрастает, а напряжение на резисторе, равное

UR = Е - UC , уменьшается. Ток в цели также уменьшается. Эти процессы отражены не графиках (рис.2.б).
    Если длительность входного импульса (τ) достаточно велика, то за время его действия процесс заряда конденсатора практически закончится полностью:

UC = E, UR = 0, i = 0.

Очевидно, что чем меньше величина R, тем боль ток заряда, и конденсатор зарядится быстрее; чем меньше С, тем меньше нужен заряд (q = CU), и конденсатор также зарядится быстрее.

Таким образом, время заряда конденсатора пропорционально R и C. Произведение RC имеет размерность времени (это вы проверите самостоятельно) и называется постоянной времени цели:   Ө = RC.

В момент окончания импульса t1 напряжение на входе становится равным 0. Для входных зажимов цепи это равноценно их короткому замыканию (рис.2. в). Второй закон Кирхгофа для моментов времени t > τ :

0 = UR + UC .                                                          (2)

Отсюда следует:

UR = -UC .

для момента времени t1 имеем:

UR = -E;       t = -E / R .

C течением времени конденсатор разрядится, величины UC, UR и ток i будут уменьшатся, пока не станут равными 0. Это было качественное рассмотрение процессов заряда и разряда конденсатора при импульсном воздействии.
    Для получения аналитических зависимостей рассмотренных процессов запишем уравнение (1), выразив UR и UC через ток

UR = iR;      UC = 1Cidt.

Уравнение для UC получено из следующих выражений:

q = CUC,    i = dqdt,    q =idt,   UC = qC = 1Cidt.

Подставляя значения UR и UC  в уравнение заряда конденсатора (1), получим аналитическое выражение этого процесса:

E = iR + 1Cidt.                                                (3)

Дифференцируя обе части равенства (3), получим:

R didt + iC = 0                        (0 ≤ t ≥ τ).

Это однородное дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися переменными. Разделив переменные и проинтегрировав, имеем:

ln ii0 = - tRC, где i0 – постоянная интегрирования, которую вычислим из начальных условий для исходного уравнения (3):

при t = 0   i0 = E / R .

Итак окончательно:

i = ER e- t/RC,                                                         (4)

UR = iR = Ee-t/RC,                                                     (5)

UC = E - UR = E ( 1 – e-t/RC ) .                                        (6)

При  t = τ  процесс заряда прерывается, т.к. UВХ = 0.

К этому времени значения  i , UR , UC равны:

i = ERe-τ/RC,                                                            (7)

UR = Ee-τ/RC,                                                              (8)

UC = E ( 1 – e-τ/RC ) .                                                     (9)

Запишем уравнение (2) для процесса разряда конденсатора в явном виде:

0 = iR + 1Cτtidt   или    R didt + iC = 0 .

Это уравнение совершенно аналогично уравнению заряда конденсатора, только с другими начальными условиями.

При t = τ  :     i0 = - UC(τ)R = - E(1−e−τRC)R.

Окончательно уравнение разряда конденсатора имеет вид:

i = E(1−e−τRC)Re-(t-τ)/RC,                                            (10)

UR = - E (1 – e-τ/RC) e-(t-τ)/RC ,                                        (11)

UC = E (1 – e-τ/RC) e-(t-τ)/RC,                                           (12)

Теоретически процессы заряда и разряда конденсатора длятся бесконечно. Однако на практике считают, что если напряжение на конденсаторе достигло 95% от Е, то заряд закончен. Из уравнения (6) следует, что:

( 1 - e-τ/RC ) = 0.95  или  e-τ/RC = 0.05. т.е. t / RC = 3 .

Процесс заряда практически завершается за время t = 3RC.

Основные области применения RC цепей: укорачивающая цепь, расширяющая цепь. разделительная цель.

3.УКОРАЧИВАЮШАЯ   RC   ЦЕПЬ.

Укорачивающие цепи обеспечивают сокращение длительности выходных импульсов по сравнению с длительностью входных импульсов. Одновременно с укорочением длительности импульсов эти цепи обеспечивают и нормализацию длительности - постоянство длительности выходных импульсов в широком интервале длительностей входных импульсов. Принципиальная схема укорачивающей RC цепи на рис.3.

Импульс на выходе будет короче входного только в том случае, если за время действия входного импульса τ конденсатора успеет полностью зарядится, т. е. должно быть τ > 3RC длительность входного импульса (см. рис. 3) вычислим на основе уравнения (5). 
    Активная длительность (по уровню 0.5):

(13)

Длительность по уровню 0.1:

(14)

4.РАСШИРЯЮЩАЯ   RC  ЦЕПЬ
Расширяющая цель и диаграммы напряжений приведены на рис.4. Расчет длительности выходного импульса для расширяющей цепи:

- Активная длительность τа вых складывается из двух величин

τ – t1  и  t2 – τ , т.е.  τа вых = t2 – t1.

- Время  t1 определим из уравнения заряда конденсатора (6):

UC = E (1 – e-t/RC).

Для t = τ  уравнение примет вид:  UmC = E (1 – e-τ/RC).

А для t = t1 :  UmC2 = E (1 – e-t1/RC). Решая совместно эти два уравнения, получим:

(1 – e-τ/RC ) = 2 (1 - e-t1/RC ).

e-t1/RC = 1+e−τRC2.

-t1 = RC ln(1 + e-τ/RC) – RC ln 2

- Время t2 определим из уравнения разряда конденсатора (12): UC = E (1 – e-τ/RC) e-(t-τ)/RC  или в другом виде:

UC = UmC e-(t-τ)/RC,  где  UmC – напряжение, до которого зарядится конденсатор C за время действия входного импульса τ . Для момента времени t = t2:

UmC2 = UmC e-(t2-τ)/RC.

e-(t2-τ)/RC = 2,    t2 = RC ln 2 + τ.

Активная длительность выходного импульса равна:

τa вых = t2 – t1 = RC ln 2 + τ + RC ln(1 + e-τ/RC) - RC ln 2 = τ + RC ln(1 + e-τ/RC).

Итак, получим выходной импульс с параметрами:

Амплитуда: Um вых = E (1 + e-τ/RC);

Длительность: τa вых = τ + RC ln(1 + e-τ/RC).                                                            (15)

Проведем анализ этих величин в зависимости от величины τ/RC.

а) τ/RC << 1, т.е. длительность входного импульса много меньше постоянной времени цепи.

e-τ/RC = 1 - τ/RC (это разложение в ряд функции e-x, при малом x).

Um вых = Eτ/RC ;    τa вых =  τ + RC ln 2

Амплитуда импульса мала (Um вых = << E), но длительность импульса максимальна.

б) τ/RC >> 1, т.е. длительность входного импульса много больше RC.

Um вых → E, т.к. e-τ/RC → 0 : τa вых → τ.

Амплитуда импульса максимальна, но нет расширения длительности импульса.

в) τ ≈ RC. Вычислим параметры импульса при τ = RC :

Um вых = E (1 - 1e) = 0.64 E ;

τa вых = τ + RC ln 1.36 = τ + 0.3 RC = 1.3τ.

Вариант “в” наиболее оптимален. Выходной импульс имеет достаточную амплитуду и длительность больше входной. Следует заметить, что все вышеприведенные расчеты для расширяющей цепи справедливы при условии полного заряда и разряда конденсатора за период входного сигнала, т.е. при достаточно большой скважности Q.

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Изучить по настоящему методическому пособию процессы, протекающие в RС цепи при импульсном воздействии. Перед выполнением работы уметь качественно объяснить эти процессы. 
    Примечание: в работе используется генератор импульсов прямоугольной формы, собранный на микросхеме К155ЛА3, которая содержит 4 элемента И-НЕ. 
2. Собрать схему рис. 5. 
3. Включить осциллограф. Установить режим работы осциллографа для наблюдения 2-х лучей одновременно. Установить луч 1-го канала в середине верхней половины экрана, а луч 2-го канала в середине нижней половины экрана. 
4. Включить источник питания. 
5. Установить тумблер генератора е верхнее положение. 
6.Отрегулировать осциллограф так, чтобы наблюдать 1-2 периода исследуемых сигналов. Зарисовать в тетрадь форму колебаний на входе и выходе RC цепи. Убедитесь, что Ваши графики похожи на рис.3. 
7. Перевести осциллограф в режим наблюдения 1-го канала.

8. Измерить параметры входного сигнала. Данные занести в таблицу 1.

Таблица 1. Параметры входного сигнала.

| Um | τ | Т |
| --- | --- | --- |

9. Перевести осциллограф в режим наблюдения 2-го канала.

Рис.3.  Укорачивающая цепь. Схема и графики напряжений.

Рис.4. Расширяющая цепь. Схема и графики напряжений.

Рис.5. Схема для исследования

укорачивающей и

расширяющей цепи.

10. Измерить параметры выходного сигнала. Данные занести в таблицу 2.

Таблица 2. Параметры выходного сигнала.

| Um | τ0.5 | τ0.1 | Т |
| --- | --- | --- | --- |

11. Вычислить по формулам (13) и (14) длительности выходного импульса. Сравнить с экспериментальными. 
12. Перевести осциллограф в режим измерения 2-х каналов. Переключая тумблер генератора, убедиться, что при изменении длительности входного сигнала длительность выходного сигнала 
остается неизменной. 
13. Вычислить коэффициент укорочения импульсов по формуле k = τвх / τвых для уровней 0.5 и 0.1 . 
14. Собрать схему, аналогичную рис.5, для расширяющей цепи. Выполнить пункты З и 4.
15. Установить тумблер генератора в нижнее положение. 
16. Проделать пункт 6 и сравнить графики с рисунком 4. 
17. Проделать пункты 7,8,9,10. 
18. Вычислить по формуле (15) активную длительность выходного импульса и сравнить с экспериментальной. 
19. Вычислить коэффициент расширения по формуле: k = τвых / τвх.

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы основные параметры импульсных сигналов? 
2. Дать качественное описание процессам заряда и разряда конденсатора при импульсном воздействии на RC цепь.
3. Вывести уравнение тока и напряжений на R и C при заряде и разряде конденсатора.
4. Как рассчитать длительность выходного импульса для укорачивающей цепи?
5. Привести расчет активной длительности выходного импульса для расширяющей цепи. 
6. Вывести уравнение для расчета длительности выходного импульса по уровню 0.1 для расширяющей цепи.