## Волгоградский государственный педагогический университет

# Цифроаналоговый преобразователь

Методические указания

к лабораторной работе № 11

по курсу «основы ЭВТ»

Волгоград, 2000

Цель работы. Изучение и расчет ЦАП - 1-2-4-8. Изучение схемы преобразователя импульсной последовательности в напряжение заданной (синусоидальной) формы.

- Краткая теория

Внедрение электронно-вычислительной техники в устройства автоматики выдвигает на первый план проблему связи с объектами, параметры которых в большинстве случаев характеризуются непрерывными (аналоговыми) функциями времени. Непосредственное использование и обработка таких функций в цифровых устройствах невозможна. Поэтому осуществляется преобразование аналогового сигнала в цифровую форму. Эту операцию реализует аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Для обеспечения вывода результатов цифровой обработки информации на управляемый объект необходимо преобразовать цифровые сигналы в непрерывные выходные сигналы, пригодные для использования в аналоговых устройствах. Эту задачу решает цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).

Принцип действия ЦАП основан на том, что любое двоичное число хn, xn-1, ..., x1 можно представить в виде суммы степени числа 2 (например, число 101101 можно представить как 1*25+0*24+1*23+1*22+0*21+1*20). Поэтому, при преобразовании кода числа в аналоговую величину (напряжение или ток) необходимо каждой единице числа поставить в соответствие напряжение или ток со своим весом, соответствующим данной цифре, а затем выполнить суммирование. Для заданного выше числа, веса - это множители при единицах: 25=32, 23=8, 22=4, 20=1.

Схема резисторной матрицы одного из таких преобразователей представлена на рис.1. Это резисторная матрица 4-х разрядного ЦАП. Резистор младшего разряда х1 имеет величину R0, старшего - R0/2n-1, где n- номер разряда. Для х4 величина резистора R0/8. На входы “Х” матрицы подается цифровой код. Если в каком-то разряде Х=1, то на соответствующий вход подается напряжение величиной Е, если Х=0, то ─ 0. Таким образом, в зависимости от входного кода, общая схема (рис.1) преобразуется к схеме, в которой часть резисторов подсоединена к источнику с напряжением Е, а часть к общему проводу. Входной код определяет схему включения резисторов. На рис.1а приведена схема для входного кода 1010. Вычислим для этой схемы выходное напряжение. Обозначим параллельную ветвь, соединенную с “+” источника Е как R’, а соединенную с общим проводом - R’’.

R’=(R0/2)*(R0/8)/[(R0/2)+(R0/8)]=0,1R0;

R’’=R0*(R0/4)/[R0+(R0/4)]=0,2R0 .

Uвых=E*R’’/(R’+R’’)=(10/15)*E.

Коэффициент 10 соответствует двоичному эквиваленту 1010, а число 15 в знаменателе - эквивалент максимального четырехразрядного числа с кодом 1111.

Проведем расчет для общего случая n разрядной матрицы.

В общем случае неизвестно число резисторов в параллельных ветвях R’ и R’’. Резистор в ветви R’ присутствует, если соответствующий ему Х равен 1, резистор присутствует в ветви R’’, если соответствующий ему Х равен 0. Тогда можно записать:

1/R’=(1/R0)*X1+(2/R0)*X2+...+(2n-1/R0)*Xn

Если некоторые Х равны 0, то соответствующие им слагаемые исчезают. Для R’’ соответственно получим:

1/R’’=(1/R0)*1+(2/R0)*2+...+(2n-1/R0)*n

Если некоторые Х равны 1, то соответствующие слагаемые исчезают.
Преобразуем 1/R’ и 1/R’’.

1/R’=(1/R0)*(X1+2*X2+...+2n-1*Xn)=(1/R0)*A;

1/R’’=(1/R0)*(1+2*2+...+2n-1*n)=(1/R0)*B,

где А и В определены ниже. Теперь вычислим Uвых:

Uвых= (E*R’’)/(R’+R’’)= E*(1/B)/[(1/A)+(1/B)] = E*A/(A+B) ;

A= X1+2*X2+...+2n-1*Xn , A+B= 1+2+...+2n-1 .

Окончательно получаем:

X1+2*X2+...+2n-1*Xn

Uвых= Е *     .

1+2+...+2n-1

В числителе получился десятичный эквивалент входного кода, а в знаменателе максимальное десятичное значение двоичного n разрядного числа. Таким образом, например, при входном 8 разрядном коде 00110101 напряжение на выходе равно:

Uвых = E*(53/255),     т.е. оно пропорционально входному коду.

- Описание лабораторной установки.

Схема лабораторной установки приведена на рис.2. Эта схема позволяет получить синусоидальный выходной сигнал, преобразованный из последовательности прямоугольных импульсов. Матрица ЦАП состоит из 8-ми резисторов R20 - R27. К её выходу подключен усилитель на транзисторе VT2. На вход матрицы резисторов подаются коды с преобразователя двоичного позиционного кода в двоичный код синусоидального сигнала. Преобразователь выполнен на программируемом ПЗУ К155РЕ3. Код на входе преобразователя индицируется семисегментным индикатором, преобразователь для которого из двоичного в семисегментный также построен на ПЗУ К155РЕ3 (DC 4/7). Двоичный код на входы преобразователей подается со счетчика импульсов, выполненного на микросхеме К155ИЕ5 - 4 младших разряда, и К155ТМ2 - старший, пятый разряд (D- триггер К155ТМ2 включен по схеме Т-триггера). На вход счетчика сигнал подается от генератора импульсов, построенного на микросхеме К155ЛА3 и К155ТМ2. Генератор может работать в ручном и автоматическом режиме. Подавление дребезга контактов кнопки 0/1 осуществляется RS-триггером на микросхеме К155ТМ2. Входной код резисторной матрицы ЦАП индицируется cветодиодами VD1 - VD8 в инверсном виде.

В режиме подачи импульсов от кнопки 0/1 индикатор АЛС321А  указывает на число поданных импульсов и, следовательно, входной код преобразователя синусоидального сигнала, светодиоды в инверсном коде индицируют выходной код этого преобразователя, на клемме 1В коммутационной панели - мгновенное значение синусоидального сигнала (выходной сигнал имеет постоянную составляющую, равную его амплитуде). В автоматическом режиме на клемме 1В можно наблюдать аналоговый синусоидальный сигнал. Сгладить ступени этого сигнала можно конденсатором С2 при включенном тумблере S.

Таблица прошивки синусоидального преобразователя приведена в таблице 1. Выходные коды рассчитаны по формуле: F(i)=127,5*[1+sin(π•i/16)], где i- входной код  (i= 0 - 31).

Таблица 1.

| Входной сигнал |  |  |  | Выходной сигнал (инверсный) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двоичный | Дес.код | Н-код | Двоичный |  | Дес. код | Н-код |
| 0 0000 | 0 | 00 | 1000 0000 |  | 128 | 80 |
| 0 0001 | 1 | 01 | 1001 1000 |  | 152 | 98 |
| 0 0010 | 2 | 02 | 1011 0000 |  | 176 | B0 |
| 0 0011 | 3 | 03 | 1100 0110 |  | 198 | C6 |
| 0 0100 | 4 | 04 | 1101 1010 |  | 218 | DA |
| 0 0101 | 5 | 05 | 1110 1001 |  | 233 | E9 |
| 0 0110 | 6 | 06 | 1111 0101 |  | 245 | F5 |
| 0 0111 | 7 | 07 | 1111 1101 |  | 253 | FD |
| 0 1000 | 8 | 08 | 1111 1111 |  | 255 | FF |
| 0 1001 | 9 | 09 | 1111 1101 |  | 253 | FD |
| 0 1010 | 10 | 0A | 1111 0101 |  | 245 | F5 |
| 0 1011 | 11 | 0B | 1110 1001 |  | 233 | E9 |
| 0 1100 | 12 | 0C | 1101 1010 |  | 218 | DA |
| 0 1101 | 13 | 0D | 1100 0110 |  | 198 | C6 |
| 0 1110 | 14 | 0E | 1011 0000 |  | 176 | B0 |
| 0 1111 | 15 | 0F | 1001 1000 |  | 152 | 98 |
| 1 0000 | 16 | 10 | 1000 0000 |  | 128 | 80 |
| 1 0001 | 17 | 11 | 0110 0111 |  | 103 | 67 |
| 1 0010 | 18 | 12 | 0100 1111 |  | 79 | 4F |
| 1 0011 | 19 | 13 | 0011 1001 |  | 57 | 39 |
| 1 0100 | 20 | 14 | 0010 0101 |  | 37 | 25 |
| 1 0101 | 21 | 15 | 0001 0110 |  | 22 | 16 |
| 1 0110 | 22 | 16 | 0000 1010 |  | 10 | 0A |
| 1 0111 | 23 | 17 | 0000 0010 |  | 2 | 02 |
| 1 1000 | 24 | 18 | 0000 0000 |  | 0 | 00 |
| 1 1001 | 25 | 19 | 0000 0010 |  | 2 | 02 |
| 1 1010 | 26 | 1A | 0000 1010 |  | 10 | 0A |
| 1 1011 | 27 | 1B | 0001 0110 |  | 22 | 16 |
| 1 1100 | 28 | 1C | 0010 0101 |  | 37 | 25 |
| 1 1101 | 29 | 1D | 0011 1001 |  | 57 | 39 |
| 1 1110 | 30 | 1E | 0100 1111 |  | 79 | 4F |
| 1 1111 | 31 | 1F | 0110 0111 |  | 103 | 67 |

Таким образом, при подаче 32 входных импульсов, на выходе получается 1 период синусоидального сигнала.

- Порядок выполнения работы.

- Ознакомьтесь со схемой лабораторной установки (рис.2). Найдите на схеме и на лабораторном стенде:

- Генератор задающих импульсов,

- Счетчик импульсов, преобразующий импульсную последовательность в код адреса,

- Преобразователь кода адреса в код семисегментного индикатора,

- Преобразователь кода адреса в функцию, определяющую форму напряжения,

- Индикатор цифрового кода полученной функции,

- Цифроаналоговый преобразователь,

- Схему сброса на ноль,

- Схему ручного ввода адреса.

- Подключите источник питания 5В.

- Установите переключатель “Авт/Ручн” в положение “Ручн” (кнопка не нажата).

- Установите кнопку “Инв” (инверсия) в верхнее положение.

- Сбросьте счетчик на ноль (кнопка “уст.0”).

- Нажимая кнопку “0/1” 32 раза, запишите перед первым и после каждого нажатия показание семисегментного индикатора (запятая указывает на единицу в старшем разряде), измерьте напряжение в точке “B1”  коммутационной панели и запишите состояния светодиодов VD1-VD8. Заполните таблицу 2.
   
                                                                                                     Таблица 2.

| Номер нажат. | Семис. индик. | U,В точка B1 | VD8 | VD7 | VD6 | VD5 | VD4 | VD3 | VD2 | VD1 | Н-код | D-код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Преобразуйте состояния светодиодов в шестнадцатиричный (Н-код) и десятичный (D-код).

- По данным таблицы 2 постройте графики зависимости напряжения и кода (D-код) от номера нажатия.

- Соедините точки : а) ломаной линией,
                                            б) плавной кривой.

- Сделайте вывод: каким образом импульсная последовательность преобразована в цифровой код, пропорциональный величине получаемой функции.

- Нажмите кнопку “Инв”. Проделайте пункты 5 - 10. Подумайте, каким образом произведена инверсия функции.

- Установите переключатель “Авт/Ручн” в положение “Авт”, тумблер S в положение “Выкл”.

- К клеммам (-5В) и В1 подключите вход осциллографа (клемму “-5В” соедините с корпусом осциллографа).

- Включите осциллограф. Отрегулируйте его для получения 2-х периодов исследуемого сигнала. Начертите форму сигнала. Сравните с ломаной линией построенных уже Вами графиков.

- Включите тумблер S. Проделайте пункт 14. Сравните его с графиком плавной кривой.

- Измерьте период сигнала задающего генератора (точка В2) и период выходного сигнала (точка В1). Сравните их. Чему равно их отношение. Объясните его.

- Проанализировав все полученные результаты, постройте таблицу прошивок (подобную таблице 1) ПЗУ для получения треугольного напряжения на выходе. (Для реального программирования ПЗУ таблицу необходимо проинвертировать. Объясните почему?).

К о н т р о л ь н ы е   в о п р о с ы

- На чем основан принцип действия ЦАП и как он реализован в схеме лабораторной установки?

- Привести расчет матрицы ЦАП 1-2-4-8.

- Объяснить назначение различных узлов на схеме рис.2.

- Как составляется таблица прошивок для заданной функции?

- Каково назначение RS-триггера, подключенного к кнопке “0/1”?

- Как реализуется инверсия выходного сигнала?

Л и т е р а т у р а

Ямпольский В.С. Основы автоматики и электронно-вычислительной техники. М.,1991.