Волгоградский  Государственный  Педагогический  Университет

Лабораторная работа №12

Изучение функциональной схемы, принципов и алгоритмов работы операционного блока процессора.

Волгоград, 1999 г.

Цель работы: изучить схему микроЭВМ, набор команд, принципы программирования.

Принципиальная схема микроЭВМ приведена на рис. 1. В её состав входят:

- блок ввода данных (команд и операторов), выполненный на счётчике D4 и RS-триггере (элементы D5.1 и D5.2);

- регистр команд (D1), регистр операнда A (D2), регистр операнда B (D3), регистр аккумулятор (D4 в режиме предустановки);

- преобразователь четырёхразрядного кода команды в шестиразрядный код, управляющий АЛУ. Преобразователь выполнен на базе ПЗУ типа K155PE3 (D6). Информация, зашитая в ПЗУ, и соответствующие арифметическо-логические команды, выполняемые АЛУ, представлены в таблице 1;

- арифметическо-логическое устройство (АЛУ), в качестве которого использовано типовое АЛУ на ИМС К155ИП3 (D7);

- дисплей на семисегментом светодиодном индикаторе (HL) с преобразователем кода, выполненном на базе ПЗУ типа К155РЕ3 (D8). Таблица прошивок преобразователя кода приведена в таблице 2;

- устройство управления на кнопках S1-S5.

Таблица 1.	Таблица входных и выходных кодов и выполняемых операций преобразователя кодов (D6).

| Входной код | Выходной код | Операция | Тип операции |
| --- | --- | --- | --- |
| A3 A2 A1 A0 “H”-код | C M S3 S2 S1 S0 |  |  |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 3 0 1 0 0 4 0 1 0 1 5 | 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 | 0 1 A НЕ А В НЕ В | Присвоение или логические операции над одним операндом. |
| 0 1 1 0 6 0 1 1 1 7 1 0 0 0 8 1 0 0 1 9 1 0 1 0 A 1 0 1 1 B | 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 | А ИЛИ В А (ИЛИ-НЕ) В А И В А (И-НЕ) В А ИСКЛ. ИЛИ В НЕ (А ИСКЛ. ИЛИ В) | Логические операции над двумя операндами. |
| 1 1 0 0 C 1 1 0 1 D 1 1 1 0 E 1 1 1 1 F | 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 | A + B A – B A + A A – 1 | Арифметические операции. |

Микросхема К155ИП3 предназначена для действий с двумя четырёхразрядными двоичными словами: A=A3 A2 A1 A0 и B=B3 B2 B1 B0 (рис.1). Конкретный вид операции, выполняемый микросхемой, задаётся 5-разрядным кодом на входах M S3 S2 S1 S0. Всего это АЛУ способно выполнять 32 операции: 16 логических (И, НЕ, ИЛИ, ИЛИ НЕ, исключающее ИЛИ и др.) и 16 арифметических и арифметико-логических (сложение, вычитание, удвоение, сравнение чисел и ряд иных). Мы используем только 16 операций (см. табл. 1).

На выходах F0 F1 F2 F3 формируются результаты логических преобразований и арифметических действий. На выходе переноса P образуется сигнал старшего (пятого) разряда при выполнении арифметических операций.

Старший разряд кода выбора операции (вход М) определяет характер действий, выполняемых АЛУ. Когда на этом входе сигнал высокого уровня, АЛУ производит логические операции поразрядно над каждой парой бит слов А и В. Внутренний перенос в этом режиме бездействует.

Арифметические операции выполняются, когда на входе М установлен низкий потенциал, который является также разрешающим сигналом для переноса между разрядами. Выходной результат формируется с учётом состояния входа переноса С.

Итак, мы имеем два числа А и В и хотим произвести над ними какую-нибудь операцию (см. табл. 1). Сначала нужно задать код этой операции. Для этого кнопкой S5 вводим нужный код  (0…F), контролируя его по дисплею. Что же при этом происходит в схеме? Микросхема D4 (К155ИЕ7) при ненажатой кнопке S4 (V=1) находится в режиме последовательного приёма информации по входу С, т.е. работает в режиме счётчика на 15. На её выходе образуется двоичный код, соответствующий введённому числу. Для преобразования этого двоичного кода в шестнадцетиричное число (0…F) служит преобразователь кода на микросхеме D8.

Как видно из схемы (рис.1), этот 4-х разрядный двоичный код подведён ко входам приёма информации регистров D0, D1, D2, D3 и к адресным входам преобразователя двоичного кода в код семисегментного индикатора D8.

Микросхема D8 – это постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) (К155РЕ3). Пользователь по своему усмотрению может программировать её, создавая нужный выходной восьмиразрядный код в зависимости от входного пятиразрядного (см. табл.2). Какой же выходной код нам нужен? Это зависит от применяемого индикатора HL. В нашем стенде применён семисегментный светодиодный индикатор АЛС-324В с общим анодом, к которому подключён плюс источника питания (5В). Зажигая различные сегменты, можно индицировать все цифры от 0 до 9 и шестнадцатиричные цифры (A, b, C, d, E, F). Сегменты маркируются буквами a, b, c, d, e, f, g и сегмент запятой – h (см. рис.2). Чтобы зажечь сегмент, на него через ограничивающий резистор нужно подать уровень логического 0.  Например, для индикации цифры 4 нужно зажечь сегменты b, c, f, g, т.е. подать на них уровень логического 0. Таким образом, при коде 4 ( в двоичном представлении это 00100) на входе ПЗУ на выходе должен быть код 19 (в двоичном представлении 0011001 – здесь необходимы только семь разрядов, причём сегмент a-младший, а g-старший разряд). Таким образом и формируется таблица 2.Проанализируйте её самостоятельно.

Рис. 2.

Таблица 2.	Таблица прошивок преобразователя двоичного кода в код семисегментного преобразователя (D8).

| Адрес | Выход | Индикатор |
| --- | --- | --- |
| А4 А3 А2 А1 А0 | g f e d c b a |  |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 | 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F |

Итак, на выходе D4 код операции, индицируемый дисплеем HL в виде шестнадцатиричного числа (“H”-код) (см. табл.1). Микросхема D4 – это накопитель входной и, как увидим позже, выходной информации. Такое устройство получило название АККУМУЛЯТОР.

Чтобы запомнить код операции (команды) нажмём кнопку S1 и запишем двоичное число в регистр D1. Как известно,  для записи числа в регистр на его вход С (в данном случае соединённые вместе С1 и С2) нужно подать уровень логической 1. Это и происходит при нажатии на кнопку S1. При её отпускании С=0 и регистр D1 переходит в режим хранения информации. Теперь информация о коде команды находится на выходе регистра D1. Но для работы АЛУ нужен 5-ти разрядный специальный код, а с учётом выхода переноса (С) АЛУ этот код даже 6-ти разрядный (см. табл.1). Для преобразования кодов и здесь используется ПЗУ D6,   которое запрограммировано  в соответствии с таблицей 1. Кстати, таблицы 1 и 2 называют таблицами прошивок.

Ввод операторов производится точно так же, как кода команды. Кнопкой S5 вводим величину (индикация по HL), а кнопками S2 или S3 производим запись в регистр операндов А или В. Результат операции появляется на выходах F3, F2, F1, F0 АЛУ. Для считывания этой выходной информации производим запись её в аккумулятор, нажимая кнопку S4. При этом на вход V аккумулятора (D4) подаётся уровень логического 0 и производится параллельная запись информации с его входов D3, D2, D1, D0, подключенных соответственно к выходам АЛУ F3, F2, F1, F0. Индикация на дисплее HL.

Если полученный результат является окончательным, необходимо переписать его с дисплея HL. Если же результат промежуточный и его предполагается использовать в дальнейшем в качестве одного из операндов, то нажимая на кнопку S2 (или S3) его переписывают в регистр операнда A (или В).

Порядок выполнения работы.

- Зарисуйте в тетрадь принципиальную схему микроЭВМ (рис.1).

- Найдите на принципиальной схеме и на стенде все элементы схемы.

- Из таблицы 1 выясните, какие операции может производить АЛУ. Запишите в тетрадь таблицу код-операция.

- Проанализируйте таблицу 2. Имеется ли возможность кодирования других символов, не вошедших в таблицу 2. Докажите это на примерах.

- Проведите исследование операций над одним операндом. Каждую операцию выполните над 4-5 четырёхзначными двоичными операндами. Результаты исследования представьте в виде таблиц истинности в двоичном или шестнадцетиричном кодах.

- Проведите исследование логических операций, выполняемых операционном блоком. Каждую логическую операцию выполните над 4-5 парами операндов. Результаты исследования представьте в виде таблиц истинности.

- Пример таблицы истинности:

| Операция | А ИСКЛ. ИЛИ В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № опыта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Операнд А 16/2 представление | 8/1000 | В/1011 | 7/0111 | 3/0011 | F/1111 |
| Операнд В | 1/0001 | B/1011 | 9/1001 | C/1100 | A/1010 |
| Результат | 9/1001 | 0/0000 | E/1110 | F/1111 | 5/0101 |

- Проведите исследование арифметических операций, выполняемых операционном блоком. Каждую арифметическую операцию выполните над 4-5 парами чисел. Учтите сигнал переноса. Используйте перевод вычитаемого в дополнительный код. Результаты исследования представьте в соответствующих таблицах.

- Составьте программу вычислений, включающую в себя 5-15 команд (по заданию преподавателя). Проведите расчёт по разработанной программе.

Знать при отчёте:

- Знать с какой целью и каким образом производят преобразование формы представления чисел из последовательной в параллельную.

- Знать назначение всех узлов операционного блока.

- Знать как составить выходной код ПЗУ (D8) для отображения на дисплее тире, букв H, L, У, Р, Б, Г, П.

- Как можно использовать рассмотренный стенд в школе при изучении курса ОИВТ? Предложите методику проведения демонстрации.

Литература:

- В.С.Ямпольский. Основы автоматики и электронно-вычислительной техники. М.: Просвещение. 1991г.

- Зельдин Е.А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре. 1986г.

- Мальцева Л.А. и др. Основы цифровой техники. 1986г.

Текст методического указания к данной лабораторной работе переработан  доц. Марковым Б.Г. Набран на компьютере (в том числе рисунки) и распечатан  студ. Димитровым О.  (гр.Ф53).

Апрель: 1999 г.