Волгоградский государственный педагогический университет

Кафедра теоретической физики

Исследование основных логических элементов

Лабораторная работа №16.

Цель работы: Исследовать логику работы основных логических элементов ИЛИ, И, ИЛИ-НЕ, исключающее ИЛИ, НЕРАВНОЗНАЧНОСТЬ.

Общие сведения. Работа проводится на универсальном стенде ОАВТ с платой 1 и с технологическими картами 1.1-1.6. На этих картах изображена принципиальная схема исследуемого устройства в виде соединений логических элементов, наполняющих какие-то логические функции   . Задача учащегося: манипулируя переключателями, составить таблицу истинности исследуемого устройства, определить логическую функцию и записать ее через операции И, ИЛИ и НЕ, определить тип каждого логического элемента, входящего в устройство.

ПРИ ДОМАШНЕЙ ПОДГОТОВКЕ НЕОБХОДИМО:

- Изучить основы алгебры логики. Выписать основные логические функции двух переменных и основные законы алгебры логики.

- Зарисовать условно-графические обозначения изучаемых логических элементов.

- Продумать и зарисовать в тетради схематическую реализацию всех логических функций (И, НЕ, ИЛИ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, ИЛИ-НЕ) на элементах И-НЕ.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.  Установить в разъем плату 1.

2.  Включить стенд.

3. Последовательно используя технологические карты 1-6, исследовать работу изучаемых логических устройств. Комбинации входных сигналов набирать с помощью тумблеров, указанных на картах.

ПРИМЕЧАНИЕ: положению тумблера «Вверх» соответствует уровень логической единицы, «Вниз» - логического нуля. Что индицирует горящий светодиод «0» или «1»,  Вы должны определить из схемы на карте.

4. По результатам исследований составить таблицу истинности каждого устройства и определить функцию, которую оно выполняет.                                                                                                                              5. Начертить схему каждого устройства, используя элементы

а) И, ИЛИ, НЕ

б) ИЛИ-НЕ

в) И-НЕ

# КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Списать логику логических элементов ИЛИ, И, НЕ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, НЕРАВНОЗНАЧНОСТЬ.

2.  Объяснить, как Вы составляли схемы в пункте 5.

# ЛИТЕРАТУРА

1. Ямпольский В.С. Основы автоматики и вычислительной техники. 1989 г.

2. Зельдин Е.Г. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре. 1986 г.

3. Мальцева Л.А. и др. Основы цифровой техники. 1986 г.

- Марков Б.Г. Элементы вычислительной техники. Волгоград, Перемена, 2002.

- Марков Б.Г. Основы микроэлектроники и цифровой электроники. Волгоград, Перемена, 2004.

- Марков Б.Г. Синтез цифровых схем. Волгоград, Перемена, 1995.

7. Стенд универсальный по основам автоматики и ЭВТ. Техническое описание.