Министерство образования Российской Федерации

Волгоградский Государственный Педагогический Университет

Логические элементы на КМДП структурах.

Методические указания

к лабораторной работе №18

Волгоград 2004г.

Цель работы: Изучить принцип действия полевых транзисторов, включение их в цепь. Изучить схемы и логику базовых элементов НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ на КМДП структурах.

Общие сведения.

Полевой транзистор.

Полевой транзистор – полупроводниковый прибор, сопротивление которого меняется под действием электрического поля, создаваемого в объёме полупроводника при помощи напряжения, подаваемого на управляющий электрод-затвор.

В цифровой технике наибольшее распространение получили полевые транзисторы с изолированным затвором. Для выяснения принципа действия такого транзистора рассмотрим процессы, протекающие в примесном полупроводнике, помещённом между пластинами конденсатора. Пусть брусок полупроводникового материала, например  p-типа, имеет надёжный контакт с одной из пластин конденсатора, а от второй отделён идеальным диэлектриком толщиной d. В верхней части рисунка 1а показана рассматриваемая модель, а в нижней части этого же рисунка приведено распределение концентрации основных (дырки) и неосновных (электроны) носителей заряда в объёме полупроводника и напряжении между пластинами конденсатора, равном нулю.

Полупроводник р-типа

d                                E                               E                              E

U                                                                                                            E1

E1                            E1                             E2

E2                            E2

X                              X                                 X

N                 p                     N                    p        N                    p        N                       p

n                                            n                               n                                 n

X                                       X                              X                                 X

A            B                        A    C      B               A    C      B              A D   C       B

а                                        б                                в                                г

Рис 1. Изменение напряжённости поля Е между обкладками конденсатора и концентрации носителей зарядов в полупроводнике

На рисунке 1б показано изменение напряжённости поля Е между обкладками конденсатора и концентрации носителей зарядов в полупроводнике при отрицательном напряжении на левой обкладке конденсатора. Так как в полупроводнике электрическое поле быстро затухает, то можно считать, что мы имеем дело с плоским конденсатором, у которого очень толстая правая обкладка, а расстояние между обкладками приблизительно равно толщине диэлектрика d. В этом случае поле, имеющее в диэлектрике напряжённость Е1=U/d, переходя в полупроводник с r > 1, претерпевает разрыв и на границе полупроводника имеет напряжённость Е2=U/d*r, которая затем быстро убывает до нуля. В поверхностном слое полупроводника (слой АС вдоль оси Х) действие внешнего поля приводит к изменению концентрации свободных носителей заряда: число дырок увеличивается, число электронов уменьшается. Но так как слой АС очень тонок по сравнению со всей толщиной (АВ) полупроводникового бруска, то изменения начальной концентрации дырок и электронов в основной толще полупроводника (СВ) фактически не происходит.

При изменении полярности приложенного к конденсатору напряжения (рис. 1в) к границе раздела полупроводника с диэлектриком будут притягиваться электроны, а отталкиваться дырки. На рисунке 1в  рассматривается случай, когда концентрация дырок и электронов в поверхностном слое полупроводника оказалась равной. Как известно,  количество основных носителей в примесном  полупроводнике на несколько порядков больше количества неосновных носителей. Предположим, что в этом материале на один электрон приходилось 10000  дырок. Внешнее поле изменяет  концентрацию обоих типов носителей зарядов примерно  в одинаковое число раз. Так, при  уменьшении числа дырок в 100 раз во столько же возрастает число электронов. Таким образом, на рисунке 1в изображён случай, когда концентрация свободных носителей заряда в поверхностном слое полупроводника уменьшилось с 10000 до 200 (100 дырок + 100 электронов). В результате удельная проводимость поверхностного слоя оказалась много меньше удельной проводимости всего кристалла. Такой слой, называемый обеднённым, может выполнять в некоторых случаях роль изолятора.

При дальнейшем повышении положительного напряжения (рис. 1г) концентрация электронов в поверхностном слое превышает концентрацию дырок и при определённой величине напряжения концентрация неосновных носителей  заряда в поверхностном слое может стать больше концентрации основных носителей  в остальном объёме полупроводникового кристалла. Таким образом, в кристалле с проводимостью p-типа образуется слой, имеющей проводимость n-типа. Этот слой получил название инверсного, его проводимость растёт с увеличением напряжения U. По зависимости N(x) для этого случая (рис. 1г) видно, что за инверсным слоем расположен обеднённый слой (окрестность точки D), который, как бы, изолирует инверсный слой с электронной проводимостью от всего кристалла с дырочной проводимостью.

Рассмотренные явления и были использованы при создании полевого транзистора с изолированным затвором. Схематически его устройство изображено на рисунке 2а.

n

Si

P

n

n

А                                                                             +              ДИЭЛЕКТРИК

С

З                            П

Uc

UЗ<UП

И

ПОДЛОЖКА

–

n

P

n

+       ИНДУЦИРОВАННЫЙ

КАНАЛ

Б

UЗ>UП

–

Рис 2. Схематическое изображение полевого транзистора с изолированным затвором

Основой транзистора является кристаллическая пластина кремния p-типа, которая называется подложкой. На одной поверхности подложки создают две области с проводимостью n-типа. На поверхности пластины  между этими областями создают тонкий слой диэлектрика, а поверх него наносят металлическую плёнку, выполняющую роль затвора (З). Такая же металлическая плёнка наносится на две n-области, одна из которых называется истоком (И), а другая – стоком (С), и на обратную сторону подложки (П).

К истоку и стоку подключается источник постоянного напряжения Uc. При напряжении на затворе  Uз, равном нулю, тока в цепи сток-исток не будет, так как сток и исток образуют с подложкой два р-n- перехода, один из которых включен в обратном (запорном) направлении. Нетрудно убедиться, что тока не будет при отрицательном и при малых положительных напряжениях на затворе, при которых проводимость области подложки между стоком и истоком имеет дырочный характер. Однако при некотором напряжении на затворе Uз, превышающем так называемое пороговое напряжение Uп, возникает индуцированный канал с электронной проводимостью, соединяющий сток и исток. Очевидно, чем больше   Uз, тем больше удельная проводимость канала и, следовательно, тем больше ток в цепи стока Iс. Зависимость Iс=f(Uз) при Uс=const называется проходной характеристикой.

Полевой транзистор с изолированным затвором позволяет  переключать значительную мощность в выходной цепи, затрачивая для управления во входной цепи очень маленькую мощность, так как ток затвора практически равен нулю (затвор отделён от канала слоем изолятора).

Транзисторы с изолированным затвором называют также МДП-транзисторами, что отражает их структуру: металл – диэлектрик – полупроводник. Условное обозначение МДП-транзистора с каналом n-типа приведено на рисунке 3а. Можно создать полевой транзистор с изолированным затвором и каналом p-типа. Условное изображение его приведено на рисунке 3б.

Рис 3. Условное обозначение МДП-транзисторов

Так как основными носителями заряда в этом транзисторе являются дырки, то полярность питающего и управляющего напряжений необходимо изменить на противоположную.

Ключи на  МДП-транзисторах.

Большое распространение, особенно в микросхемотехнике, получили ключи на комплементарных (дополнительных) МДП-элементах. КМДП – элемент представляет собой составной ключ на МДП-транзисторе одного типа (предположим n – канальном) с дополнительным (комплементарным) МДП-транзистором другого типа (p–канальным). Схема составного ключа на МДП-транзисторах с индуцированным каналам приведена на рисунке 4.

Пороговое напряжение uП обоих транзисторов порядка 1,5 В. Подложки транзисторов соединены с истоками, и так как VT1 имеет канал n–типа, то исток его соединен с минусом источника питания (общим проводом), а исток транзистора  p–типа (VT2) соединён с плюсом источника питания. При подаче на вход напряжения uВХ=U1EП открывается n – канальный транзистор и выход ключа соединяется с общей шиной. VT2 при этом заперт, так как UЗ-И для него близко к нулю. Когда uВХ.=U00, открывается р – канальный транзистор, так как UЗ-И для него близко к напряжению питания. Выход ключа через канал VT2 соединяется с источником питания. При входном напряжении, большем uПn (n – канального транзистора), но меньше EП – uПP, оба транзистора будут включены, что приводит к большому потреблению тока в момент переключения. При переключении этой схемы её выходное напряжение изменяется симметрично относительно уровня 0,5 EП, как показано на передаточной характеристике (рис 4).

Рис. 4. Схема составного ключа (элемента НЕ) и его передаточная характеристика

Передаточная характеристика рассмотренного ключа показывает, что этот ключ изменяет уровень выходного сигнала на противоположный, т.е. uВЫХ =U1 при uВХ < uП  и uВЫХ= U0      при  uВХ > uП. Такие ключи называются инвертирующими (переворачивающими). При обратной зависимости выходного напряжения от входного, т.е.  uВЫХ =U1 при uВХ > uП и uВЫХ = U0 при uВХ < uП, выходное напряжение как бы повторяет предельные значения входного напряжения. Такие ключи называют ключами –повторителями.

Базовый элемент на КМДП структурах.

Структура из двух комплементарных МДП-транзисторов, являющаяся идеальным переключателем напряжения (см. рис. 4), положена в основу базовых элементов И-НЕ (рис. 5а) и ИЛИ-НЕ (рис. 5б). Как видно из этих схем, для реализации функции И-НЕ используется параллельное включение транзисторов p-типа и последовательное (каскадное) включение транзисторов n-типа. При этом каждый входной сигнал подаётся на пару транзисторов с каналами различной проводимости. Так переменная Х1 поступает на транзисторы VT1 и VT3, X2 на VT2 и VT4. При поступлении на все входы логической единицы Х1=Х2 =Uвх1 закроются все транзисторы p-типа (VT1, VT2) и откроются транзисторы с каналами n-типа (VT3, VT4). В результате выход элемента соединится с общим проводом, и выходное напряжение станет равно Uвых0. Если же напряжение хотя бы на одном из выходов, например Х1, останется низкого уровня, то закроется n-канальный транзистор VT3 и откроется p-канальный транзистор VT1, через который выход элемента подключится к источнику питания. Таким образом, на выходе будет напряжение высокого уровня, соответствующее логической единице.

Для реализации базового элемента ИЛИ-НЕ (рис. 5б) необходимо поменять местами параллельные и последовательные участки схемы и заменить в каждой  группе (параллельной и последовательной) транзисторы с каналами одного типа на транзисторы с каналами противоположного типа проводимости.

Рис.5. Базовые элементы И-НЕ  и  ИЛИ-НЕ

Ход работы.

- Изучить схему включения полевого транзистора в электрическую цепь, используя материал методички. В программе Electronics Workbench построить схему исследования полевого транзистора (рис. 6). Снять показания приборов при изменении R от 0 до 100% (клавиши R или Shift+R). Построить графики зависимости Uвых(Uвх) и I(Uвх) на одних координатных осях для транзисторов с n и p каналами.

Рис. 6. Схемы исследования полевых транзисторов с индуцированным каналом

- Собрать схему элемента НЕ (рис. 7). Снять зависимость Uвых(Uвх). Построить график этой зависимости. Сделать вывод о логике работы схемы.

Рис. 7. Схема исследования элемента НЕ

- Собрать схему элемента ИЛИ-НЕ (рис. 8). Построить таблицу истинности, изменяя состояния входов и записывая показания приборов. Сделать вывод о логике работы схемы.

Рис. 8. Схема исследования элемента ИЛИ-НЕ

- Собрать схему элемента И-НЕ (рис. 9). Построить таблицу истинности, изменяя состояния входов и записывая показания приборов. Сделать вывод о логике работы схемы.

Рис. 9. Схема исследования элемента И-НЕ

Контрольные вопросы.

- Объясните структуру полевого транзистора.

- Нарисуйте схему включения полевого транзистора в электрическую цепь.

- Какой слой в транзисторе называется инверсным, какой обеднённый?

- Какой транзистор называется транзистором с изолированным затвором?

- Объясните функции истока, стока, затвора, подложки.

- Что произойдёт, если напряжение на затворе будет равным нулю? При каком напряжении на затворе в цепи сток-исток будет течь ток?

- Почему транзисторы с изолированным затвором называют МДП-транзисторами?  Нарисуйте их условное обозначение.

- Какие носители заряда являются основными в полевом транзисторе с изолированным затвором и каналом  p, n – типа?

- Объясните принцип действия элемента НЕ на полевых транзисторах. Нарисуйте схему.

- Объясните принцип действия элемента И-НЕ, на полевых транзисторах. Нарисуйте схему.

- Объясните принцип действия элемента ИЛИ-НЕ на полевых транзисторах. Нарисуйте схему.

Литература.

Ямпольский В.С. Основы автоматики и электронно-вычислительной техники: Учеб. Пособие для студентов физ.-мат. фак. пед. институтов.-М.: Просвещение, 1991.- 223с.

Марков Б.Г. Основы микроэлектроники и цифровой электроники.-Волгоград, «Перемена», 2004.