Волгоградский государственный педагогический университет

Расчет и исследование работы транзисторного ключа

Лабораторная работа №3

Лабораторный практикум

по основам автоматики и ЭВТ

Цель работы. Изучить принцип действия и произвести расчет транзисторного ключа

1. Теория работы

Транзисторный ключ – это устройство, подключающее нагрузку к источнику напряжения при воздействии управляющего сигнала. Транзисторный ключ является элементом, который может находиться в одном из двух состояний: разомкнутом (транзистор закрыт); замкнутом (транзистор открыт). Скачкообразный переход от одного состояния к другому, т.е. управление ключом, производится под действием входного управляющего напряжения U ВХ , которое должно быть либо меньше некоторого запирающего (нулевого) напряжения U0, либо больше отпирающего (единичного) U1.

Наибольшее распространение получили ключи, выполненные по схеме с общим эмиттером (ОЭ). Схема такого ключа приведена на рис.1.

Рис. 1. Схема ключа с ОЭ

В схеме применен биполярный транзистор VT1 структуры n-p-n. (Если использовать транзистор p-n-р, то полярность источника Е П следует поменять на обратную). Нагрузка в виде резистора R К включена в коллекторную цепь. Управляющий сигнал U ВХ подается в цепь базы через резистор R б, которым устанавливаются пределы изменения входного тока I б при заданных пределах изменения напряжения U ВХ.

Задача описания принципа работы ключа сводится к построению его передаточной характеристики (рис.3), т.е. зависимости U ВЫХ =  f (U ВХ). Для ее построения воспользуемся проходной характеристикой транзистора (рис. 2). Это экспериментальная зависимость тока коллектора от напряжения база – эмиттер.

Рис.2  Проходная характеристика                   Рис.3  Передаточная характеристика

кремниевого транзистора                                 транзисторного ключа

При входном напряжении UВХ , меньшем порогового напряжения транзистора (U П ~ 0, 6В), транзистор закрыт, ток коллектора равен нулю (обратными токами мы пренебрегаем). Для определения U ВЫХ обратимся к уравнению 2-го закона Кирхгофа для коллекторной цепи ключа (рис. 1).

Е П = I K R K + U ВЫХ

Для I K = 0 получаем значение U ВЫХ = Е П

На рис.3 закрытое состояние транзистора – это отрезок ОА (0 < U ВХ < U П). Режим работы транзистора, при котором он закрыт, называется режимом отсечки.

При входном напряжении больше порогового (U ВХ > U П) транзистор открыт, ток I K определяется проходной характеристикой, а входное напряжение уравнением (2):

U ВЫХ = Е П – I KR K                                                                                                      (2)

Cогласно зависимости I = f (U БЭ)  и уравнение (2), с ростом U ВХ напряжения U ВЫХ уменьшается. Это состояние (участок АВ на рис. 3), в котором происходит постепенное открывание транзистора, называется переходным, или активным режимом. Ток коллектора ключа не может увеличиваться безгранично. В точке “B”(рис.3) наступает насыщение транзистора: U ВЫХ  = U кэ нас  0,1 В.

Максимальное значение тока коллектора определяется из уравнения (1) при

U ВЫХ = U кэ нас:

I к  нас = ( Еп – U кэ нас) / Rк ;                                                                                  (3)

Но согласно проходной характеристике транзистора (рис.2) ограничения тока самого транзистора не существует.

Режим работы ключа, при котором ток максимален и остается постоянным с ростом  U вх  , называется режимом насыщения.

Токи коллектора и базы транзистора при больших сигналах связаны известным соотношением Iк = В Iб  , где В – коэффициент передачи тока базы. Эта связь справедлива только для участка АВ (рис. 3). Для точки “В” она выглядит следующим образом: I к нас = В Iб нас.

Подставляя в это выражение значение  I к нас из (3), получим величину  I б нас:

I б нас = (Е п– U кэ нас) / Rк B.                                                                                                 (4)

U кэ нас и В  - это константы. Получается, что ток базы насыщения определяется только величинами Еп и Rк и не зависит от Uвх , Rб  и Uбэ  . Не путайте I б нас c током Iб , который можно определить из 2-го закона Кирхгофа для входной цепи:

U ВХ = Rб Iб + Uбэ;                                                                                                    (5)

Iб  = (Uвх – Uбэ) / Rб.                                                                                               (6)

Степень насыщения транзистора S определяется отношением I б и I б нас:

S = I б / I б нас = I б В/ I к нас.                                                                               (7)

В точке “B” ( рис.3) степень насыщения S равна 1. В активном режиме S 1, а в режиме насыщения S  1.

Для получения на выходе ключа максимального перепада выходного напряжения уровни управляющего входного напряжения U вх = U0 (ключ закрыт) и

U вх = U¹ (ключ открыт) должны соответствовать режимам отсечки и насыщения (соответственно точки А’ и В’ на рисунке 3). Однако в реальных устройствах на входе ключа помимо управляющих сигналов U0 и U1 могут появиться  помехи с амплитудой   U м пом. Складываясь с напряжением сигнала, помеха может  настолько увеличить  или уменьшить  входное напряжение, что для увеличения помехоустойчивости ключа необходимо увеличивать U¹ и уменьшать U°. При этом ключ будет нормально работать, если амплитуды помех не превысят: для закрытого ключа – разности между пороговым и закрывающим напряжениями (U п - U°), а для открытого ключа – разности между открывающим напряжением насыщения базы  (U¹ - U к).

Напряжение U° обычно принимают равным 0, а U¹ можно вычислить, задавшись степенью насыщения транзистора S (см. уравнения (5) и (7) ).

U¹ =  Rб Iб нас S + Uбэ нас = Rб S Iк нас / B + Uбэ нас = Rб S(Eп – Uкэ нас) / B Rк + Uбэ нас .

Если задаться величиной U¹ из условия хорошей помехоустойчивости, то можно вычислить R б , так же как и ранее задавшись степенью насыщения S.

R б = (U¹ - U бэ нас) / I б =  (U¹ - Uбэ нас) Rк B / S (Eп – Uкэ нас) .

Мощность, рассеиваемая транзистором ( Р = Iк Uкэ), в рассматриваемых стационарных состояниях мала, так как в    состоянии    отсечки I к→ 0,   а   в состоянии  насыщения

U кэ → 0. Во время переходного процесса рассеиваемая мощность становится большой. Поэтому для уменьшения рассеиваемой транзистором мощности, а следовательно, и уменьшения его нагрева, необходимо сокращать длительность переходного процесса. Это достигается при подаче на вход ключа прямоугольного управляющего напряжения с крутым фронтом и срезом.

Изменение состояния ключа (включено - выключено), даже при подаче на его вход идеального прямоугольного импульса, происходит не мгновенно. Время включения и выключения зависит от инерционных свойств как самого транзистора, так и внешних цепей, подключенных к нему. Инерционность транзистора зависит от длительности процессов инжекции и рассасывания неосновных носителей заряда в базе и емкостей р-n переходов. Поэтому в быстродействующих ключах используют импульсные транзисторы, динамические свойства которых значительно улучшены путем специальных технологических приемов.

Порядок выполнения работы.

- Изучить по литературе и разделу 1 этих методических указаний принцип действия и расчет транзисторного ключа.

- Ознакомиться со схемой расположения клемм и соединений на испытательном стенде (см. рис. 4).

Рис.4  Схема расположения клемм и соединений на испытательном стенде

- Собрать схему (рис. 5) на испытательном стенде.

Рис.5  Принципиальная схема установки для измерения характеристик ключа

- Изменяя потенциометром R2 напряжение на входе ключа, записать показания всех приборов в таблицу:

| № п/п | U вх | U вых | I к | I б |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 . . . |  |  |  |  |

Количество измерений должно быть таким, чтобы на полученной передаточной характеристике были отражены все ее особенности.

- По данным таблицы построить графики:

А) U вых = f (U вх)

Б) I к = f (U вх)

В) I б = f (U вх)

Г) U вых = f (I б)

- По данным и графикам вычислить U кэ нас, I к нас, B, I б нас, U бэ нас

- Вычислить R б при U вх = 3B и S = 2

- Вычислить R к при E = 10B и I к нас = 15мA

- Вычислить I к нас, I б, I б нас и S, если E п = 10В, U вх = 3В, R к = 1кОм, R б = 1кОм . Считать U бэ = U бэ нас .

- Вычислить значения мощности, выделяющейся в транзисторе для всех режимов (отсечки, активного, насыщения).

- Собрать схему рис. 6.

Рис.6  Схема для получения передаточной характеристики на экране

осциллографа

- Включить приборы. Получить на экране осциллографа передаточную характеристику ключа. Зарисовать ее в тетрадь. Сравнить с графиком передаточной характеристики, построенной по данным таблицы.

# Контрольные вопросы и задания

- Нарисовать схему транзисторного ключа. Объяснить назначение его деталей.

- Объяснить, как строится передаточная характеристика ключа по характеристикам транзистора.

- Как производится расчет величин  резисторов ключа?

- Как изменится мощность, выделяющаяся на транзисторе, если частоту переключения ключа увеличить? Ответ проиллюстрировать расчетом.

- Начертить графики входного и выходного напряжений, если в качестве входного сигнала используется меандр.

## Литература

### Ямпольский В.С. Основы автоматики и электронно – вычислительной техники. М. : Просвещение, 1991.