Волгоградский государственный педагогический университет

Логические элементы И, ИЛИ, HЕ

Лабораторная работа №4

Лабораторный практикум

по основам автоматики и ЭВТ

Цель работы: Изучить схемы логических элементов "ИЛИ","И","НЕ" на дискретных элементах.

1. Общие сведения

Булевы функции двух аргументов "ИЛИ" (функция логического сложения), "И" (функция логического умножения), "НЕ" (функция логического отрицания) составляют полный набор. Другими словами, с помощью этих трех функций можно построить сколь угодно сложную булеву функцию любого числа аргументов.

Функция "ИЛИ" - функция логического сложения (дизъюнкция). Она равна единице, если хотя бы один из аргументов равен 1. Для нее можно записать правила сложения: 0+0=0; 0+1=1; 1+0=1; 1+1=1. Часто, вместо этих правил сложения, функцию записывают в виде таблицы истинности. X1 и X2 в таблице - это аргументы функции (слагаемые), Y - функция (результат). Вот эта таблица:

-----------------

| Х1  | X2  | Y |

|---------------|

|  0  |  0  | 0 |

|  0  |  1  | 1 |

|  1  |  0  | 1 |

|  1  |  1  | 1 |

-----------------

Если принять 0 как отсутствие напряжения, а 1 как его наличие, то любую булеву функцию можно реализовать в виде электронной схемы, в которой имеются входные клеммы для подачи напряжений, соответствующие аргументам функции (X1 и X2), и выход, напряжение на котором соответствует функции (Y).

Для функции "ИЛИ" один из простейших вариантов реализации приведен на рис.1.

Рис.1. Схема элемента "ИЛИ"

В этой схеме напряжения (аргументы) подаются на входы Х1 и Х2 по отношению к общему проводу, а выходной сигнал (функция) снимается с выхода Y (также по отношению к общему проводу). Напряжение равное нулю на входе соответствует замыканию этого входа на общий провод. Единственным источником напряжения для этой схемы являются входные сигналы, поэтому для первой строки таблицы истинности при напряжениях на обоих входах равном 0 и на выходе будет нулевое напряжение. Первая строка таблицы истинности выполняется.

Рассмотрим вторую строку таблицы истинности. На входе Х1 напряжение равно 0, значит клемма Х1 закорочена на общий провод. На входе Х2 присутствует напряжение. Диод VD2 пропускает ток, который течет через резистор R и создает на нем падение напряжения. Это напряжение и является выходным, следовательно Y=1. Диод VD1 находится в закрытом состоянии, так как на его катоде напряжение больше, чем на аноде. Вторая строка таблицы истинности выполняется.

Третья строка аналогична второй, так как входы Х1 и Х2 одинаковы. Для этого случая диод VD1 будет открыт, а диод VD2 закрыт. Реализация 3-й строки также доказана.

В четвертой строке таблицы истинности на оба входа схемы подается напряжение. Открыт один из диодов, на анод которого подается большее напряжение, Y=1.

Таким образом, доказаны все строчки. Схема рис.1 реализует логическую функцию "ИЛИ".

Функция "И" - функция логического умножения (конъюнкция). Она равна единице только в том случае, когда оба аргумента равны 1. Таблица истинности для функции "И":

-----------------

| Х1  | X2  | Y |

|---------------|

|  0  |  0  | 0 |

|  0  |  1  | 0 |

|  1  |  0  | 0 |

|  1  |  1  | 1 |

-----------------

Одна из схем функции "И" приведена на рис.2.

Рис.2. Схема элемента "И"

Объяснение принципа действия этой схемы так же просто, как и для предыдущей схемы. Если хотя бы на одном из входов напряжение равно 0, то этот вход закорочен на общий провод, соответствующий диод открыт и подсоединен к выходу. Напряжение на открытом диоде близко к нулю, таково же напряжение на выходе Y. Мы сразу доказали три строки таблицы истинности. Для четвертой строки на оба входа подано напряжение. Если Еп больше входных напряжений, то диоды открыты, и напряжение на выходе равно сумме напряжения на входе и на открытом диоде, т.е. Y=1. В случае, если Еп меньше входных напряжений, то диоды закрыты, а напряжение на выходе равно Еп. И в этом случае Y=1.

Функция "НЕ" - логическое отрицание (инверсия). Функция равна единице при нулевом аргументе и равна нулю при аргументе Х равном 1. Таблица истинности для функции "НЕ".

---------

| X | Y |

---------

| 0 | 1 |

| 1 | 0 |

---------

Схема элемента "НЕ" приведена на рис.3.

Рис.3. Схема элемента "НЕ"

При напряжении на входе Х равном 0 транзистор VT1 закрыт, напряжение на выходе Y близко к напряжению источника питания Eп. При подаче на вход напряжения, достаточного для отпирания транзистора до насыщения, напряжение на выходе близко к нулю. Таким образом обе строки таблицы истинности выполняются.

2. Порядок проведения работы

1. Ознакомьтесь со схемой элемента "ИЛИ" и принципом его работы по настоящему описанию.

2. Соберите схему исследования элемента "ИЛИ" (рис.4).

Рис.4. Схема исследования элемента "ИЛИ"

3. Включите источник питания (Еп = 5 - 10 В). Измерьте напряжение Еп и запишите его значение в тетрадь.

4. Подавая на входы Х1 и Х2 с помощью проволочных перемычек уровни "0" и "1", запишите напряжения на выходе. Заполните таблицу 1.

Таблица 1

-------------------------

| Х1  | X2  | Y,B |  Y  |

|-----------------------|

|  0  |  0  |     |     |

|  0  |  1  |     |     |

|  1  |  0  |     |     |

|  1  |  1  |     |     |

-------------------------

5. Проанализируйте выходные напряжения, сравнивая их с условными уровнями нуля и единицы. Уровень нуля соответствует напряжению 0 < U < 1B, уровень "1" соответствует напряжению U > 3B. Проставьте уровни в последний столбик таблицы 1. Сравните таблицу 1 с таблицей истинности элемента "ИЛИ". Сделайте вывод о логике исследуемой схемы.

6. Подключите вольтметр параллельно диоду VD1. Заполните таблицу 2.

Таблица 2

----------------------------------------

| Х1  | X2  | Uvd1,B | Cостояние диода |

|--------------------------------------|

|  0  |  0  |        |                 |

|  0  |  1  |        |                 |

|  1  |  0  |        |                 |

|  1  |  1  |        |                 |

----------------------------------------

7. Анализируя полученные ранее результаты, заполните таблицу 3.

Таблица 3

-----------------------------------------

| Х1  | X2  |  сост.VD1 |  сост.VD2 | Y |

|---------------------------------------|

|  0  |  0  |           |           |   |

|  0  |  1  |           |           |   |

|  1  |  0  |           |           |   |

|  1  |  1  |           |           |   |

-----------------------------------------

8. Ознакомьтесь со схемой элемента "И" и принципом его работы по настоящему описанию.

9. Нарисуйте схему исследования элемента "И" аналогично рисунку 4.

10. Проведите исследование элемента "И" аналогично элементу "ИЛИ" (см. пункты 3-7). Заполните таблицы 1, 2, 3 для элемента "И".

11. Ознакомьтесь со схемой элемента "НЕ" и принципом его работы по настоящему описанию.

12. Соберите схему исследования элемента "НЕ" согласно рис.5.

Рис.5.Схема исследования элемента "НЕ"

13. Включите источник питания.

14. Подавая на вход Х уровни "0" и "1", запишите напряжения на выходе Y в таблицу 4.

Таблица 4

-----------

| X | Y,В |

|---------|

| 0 |     |

| 1 |     |

-----------

15. Выключите источник питания и подключите вольтметр к резистору R2, включите источник питания.

16. Подавая на вход Х уровни "0" и "1", заполните таблицу 5.

Таблица 5

-------------

| X | UR2,В |

|-----------|

| 0 |       |

| 1 |       |

-------------

17. Анализируя таблицы 4 и 5, сделайте вывод о состоянии транзистора для каждого входного сигнала "0" и "1"                      (транзистор открыт, если через него течет ток, и закрыт, если ток коллектора равен 0). Заполните таблицу 6.

Таблица 6

-------------------

| X | Сост.транз. |

|-----------------|

| 0 |             |

| 1 |             |

-------------------

3. Контрольные вопросы

1. Нарисуйте схему элемента "ИЛИ", объясните принцип его действия.

2. Нарисуйте схему элемента "И", объясните принцип его действия.

3. Нарисуйте схему элемента "НЕ", объясните принцип его действия.

4. Определите напряжение на выходе элемента "ИЛИ", если на один вход подано напряжение 5В, а на другой 10В. Объясните полученный результат.

5. Определите напряжение на выходе элемента "И", если на один вход подано напряжение 5В, а на другой 10В. Объясните полученный результат. Зависит ли полученный результат от величины Еп?

Литература

1. Ямпольский В.С. Основы автоматики и электронно-вычис-лительной техники. М.:Просвещение, 1991.