Лабораторная работа №5

Исследование работы базового элемента  интегральных логических элементов серии К155.

I. Цель работы: Изучение базового элемента транзисторно-транзистор-

ной логики (ТТЛ) на основе микросхемы К155ЛА3.

II. Методические указания.

Цифровые микросхемы ТТЛ имеют большое быстродействие, хорошую помехоустойчивость, запитываются от одного источника напряжения. Это, а также и другие положительные свойства технологического и эксплуатационного характера, сделало их перспективным типом микросхем.

Микросхемы типа ТТЛ выпускаются несколькими сериями, отличающимися друг от друга быстродействием, энергопотреблением, конструктивным исполнением. Однако, все они имеют одинаковые уровни напряжения логического  "0"  и  "1" ,  поэтому используются совместно. Большее распространение среди микросхем ТТЛ получила серия 155 (К155).

Основой почти всех цифровых интегральных схем является базовый логический элемент И-НЕ. Логика работы логического элемента И-НЕ с двумя входами описывается булевой функцией отрицания коньюнкции.

| x1 | x2 | Y =x1⋅x2 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Рис.1. Схема базового элемента И-НЕ  ТТЛ.

Для описания работы логических микросхем задают полярность и амплитуду (или уровень) входных и выходных сигналов. Для элементов 155 серии принята положительная логика, т.е. сигнал логической "1" задается более положительным, чем сигнал логического "0".  Элементы считаются исправными, если при Еп= (5±0,25)В, выходное напряжение при логическом "0" на выходе не превышает 0,4В  и при логической "1" на выходе не менее 2,4В, т.е.

U0вых   0,4 B ,      U1вых    2,4B

На выходе базового элемента (рис.1) включен многоэмиттерный транзистор VT1. Если на все его эмиттеры (входы X1 и X2) подать напряжение высокого уровня, то эмиттерные переходы транзистора окажутся закрытыми. При этом ток, протекающий через резистор R1 и коллекторный переход транзистора VT1, откроет транзистор VT2, через транзистор VT2 потечет ток. Падение напряжения от этого тока на резисторе R3 будет достаточным для открывания транзистора VT4. Напряжение на коллекторе транзистора VT2 таково, что транзистор VT3 закрыт. В результате на выходе элемента (Y) появится напряжение низкого уровня, соответствующее логическому "0".  Если же хоть на один из входов (X1 или X2) элемента подать напряжение низкого уровня, то эмиттерный переход транзистора откроется, а транзисторы VT2 и VT4 будут закрыты. Транзистор VT3 откроется за счет тока, протекающего через резистор R2, и войдет в режим насыщения, и на выходе (Y) базового элемента появится напряжение высокого уровня, соответствующее логической "1". Следовательно, рассмотренный элемент выполняет функцию И-НЕ.

В интегральной микросхеме К155ЛА3 таких элементов четыре. Они работают независимо друг от друга, но имеют один ввод источника питания (рис.2).

(+ Еп – 14 вывод,  - Еп – 7 вывод)

а) обозначение на схеме                              б)  внешний вид

Рис.2 Микросхема К155ЛА3.

Обратимся к  рис.2а: входы микросхемы показываются обычно слева. Это выводы 1 и 2, 4 и 5, 9 и 10, 12 и 13. Выходы – справа, это 3,6,8,11.  Знак &(амперсанд) указывает на то, что данный элемент "И", кружок у выхода указывает на инверсию ("НЕ"). Нумерация выводов (рис.2б) начинается от ключа (точка на корпусе). На принципиальных схемах элементы, находящиеся в одном корпусе, могут изображаться в разных местах схемы, выводы питания на схемах обычно не изображаются.

Для исследования логики элемента на входы подают комбинации сигналов "0" и "1" и фиксируют напряжение на выходе. Уровни сигналов можно измерять с помощью вольтметра или осциллографа с открытым входом (имеющим усилитель постоянного тока). Т.к. при исследовании логических схем нас не интересуют абсолютные значения входных и выходных сигналов, а только равенство их уровням логических "0" и "1", то можно применять и более простые индикаторы, например, светодиодные. К этому типу индикаторов относятся и логические пробники.

Светодиод начинает излучать видимый свет, когда через него проходит ток больший некоторого порогового, при этом падение напряжения на светодиоде ~2В. Включив последовательно со светодиодом резистор Rогр такой величины, чтобы ток диода был больше Iпор., только при U  2,4В, можно получить индикатор логического уровня.

III. Порядок выполнения работы.

- Изучите схему установки рис.3.

Рис. 3. Схема установки.

2.Вставьте в разъем печатную плату с микросхемой К155ЛА3.

3.Вольтметром измерьте напряжение на гнездах 1 – 6, 8 – 13 коммутационной панели. Результаты измерений занесите в таблицу 1.

Таблица 1.

| № вывода микро-схемы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U,B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Измерьте входной ток Iвх0 при уровне логического "0" на входе и Iвх1 при уровне логической "1" на входе. Подумайте и начертите схему этого опыта самостоятельно.

5. Исследование логики работы. Подавая на входы элемента различные комбинации уровней, измерьте с помощью вольтметра выходные напряжения одного из элементов. Заполните таблицу 2.

Таблица 2.

| Вход 1 | Вход 2 | Выход (U, B) | Выход, логический уровень |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

0 – низкий уровень    (-)

1 – высокий уровень (+)

Сделайте вывод о логике элемента.

6. Исследование логики работы с помощью светодиода.

На коммутационной панели соберите схему рис.4

Рис.4

Подавая на входы элемента различные комбинации уровней, зафиксируйте состояние светодиода.

Заполните таблицу 3.

Таблица 3.

| Вход 1 | Вход 2 | Светодиод | Выход, логический уровень |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

Соберите схему рис.5

Рис.5

Заполните таблицу 4.

Таблица 4.

| Вход 1 | Вход 2 | Светодиод | Выход, логический уровень |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

Сравните таблицы 2, 3, 4 ,  сделайте вывод о возможностях применения светодиодов для определения логических уровней.

7. Проверьте работоспособность остальных элементов микросхемы К155ЛА3 любым из способов.

8. Исследование зависимости выходного напряжения от сопротивления в цепи входа. Соберите схему  рис.6.

Рис.6

Изменяя величину сопротивления, измерьте величину выходного напряжения. Заполните таблицу 5.

Таблица 5.

| Rвх | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | …… | 2,3 | 2,9 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начертите график зависимости Uвых(Rвх).

9. Измерение быстродействия базового элемента. Соберите схему рис.7.

Рис. 7.

Подайте от генератора импульс амплитудой 4В длительностью 1 мкс  с частотой следования 0.5 МГц.  По осциллограмме измерьте длительность отрицательного импульса  .  Время задержки сигнала одним элементом зд = /3.

Проведите логический анализ цепи элементов на рис.7 и докажите, что при подаче на вход положительного импульса на выходе появится отрицательный импульс длительностью   = 3  зад

Покажите как  зависит от длительности входного сигнала.