Волгоградский государственный педагогический университет

---------------------------------------------------------------------------------

Исследование генератора и одновибратора на элементах  
ИНЕ  и схемы устранения дребезга контактных датчиков информации

Методические указания

к лабораторной работе №6

по курсу «Основы ЭВТ»

ВОЛГОГРАД

«ПЕРЕМЕНА»

2000

ББК 32.965

Исследование генератора и одновибратора на элементах  
И - НЕ  и схемы устранения дребезга контактных датчиков информации:  Метод. указ. к лаб. работе  №6/ Сост. Б.Г. Марков. Волгоград: Перемена, 2000. – 11 с.

Приведены схемы и краткое описание генератора, одновибратора и кнопочного генератора. Рассмотрены осциллограммы, поясняющие принципы действия устройств. Является частью лабораторного практикума «Основы ЭВТ».

Для студентов физического факультета и ИПФ.

 Составление. Б.Г.Марков,  2000

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Изучить схемы генератора на элементах  ИНЕ, одновибратора, формирователя  импульсов. Изучить схему устранения дребезга контактных датчиков информации на основе  RS триггера.

1. Методические указания

В цифровой электронике широко используются генераторы и формирователи импульсов. Они необходимы для синхронизации работы различных цифровых устройств, т.е. для их согласованного взаимодействия. Кроме того, генераторы создают последовательность импульсов. Например, для преобразования состояния клавиатуры ЭВМ в определенный набор электрических сигналов происходит непрерывный опрос клавиатуры. На контакт каждой клавиши подаются импульсы от специального генератора. При нажатии клавиши эти импульсы через замкнутые контакты попадают в устройство кодирования, на выходе которого появляется двоичный код нажатой клавиши.

Наибольшее распространение получили генераторы импульсов, построенные на основе логических элементов НЕ, ИНЕ, ИЛИНЕ. Одна из таких схем приведена на рис. 1.

## Рис. 1. Схема генератора импульсов

При подаче питания на логические элементы DD1 (ИНЕ) и DD2 (НЕ) на выходе появляются импульсы, близкие к прямоугольным. Их амплитуда равна ~3В (для серии К155), а частота определяется величинами сопротивлений резисторов R1 и R2 и емкостью конденсатора С. Для изменения частоты вместо резистора R1 можно поставить переменное сопротивление. С уменьшением величины этого сопротивления и емкости С, частота следования импульсов увеличивается.

f   1/RC

Такие генераторы способны генерировать колебания с частотами от ~0,1 Гц до 10 МГц. Подачей на вход управления  генератора уровня  логического «0» можно запретить работу генератора. Уровень «1» разрешает его работу.

При реализации цифровых устройств различного назначения часто необходимо сформировать короткие импульсы по фронту входного сигнала. В частности,   такие импульсы используют для сброса счетчиков, в качестве импульсов синхронизации при записи информации в регистры и т.д. Одна из таких схем приведена  на рис. 2. Это схема одновибратора.

Рис. 2. Схема одновибратора

Величина сопротивления резистора R выбирается такой (R<1,5 кОм), чтобы на выходе элемента DD2 (НЕ) был уровень логической «1». Эта «1»  разрешает прохождение импульсов со входа элемента DD1 на его выход. С выхода элемента импульс подается на дифференцирующую (укорачивающую) цепь RC. На резисторе возникает короткий положительный импульс, а на выходе DD2 короткий отрицательный (рис.3).

### Рис. 3. Осциллограммы напряжений одновибратора

Длительность выходного импульса Т определяется постоянной времени RC цепи:    T  RC.

На рис. 4 приведена схема одновибратора с ручным кнопочным управлением. В этой схеме для подавления дребезга контактов  используется специальная схема (RSтриггера), состоящая из двух элементов ИНЕ. В исходном состоянии (кнопка S  не  нажата) на входе 1 уровень “0”, а на входе 2 уровень “1”, на выходе 1  “1”, на выходе 2  “0”. При нажатии на кнопку S состояние выходов и входов меняется на противоположное. Таким образом, при нажатии и отпускании кнопки на выходе 1 формируется отрицательный импульс, а на выходе 2  положительный, причем дребезг контактов (быстрое замыкание и размыкание контактов при нажатии или отпускании кнопки) на выходе полностью исключается (рис.5). Подавление дребезга контактов можно объяснить, пользуясь логикой работы  RS-триггера.

Рис. 4. Схема подавления дребезга контактов

Рис. 5. Осциллограммы в схеме устранения дребезга контактов

# Домашнее задание

1)  Изучить раздел 1 настоящей лабораторной работы и с этими же вопросами ознакомиться по литературе.

2) Изучить схему установки рис. 6.

3) Найти на схеме рис.6 генератор ( DD1.4, DD2.2, DD2.3).

4) Определить назначение тумблера S2 и кнопки S3. Что необходимо

подключить к клеммам 1  2 для нормального функционирования  генератора?

5) Найти схему одновибратора (DD1.3, DD2.4, DD2.5).

6) Что нужно подключить к клеммам 4 и 5 ?

7) Для чего нужен элемент DD2.5?

8) Что собой представляет схема, состоящая из элементов DD3.1, DD2.1?

9) Построить осциллограммы напряжений для выходов 3, 6, 7, 8.

10) Каково назначение элементов DD1.1 и DD1.2?

2. Порядок выполнения работы

А. Исследование генератора:

1. Подключите к клеммам установки “5в” постоянное напряжение 5В от     источника питания с соблюдением полярности.

2. С помощью перемычек, включаемых в коммутационную панель, соберите схему рис.7.  Включите напряжение выключателем S1. Включите     емкость 4700пФ.

3. Установите на осциллографе исследуемый сигнал в виде, удобном для     наблюдения. Зарисуйте в тетрадь форму сигнала.

4. Установите с помощью переключателя магазина конденсаторов емкость   С=4700пФ. Изменяя величину сопротивления R1, измерьте частоту  колебаний генератора с помощью осциллографа. Заполните табл. 1  (Т  длительность одного периода).

Табл. 1.

| R1, кОм | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, мкс |  |  |  |  |  |  |
| f, Гц |  |  |  |  |  |  |
| к |  |  |  |  |  |  |

5. Проделайте пункт 4 для остальных 3 конденсаторов.

6. Постройте графики зависимости частоты f от емкости С при     фиксированном R1  и от R1  при фиксированном С.

7. Вычислите коэффициент  к  в выражении   f = 1/ кRC для разных R и С и     занесите его в табл. 1.

8. Сделайте вывод о возможности применения формулы  f = 1/кRC для     вычисления частоты генерации мультивибратора.

9. Нажав кнопку S3, убедитесь в прекращении генерации. Объясните, почему     это происходит?

Б. Исследование формирователей импульсов:

1. Выключите напряжение питания выключателем S1.

2. Соберите схему рис.8.

3. Подключите вход 2 осциллографа к клемме 6. Включите напряжение     питания установки (S1). Магазин конденсаторов включите на максимальную емкость (0,047 мкФ). Резистором R1 установите максимальную частоту генерации.   Отрегулируйте осциллограф на наблюдение одновременно двух лучей.   Убедитесь, что сигнал на выходе 6 короче сигнала, снимаемого с выхода 3     установки, а фронт cигнала в точке 6 совпадает со срезом сигнала в точке 3. Зарисуйте взаимное   расположение сигналов.

Рис. 7. Схема исследования генератора

Рис. 8. Схема изучения формирователей импульсов

4. Переключите осциллограф на режим исследования сигнала со входа 2. Изменяя величину сопротивления R2, измерьте длительность импульса при С=0,047 мкФ. Заполните табл. 2.

Табл. 2.

| R2, кОм | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мкс |  |  |  |  |  |  |  |
| к |  |  |  |  |  |  |  |

5. Проделайте п. 4 для остальных 3 конденсаторов.

6. Постройте графики зависимости длительности импульса      от величины сопротивления R2 для разных С и    от  С для R2=const.

7. Вычислите коэффициент к в выражении =кRC для всех случаев и занесите     его в табл. 2.

8. Подключите вход 1 осциллографа к выходу 6 установки, а вход 2     осциллографа  к выходу 7 установки. Отрегулируйте осциллограф таким     образом, чтобы сигнал со входа 1 занимал около половины экрана    (С=0,047 мкФ, R2=1кОм). Зарисуйте оба сигнала. Переключите вход 2     осциллографа на выход 8 установки. Зарисуйте взаимное расположение     2 сигналов. Изменяя величину R2, проследите за изменением сигналов на экране осциллографа. Сопоставьте результаты ваших наблюдений с тем, что   получено в п. 9 домашнего задания.

В. Исследование схемы устранения дребезга контактов:

1. Выключите напряжение питания (S1).

- Соберите схему рис. 9.

- Включите напряжения питания (S1).

- Нажимая на кнопку S4, запишите показания индикатора. Заполните табл. 3.

Табл. 3.

| № нажа-тия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . . . | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показания инди-катора |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Постройте зависимость показаний индикатора от номера нажатия.

Убедитесь в случайности показаний индикатора.

- Выключите S1.

- Соберите схему рис.10.

- Проделайте  пп. 3 и 4, убедитесь в совпадении строчек в табл. 3.

- Сделайте вывод об устранении дребезга контактов в схеме рис.10.

Г. Генерация случайных чисел.

- Выключите S1.

- Соберите схему рис. 11.

- Включите S1.

- Убедитесь, что все сегменты семисегментного индикатора светятся. Это свидетельствует о наличии генерации.

- Нажмите S2 (что при этом происходит с индикатором?). Запишите число индикатора. Нажмите S2 и запустите генератор.

Рис. 9. Схема для наблюдения дребезга контактов

Рис. 10. Схема устранения дребезга контактов

Рис. 11. Схема генератора случайных чисел от 0 до 9

- Проделайте пункт 5 не менее 20 раз. Убедитесь, что ряд чисел, записанных Вами случаен. Сопоставьте этот ряд чисел с вашими представлениями о случайных числах.

Л И Т Е Р А Т У Р А

.Ямпольский В.С. Основы автоматики и электронно-вычислительной техники. М.: Просвещение. 1991.

Мальцева Л.А. и др. Основы цифровой техники. М.: Радио и связь, 1986.

Зельдин Е.А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре. Л.: Энергоатомиздат, 1986.

Данилов Р.В. и др. Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике: справочник. М. :Радио и связь, 1987.

Тарабрин Б.В. и др. Интегральные микросхемы: справочник. М.: Радио и связь, 1984.

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е    В О П Р О С Ы.

- Начертите схему генератора на логических элементах.

- Как зависит частота колебаний от параметров схемы?

- Каковы области применения генераторов импульсов?

- Как сформировать короткий импульс по фронту импульса генератора?

- Начертите схему одновибратора и объясните принцип его действия.

- Как получить импульс, сдвинутый во времени относительно опорного импульса?

- Как поставить опыт по демонстрации дребезга контактов?

- Как устранить дребезг контактов?

- Объяснить диаграммы работы устройства для подавления дребезга контактов.