Лабораторная работа №8

Исследование счетчиков импульсов в интегральном исполнении

- Цель работы:

Изучение схем и логики работы счетчиков импульсов К155ИЕ1, К155ИЕ2, К155ИЕ5, К155ИЕ6.

- Краткая теория:

Микросхемы транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) широко применяются в цифровой аппаратуре. В них удачно сочетаются хорошие функциональные показатели: быстродействие, помехоустойчивость, нагрузочная способность – с умеренным потреблением энергии и невысокой стоимостью. Основные электрические параметры для всех серий ТТЛ согласованы, благодаря чему микросхемы, относящиеся к разным сериям могут непосредственно соединятся друг с другом. Дополнительным достоинством микросхем ТТЛ является их сопрягаемость с микросхемами других видов логики – непосредственно, как в случае диодно-транзисторной логики (ДТЛ), или посредством преобразователей уровней.

Выпускается несколько разновидностей ТТЛ микросхем: универсальных (стандартных серий), серий повышенного быстродействия, серий с малым потреблением мощности, а также на транзисторах Шотки в двух вариантах обычном и маломощном. Принцип действия различных модификаций ТТЛ одинаков и различаются они главным образом временем задержки сигнала и потребляемой мощности.

Номенклатура микросхем ТТЛ весьма разнообразна и содержит различные изделия, от простых логических элементов до готовых функциональных узлов: счетчиков, регистров, запоминающих и арифметико-логических устройств.

Для описания работы логических микросхем задают полярность и амплитуду (или уровень) входных и выходных сигналов. Для элементов 155 серии принята положительная логика, т.е. сигнал логической единицы задаётся более положительным, чем сигнал логического нуля. Элементы считаются исправными, если при Еп равном 5± 0,25 В, выходное напряжение при логическом нуле на выходе не превышает 0,4 В и при логической единице на выходе не меньше 2,4 В, т.е.

U0вых £ 0,4 В        U1вых³ 2,4 В

Нумерация выводов начинается с ключа (точка на корпусе). На принципиальных схемах элементы, находящиеся в одном корпусе, могут изображаться в разных местах схемах. Выводы питания на схемах обычно не изображаются.

Целью этой работы является изучение логики счетчиков (в интегральном исполнении).

СЧЕТЧИКОМ называют устройство, предназначенное для подсчета числа импульсов поданных на вход. Счетчики импульсов выполняются на основе триггера. Главным свойством любого триггера является возможность фиксации одного из устойчивых состояний. На каждом из них триггер может находиться до тех пор, пока подается питание и не придут управляющие импульсы. Цепочка триггеров может служить для счета импульса. Для определения числа подсчитанных импульсов, можно пользоваться следующим правилом: общее число импульсов равно сумме “весов” разрядов (триггеров), находящихся в единичном состоянии. Вес триггера определяется, как 2n-1 , где n- порядковый номер триггера. Если, например, в цепочке в единичном состоянии находятся 1 и 4 триггеры, то это значит, что на вход было подано 9 импульсов, т.к. вес 1-го триггера 1, а 4-го - 8; если в единичном состоянии находится 2 и 3 – ий, то на вход было подано 6 импульсов.

Число 2n  называется коэффициентом (модулем) счета (Ксч). Если число входных импульсов NBX > KСЧ, то при NBX= KСЧ    происходят переполнения, после чего счетчик возвращается в нулевое состояние и повторяет цикл работы. Коэффициент счета, таким образом, характеризует число входных импульсов, необходимое для выполнения одного цикла и возвращения в исходное состояние. Число входных импульсов и состояние счетчика взаимно определены только для первого цикла.

В общем случае число, записанное в счетчик, характеризуется соотношением М= NBX- iKСЧ (i = 0,1,2 … n). После каждого цикла счета на выходах последнего триггера возникают перепады напряжения. Это свойство определяет второе назначение счетчика: деления числа входных импульсов. У счетчика в режиме деления используется выходной сигнал только последнего триггера. Промежуточные состояния остальных триггеров не учитываются. Всякий счетчик может быть использован, как делитель частоты. Поэтому подобные устройства называют часто счетчиками-делителями. Основными эксплутационными показателями счётчика являются емкость и быстродействие. Емкость счетчика, равная коэффициенту счета, характеризует число импульсов доступное счету за один цикл.

Временные свойства счетчиков зависят от временных характеристик триггеров, из которых они составлены и от способа их (триггеров) соединения между собой.

Способ представления чисел на выходе счетчика называют кодом. Если число, сосчитанное счетчиком, может быть определено суммой весов его разрядов (триггеров), находящихся в единичном состоянии, то код работы такого счетчика называется весовым.

Счетчики, состоящие из цепочки триггеров работают в двоичном коде 1-2-4-8-16 и т.д. Цифровые счетчики классифицируются следующим образом:

По коэффициенту счёта - двоичные, двоично-десятичные или с другим основанием счета.

По направлению счёта - суммирующие, вычитающие, реверсивные.

По способу организации внутренних связей - с последовательным переносом, с параллельным переносом, комбинированным переносом, кольцевые.

Квалификационные признаки независимы и могут встречаться в разных состояниях. В этой лабораторной работе будут исследованы счетчики, выполненные на микросхемах К155ИЕ1, К155ИЕ5, К155ИЕ2, К155ИЕ6.

К155ИЕ1 – декадный делитель частоты.

К155ИЕ2 – двоично-десятичный счетчик на десять.

К155ИЕ5 – двоичный счетчик на 16.

К155ИЕ6 – двоично-десятичный реверсивный счетчик с предустановкой    информации.

Для исследования логики элементов на входы подают комбинации сигналов 0 и 1 и фиксируют напряжение на выходе. Уровни сигналов можно измерить с помощью вольтметра или осциллографа с открытым входом. Т.к. при исследовании логических схем нас не интересуют абсолютные значения входных и выходных сигналов, а только равенство их уровней логическому 0 или 1, то можно применять и более простые индикаторы, например, светодиодные.

Светодиод начинает излучать видимый свет, когда через него проходит ток, больший некоторого порогового, при этом падение напряжения на светодиоде около двух вольт. Включив последовательно со светодиодом резистор R такой величины, чтобы ток диода был больше порогового тока (I пор.) только при U³ 2,4В, можно получить индикатор логического уровня.

Порядок выполнения работы.

1. Исследование микросхемы К155ИЕ1.

Микросхема К155ИЕ1 – это делитель на 10. Установка ее триггеров в ноль осуществляется одновременной подачей высокого уровня на входы 1 и 2. Счетные импульсы на вход 8 или 9 (при этом на другом входе должен быть высокий уровень) или одновременно на оба входа. Схема и временная диаграмма микросхемы К155ИЕ1 приведены на рис.1

1) изучите схему установки рис. 9.

2) анализируя схему включения светодиодов, сделать вывод, какому сигналу (логической 1 или логическому 0) соответствует горящий и не горящий светодиод.

3) соединяя вывод любого светодиода на коммуникационной панели (колодка для микросхем должна быть пустой) с плюсом или минусом источника, убедиться в правильности сделанного вывода. Запишите результаты сделанного вывода в тетрадь        ( “+” к.л. 7,    “-” к.л. 6 коммутационной панели).

4) проанализируйте и изучите схему и временные диаграммы работы микросхемы К155ИЕ1 на рис.1.

5) вставьте в разъем печатную плату с микросхемой К155ИЕ1.

6) соедините на коммутационной панели один из выходов генератора с исследуемой микросхемой (см. рис.2).

7) нажмите кнопку S3 (установка нуля).

8) нажимая кнопку S4, записывайте в таблицу 1 состояния светодиода Q1 после каждого нажатия. Сделайте вывод о коэффициенте пересчета микросхемы К155ИЕ1.

Таблица 1

| № импульса | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | . . . | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Логический уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |

9) по данным таблицы 1 постройте временную диаграмму работы микросхемы.

2. Исследование микросхемы К155ИЕ2.

Схема и временная диаграмма приведена на рис.3., а логическая структура на рис.4.

В состав К155ИЕ2 входят триггер со счетным входом и делитель на 5. Счет происходит по срезу импульсов. Счетчик имеет входы установки на ноль (R0)  и входы установки 9 (R9).

- внимательно изучить схему и временную диаграмму, а также логическую структуру счетчика (по рис.3 и 4) и схему для его исследования (рис.5).

- опираясь на общую схему установки (рис.9), соедините вход    микросхемы (“+1” на общей схеме) с выходом генератора одиночных импульсов    (кл.15 соединить с кл. 3).

- вставьте в разъем печатную плату с микросхемой К155ИЕ2.

- нажмите кнопку установки нуля (S3).

- нажимая на кнопку S4,    подавайте на вход микросхемы импульсы.

- после подачи каждого импульса заносите состояния каждого из выходов микросхемы в таблицу 2.

Таблица 2.

| Десятичный код | Двоичный код |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ импульса) | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0 1 ... 9 10 |  |  |  |  |

7. по данным таблицы 2 постройте временную диаграмму работы микросхемы К155ИЕ2.

3. Исследование работы микросхемы К155ИЕ5

(схема, временная диаграмма приведены соответственно на рис.6, логическая структура на рис.7.).

К155ИЕ5 – содержит счетный триггер (вход С1) и делитель на 8 (вход С2), образованный тремя последовательно соединенными триггерами. Триггеры срабатывают по срезу входного импульса (по переходу из 1 в 0).Счетчик имеет входы принудительной установки в 0.

ЗАДАНИЕ:

Подобно тому, как исследовали микросхему К155ИЕ2, исследуйте микросхему К155ИЕ5. Заполните таблицу 3, подобно таблице 2, но не от    0 до 9, а от 0 до 15 + еще один импульс (постройте временную диаграмму).

Таблица 3.

| Десятичный код | Двоичный код |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q8 | Q4 | Q2 | Q1 |
| 0 1 ... 15 16 |  |  |  |  |

4. Исследование работы микросхемы К155ИЕ6

(схема, временная диаграмма приведены соответственно на рис.8, логическая структура на рис.9.)

К155ИЕ6 – двоично-десятичный реверсионный счетчик, с предустановкой информации. Счетчик может складывать и вычитать числа (импульсы) (реверсирование – смена направления счета). В счетчик можно в любой момент записать произвольное число (от 0 до 9). Это число в двоичном коде подается на входы D1-D4 . Ввод этого числа происходит в момент низкого уровня на входе С. При этом информация с входов D1-D4 переписывается на выходы Q1-Q8. Входы +1 и –1 являются счетными. При подаче импульсов на вход +1 происходит суммирование данных, а на вход –1 вычитание. Информация на выходах изменяется по срезу отрицательных входных импульсов.

Каскадирование микросхем – соединение последовательно нескольких микросхем, при котором возможен счет импульсов до числа 10n, где n - число последовательно соединенных счетчиков. Например, при 2-x счетчиках сигнал переноса с выхода ³ 9 поступает на вход +1 следующей микросхемы (для сложения) и с выхода £ 0 на вход –1 для вычитания. Вход R(сброс) служит для установки 0 на всех выходах.

Порядок выполнения задания.

- Внимательно изучите схему и временные диаграммы счетчика, и    схему установки для исследования логики этого счетчика по рис. 9.

- Соберите установку по рис.9 (в режиме сложения).

- Соедините кл.1 на комм. панель с кл.3 или кл. 4. Вставьте печатную плату с микросхемой К155ИЕ6 в разъем установки.

- Нажмите кнопку сброса    (S3).

- С помощью выключателя S2 подайте на вход С сигнал низкого уровня.

- Переключая тумблеры D1-D8,    введите    в    счетчик    исходное число    (от 0 до    9 в двоичном коде). Установите С=1      (S2). Установите S1 в положение    “+1” .

- Кнопкой S4 подайте на счетный вход микросхемы счетные импульсы (не менее 15).

- Заполните таблицу 4.

Таблица 4.                                                                  ( S1=+1 )

| № импульса | ³9 | £0 | Q8 | Q4 | Q2 | Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 (исходн cостояние) 1 2 … 15 |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Для выходов “ ³ 9 ” и “ £ 0 “ наблюдать состояние светодиодов при нажатой кнопке S4. При появлении “0” на выходе в таблицу записывать символ                          “--|_|--”.

9. Переключите установку в режим вычитания (S1 в положение    “-1” ).

Подайте 15 импульсов на счетный вход (если предыдущая работа выполнена правильно, индикаторы покажут исходное число, установленное в п.6.)

Заполните таблицу 5.

Таблица 5.                                            ( S1=    -1 )

| № импульса | ³9 | £0 | Q8 | Q4 | Q2 | Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| исходное состояние 1 2 … 15 |  |  |  |  |  |  |

12. Наблюдение осциллограмм. Для этого соберите установку, как показано на рис.10. После этого на экране должны появиться кривые, соответствующие временным диаграммам работы К155ИЕ6 на входе и исследуемом выходе.

Для исследования сигнала на выходе ³ 9 (кл.9), вход “внешн. синхр” подключите к Q8 (кл. 8).

13. Зарисуйте полученные кривые с экрана осциллографа для каждого выхода в тетрадь.

14. Проделайте пункты 12-13 для всех счетчиков. Ввод “внешняя синхронизация подключить к клемме 5 для К155ИЕ1, к клемме 8 для К155ИЕ2, К155ИЕ5. Вход 2 – согласно рис 10. (для К155ИЕ1 только к клемме 14).

Литература.

- В.С. Ямпольский. Основы автоматики и электронно-вычислительной техники. М.:Просвещение, 1991 г.

- Л.А. Мальцева и др. Основы цифровой техники. М.:Радио и связь, 1986 г.

- Е.А. Зельдин. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре. Л.: Энергоатомиздат,1986 г.

- Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике. Справочник. ( Р.В. Данилов и др. М.:Радио и связь, 1987 г.)

- Интегральные микросхемы. Справочник. Б.В. Тарабрин и др. М.:Радио и связь, 1984г.

Текст методического указания к данной лабораторной работе переработан    доц. Марковым Б.Г. Набран на компьютере (в том числе рисунки) и распечатан    студ. Блиновым (гр.Ф52).

Март: 1999 г.