### ЗАДАНИЯ

ПО СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

АНАЛОГОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

ВГПУ

ТЕМА 1. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ КОЛЕБАНИЙ

а

б

Рис.1

Задание 1. Составить схему рис.1,а, позволяющую получить двуполярные прямоугольные импульсы, и выполнить анализ их спектра.

Для получения двуполярных прямоугольных импульсов обычно пользуются имеющемся в программе генератором прямоугольных колебаний, выбирая из панели инструментов Sources (источники) пиктограмму, соответствующую такому генератору.  Надпись около пиктограммы извещает, что частота повторения импульсов генератора составляет 1 кГц, а их скважность равна 2 (длительность импульсов составляет 50% периода повторения). Дважды щелкаем левой клавишей «мышки» на пиктограмме генератора и в открывающейся панели AS Voltage Source Properties, в разделе Value, поле Voltage (V) устанавливаем амплитуду вырабатываемого сигнала равной 1 В. Получаемое в этом случае колебание однополярно, расположено только в верхней полуплоскости. Для получения двуполярного (знакопеременного) колебания последовательно с генератором прямоугольных импульсов включаем источник постоянного напряжения, величина которого равна 0,5 В, а полярность противоположна генератору прямоугольных колебаний. Для получения противоположной полярности достаточно правой клавишей «мышки» выделить этот источник (щелкнуть на его пиктограмме) и выбрать команду Flip Vertical «повернуть сверху вниз». Затем на панели инструментов Instruments выбираем пиктограмму, соответствующую осциллографу, и соединяем осциллограф с генераторами согласно схеме рис.1,а.

Для соединения подводим «мышку» к выводу элемента до появления у него черной точки, символизирующей точку соединения. Нажимая и удерживая левую клавиши мышки протягиваем появляющуюся линию к выводу подсоединяемого элемента. При появлении около него черной точки клавишу «мышки» отпускаем, и между этими выводами элементов появляется линия их соединения. Если ее конфигурация неудачна (запутана, сложно читаема) ее можно отредактировать. Для этого подводим к линии «мышку» и нажимаем на левую клавишу - линия выделяется толщиной и около нее появляется двухсторонняя стрелка. Не отпуская клавишу, перемешаем линию, изменяя ее конфигурацию.

Для работы программы нужно обязательно один из узлов схемы сделать общим (земляным), соединив его с соответствующей  пиктограммой

.

Выбор параметров спектрограммы происходит в пункте меню Analysis (Анализ), в подпункте Fourier (Фурье-анализ). На появляющейся панели можно указать номер точки схемы, сигнал в которой анализируется (Out node), основную частоту для анализа (Fundamental frequency), которая по умолчанию устанавливается равной частоте повторения сигнала, и число анализируемых гармоник (Number of harmonics). Выбор поля Simulate (Моделирование) приводит к появлению нового окна «Графический анализ» (Analysis Graphs), в котором на листе Fourier приведена спектрограмма колебания. По ее вертикальной оси отложена амплитуда гармоник, измеренная в «В» – Magnitude (V), а по горизонтальной оси –  частота, измеренная в Гц – Frequency (Hz). Ниже приведен результат расчета коэффициента нелинейных искажений (Total harmonic distortion), выраженный в %. Получить результат спектрального анализа можно также, выбрав в меню Analysis пункт Display Graphs.

Задание 2. Измерить и записать полученные величины амплитуд и частот гармонических составляющих сигнала, а также величину его нелинейных искажений.

Для определения точного значения измеряемых величин можно на панели инструментов Analysis Graphs выбрать пиктограмму (Show or hide the cursors), приводящую к помещению на спектрограмму двух визирных линеек. Перемещая их с помощью курсора можно установить линейки, совпадающими со спектральными составляющими (при их точном совмещении цвет совпадающего участка визирной линейки изменяется), и в дополнительном окне, появляющемся одновременно с линейками, приводятся значения, соответствующие точным величинам частоты (х1 и х2 – соответственно для первой и второй линеек), амплитуды (у1 и у2), разности указанных параметров (dx, dy), их обратным величинам (1/dx, 1/dy), минимальным и максимальным значениям «х» и «у».

Задание 3. Исследовать спектр гармонического колебания.

Для исследования спектра гармонического колебания изменить схему согласно рис.1,б. При этом нужно воспользоваться генератором гармонических колебаний, имеющимся в панели инструментов Sources (источники). Дважды щелкнув левой клавишей «мышки» на пиктограмме генератора, в открывающейся при этом панели AS Voltage Source Properties, в разделе Value, на поле Voltage (V) устанавливаем амплитуду моделируемого сигнала равной 1 В, а частоту Frequency – 1 кГц. Как и раньше, выбирая в меню Analysis пункт Display Graphs получаем спектр такого колебания и величину его нелинейных искажений.

Задание 4. Измерить и записать полученные величины амплитуд гармонических составляющих и нелинейных искажений такого колебания.

Задание 5. Провести последовательный синтез двуполярного прямоугольного колебания с помощью генераторов гармонических сигналов, амплитуды и частоты которых установить равными значениям спектрограммы, измеренным в задание 2. Синтез провести с использованием пяти спектральных составляющих.

Рис.2

Для синтеза такого колебания нужно составить схему, состоящую из пяти генераторов гармонических сигналов, поочередно подключаемых ко входу осциллографа (рис.2). При работе с полученной моделью необходимо помнить, что для переключения переключателя из одного положения в другое нужно сначала задать букву, нажатие которой будет приводить к переключению. Для этого на условном обозначении переключателя нужно дважды щелкнуть левой кнопкой мышки и в разделе Value, открывающейся панели Swich Properties, ввести букву (Key), с помощью которой будет происходить переключение. Затем для каждого из генераторов по приведенным выше правилам необходимо установить амплитуды и частоты моделирующих колебаний равными соответственно амплитудам и частотам 1, 3, 5, 7 и 9 гармоникам (3,1591; 1,0477; 0,622; 0,437; 0,333). Затем с помощью переключателей подключать осциллограф для наблюдения последовательно одного, двух, трех и т.д. одновременно работающих генераторов. Зарисовать формы получающихся колебаний, постепенно переходящих от гармонического к почти прямоугольному сигналам.

Отчет по работе должен содержать схемы исследованных устройств, получаемые осциллограммы и результаты всех измерений.

ТЕМА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО КОЛЕБАТЕЛЬНОГО КОНТУРА

Задание 1. Составить схему для исследования параллельного колебательного контура (рис.3).

Рис.3

Для этого нужно воспользоваться моделями резистора, катушки индуктивности и конденсатора из панели инструментов Basic. Напоминаем, что при соединении элементов к их выводам подводят курсор и при появлении черной точки нажимают левую клавишу «мышки». Затем перемещают курсор к выводу подсоединяемого элемента или к линии соединения, а при появлении у них кружочка (площадки соединения) или черной точки отпускают удерживаемую клавишу. На схеме должна появиться линия соединения. Если этого не произошло – операцию повторяют.

Для задания соответствующего номинала элемента необходимо дважды щелкнуть левой клавишей «мыши» на пиктограмме этого элемента, и в разделе Value открывающейся панели «… Properties» установить требуемые номиналы.

Задание 2. Снять частотную характеристику контура и определить его верхнюю и нижнюю граничные частоты.

При этом необходимо помнить, что при подключении измерителя АЧХ и ФЧХ (называемого в программе Bode Plotter) сигнал изменяющейся частоты подается от него на вход исследуемой схемы с помощью левой клеммы IN, а выходной сигнал от схемы подается на левый вход OUT измерителя АЧХ. При этом правые клеммы IN и OUT подключаются к общему проводу «земле». На вход исследуемого устройства (параллельно клеммам IN) необходимо подключить генератор переменного напряжения, при этом каких-либо настроек в нем делать не нужно. Для наблюдения амплитудно-частотной характеристики требуется установить в каналах вертикального (VERTICAL) и горизонтального (HORIZONTAL) отклонений линейные шкалы отображения результатов, щелкнув для этого левой клавишей «мышки» на соответствующих полях LIN. Кроме того, следует задать для канала HORIZONTAL изменение частоты от 4,5 кГц (поле I) до 5,5 кГц (поле F), при этом для вертикального канала VERTICAL соответствующие значения должны быть равны: 0 (поле I) и 1 (поле F).

Режим моделирования следует включать только после проверки схемы. При ее правильном составлении на экране Bode Plotter появляется график амплитудно-частотной характеристики контура. Перемещая курсором или стрелками ← → визирную линейку (которая в исходном состоянии находится у левого края экрана), нужно установить ее в положение, соответствующее максимуму подъема АЧХ и в находящихся справа от стрелок полях считать значения коэффициента передачи контура (верхнее поле) и резонансной частоты (нижнее поле).

Зарисовать вид частотной характеристики, а результаты ее компьютерного вычисления записать в текстовый файл. Для записи выбирают поле SAVE, и в открывшемся окне вводят имя файла. Этому файлу программа присвоит расширение .bdd.

Перемещая визирную линейку найти верхнюю и нижнюю граничные частоты (напоминаем, что граничными называются частоты, на которых модуль коэффициента передачи меньше максимального в 2 раз).

Отчет по работе должен содержать схему исследования параллельного колебательного контура, его частотную характеристику и результаты всех измерений.

ТЕМА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО КОЛЕБАТЕЛЬНОГО КОНТУРА.

Задание 1. Составить схему для исследования последовательного колебательного контура (рис.4).

Рис.4

Для этого следует воспользоваться моделями резистора, катушки индуктивности и конденсатора из панели инструментов Basic. Напоминаем, что при соединении элементов к их выводам подводят курсор и при появлении черной точки нажимают левую клавишу «мышки». Затем перемещают курсор к выводу подсоединяемого элемента или к линии соединения, а при появлении у них кружочка (площадки соединения) или черной точки отпускают удерживаемую клавишу. На схеме должна появиться линия соединения. Если этого не произошло – операцию повторяют.

Для задания соответствующего номинала элемента необходимо дважды щелкнуть левой клавишей «мыши» на пиктограмме этого элемента, и в разделе Value открывающейся панели «… Properties» установить требуемые номиналы.

Задание 2. Снять частотную характеристику контура и определить его верхнюю и нижнюю граничные частоты.

При подключении измерителя АЧХ и ФЧХ (называемого в программе Bode Plotter) необходимо помнить, что сигнал изменяющейся частоты подается от него на вход исследуемой схемы с помощью левой клеммы IN, а выходной сигнал схемы подается на левый вход OUT измерителя АЧХ. При этом правые клеммы IN и OUT подключаются к общему проводу «земле». На вход исследуемого устройства (параллельно клеммам IN) необходимо подключить генератор переменного напряжения, при этом каких-либо настроек в нем делать не нужно. Для наблюдения амплитудно-частотной характеристики следует установить в каналах вертикального (VERTICAL) и горизонта льного (HORIZONTAL) отклонений линейные шкалы отображения результатов, щелкнув для этого левой клавишей «мышки» на соответствующих полях LIN. Для канала HORIZONTAL изменение частоты нужно задать от 4,5 кГц (поле I) до 5,5 кГц (поле F), при этом для вертикального канала VERTICAL соответствующие значения должны быть равны: 0 (поле I) и 1 (поле F).

Режим моделирования следует включать только после проверки схемы. При ее правильном составлении на экране Bode Plotter появляется график амплитудно-частотной характеристики контура. Перемещая курсором или стрелками ← → визирную линейку (которая в исходном состоянии находится у левого края экрана), нужно установить ее в положение, соответствующее максимуму подъема АЧХ и в находящихся справа от стрелок полях считать значения коэффициента передачи контура (верхнее поле) и резонансной частоты (нижнее поле).

Зарисовать вид частотной характеристики, а результаты ее компьютерного вычисления записать в текстовый файл. Для записи выбирают поле SAVE, и в открывшемся окне вводят имя файла. Этому файлу программа присвоит расширение .bdd.

Перемещая визирную линейку найти верхнюю и нижнюю граничные частоты (напоминаем, что граничными называются частоты, на которых модуль коэффициента передачи меньше максимального в 2 раз).

Отчет по работе должен содержать схему исследования параллельного колебательного контура, его частотную характеристику и результаты всех измерений.

ТЕМА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗИСТОРНОГО УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА

Задание 1. Составить схему для исследования резисторного усилительного каскада (рис.5).

Для этого следует воспользоваться моделями резисторов и конденсаторов из панели инструментов Basic, транзистора – из панели Transistors, а источника питания – из Sources. Напоминаем, что при соединении элементов к их выводам подводят курсор и при появлении черной точки нажимают левую клавишу «мышки». Затем перемещают курсор к выводу подсоединяемого элемента или к линии соединения, а при появлении у них кружочка (площадки соединения) или черной точки отпускают удерживаемую клавишу. На схеме должна появиться линия соединения. Если этого не произошло – операцию повторяют.

Рис.5

Для задания соответствующего номинала элемента необходимо дважды щелкнуть левой клавишей «мыши» на пиктограмме этого элемента, и в разделе Value открывающейся панели «… Properties» установить требуемые номиналы.

Подключить между коллектором транзистора и общим проводом каскада мультиметр, используя его модель из панели инструментов Instruments, и выбрав его род работы – измерение постоянного напряжения: панели V и ─.

Задание 2. Установить рабочую точку транзистора каскада на линейном участке его сквозной передаточной характеристики.

Для этого следует включить режим моделирования и измерить величину постоянного напряжения, показываемого мультиметром. Если это значение выходит за интервал 6 – 9 В, то изменяя величину резистора R1 установить напряжение на коллекторе в указанном интервале. Для изменения номинала резистора дважды щелкнуть левой клавишей «мыши» на изображении этого резистора, и в разделе Value, открывающейся панели Resistor Properties, в поле Resistance (R) вводить изменяемые номиналы резистора.

Задать амплитуду и частоту входного сигнала. Для этого дважды щелкнуть левой клавишей «мыши» на изображении генератора гармонического сигнала (Е1) и в разделе Value, открывающейся панели AS Voltage Source Properties, в поле Voltage (V) установить амплитуду вырабатываемого сигнала равной 5 мВ, а частоту (Frequency) – 1 кГц.

Задание 3. Измерить параметры усиленного колебания и рассчитать коэффициент усиления усилителя. Наблюдать влияние изменения рабочей точки транзистора на форму выходного напряжения усилителя.

Для этого после проверки схемы включить режим моделирования. На экране осциллографа наблюдать форму выходного напряжения, измерить величину его амплитуды и рассчитать коэффициент усиления усилителя. Для получения на экране осциллографа неподвижного изображения необходимо в пункте основного меню Analysis, в подпункте Analysis Options  в разделе Instruments на поле Oscilloscope  установить галочку напротив надписи Pause after each screen (Пауза после каждого экрана). При измерении перейти в полноэкранное изображение осциллографа, выбрав поле Expand, затем, перемещая курсором первую (красную) или вторую (синюю) визирные линейки (которая в исходном состоянии находится у левого края экрана), установить их в положение, соответствующее амплитуде воспроизводимого сигнала и в находящихся ниже экрана окошке считать значение амплитуды (VA1 или VA2 соответственно). Для возврата в маломасштабное изображение осциллографа выбрать поле Reduce. Результаты измерений можно записать в текстовый файл, для чего нужно выбрать поле SAVE, и в открывшемся окне ввести имя файла, которому для данных программы будет присвоено расширение .SCP.

Установить величину резистора R1 равной 15 кОм. Наблюдать и зарисовать форму выходного напряжения усилителя.

Установить величину резистора R1 равной 50 кОм. Наблюдать и зарисовать форму выходного напряжения усилителя.

Вновь установить величину резистора R1 равной 33 кОм.

Задание 4. Снять частотную характеристику усилителя и определить его верхнюю и нижнюю граничные частоты.

При подключении измерителя АЧХ и ФЧХ (называемого в программе Bode Plotter) необходимо помнить, что сигнал изменяющейся частоты подается от него на вход исследуемой схемы с помощью левой клеммы IN, а выходной сигнал схемы подается на левый вход OUT измерителя АЧХ. При этом правые клеммы IN и OUT подключаются к общему проводу «земле». На вход исследуемого устройства (параллельно клеммам IN) необходимо подключить генератор переменного напряжения, при этом каких-либо настроек в нем делать не нужно. Для наблюдения амплитудно-частотной характеристики установить в каналах вертикального отклонения (VERTICAL) линейную, а горизонтального (HORIZONTAL) – логарифмическую шкалы отображения результатов, щелкнув для этого левой клавишей «мышки» на соответствующих полях LIN и LOG. Задать для канала HORIZONTAL изменение частоты от 10 Гц (поле I) до 200 кГц (поле F), а для вертикального канала VERTICAL минимальное значение – 0 (поле I), и максимальное (поле F) – такое, при котором размер изображения находится в пределе видимой части экрана. Включить режим моделирования. При этом на экране Bode Plotter появится график амплитудно-частотной характеристики усилителя. Перемещая курсором или стрелками ← → визирную линейку (которая в исходном состоянии находится у левого края экрана), установить ее в положение, соответствующее частоте 1 кГц (значение частоты индицируется в нижнем поле, находящемся справа от стрелок перемещения визирной линейки). Считать значение коэффициента передачи усилителя (верхнее поле справа от стрелок перемещения визирной линейки).

Перемещая визирную линейку найти верхнюю и нижнюю граничные частоты (напоминаем, что граничными называются частоты, на которых модуль коэффициента передачи меньше максимального в 2 раз). Записать результаты измерений в текстовый файл, для чего выбрать поле SAVE, и в открывшемся окне ввести имя файла, которому для данных программы будет присвоено расширение .bdd.

Отчет по работе должен содержать схему резисторного усилительного каскада, наблюдаемые осциллограммы и результаты всех измерений.

ТЕМА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХТАКТНОГО УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА РЕЖИМА В

Задание 1. Составить схему для исследования двухтактного усилительного каскада режима В (рис.6).

Для этого следует воспользоваться моделями резисторов и конденсаторов из панели инструментов Basic, транзисторов – из панели Transistors, источников питания и входного сигнала – из Sources, мультиметра и осциллографа – из панели инструментов Instruments, а амперметра – из панели Indicators. Напоминаем, что при соединении элементов к их выводам подводят курсор и при появлении черной точки нажимают левую клавишу «мышки». Затем перемещают курсор к выводу подсоединяемого элемента или к линии соединения, а при появлении у них кружочка (площадки соединения) или черной точки отпускают удерживаемую клавишу. На схеме должна появиться линия соединения. Если этого не произошло – операцию повторяют. При небольших навыках работы с программой полезно в месте будущих подключений заранее поместить точку соединения (рис.6).

Рис.6

3

4

VT1

2

1

●

Для задания соответствующего номинала элемента необходимо дважды щелкнуть левой клавишей «мыши» на пиктограмме этого элемента, и в разделе Value открывающейся панели «… Properties» установить требуемые номиналы.

Задание 2. Проверить и установить рабочий режим работы усилителя.

Установить на мультиметре род работы, соответствующий измерению постоянного напряжения – панели: V и ─. Включить режим моделирования и убедиться, что величина постоянного напряжения, показываемого мультиметром, находится в интервале 5,5 – 6,5 В. Если результат измерения другой, то проверить правильность соединений элементов по схеме. Обратите внимание на равномерность окраски точек соединения – если между точкой и соединительным выводом нет контакта, то при прохождении через точку линия изменяет свой цвет на белый.

Отключить нижний вывод генератора гармонического сигнала (1 на рис.6) от общего провода – «земли» и подключить его к точке соединения 2.

Дважды щелкнуть левой клавишей «мыши» на изображении генератора гармонического сигнала (Е1) и в разделе Value, открывающейся панели AS Voltage Source Properties, в поле Voltage (V) задать амплитуду вырабатываемого сигнала равной 1 В, а частоту (Frequency) – 1 кГц.

Включить режим моделирования, наблюдать на экране осциллографа и зарисовать форму выходного напряжения. Убедиться в наличии искажений типа «центральная ступенька». Переключить нижний вывод генератора гармонического сигнала к точке соединения 1.

Наблюдать на экране осциллографа и зарисовать форму эмиттерного тока транзистора VT1. Для этого переключить вход осциллографа к точке 3, а к точке соединения 4 подключить клемму осциллографа Ground (правая верхняя на пиктограмме осциллографа). Для получения на экране неподвижного изображения необходимо в пункте основного меню Analysis, в подпункте Analysis Options  в разделе Instruments на поле Oscilloscope  установить галочку напротив надписи Pause after each screen (Пауза после каждого экрана).

Задание 3. Снять зависимость тока питания усилителя от напряжения на нагрузке.

Для этого изменяя через 0,5 В амплитуду генератора Е1 измерить с помощью амперметра А величину тока питания усилителя, а с помощью мультиметра - действующее значение выходного напряжения (мультиметр переключить в режим измерения переменного тока: на его панели выбрать V и ~). Наибольшее напряжения Е1 установить равным 5,5В. По результатам измерений построить график зависимости тока питания усилителя от напряжения на нагрузке, а для наибольшего напряжения рассчитать величину КПД усилителя.

Отчет по работе должен содержать схему усилителя, наблюдаемые осциллограммы, результаты измерений, графики и рассчитанную величину КПД.

ТЕМА 6. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНОГО ГЕНЕРАТОРА ГАРМОНИЧЕСКОГО СИГНАЛА

Рис.7

ЕГ

Задание 1. Составить схему резонансного генератора гармонических колебаний (рис.7).

Для этого следует воспользоваться моделями резисторов, катушки индуктивности, конденсаторов и переключателя из панели инструментов Basic, транзистора – из панели Transistors, источника питания – из Sources, а также осциллографа – из панели инструментов Instruments. Напоминаем, что при соединении элементов к их выводам подводят курсор и при появлении черной точки нажимают левую клавишу «мышки». Затем перемещают курсор к выводу подсоединяемого элемента или к линии соединения, и при появлении у них кружочка (площадки соединения) или черной точки отпускают удерживаемую клавишу. На схеме должна появиться линия соединения. Если этого не произошло – операцию повторяют. При небольших навыках работы с программой полезно в месте будущих подключений точку соединения поместить заранее.

Для указания номинала соответствующего элемента необходимо дважды щелкнуть левой клавишей «мыши» на пиктограмме этого элемента, и в разделе Value открывающейся панели «… Properties» установить необходимый номинал. Для обеспечения управления переключателем необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» на его пиктограмме и в разделе Value, открывающейся панели Swich Properties, установить букву (Key), с помощью которой этот переключатель будет переходить из одного состояния в другое.

Задание 2. Измерить параметры формируемого колебания.

Для этого после проверки схемы включить режим моделирования. Наблюдать на экране осциллографа форму выходного напряжения и зарисовать ее. Измерить величину амплитуды и периода повторения формируемого колебания. Для получения на экране осциллографа неподвижного изображения необходимо в пункте основного меню Analysis, в подпункте Analysis Options  в разделе Instruments на поле Oscilloscope  установить галочку напротив надписи Pause after each screen (Пауза после каждого экрана). При измерении перейти в полноэкранное изображение осциллографа, выбрав поле Expand. Перемещая курсором первую (красную) или вторую (синюю) визирные линейки (которые в исходном состоянии находится: красная – у левого, а синяя – у правого краев экрана), установить их в положение, соответствующее двум соседним амплитудам воспроизводимого сигнала и в находящихся ниже экрана окошках считать значение амплитуды (VA1 или VA2 соответственно) и длительность периода повторения (Т2 - Т1). Для возврата в маломасштабное изображение осциллографа выбрать поле Reduce. Результаты измерений можно записать в текстовый файл, для чего нужно выбрать поле SAVE, и в открывшемся окне ввести имя файла, которому для этих данных будет присвоено расширение .SCP.

Задание 3. Перейти в «жесткий» режим возбуждения генератора и измерить параметры усиленного колебания.

Для этого остановить процесс моделирования и уменьшить величину резистора R до значения 2,6 кОм. В этом случае смещение на базе транзистора уменьшается, и генератор переходит из режима «мягкого» в режим «жесткого» самовозбуждения. Включить режим моделирования и убедиться в отсутствии колебаний на выходе генератора. С помощью клавиши, соответствующей букве «х» в латинском регистре, кратковременно подключить к базе транзистора генератор гармонических колебаний. Убедиться, что при отключении внешнего генератора ЕГ на коллекторе VT1 продолжают существовать незатухающие колебания той же частоты и амплитуды, что и при «мягком» режиме самовозбуждении автогенератора.

Отчет по работе должен содержать схему резонансного генератора гармонического сигнала, наблюдаемые осциллограммы и результаты всех измерений.

ТЕМА 7. ИССЛЕДОВАНИЕ RС-ГЕНЕРАТОРА ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

Задание 1. Составить схему RС-генератора гармонических колебаний (рис.8).

Рис.8

Для этого воспользоваться моделями резисторов, катушки индуктивности и конденсаторов из панели инструментов Basic, транзистора – из панели Transistors, источника питания – из Sources, и осциллографа – из панели инструментов Instruments. Напоминаем, что при соединении элементов к их выводам подводят курсор и при появлении черной точки нажимают левую клавишу «мышки». Затем перемещают курсор к выводу подсоединяемого элемента или к линии соединения, а при появлении у них кружочка (площадки соединения) или черной точки отпускают удерживаемую клавишу. На схеме должна появиться линия соединения. Если этого не произошло – операцию повторяют. При небольших навыках работы с программой полезно в месте будущих подключений заранее поместить точку соединения

Для указания номинала соответствующего элемента необходимо дважды щелкнуть левой клавишей «мыши» на пиктограмме этого элемента, и в разделе Value открывающейся панели «… Properties», установить требуемый номинал.

Задание 2. Измерить параметры формируемого колебания.

Для этого после проверки схемы включить режим моделирования. Наблюдать на экране осциллографа форму выходного напряжения и зарисовать его. Измерить величину амплитуды колебания и периода его повторения. Для получения на экране осциллографа неподвижного изображения необходимо в пункте основного меню Analysis, в подпункте Analysis Options  в разделе Instruments на поле Oscilloscope  установить галочку напротив надписи Pause after each screen (Пауза после каждого экрана). При измерении перейти в полноэкранное изображение осциллографа, выбрав поле Expand, затем, перемещая курсором первую (красную) или вторую (синюю) визирные линейки (которые в исходном состоянии находится: красная – у левого, а синяя – у правого краев экрана), установить их в положение, соответствующее двум соседним амплитудам воспроизводимого сигнала, и в находящемся ниже экрана окошках считать значение амплитуды (VA1 или VA2 соответственно) и периода повторения (Т2 - Т1). Для возврата в маломасштабное изображение осциллографа выбрать поле Reduce. Результаты измерений можно записать в текстовый файл, для чего нужно выбрать поле SAVE, и в открывшемся окне ввести имя файла, которому для данных программы будет присвоено расширение .SCP.

Отчет по работе должен содержать исследуемого генератора, наблюдаемые осциллограммы и результаты всех измерений.

ТЕМА 8. ИССЛЕДОВАНИЕ МУЛЬТИВИБРАТОРА

Задание 1. Составить схему для исследования мультивибратора, выполненного с использованием биполярных транзисторов (рис.9).

Рис.9

1

2

При ее реализации модели резисторов и конденсаторов следует выбрать из панели инструментов Basic, транзисторов – из панели Transistors, источника питания – из Sources и осциллографа – из панели инструментов Instruments. Напоминаем, что при соединении элементов к их выводам подводят курсор и при появлении черной точки нажимают левую клавишу «мышки». Затем перемещают курсор к выводу подсоединяемого элемента или к линии соединения, а при появлении у них кружочка (площадки соединения) или черной точки отпускают удерживаемую клавишу. На схеме должна появиться линия соединения. Если этого не произошло – операцию повторяют. При небольших навыках работы с программой полезно в месте будущих подключений заранее поместить точку соединения (рис.9).

Для задания соответствующего номинала элемента необходимо дважды щелкнуть левой клавишей «мыши» на пиктограмме элемента, и в разделе Value, открывающейся панели «… Properties», установить требуемые номиналы. Для уменьшения влияния идеализации элементов мультивибратора на моделируемые процессы установить максимальное количество итераций для расчета одной точки переходных процессов равным 5 (панель Analysis Options, раздел Transient, поле Transient time point iterations (ITL4).

Задание 2. Измерить параметры формируемого колебания.

Для этого после проверки схемы включить режим моделирования, наблюдать на экране осциллографа и зарисовать форму коллекторного (контрольная точка 1) и базового (контрольная точка 2) напряжений. Измерить амплитуду коллекторного напряжения и период повторения импульсов. Для получения на экране осциллографа неподвижного изображения необходимо в пункте основного меню Analysis, в подпункте Analysis Options  в разделе Instruments на поле Oscilloscope  установить галочку напротив надписи Pause after each screen (Пауза после каждого экрана). При измерении перейти в полноэкранное изображение осциллографа, выбрав поле Expand, затем, перемещая курсором первую (красную) или вторую (синюю) визирные линейки (которые в исходном состоянии находится: красная – у левого, а синяя – у правого краев экрана), установить их в положение, соответствующее одинаковым амплитудным значениям в соседних периодах воспроизводимого сигнала, и в находящихся ниже экрана окошках считать значение амплитуды (VA1 или VA2 соответственно) и длительности периода (Т2 – Т1). Для возврата в маломасштабное изображение осциллографа выбрать поле Reduce. Результаты измерений можно записать в текстовый файл, для чего нужно выбрать поле SAVE, и в открывшемся окне ввести имя файла, которому для данных программы будет присвоено расширение .SCP.

Отчет по работе должен содержать схему мультивибратора, наблюдаемые осциллограммы и результаты всех измерений.

ТЕМА 9. АМПЛИТУДНЫЙ МОДУЛЯТОР

Рис.10

Задание 1. Составить схему устройства формирования амплитудно-модулированного колебаний (рис.10).

Для этого воспользоваться моделями резисторов, катушки индуктивности, и конденсаторов из панели инструментов Basic, транзистора – из панели Transistors, источника питания Е3, генераторов гармонических колебаний: несущей (Е1) и модулирующего сигнала (Е2) – из Sources, а осциллографа – из панели инструментов Instruments. Напоминаем, что при соединении элементов к их выводам подводят курсор и при появлении черной точки нажимают левую клавишу «мышки». Затем перемещают курсор к выводу подсоединяемого элемента или к линии соединения, и при появлении у них кружочка (площадки соединения) или черной точки отпускают удерживаемую клавишу. На схеме должна появиться линия соединения. Если этого не произошло – операцию повторяют.

Для задания соответствующего номинала элемента необходимо дважды щелкнуть левой клавишей «мыши» на пиктограмме этого элемента, и в разделе Value открывающейся панели «… Properties» установить требуемые номиналы.

Задание 2. Наблюдение формы амплитудно-модулированного колебания.

Для этого после проверки схемы включить режим моделирования. С помощью ручек усиления каналов Channel A, Channel В и смещения изображений по вертикали (Y position) установить в верхней половине экрана изображение модулирующего сигнала, а в нижней – амплитудно-модулированного колебания. Развертку изображения (Time base) сделать такой, чтобы на экране осциллографа укладывалось несколько периодов модулирующего сигнала. Наблюдать и зарисовать форму АМ-колебания. Для получения на экране осциллографа неподвижного изображения необходимо в пункте основного меню Analysis, в подпункте Analysis Options  в разделе Instruments на поле Oscilloscope  установить галочку напротив надписи Pause after each screen (Пауза после каждого экрана).

Отчет по работе должен содержать схему амплитудного модулятора и наблюдаемые осциллограммы.

ТЕМА 10. ИССЛЕДОВАНИЕ АМПЛИТУДНОГО ДЕТЕКТОРА

Задание 1. Составить схему амплитудного детектора (рис.11).

Рис.11

Для этого воспользоваться моделями резистора и конденсатора из панели инструментов Basic, диода – из панели Diodes, генератора амплитудно-модулированных колебаний – из Sources, и осциллографа – из панели инструментов Instruments.

Напоминаем, что при соединении элементов к их выводам подводят курсор и при появлении черной точки нажимают левую клавишу «мышки». Затем перемещают курсор к выводу подсоединяемого элемента или к линии соединения, и при появлении у них кружочка (площадки соединения) или черной точки отпускают удерживаемую клавишу. На схеме должна появиться линия соединения. Если этого не произошло – операцию повторяют.

Установить номиналы резистора, конденсатора и генератора. Для этого дважды щелкнуть левой клавишей мыши на условном графическом обозначении элемента и в открывшимся для соответствующего элемента окне Properties в разделе Value установить требуемый номинал. Для генератора амплитудно-модулированных колебаний установить амплитуду несущего колебания (Carrier amplitude) равной 1V, частоту несущей (Carrier frequency) – 100 kHz, индекс модуляции (Modulation index) – 0.5,  частота модулирующего сигнала (Modulation frequency) – 1000 Hz.

Задание 2. Исследовать форму продетектированного колебания.

Для этого после проверки схемы включить режим моделирования. С помощью ручек развертки изображения (Time base), усиления каналов Channel A, Channel В и смещения изображений по вертикали (Y position) установить в верхней половине экрана изображение амплитудно-модулированного колебания, а в нижней – продетектированного сигнала. Убедиться в неискаженном восстановлении формы модулирующего сигнала. Зарисовать оба колебания. Для получения на экране осциллографа неподвижного изображения необходимо в пункте основного меню Analysis, в подпункте Analysis Options, в разделе Instruments на поле Oscilloscope  установить галочку напротив надписи Pause after each screen (Пауза после каждого экрана).

Уменьшить емкость конденсатора до 0,001 мкФ, наблюдать и зарисовать появление на изображении выходного сигнала повышенных пульсаций несущего колебания.

Увеличить емкость конденсатора до 0,1 мкФ и при той же величине усиления канала В убедиться в появлении на изображении выходного сигнала нелинейных искажений, которые изменили амплитуду и форму продетектированного колебания. Зарисовать наблюдаемую осциллограмму.

Отчет по работе должен содержать схему амплитудного детектора, наблюдаемые осциллограммы и результаты всех измерений.