ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

### «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

____________________________________________________________________

# Кафедра вычислительных машин, комплексов, систем и сетей

# Курсовой проект

по дисциплине ”Сети и телекоммуникации ЭВМ”

Вариант: 52

Выполнил студент группы ЭВМ 4-2
Новичков В.Д.

Руководители:

профессор, Соломенцев В.В. 
преподаватель, Романов Н.В.

# Москва 2013г.

Система компьютерных сетей, основана весной 2011-го. Состоит из центрального сервера, сети из рабочих станций и примыкающих домашних и рабочих сетей, подключенных напрямую, либо посредством VPN-моста поверх канала интернет

# Содержание

- Техническое задание									4

- Введение											5

  - Что такое Wohlhabend								5

  - Цель проекта									5

- Описание архитектуры сети								6

  - Топология сети									6

  - VPN											7

    - Remote Access VPN							7

    - PPTP									7

  - DNS											8

  - Active Directory									8

  - Samba										9

  - SMTP										9

  - POP3											10

  - IMAP											10

  - XMPP										11

- Обоснование плана помещения оборудования					12

  - Функциональная схема кабельной системы				13

  - Развёртка кабеля и кабелепровода						13

- Состав сети										15

  - Центральный сервер								16

    - Службы сервера							17

    - Виртуальные серверы						18

  - Точки доступа беспроводной сети						19

  - Узловое оборудование								19

  - Внутрисетевая адресация и система имён					20

- Подключение к сети									22

  - Прямое подключение к сети							22

  - Ввод компьютера в состав доменной сети Active Directory		22

  - Доступ к сети по VPN								24

    - Что такое VPN и с чем едят					24

    - Типы VPN-соединений						25

    - Использование готовых пакетов подключения		25

    - Создание подключения вручную					26

- Общие ресурсы сети									27

  - Веб-серверы									27

  - Файловый сервер Samba							27

- Частные ресурсы сети									29

  - FTP- сервер									29

  - Веб-хостинг									29

  - Файловый сервер Samba							29

  - Многодоменный почтовый сервер						30

- Используемое программное обеспечение						31

- Перечень оборудования для построения сети					33

  - Аппаратные средства								33

- Расчёт стоимости проекта								35

- Заключение										37

- Литература											38

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

# 1. Техническое задание

Создать компьютерную сеть из пяти рабочих станций и нескольких портативных устройств и центрального многоролевого сервера, который выполняет функции маршрутизатора, веб-сервера с многохостовой структурой, многодоменного почтового сервера, контроллера домена Active Directory, файлового сервера, сервера мгновенных сообщений. Для доступа в интернет подключить два Интернет-провайдера, чтобы организовать балансировку и резервирование связи с двух сторон. Так же обеспечить возможность подключаться к сети по средством VPN-соединения, чтобы обеспечить пользователям в т.ч. веб-хостинга возможность доступа к своим файлам по протоколу SMB, а так же для объединения их в единую взаимосвязанную сеть.

# 2. Введение

## 2.1 Что такое Wohlhabend

Система сетей Wohlhabend [Вольха́бэнд] - частное, некоммерческое объединение различных пользователей и частных сетей в единую систему сетей и различных Интернет-ресурсов.

## 2.2 Цель проекта

Самой важной целью существования проекта – предоставление возможности свободного обмена различной информацией через сеть Интернет и объединение различных администраторов личных серверов и проектов в единую сеть. Следующей целью является предоставление всех возможностей сети Интернет из закрытых сетей предприятий, используя преимущества шифрованного канала SSH и HTTP/Socks-прокси сервера. Так же, на центральном сервере собирается огромное число разнообразного полезного контента.

# 3. Описание архитектуры сети

## 3.1 Топология сети

Поскольку физически витая пара позволяет осуществлять только соединение точка-точка, понадобилось какое-то устройство, объединяющее вместе несколько таких соединений, образовав внутри себя логическое подобие привычной для стандарта Ethernet шинной магистрали. В курсовой работе применяется коммутатор, или Switch. Fast Ethernet построена на основе топологии "звезда" и “Снежинка”, где большой 24-х портовый коммутатор является центром сети, а кабели от него тянутся к каждому ближайшему компьютеру и к дальним коммутаторам, от которых так же тянутся к остальным ближайшим к ним компьютерам. Коммутатор объединяет отдельные физические сегменты сети в единую разделяемую среду, доступ к которой осуществляется в соответствии с одним из протоколов локальных сетей — FastEthernet, GigabitEthernet, Token Ring и т. п. Так как логика доступа к разделяемой среде существенно зависит от технологии, то для каждого типа технологии выпускаются свои коммутаторы.

Коммутатор работает на канальном (втором) уровне модели OSI. Коммутаторы были разработаны с использованием мостовых технологий и часто рассматриваются как многопортовые мосты. Для соединения нескольких сетей на основе сетевого уровня служат маршрутизаторы.

В отличие от концентратора, который распространяет трафик от одного подключенного устройства ко всем остальным, коммутатор передаёт данные только непосредственно получателю (исключение составляет широковещательный трафик всем узлам сети и трафик для устройств, для которых не известен исходящий порт коммутатора). Это повышает производительность и безопасность сети, избавляя остальные сегменты сети от необходимости (и возможности) обрабатывать данные, которые им не предназначались.

Коммутатор хранит в памяти таблицу коммутации (хранящуюся в ассоциативной памяти), в которой указывается соответствие MAC-адреса узла порту коммутатора. При включении коммутатора эта таблица пуста, и он работает в режиме обучения. В этом режиме поступающие на какой-либо порт данные передаются на все остальные порты коммутатора. При этом коммутатор анализирует фреймы (кадры) и, определив MAC-адрес хоста-отправителя, заносит его в таблицу на некоторое время. Впоследствии, если на один из портов коммутатора поступит кадр, предназначенный для хоста, MAC-адрес которого уже есть в таблице, то этот кадр будет передан только через порт, указанный в таблице. Если MAC-адрес хоста-получателя не ассоциирован с каким-либо портом коммутатора, то кадр будет отправлен на все порты, за исключением того порта, с которого он был получен. Со временем коммутатор строит таблицу для всех активных MAC-адресов, в результате трафик локализуется. Стоит отметить малую латентность (задержку) и высокую скорость пересылки на каждом порту интерфейса.

## 3.2 VPN

VPN (англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) — обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, интернет). Несмотря на то, что коммуникации осуществляются по сетям с меньшим или неизвестным уровнем доверия (например, по публичным сетям), уровень доверия к построенной логической сети не зависит от уровня доверия к базовым сетям благодаря использованию средств криптографии (шифрования, аутентификации, инфраструктуры открытых ключей, средств для защиты от повторов и изменений, передаваемых по логической сети сообщений). В зависимости от применяемых протоколов и назначений, VPN может обеспечивать соединения трёх видов: узел-узел, узел-сеть и сеть-сеть.

### 3.2.1 Remote Access VPN

Используют для создания защищённого канала между сегментом корпоративной сети (центральным офисом или филиалом) и одиночным пользователем, который, работая дома, подключается к корпоративным ресурсам с домашнего компьютера, корпоративного ноутбука, смартфона или интернет-киоскa.

### 3.2.2 PPTP

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) — туннельный протокол типа точка-точка, позволяющий компьютеру устанавливать защищённое соединение с сервером за счёт создания специального туннеля в стандартной, незащищённой сети. PPTP помещает (инкапсулирует) кадры PPP в IP-пакеты для передачи по глобальной IP-сети, например Интернет. PPTP может также использоваться для организации туннеля между двумя локальными сетями. РРТР использует дополнительное TCP-соединение для обслуживания туннеля.

## 3.3 DNS

DNS (Domain Name System — система доменных имён) — компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства), получения информации о маршрутизации почты, обслуживающих узлах для протоколов в домене (SRV-запись).

Распределённая база данных DNS поддерживается с помощью иерархии DNS-серверов, взаимодействующих по определённому протоколу.

Основой DNS является представление об иерархической структуре доменного имени и зонах. Каждый сервер, отвечающий за имя, может делегировать ответственность за дальнейшую часть домена другому серверу (с административной точки зрения — другой организации или человеку), что позволяет возложить ответственность за актуальность информации на серверы различных организаций (людей), отвечающих только за «свою» часть доменного имени.

## 3.4 Active Directory

Active Directory («Активный каталог», AD) — LDAP-совместимая реализация службы каталогов корпорации Microsoft для операционных систем семейства Windows NT. Active Directory позволяет администраторам использовать групповые политики для обеспечения единообразия настройки пользовательской рабочей среды, разворачивать программное обеспечение на множестве компьютеров через групповые политики или посредством System Center Configuration Manager (ранее Microsoft Systems Management Server), устанавливать обновления операционной системы, прикладного и серверного программного обеспечения на всех компьютерах в сети, используя Службу обновления Windows Server. Active Directory хранит данные и настройки среды в централизованной базе данных. Сети Active Directory могут быть различного размера: от нескольких десятков до нескольких миллионов объектов.

Представление Active Directory состоялось в 1999 году, продукт был впервые выпущен с Windows 2000 Server, а затем был модифицирован и улучшен при выпуске Windows Server 2003. Впоследствии Active Directory был улучшен в Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 и переименован в Active Directory Domain Services. Ранее служба каталогов называлась NT Directory Service (NTDS), это название до сих пор можно встретить в некоторых исполняемых файлах.

В отличие от версий Windows до Windows 2000, которые использовали в основном протокол NetBIOS для сетевого взаимодействия, служба Active Directory интегрирована с DNS и TCP/IP. Для аутентификации по умолчанию используется протокол Kerberos. Если клиент или приложение не поддерживает аутентификацию Kerberos, используется протокол NTLM.

## 3.5 Samba

Samba — пакет программ, которые позволяют обращаться к сетевым дискам и принтерам на различных операционных системах по протоколу SMB/CIFS. Имеет клиентскую и серверную части. Является свободным программным обеспечением, выпущена под лицензией GPL.

Начиная с четвертой версии, разработка которой велась почти 10 лет, Samba может выступать в роли контроллера домена и сервиса Active Directory, совместимого с реализацией Windows 2000 и способна обслуживать все поддерживаемые Microsoft версии Windows-клиентов, в том числе Windows 8.

Samba работает на большинстве Unix-подобных систем, таких, как Linux, POSIX-совместимых Solaris и Mac OS X Server, на различных вариантах BSD; в OS/2 портирован Samba-клиент, являющийся плагином к виртуальной файловой системе NetDrive. Samba включена практически во все дистрибутивы Linux.

## 3.6 SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol — простой протокол передачи почты) — это широко используемый сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP.

SMTP впервые был описан в RFC 821 (1982 год); последнее обновление в RFC 5321 (2008) включает масштабируемое расширение — ESMTP (англ.  Extended SMTP). В настоящее время под «протоколом SMTP», как правило, подразумевают и его расширения. Протокол SMTP предназначен для передачи исходящей почты с использованием порта TCP 25.

В то время, как электронные почтовые серверы и другие агенты пересылки сообщений используют SMTP для отправки и получения почтовых сообщений, работающие на пользовательском уровне клиентские почтовые приложения обычно используют SMTP только для отправки сообщений на почтовый сервер для ретрансляции. Для получения сообщений клиентские приложения обычно используют либо POP (англ. Post Office Protocol — протокол почтового отделения), либо IMAP (англ. Internet Message Access Protocol), либо патентованные системы (такие как Microsoft Exchange и Lotus Notes/Domino) для доступа к учетной записи своего почтового ящика на сервере.

## 3.7 POP3

POP3 (Post Office Protocol Version 3 — протокол почтового отделения, версия 3) — стандартный Интернет-протокол прикладного уровня, используемый клиентами электронной почты для извлечения электронного сообщения с удаленного сервера по TCP/IP-соединению.

POP и IMAP (Internet Message Access Protocol) — наиболее распространенные Интернет-протоколы для извлечения почты. Практически все современные клиенты и серверы электронной почты поддерживают оба стандарта. Протокол POP был разработан в нескольких версиях, нынешним стандартом является третья версия (POP3).

## 3.8 IMAP

IMAP (англ. Internet Message Access Protocol) — протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте.

Базируется на транспортном протоколе TCP и использует порт 143.

IMAP предоставляет пользователю обширные возможности для работы с почтовыми ящиками, находящимися на центральном сервере. Почтовая программа, использующая этот протокол, получает доступ к хранилищу корреспонденции на сервере так, как будто эта корреспонденция расположена на компьютере получателя. Электронными письмами можно манипулировать с компьютера пользователя (клиента) без постоянной пересылки с сервера и обратно файлов с полным содержанием писем.

## 3.9 XMPP

XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol — расширяемый протокол обмена сообщениями и информацией о присутствии), ранее известный как Jabber[1] ([ˈʤæbə(r)], джа́ббер — «болтовня», «трёп», «тарабарщина») — основанный на XML, открытый, свободный для использования протокол для мгновенного обмена сообщениями и информацией о присутствии (см. список контактов) в режиме, близком к режиму реального времени. Изначально спроектированный легко расширяемым, протокол, помимо передачи текстовых сообщений, поддерживает передачу голоса, видео и файлов по сети.

В отличие от коммерческих систем мгновенного обмена сообщениями, таких как AIM, ICQ, WLM и Yahoo, XMPP является децентрализованной, расширяемой и открытой системой. Любой желающий может открыть свой сервер мгновенного обмена сообщениями, регистрировать на нём пользователей и взаимодействовать с другими серверами XMPP. На основе протокола XMPP уже открыто множество частных и корпоративных серверов XMPP. Среди них есть достаточно крупные проекты, такие как Facebook, Google Talk, Одноклассники.ru, QIP, LiveJournal, Juick и др.

# 4. Обоснование плана помещения оборудования

При размещении оборудования (компьютеров) в помещении следует учитывать санитарные нормы, а также специфику организации, для которой разрабатывалась сеть, в данном курсовом проекте это туристическое агентство.

В соответствии с нормами САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03 от 3 ИЮНЯ 2003 Г. № 118:

Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение.

- Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.

- Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированны боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.

- Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) – 4,5 м2.

- При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не менее 1,2 м.

- Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.

- Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна регулироваться в пределах 680-800 мм, при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм.

- Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм; глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм.

Учитывая эти нормы и правила, в данной курсовой работе возможен следующий план размещения оборудования, представленного в Приложении 2.

К сожалению, помещение не совсем соответствует  требованиям САНПИН, так как не удается обеспечить, чтобы естественный свет падал слева, а так же не удаётся обеспечить минимальное расстояние между боковыми поверхностями мониторов. В остальном план помещения более или менее удовлетворяют нормам.

## 4.1. Функциональная схема кабельной системы

Для соединения устройств ЛВС по заданному варианту используются следующие элементы:

- кабель: медный неэкранированный кабель UTP 5-ой категории

- розетки RJ-45, представляющие 8-контактные разъемы

- коммутатор: коммутатор на 24 порта

- две точки доступа беспроводного доступа

На функциональной схеме кабельной системы представлены компоненты сети и их соединение. Функциональная схема кабельной системы приведена в Приложении 3.

## 4.2. Развертка кабеля и кабелепровода

Тип кабеля – UTP 5-ой категории. Проложенный кабель надежно закреплен и уложен в короб. Кабель не подвергается воздействию электромагнитных излучений, источников теплового излучения (батареи), механическому воздействию, т.к. он располагается на стене, вдали от этих источников.

Кабель не мешает естественному производственному процессу.

Как было отмечено выше, кабель укладывается в короб, который крепится к стене. Для соединения коробов используются стандартные элементы: плоский угол, соединитель коробов на стык.

Спецификация кабеля представлена в таблице 1.

Таблица 1 Спецификация кабеля и кабелепровода.

| Наименование | Условное Обознач. | Условное Изобр. | Кол-во | Цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Короб DLP 40x20 | К.x |  | 12 м | 370 (1 м) | 420 |
| Розетка настенная RJ-45, Cat.5 | Р.х |  | 5 шт | 37 | 185 |
| Кабель UTP Cat5e |  |  | 68 М | 14 (1 м) | 952 |
| Коннектор RJ45 |  |  | 50 шт | 10 | 500 |
| Защитная резинка для коннектора RJ45 |  |  | 50 шт | 5 | 250 |

Итого: 2 307 р.

# 5. Состав сети

Система сетей Wohlhabend [Вохльхабэнд] (далее Система) состоит из центральной сети и примыкающих к ней сетей и рабочих станций.

Общий план сети Wohlhabend представлен в Приложении 1.

Самым Важным звеном Системы является Центральный сервер, имеющий имя WHL-SR-001. Он отвечает практически за всю структуру Системы, включая поддержку виртуальных серверов WHL-DC-001, WHL-DC-002, WHL-SR-002, WHL-SR-004 и WHL-DC-003.

В центральной сети присутствуют две точки доступа беспроводной сети: WHL-RT-001 и WHL-RT-002, которые используются портативными устройствами пользователей сети.

## 5.1. Центральный сервер

Самый важный узел Системы, отвечающие по многим важным ролям в Системе:

- IP-Маршрутизация, межсетевой экран

- Динамическое распределение адресов DHCP

- Служба доменных имён DNS

- Веб-сервер с возможностью виртуального хостинга

- Многодоменный почтовый сервер

- Сервер виртуализации

- Файловый сервер

- Сервер баз данных MySQL

- Прокси-сервер

Сервер обладает шестью сетевыми интерфейсами, два из которых используются для виртуализации, а так же два из них подключают сервер и всю сеть к сети Интернет через сети двух различных провайдеров.

5.1.1 Службы центрального сервера

IP-Маршрутизация, межсетевой экран предоставляет доступу рабочим станциям и портативным устройствам доступа в сеть Интернет, подключая к двум провайдерам, выполняя между ними балансировку и резервирование.

DHCP используется для динамического распределения хостам сети IP-адресов, настроек шлюза, DNS и WINS-серверов.

DNS используется для предоставления доступа к хостам сети а также для получения доступа к хостам сети Интернет по доменным именам.

Веб-сервер используется для предоставления общего доступа к хранящемуся на сервере контенту, а так же для предоставления различной информации посетителям веб-сайтов. Дополнительно используется для удалённого администрирования системы и предоставления места на сервере с целью реализации виртуального хостинга

Почтовый сервер обрабатывает и доставляет электронную почту как внутри сети, так и через сеть Интернет.

Сервер виртуализации позволяет запускать гостевые операционные системы в качестве дополнительных серверных хостов сети.

Файловый сервер предоставляет доступ к общему контенту, а также для предоставления дискового пространства пользователям Системы для хранения, обмена и распространения информации и контента.

Сервер баз данных MySQL хранит, обрабатывает и реализовывает различные данные, передающиеся через веб-серверы и сервер приложений

Прокси-сервер обеспечивает доступ к веб-ресурсам сети Интернет пользователям, подключающимся к серверу по протоколу SSH.

### 5.1.2. Виртуальные серверы

Для распределения ролей между хостами используются виртуальные серверы:

WHL-DC-001 – Первый контроллер домена, работает на ОС Windows Server 2003 Enterprise R2

Центральным контроллером домена в Системе, так же является сервером баз данных MS SQL Server. Сервер печати.

WHL-DC-002 – Второй контроллер домена, работает на ОС Windows Server 2003 Enterprise R2

Запасной контроллер домена в Системе, так же является Сервером Терминалов, вторым Веб-сервером Sambar, оператором Active Directory, файловым сервером, хранящим данные перемещаемых профилей пользователей Системы. Так же, является Сервером Удалённого Доступа по протоколу PPTP/L2TP.

WHL-SR-002 – Сервер терминалов, работает на ОС Windows NT 4 Terminal Server

Данный виртуальный сервер запускался для экспериментальных целей, в течение некоторого времени был веб-сервером Sambar, позже данная роль была перенесена на сервер WHL-DC-003, после чего данный сервер был отключен.

WHL-DC-003 – Третий контроллер домена, работает на ОС Windows Server 2008 R2 Datacenter

Запасной контроллер домена в Системе. Был запущен по причине преобладания среди рабочих станций системы ОС Windows 7, для поддержания полноценного функционала доменной сети.

## 5.2. Точки доступа беспроводной сети

В Центральной сети используются две беспроводные точки доступа для предоставления доступа к сети и сети Интернет через портативные устройства. Сеть точек является защищённой по алгоритму WPA2.

Характеристики точек доступа:

1)

Имя хоста: 		whl-rt-001.wohlhabenden.net
IP-адрес:			172.16.0.9

SSID точки доступа:	router1.wohlnet.ru

Тип WAN:			b/g до 54 МБ/c.

Модель:			NETGEAR WGR614v9

Антенна внешняя, не съёмная.

2)

Имя хоста:			whl-rt-002.wohlhabenden.net
IP-адрес:			172.16.0.7

SSID точки доступа:	router2.wohlnet.ru

Тип WAN:			b/g/n до 150 МБ/c.

Модель:			TP-Link TL-WA701N

Антенна внешняя, съёмная, D-Link ANT24-0802, усиление 8dbi

## 4.3. Узловое оборудование

В Центральной сети используются коммутаторы, беспроводные точки доступа и сервер-маршрутизатор.

В центральной сети используются два коммутатора:

- D-Link  DES-1024R на 24 порта

- TP-Link на 5 портов

## 5.4. Внутрисетевая адресация и система имён

В Системе создана система именования хостов сети, которая позволяет различать тип устройства, роль устройства и его важность в системе:

WHL-XX-YYY.wohlhabenden.net

префикс WHL, означающий принадлежность хоста к центральной сети WohlNET.

тип устройства, сервер, рабочая станция, контроллер домена, маршрутизатор, и т.п.

номер устройства, первый разряд может меняться, если на хосте присутствует несколько по очереди загружаемых операционных систем.

Типы устройств Системы:

| Тип | Описание |
| --- | --- |
| SR | Сервер |
| DC | Контроллер домена |
| RT | Маршрутизатор |
| PC | Рабочая станция |
| LT | Ноутбук, рабочая станция |
| NB | Нетбук, рабочая станция |
| CP | Смартфон или планшетный компьютер |

Все имена хостов являются поддоменами службы *.wohlhabenden.net.

В Центральной сети используется адресация по маске 172.16.0.0/16 (255.255.0.0)

Все сервера и серверные службы используют диапазон адресов:

172.16.0.1 – 172.16.1.254

Для резервирования адресов мобильных устройств используется диапазон:

172.16.2.1 – 172.16.2.254

Для резервирования адресов пользователям, подключающихся через PPTP/L2TP используется диапазон:

172.16.3.1 – 172.16.4.254

Для динамического распределения адресов пользователям, подключающихся через PPTP/L2TP используется диапазон:

172.16.7.1 – 172.16.7.254

Данные диапазоны зарезервированы и пока не используется:

172.16.8.1 – 172.16.9.254

172.16.5.1 – 172.16.6.254

Для динамического распределения адресов выделен пул адресов:

172.16.10.1 – 172.16.255.254

Таблица 2: Cписок главных хостов центральной сети

| Адрес | Хост | DNS | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 172.16.0.1 | WHL-SR-001 | whl-sr-001.wohlhabenden.net | Главный интерфейс сервера |
| 172.16.0.2 172.16.0.3 | WHL-DC-001 | whl-dc-001.wohlhabenden.net | Первый контроллер домена |
| 172.16.0.4 | WHL-SR-002 | whl-sr-002.wohlhabenden.net | Сервер терминалов |
| 172.16.0.5 172.16.0.6 | WHL-DC-002 | whl-dc-002.wohlhabenden.net | Второй контроллер домена сервер удалённого доступа |
| 172.16.0.7 | WHL-RT-002 | whl-rt-002.wohlhabenden.net | Точка доступа |
| 172.16.0.8 | WHL-DC-003 | whl-dc-003.wohlhabenden.net | Третий контроллер домена |
| 172.16.0.9 | WHL-RT-001 | whl-rt-001.wohlhabenden.net | Точка доступа |
| 172.16.0.10 |  |  | Главный интернет-шлюз Второй интерфейс сервера |

Настройки, выдаваемые DHCP-сервером:

Диапазон IP-адресов:

172.16.10.1 – 172.16.255.254

Основной шлюз

172.16.0.10

DNS-серверы

172.16.0.1

172.16.0.2

172.16.0.5

WINS-серверы

172.16.0.5

172.16.0.2

DNS-суффикс

.wohlhabenden.net

# 6. Подключение к Центральной сети

Центральная сеть – является закрытой сетью, большая часть ресурсов защищена паролем доступа, а также специальными мерами предотвращения несанкционированного доступа к данным. Прямое подключение к сети предоставляет только свободный доступ к сети Интернет. Для пользования услугами сети и доступа к ресурсам Центрального Сервера необходимо авторизовать хост в Active Directory или, по крайней мере, пользователь должен обзавестись учётной записью в Системе.

## 6.1. Прямое подключение к сети

Для подключения к сети достаточно подключить кабелем RJ45 витой пары к центральному коммутатору сети. В данном случае предоставляется внутрисетевой IP-адрес и доступ в интернет за счёт Центрального сервера. Для получения доступа к общим ресурсам сети, а также для интеграции и взаимодействия со службами сети, необходимо создать учётную запись в системе Центрального сервера (Синхронизируемые учётные записи Wohlnet.RU, UNIX, Samba и Active Directory), а для полноценной поддержки всех сервисов сети и доступ к ресурсам без необходимости вводить пароль от ресурсов сети.  Чтобы не устанавливать дополнительные соединения VPN, пользователю необходимо авторизовать свой компьютер в AD-домене WOHLHABENDEN (внутри-сетевое DNS-имя домена wohlhabenden.net).

## 6.2. Ввод компьютера в состав доменной сети Active Directory

Это необходимо для того, чтобы получить доступ ко всем возможностям системы. Компьютер должен работать в операционной системе, совместимой с вводом в состав домена Active Directory. В момент ввода компьютера в доменную сеть, необходимо удостовериться в том, что он подключен к Центральной сети либо напрямую, либо посредством VPN-соединения.

Чтобы ввести компьютер на ОС Windows XP в доменную сеть системы, достаточно открыть от имени локального администратора “Свойства Системы” в “Панели управления”, перейти к вкладке “Имя компьютера”, нажать кнопку “изменить”, переключить флажок с параметра “Рабочая группа” на “домен” и в предложенное поле ввести DNS-имя “wohlhabenden.net” или NETBIOS-имя домена “WOHLHABENDEN”. После чего стоит нажать кнопку “OK”. Если всё работает правильно, должно появиться окно ввода пароля “Пожалуйста, введите данные учётной записи с правами на вход в домен”, после чего Вам необходимо ввести свои учётные данные. Если у Вас достаточно привилегий, авторизация пройдёт успешно и Вам через некоторое время задержки откроется сообщение “Добро пожаловать в домен wohlhabenden.net!”, и Вам остаётся только перезагрузить компьютер для учёта всех изменений. У каждого пользователя Системы есть право ввести в домен не более 10 компьютеров.

ОС Windows Vista и Windows 7 можно ввести в домен, только если издание операционной системы является от Professional и выше.

Чтобы ввести в домен компьютер на базе операционных систем семейства Linux необходимо предварительно настроить программу Samba для конфигурации “член домена”, так же требуется установить пакет krb5 и настроить winbind для авторизации в среде Windows. После чего необходимо ввести команду “net ads join” с указанием контроллера домена, а так же имя пользователя с правами на вход в домен.

## 6.3. Доступ к сети по VPN

### 6.3.1. Что такое VPN и с чем едят

VPN – Virtual Privacy Network, дословно “Виртуальная частная сеть”, это обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет).

Рисунок 2: Пример использования VPN-соединения для доступа в закрытую сеть:

Как видно, дистанционно получить доступ к Центральному Серверу не получится, если только не подключить кабель к коммутатору в общую сеть, снаружи доступ перекрывает интернет-шлюз. Надо как-то проложить кабель до сети… VPN-туннель – это так-называемый виртуальный кабель прямо до коммутатора закрытой сети, он может иметь абсолютно любую длину, от “из соседней комнаты” до “из Штатов в Москву”. Прокладывается поверх сети Интернет.

### 6.3.2. Типы VPN-соединений

VPN-технологии классифицируются:

По протоколу:

- PPTP – наиболее распространённый, прост в реализации, использует порт TCP 1723

- L2TP/IPsec – наиболее надёжный и защищённый, требует специального маршрутизатора, поддерживающий перенаправление не только TCP, но и UTP и IP-трафика

По виду соединения:

- Узел-узел (Создание рабочей группы между двумя компьютерами)

- Узел-сеть (Предоставление доступа компьютера в закрытую сеть)

- Сеть-сеть (объединение сетей в различных зданиях/офисах/домах)

### 6.3.3. Использование готовых пакетов подключения

Для подключения компьютера к Системе через установление VPN-соединения можно использовать готовые пакеты подключения

Для подключения через VPN, необходимо скачать и установить один из следующих пакетов:

Пакет со шлюзом (Windows 2000/XP/Vista/7):

http://wohlnet.ru/soft/_wohlnet-VPN/whl86gw.exe (Версия x86)

http://wohlnet.ru/soft/_wohlnet-VPN/whl64gw.exe (Версия x64)
(Весь Интернет-трафик проходит через VPN-соединение, в сети Интернет Ваш компьютер будет определяться по IP-адресу Центрального сервера сети)

Пакет без шлюза (Windows 2000/XP/Vistal/7):

http://wohlnet.ru/soft/_wohlnet-VPN/whl86ngw.exe (Версия x86)

http://wohlnet.ru/soft/_wohlnet-VPN/whl64ngw.exe (Версия x64)

(Весь Интернет-трафик будет проходить как обычно, и в сети Интернет ваш IP-адрес будет определяться как обычно, через VPN-соединение будет проходить только трафик обращения к закрытой сети).

После того, как Вы скачаете и установите выбранный пакет, Вам будет предложено ввести Ваши логин и пароль для подключения к сети. Как только подключение будет установлено, в системном трее должен появиться значок глобуса, означающий наличие установленного соединения с сетью.

Для проверки работоспособности сети, попробуйте, открыв командную  строку “CMD” или терминал Linux, ввести следующие команды:

Для проверки доступности центрального сервера:

ping 172.16.0.1

Для проверки доступности одного из контроллеров домена:

ping 172.16.0.2

или

ping 172.16.0.5

или

ping 172.16.0.8

Для проверки ответа от внутреннего DNS-сервера:

nslookup wohlhabenden.net

или

nslookup wohlhabenden.net 172.16.0.1

### 6.3.4. Создание подключения вручную

При невозможности или нежелании установки пакета, либо при возникновении неполадок при подключении через пакет, то подключение можно создать подключение вручную. Данные, необходимые для создания подключения, указаны в таблице 3:

Таблица 3: Необходимые данные для создания PPTP-подключения:

| Адрес VPN-сервера | pptp.wohlnet.ru |
| --- | --- |
| Домен NT/суффикс | [Пустой, отсутствует] |
| Тип подключения | Только PPTP |
| Расширения LCP | Включить |
| Согласование многоканальных подключений | Можно отключить для улучшения быстродействия, но желательно включить для большей надёжности |
| Сжатие данных | Отключить. |
| Шифрование Пароля | CHAP, MS-CHAPv2 |
| Шифрование данных | обязательное |

# 7. Общие ресурсы сети

## 7.1. Веб-серверы

Система предоставляет различную информацию и площадку для веб-хостинга за счёт веб-сервера Apache а так же nginx. На сервере может быть размещено несколько десятков различных интернет-ресурсов, предоставляемых по протоколу HTTP. В Системе задействовано три веб-сервера:

- Центральный веб-сервер 172.16.0.1 – предоставляет информацию пользователям сети Интернет и служит в качестве реверсивного прокси для внутрисетевых веб-серверов

- Контроллер домена 172.16.0.5 – предоставляет старый движок Sambar Server для обслуживания старых сайтов, писавшихся для него. Так же используется для безопасного обновления данных Active Directory через веб-панель администрирования Системы, расположенной на центральном сервере.

- Почтовый сервер 172.16.0.12 – используется для предоставления веб-интерфейса для доступа к почтовому серверу внутри сети.

## 7.2. Файловый сервер Samba

Огромное файловое хранилище внутри сети обеспечивается благодаря серверу Samba, приемнику ранее установленного сервера Windows 2003, на базе которого функционировал файловый сервер. Множество общих ресурсов доступно не только для скачивания через веб-сервер, но и для прямого запуска с жесткого диска самого сервера, без необходимости скачивать файл, в чём большое преимущество протокола CIFS перед такими протоколами как FTP или WebDAV.

Общие ресурсы центрального сервера:

- \\172.16.0.10\UserShare			- общая папка, доступная для чтения. Содержит в себе огромный склад музыки, видео, программного обеспечения, а так же папку “Общие документы”, в которой пользователи могут оставлять свои файлы, а так же изменять её содержимое – единственное, что доступно для записи на этом ресурсе.

- \\172.16.0.10\UserShare_EN		- зеркало UserShare, отличающяяся английскими именами папок в корне.

- \\172.16.0.10\Central.UserShare	- Общая папка для центральной сети, к которой имеют доступ строго привилегированные администратором пользователи. Содержит те же доступные для чтения зеркала папок с музыкой, видео, программным обеспечением, но отличается от UserShare возможностью создавать, изменять содержимое корня самого ресурса.

Samba-сервер обеспечивается сервером 172.16.0.10 / 172.16.0.1

# 8. Частные ресурсы сети

## 8.1. FTP- сервер

Центральный сервер предоставляет пользователям возможность использовать своё дисковое пространство для размещения своих файлов, в т.ч. для управления файлами веб-хостинга. FTP-сервер доступен напрямую по адресу ftp://wohlnet.ru. При анонимном доступе будет открыто зеркало папки “Софт” ресурса UserShare, содержащая общедоступное программное обеспечение. При авторизации по логину и паролю, пользователь получит доступ к папке, которая была для него выделена.

FTP-сервер обеспечивается сервером 172.16.0.1

## 8.2. Веб-хостинг

Центральный сервер кроме публикации общей информации сети, предоставляет пользователям размещать на нём собственные сайты. Каждый пользователь получает возможность без ограничений использовать жесткий диск сервера, запускать приложения на языке PHP с возможностью использовать любую из трёх версий PHP: 5.2; 5.3 и 5.4. Для обеспечения обработки и хранения данных, пользователю предоставляется сервер баз данных MySQL 5.5, работающий на центральном сервере. Пользователь имеет право использовать почтовый сервер для обеспечения почтой своего домена. Веб-сервер обслуживается сервером Apache с шлюзом nginx, который помогает увеличить производительность и стабильность системы.

## 8.3. Файловый сервер Samba

Огромное файловое хранилище внутри сети обеспечивается благодаря серверу Samba, приемнику ранее установленного сервера Windows 2003, на базе которого функционировал файловый сервер. Кроме общих ресурсов, Samba-сервер предоставляет возможность использовать скрытые личные ресурсы, которые доступны по следующим адресам:

- \\172.16.0.10\docs_xxxxx$	- Личная папка пользователя. Где xxxxx – логин пользователя.

- \\172.16.0.10\www_xxxxx$	- Ресурс, содержащий папки с сайтами, права на управление которыми имеет пользователь. Существует только в том случае, если пользователь пользуется веб-хостингом.

## 8.4. Многодоменный почтовый сервер

Центральный сервер предоставляет пользователям почтовые ящики для связи по электронной почте в домене wohlnet.ru, а так же предоставляет возможность пользователям веб-хостинга обеспечить возможностью предоставлять почтовые ящики на своём домене. Сервер обслуживается и внутри сети и в интернете. Внутри сети, почтовый сервер расположен на сервере 172.16.0.12, доступ через интернет к которому обеспечивает центральный сервер-маршрутизатор 172.16.0.10.

Настройки для почтовых клиентов:

Сервера:

| Протокол | Сервер | Порт |
| --- | --- | --- |
| POP3 | mail.wohlnet.ru | 110 |
| POP3-SSL | mail.wohlnet.ru | 999 |
| IMAP | mail.wohlnet.ru | 25 |
| IMAP-SSL | mail.wohlnet.ru | 993 |
| SMTP | mail.wohlnet.ru | 25 |
| SMTP-TSL | mail.wohlnet.ru | 25 |

На сервере SMTP обязательна авторизация отправителя.

На IMAP-сервере используются английские имена системных папок, такими как Sent, Drafts, Trash, но имеется возможность создавать папки с русскими именами.

Кроме возможности использовать собственный почтовый клиент, у пользователей есть доступ к почте через веб-интерфейс, доступный по адресу:

http://mail.wohlnet.ru

# 9. Используемое программное обеспечение

Используемое программное обеспечение на центральном сервере:

- CentOS 6.4

- IPTABLES Gateway

- Apache

- PHP 5.2, 5.3, 5.4

- MySQL Server 5.5

- FreeRadius

- PPTPD

- ProFTPd

- VirtualBox

- xRDP

- SAMBA

- BIND9

Для авторизации, предоставления доступа к ресурсам используется принцип единой авторизации – все данные авторизации хранятся в базе данных MySQL и одновременно используется различными службами, такими как почта, FTP, остальное синхронизируется.

Используемое программное обеспечение на первом контроллере домена

- Windows Server 2003 Enterprice R2

- Microsoft SQL Server 2008

Используемое программное обеспечение на втором контроллере домена

- Windows Server 2003 Enterprice R2

- Microsoft Office 2010 Professional Plus

- Apache

- Sambar Server

Используемое программное обеспечение на третьем контроллере домена

- Windows Server 2008 Database R2

Используемое программное обеспечение на почтовом сервере

- Debian Wheezy

- Dovecot-IMAP

- Dovecot-POP3

- Postfix MTA/SMTP

- Prosody XMPP Server

Состав ПО рабочих станций

- Windows XP Professional / Windows 7 Ultimate

- Microsoft Office 2010

- Pidgin XMPP client

- ПО, устанавливаемое пользователями.

# 10. Перечень оборудования для построения сети

- Кабель RJ45

- Сетевые карты Realtek PCI 10/100/1000

- Коммутатор D-Link DES-1024R на 24 порта

- Коммутатор TP-Link TL-SF 1005 D на 5 портов

- Розетки RJ45

## 10.1. Аппаратные средства

Состав аппаратных средств выбирается, основываясь на тех задачах, которые возложены на тот или иной компьютер.

На таблице 4 приведена конфигурация центрального сервера. Из расчёта, что центральный сервер используется как файловый сервер, сервер веб-хостинга и почтовый сервер, необходим жесткий диск большого объёма. А так же, т.к. сервер используется как сервер виртуализации, так же необходимо наличие дополнительных быстрых жестких дисков и большого объёма оперативной памяти.

Таблица 4 необходимое оборудование для центрального сервера

| Название | Наименование | Цена |
| --- | --- | --- |
| Корпус | InWin Q500, форм-фактор большая башня | 500.00 руб. |
| Процессор + охлаждение | AMD "A8-5600K" (3.60ГГц, 2x2048КБ, GPU) | 2776.54 руб. |
| Система охлаждения | Cooler Master "S200" RR-S200-18FK-R1 | 463.74 руб. |
| Материнская плата | SocketFM2 ASUS "F2A85-V" (AMD A85X, 4xDDR3, SATA III, RAID, 2xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX) | 2931.12 руб. |
| Оперативная память | 2x4ГБ DDR3 SDRAM Geil "Evo Leggera" GEL38GB1600C11DC (PC12800, 1600МГц, CL11) | 2579.48 руб. |
| Чай для системного администратора | Чай Dilmah, листовой, вес 250 г. | 185.00 руб. |
| Кружка для чая | Кружка "Fireside Chat", 425 мл | 192.00 руб. |
| Жесткий диск | 2000ГБ Seagate "ST2000DM001" (SATA III) | 3169.48 руб. |
| Жесткий диск | 300ГБ Seagate "ST3300657SS" (SAS) | 5396.14 руб. |
| Контроллер жестких дисков SAS | SAS/SATA LSI Logic "SAS 9211-4i" (PCI-E x4) | 6225.68 руб. |
| Блок питания | Winard "500RWA" ATX12V V2.2 | 636.02 руб. |
| Привод DVD-RW | LITE-ON "iHAS122" (SATA) | 567.58 руб. |

Большинство рабочих станций собраны на основе б/у оборудования и имеют целиковую стоимость. Работа, которую выполняют пользователи, требует мощных рабочих станций, поэтому три рабочие станции собраны из мощного, но не очень дорогого оборудования.

# 11. Расчёт стоимости проекта

Стоимость проекта приведена в таблице 5

Таблица 5: рассчётная стоимость проекта

| Название | Количество | Наименование | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус | 1 шт. | InWin Q500, форм-фактор большая башня | 500.00 руб. |
| Процессор + охлаждение | 1 шт. | AMD "A8-5600K" (3.60ГГц, 2x2048КБ, GPU) | 2776.54 руб. |
| Система охлаждения | 1 шт. | Cooler Master "S200" RR-S200-18FK-R1 | 463.74 руб. |
| Материнская плата | 1 шт. | SocketFM2 ASUS "F2A85-V" (AMD A85X, 4xDDR3, SATA III, RAID, 2xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX) | 2931.12 руб. |
| Оперативная память | 1 шт. | 2x4ГБ DDR3 SDRAM Geil "Evo Leggera" GEL38GB1600C11DC (PC12800, 1600МГц, CL11) | 2579.48 руб. |
| Чай для системного администратора | 1 шт. | Коробка листового чая Dilmah, вес 250 г. | 185.00 руб. |
| Кружка для чая | 1 шт. | Кружка "Fireside Chat", 425 мл | 192.00 руб. |
| Жесткий диск | 1 шт. | 2000ГБ Seagate "ST2000DM001" (SATA III) | 3169.48 руб. |
| Жесткий диск | 1 шт. | 300ГБ Seagate "ST3300657SS" (SAS) | 5396.14 руб. |
| Контроллер жестких дисков SAS | 1 шт. | SAS/SATA LSI Logic "SAS 9211-4i" (PCI-E x4) | 6225.68 руб. |
| Блок питания | 1 шт. | Winard "500RWA" ATX12V V2.2 | 636.02 руб. |
| Привод DVD-RW | 1 шт. | LITE-ON "iHAS122" (SATA) | 567.58 руб. |
| Монитор | 5 шт. | 19.0" Samsung "SyncMaster E1920NR" | 25989.50 руб. |
| Мышь | 4 шт. | A4-Tech Mouse D-300-Black (RTL) USB 3btn+Roll | 744.00 руб. |
| Клавиатура | 4 шт. | OKLICK Office Keyboard 340M Black < USB&PS / 2> 107КЛ < 38340-USB&PS / 2> | 1040.00 руб. |
| Кабельная система |  |  | 2307.00 руб. |
| Рабочая станция Pentium II |  |  | 500 руб. |
| Рабочая станция Pentium IV |  |  | 1200 руб. |
| Рабочая станция AMD Athlon 64 |  |  | 2500.00 руб. |
| Рабочая станция AMD Phenom II |  |  | 10285.00 руб. |
| Рабочие станции AMD A6-3600 |  |  | 12248.00 руб. |

Общая сумма затрат составляет: 82 436.24 рублей

# 12. Заключение

В данном курсовом проекте разработана компьютерная локальная сеть по заданным исходным данным. А именно:

- разработана функциональная схема кабельной системы,

- разработана схема разводки кабеля и провода в помещении,

- обоснованы, выбраны и сконфигурированы программные средства,

- обоснованы, выбраны и сконфигурированы аппаратные средства сети,

- описан функционал центрального сервера, который отвечает за обслуживание всей системы

- приведена спецификация аппаратного и программного обеспечения,

- рассчитана стоимость проекта.

Общая сумма затрат составляет: 82 436.24 рублей

# 13. Литература

- Информация на оборудование была взята с сайта http://fcenter.ru

- Информация о цене коробки чая была взята в сети магазинов “Дикси”

- Информация о цене кружки была взята с сайта http://ozon.ru

- Сеть Интернет