Погрузка и разгрузка грузов

Погрузка и  разгрузка  грузов  должны производиться с соблюдением:

Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно- разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98, утвержденных Постановлением Минтруда  РФ от 20.03.98 № 16, согласованных  с Госгортехнадзор России, письмо № 12/111 от 05.02.98 и Федерацией независимых профсоюзов России, письмо № 109/3 от 06.01.98.;

Правил устройства и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00 .  УТВЕРЖДЕНЫ  Госгортехнадзором России 30.12.99.

ГОСТ 12.3-009.ССБТ.   Работы погрузочно-разгрузочные;

ГОСТ 12.3.020 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятии.

В Правилах по охране труда при погрузочно- разгрузочных работах предусмотрены единые требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов для  организаций всех сфер хозяйственной деятельности, форм собственности и организационно- правовых форм, а также для физических лиц, занимающихся указанными видами работ в порядке предпринимательской деятельности.

При размещении грузов должны соблюдаться размеры отступов: от стен помещений — 0,7 м, от приборов отопления — 0,2 м (должны увеличиваться по условиям хранения груза), от источников освещения — 0,5 м, от пола — 0,15 м, между ящиками в штабеле — 0,02 м, между поддонами и контейнерами в штабеле — 0,05—1 м;

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированными способами с применением подъемно-транспортного оборудования и средств механизации. Механизированный способ является обязательным для грузов массой более 50 кг, а также для подъема грузов на высоту более 3 м.

Перемещение грузов массой более 20 кг в технологическом процессе должно производиться с помощью встроенных подъемно-транспортных устройств или средств механизации. Также должно быть механизировано перемещение грузов в технологическом процессе на расстояние более 25 м.

Допустимая масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг) для  мужчин и женщин в соответствии с Руководство Р2.2.755-99 «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» должна приниматься следующей:

| подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в ч): для мужчин для женщин | до 30 до 10 |
| --- | --- |
| подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены: для мужчин для женщин | до 15 до 7 |
| суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены: |  |
| с рабочей поверхности для мужчин для женщин | до 870 до 350 |
| с пола для мужчин для женщин | до 435 до 175 |

Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную должны приниматься  в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 7 апреля 1999 г. № 7 "Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную"

Таблица

| Характер работы, показатели тяжести труда | Предельно допустимая масса груза в кг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Юноши |  |  |  | Девушки |  |  |  |
|  | 14 лет | 15 лет | 16 лет | 17 лет | 14 лет | 15 лет | 16 лет | 17 лет |
| Подъем и перемещение вручную груза постоянно в течение рабочей смены | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Подъем и перемещение груза вручную в течение не более 1/3 ра- бочей смены: - постоянно (более 2-х раз в час) - при чередо- вании с другой работой (до 2-х раз в час) | 6 12 | 7 15 | 11 20 | 13 24 | 3 4 | 4 5 | 5 7 | 6 8 |
| Суммарная масса груза, перемещаемого в течение смены: - подъем с ра- бочей поверх- ности - подъем с пола | 400 200 | 500 250 | 1000 500 | 1500 700 | 180 90 | 200 100 | 400 200 | 500 250 |

Примечания: 1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускаются, если это непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой.

2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.

3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать:

для юношей 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет- 24 кг

для девушек  14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг.