24. Свойства корреляционной функции стационарных случайных процессов. Эффективная ширина спектра случайного процесса.

Любая корреляционная функция – произведение значений функции i на значения функции j. Но так как для эргодичных стационарных процессов в любой момент времени МО процесса не зависит от времени, то Kx(t)можно записать

Kx(τ)=mxi⋅mxj

1) τ→∞ При достаточно большом τлюбые эргодические стационарные процессы становятся независимыми, и тогда

limτ→∞(mxmy)=mxmy=a2(x)

Вывод: с увеличением интервала корреляции связь между значениями процесса ослабевает и стремится к квадрату МО, которое с физической точки зрения представляет собой среднюю четность процесса.

2) τ→0 Связь между значениями процесса усиливается и предел произведений равен квадрату значения корреляционной функции

limτ→0(mxmy)=k2(0)

Однако на практике имеется не монотонная корреляционная функция, а автоколебательная

Тогда значение корреляционной функции в момент τ=0называют основным лепестком корреляционной функции, а модуль отклонения – боковым выбросом (лепестком)

Вместе с тем вычисление абсолютного значения корреляционной функции достаточно сложный процесс с точки зрения математики. Поэтому как правило в реальных системах используют центрированный случайный процесс, а соответственно и центрированную корреляционную функцию, которая в этом случае называется коэффициентом корреляции и представляет собой:

rx0=k(τ)D(τ=0) Это приводит к тому, что максимальное значение нормированной корреляционной функции при τ=0 a2=0

Возникает вопрос: как выбрать интервал корреляции τ0, при котором 2 сигнала смогли стать практически независимыми.

τ0⇒rk0≤δ;δ≈0.05

За τ0 принимаем основание единичного прямоугольника, площадь которого равна площади под кривой нормированной корреляционной функции.

Kx(r)=Kx(−τ) - четная.

Спектральный анализ случайных процессов.

При исследовании детерминированных периодических и непериодических сигналов в качестве математической основы спектрального анализа используется прямое и обратное преобразование Фурье. Вместе с тем в математике доказано, что случайные процессы не удовлетворяют условиям Дирихле и следовательно случайные сигналы математически строго корректно разложению в ряд Фурье не подлежал. Кроме того, частотный спектр случайного сигнала сам является тоже случайным. Необходимо было найти такую функцию, которая имела бы однозначное соответствие с частотным спектром, удовлетворяя условиям Дирихле, и была бы детерминированной.

Н.Винер, А.Я.Хинчин

Независимо друг от друга открыли так называемое преобразование Хинчина-Винера (Х-В).

Спектральная плотность мощности

G(ω)=1π−∞∞k(τ)exp(−jωτ)dτ=2π0∞k(τ)exp(−jωτ)dτ=2π0∞k(τ)cosωτdτ−прямоепреобрХ−В

k(τ)=1π−∞∞G(ω)exp(−jωτ)dτ=2π−∞∞G(ω)cosωτdω−обратноепреобрХ−В

Для стационарных эргодичных процессов.

G(ω)=limτ→∞Fk(jω)2πτ

Т.о.  спектральная плотность мощности случайного стационарного эргодичного сигнала можно найти 2-мя путями:

1) Зная корреляционную функцию, использовать прямое преобразование Х-В.

2) Зная спектральную плотность детерминированного сигнала, близкого по форме к случайному сигналу, используя этот предел.

Если в формуле … τ≠0, то

K(0)=2π0∞G(ω)dω

Спектр стационарного эргодического процесса – бесконечная сумма постоянных составляющих и амплитуд гармоник Б.М. величины, взятой в окружности частоты ω на интервале dω. Т.е. спектр случайного сигнала является сложным.

Широкополосный и узкополосный процессы

Из преобразования Х-В следует, что чем шире корреляционная функция, тем уже будет функция спектральной плотности мощности.

Тогда предположим, что случайный сигнал имеет равномерную плотность распределения

G(ω)=G0=const

Такой процесс, существующий кроме того на (−∞;+∞) называют белым шумом.

K(τ)=−∞∞G0exp(jωτ)dω=πG0δ(τ)

Т.о. спектральная плотность мощности – реакция идеального узкополосного фильтра наδфункцию.

Случайный сигнал в виде БШ является абсолютно независимым. Вместе с тем вид функции распределения не является определенным в понятии БШ. Так если функция плотности вероятности распределена не по равномерному закону, а по нормальному. Тогда такой случайный процесс называют Белым Нормальным (Гауссовским) Шумом. На самом деле реальный сигналы и помехи не могут иметь бесконечный спектр, так как любой реальный фильтр низких частот обладает определенной пропускной способностью. (полосой пропускания).

Δω=ωв−ωнΔωω0=ωэω0<<1узкополосный

Зная корреляционную функцию узкополосного процесса можно достаточно просто получить корреляционную функцию широкополосного процесса. Для этого лишь необходимо рассчитать корреляционную функцию узкополосного процесса Kx(τ) и умножить ее на cos(ω0τ)

26-29 – Смотри отдельный файл!!!

Билет №30

Известно и широко используется несколько типов фазовой манипуляции, для их реализации предварительно договариваются о значении несущей фазы, отображающей "1" и "0" информации. Предположим, что "1" информации отображает Δφ=0, а "0" информации Δφ=180° (π) (2)

Ширина спектра фазоманипулированного сигнала в 2 раза больше ширины спектра исходного сигнала.

ΔFфм = 2ΔFис

Но при этом в виду того, что используется 2 противоположных сигнала для отображения фазы, помехоустойчивость фазовой манипуляции в 2 раза выше, сем у амплитудной. Отсюда следует, что фазовая манипуляция является наиболее целесообразной для применения в компьютерных модемах. До последнего времени применялась фазовая манипуляция.

При выполнении правила (2) фазовая манипуляция называется абсолютной фазовой манипуляцией и имеет один серьёзный недостаток: при случайном скачке фазы задающего генератора на приёмной или передающей стороне все последующие символы "1" и "0" будут приняты инвертируемыми. Для устранения явления обратной работы нашим учёным Петровичем была предложена модификация абсолютно-фазовой манипуляции, которая была названа ОФМ (относительно фазовая манипуляция).

Суть ОФМ заключается в изменении правила (2), в том смысле, что Петрович предложил другое правило: если предыдущий символ был "1" и последующий тоже "1", то фаза не меняется, изменение происходит на изменении 1 в 0 и 0 в 1.

Билет №31

Помехоустойчивость системы передачи информации, в том числе и компьютерной, во многом определяется работой приёмного устройства (демодулятора), потому что демодулятор состоит из двух частей

X(t) = S1(t)+U(t)

Предположим, что демодулятор принял решение о том, что принят некоторый символ bi , тогда вероятность того, что это решение является правильным определяется условной апостериорной вероятностью.

bi ═> P(bi/x)

Демодулятор реализует правило Котельникова, которое гласит, что на самом деле с достаточно большой вероятностью передавался символ bi, если

P(bix)>P(bjx),гдеi≠j

Однако практически реализовать критерий Котельникова не представляется возможным, поэтому пользуются некоторыми преобразованиями формулы Байеса.

P(bix)=P(bi)P(bix)Px

положив  в ней вместо P(bix) одномерную функцию плотности распределения и тогда критерий Котельникова (идеального наблюдателя) записывается так: с большой достоверностью можно считать, что предавался символ i, если:

P(bi)⋅w(xbi)>P(bj)⋅w(xbj)w(xbi)w(xbj)>P(bj)P(bi)=

Если используются двоичные сигналы, то это правило выглядит так:

P(b1)P(b0)

Предположение, что вероятность возникновения "1" и "0" одинакова.

P(bi)=P(bj)

Построение демодуляторов, реализующих такой принцип позволяет перейти к новому понятию P0 , которое называется вероятность искажения элементарного двоичного символа:

P0=limn→∞Nошибn

32-33 – Смотри позже!!!

34. Приём фазо - манипулированных сигналов.

При использ-нии фазовой манипуляции признаком инф-ции в сигнале явл. начальная фаза колебания ϕS

S01(t)=Acos(ω0t+ϕS)

Преимущ-ва фаз. манипуляции позвол. дост-но просто строить квази оптимальные приёмные устр-ва,  реализ. след. алгоритм.

Интеграл свёртки:

0Tcx(t)[S0(t)−S1(t)]dt0,b0−сигнал0Т. к. при использовании фаз. манипуляции, как правило, сигналыS0(t) и S1(t) отлич. фазой “0” или ”π” (т. е. противоположны), то интеграл свёртки примет вид:

0Tcx(t)S0(t)dt0,b0−сигнал0

0Tcx(t)S1(t)dt0,b1−сигнал1

Из-за этого структура приёмника упростится.

Синхронный ( Когерентный ) детектор:

В кач-ве интегратора выбир. соотв. полосовой фильтр.

Построение когерентного ФМ – приёмника приводит к необх-ти создать на приёмной стороне сигнал, когерентный (синхр., синфазный) входному сигналу.

Пути решения этой проблемы:

ΔffН.≈10−101. Создание высоко стаб-х несущих колебаний, однако, исследования показ., что даже при отношении:

когерентность частоты поддерж. не более 20 сек.

2. Поэтому наиб. часто использ. ПИЛОТ – сигнал: способ извлечения опорного сигнала из входного сигнала Х(t).

Реальна возм-ть такой реализации:

“+” возм-ть: явление “обратной работы” – в рез-те

ФМ – приёмники строятся как “квази оптим-ые”, реализ. “относительную фазо - манипуляцию”.

Приём сигналов с относительной фазовой манипуляцией.

Переход от “абсол. фаз-ой” к ”относит. фаз-ой” манипуляции позволил избежать явления “обратной работы”, а также сущ-но упростить структуру ОФМ – приёмника.

Суть ОФТ (относ. фаз. телеграфии) в обнаружении приёмником:

Изменения фазы, отраж. символ “0” или ”1” с учётом фазы предыдущего сигнала:

1. В поступающем сигнале д. б. так наз. “начальный” (опорный) сигнал, относ-но к-го и будет определяться фаза первого опред-го сигнала. Все остальные сигналы будут опред. по фазе относ-но предыдущего сигнала.

2. Приёмник ОФТ – сигнала должен иметь память, в к-ой хранится фаза предыдущего сигнала.

С учётом этого ОФМ -приёмники строятся двумя способами:

1) Когерентный (способ сравнения полярностей);

2) Не когерентный (автокорреляционный);

Структурная схема “когерентного” приёмника:

UОП(t)выраб. в устр-ве формир. “опорного напряжения”, извлекаемый из поступающей смеси сигнала и помехи.

Продетектир-ое фазовым детектором, перемножение

фаз-го и опорного сигналов поступ. на устр-во сравнения и выбора, к-ое реализ. правило: сравнение поляр-ей i-го и

(i-1) – сигналов, задерживается в элементе памяти.

При совпад. поляр-ей приним. решение о символе “0”, при не совпад. – решение о символе “1”.

Структурная схема “не когерентного” приёмника:

<<Способ сравнения фаз>>

В данном случае УСВ (устр-во сравнения и выбора) сравнивает не полярности выпрямленных сигналов, а фазы: вх. сигнала Х(t) и задерж-го на 1 такт вх. сигнала “i-1”.

Привед-ые исслед-ия позволили получить математические

выражения для вычисления вероятности ошибки элем-го символа P0

Когер. оптим.:P0=0.5[1−φ(2h02)]

Сравн. поляр.:P0=0.5[1−φ2(2h02)]

Сравн. фаз.: P0=0.5exp(−h02)

Помехоустойчивость приёма ФМ – сигналов.

P0=limn→∞NОТN

Теоретически установлено: h02=PСИГ.PПОМ.;

P0=f(α,β,h02)   <<P - мощность>>

Наибольшей потенц-ой помехоустойч-тью облад. “оптимальные приёмники”, к-ые в свою очередь строятся на основе  ”соглас-х линейных фильтров” или на основе ”корреляторов”.

В этих приёмниках потенц. помехоуст-ть достиг. в следствии того, что на приёмной стороне хранится “когерентный опорный сигнал”, практ-ки совпадающий с принимаемым сигналом. Из-за этого приёмники, реализующие соглас-ые способы приёма, явл. дост-но сложными и дорогостоящими. Поэтому основная масса приёмников реализ. так наз. “реальные способы приёма”.

35. Кодирование информации. Основные понятия и определения.

Кодирование – процесс однозначного представ. Символов нек-го сообщения послед-тью дискр-х сигналов.

Код – правило, выполн. это преобразование.

Кодовая комбинация – формальное представление нек-го сообщения в виде кодовых символов.

Алфавит кода – совокуп-ть кодовых признаков, которыми отлич. друг от друга элементы кодовых комбинаций.

Кодовые слова – кодовые комбинации данного кода.

Объём сигнала – обобщённый парам-р сиг-ов любого кода.

Цели кодирования.

1. Передача необх-го кол-ва различ-х сообщ-ий по данному каналу связи с помощью комбинирования из n – элем-ов, имеющих m – отличительных признаков.

2. Согласование парам-ов каналов связи и перед-х сообщений.

3. Повышение достоверности передаваемых сообщений.

4. Более экономное использ-ие полосы частот канала.

5. Уменьшение стоимости хранения и передачи инф-ции.

6. Повышение скорости передачи инф-ции.

Классификация кодов.

В соотв. с целями все коды делят на две большие группы:

1. Избыточные;

2. Неизбыточные.

Основные характеристики кодов.

Все известные коды облад. кач-ми и кол-ми хар-ми, знание к-х позвол. осущ-ть классификацию кодов, выбрав в кач-ве пр-ков классификации – их основные харак-ки.

Качественные характеристики:

1) Структурные хар-ки:

1. Число кодовых(импульсных) пр-ков, по к-ым различ. коды

2. Число кодовых символов в кодовой комбинации;

3. Способ комбинир-ия (правило, по к-ому кодовая комбинация образуется в код);

2) Хар-ки сигналов, составляющие коды:

1. Отличительные признаки сигналов;

2. Способы передачи и разделения элем-х сигналов.

Количественные характеристики:

1) n – длина кодовой комбинации (число элем-ов в кодовой комбинации);   Причём: n = k + r ;

2) m – основание кода (число отлич-х пр-ков, использ. в кодовых комбинациях);

3) NPмощность кода (часть кодовых комбинаций, разрешённых для кодирования информации );

Пример: NP=mK;NP2=2K

4) N – полное число кодовых комбинаций;

Пример: N=mn;Дв. код N2=2K

5) к – число инф-х раз-дов в кодовой комбинации;

6) r – число проверочных символов кодовой комбинации

(число символов, опред-х помехоустойчивость кода);

7) R = r / n  - избыток кода;

Причём: R=1−logmNPlogmN

8) R’ = к / n  - скорость передачи кодовых комбинаций

( R’ = k / n = k / k + r = 1 – R );

9) w – вес кодовой комбинации (число символов в кодовой комбинации, имеющих одинаковые отличительные признаки. Для двоичных кодов: вес кода – это кол-во “1” в кодовой комбинации);

10) d – кодовое расстояние (кол-во символов, на к-ое отлич.

друг от друга две кодовые комбинации);

Для дв. кодов – это число “1” в сумме по модулю 2 :

110101+101110=011011, т. е. d=4.

11) W(w) – весовая хар-ка кода ( число кодовых комбинаций

в коде, обладающих весом w );

12) PНОвероятность не обнаружения ошибки (хар-ка достоверности передачи или хранения инф-ции при использовании данного кода, к-ая представ. собой вер-ть такого события, что принятая кодовая комбинация отлич. от переданной, а обнаруженных и (или) исправленных св-в данного кода не достаточно для обнаружения и (или) исправления ошибки).

Оптимизация кода – это св-во кода обеспечить минимум вер-ти не обнаружения ошибки среди всех кодов одинак. длины n и r.

13) Кл (d) – коэф. ложных переходов:

Kл(d)=1NPi=1NNPi(d)Cnd

Где Cnd число сочетаний.

36. Основы построения неизбыточных кодов.

Способ образования простого неизбыточного кода.

Пусть требуется построить простой неизбыточный код на все сочетания, длинна кодовой комбинации которого =3. Тогда мощность такого кода =8. Так как код на все сочетания , то вероятность возникновения любой кодовой комбинации =1/8.

| № сообщ | Вероят- ность | Система образования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 1 | 0 |
| 4 |  |  |  | 1 |
| 5 |  | 1 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  | 1 | 0 |
| 8 |  |  |  | 1 |

dmin=1