1.Основные определения теории информации. Формы существования информации. Информационные процессы.

В теории информации выделяют 3 основных термина:

- информация  ->  количество информации,

- сообщение    ->   ценность информации,

- сигнал	 ->    количество информационных сигналов и эффективность

информационных процессов.

Информация – это один из наиболее используемых терминов. Общепринятого определения нет.

3 категории понятия:

1) обиходное: информация – это совокупность некоторых новых для получателя сведений, объективно отражающий реальный мир в процессе его познания и совершенствования.

Ожегов: Информация есть сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь.

2) философское: Н.Виннер: Информация – это информация, не материал и не энергия.

Вывод: информация не материальна.

А.Д.Урсул: кн. «Природа информации»: «Информация – это разнообразие, которое один объект содержит о другом объекте (в процессе их взаимодействия)».

Вывод: проявлением информации является разнообразие.

Аналог термина разнообразие – множество.

Информация имеет 2 аспекта:

- количественный (информацию необходимо уметь измерять или вычислять)

- качественный (проявляется в форме существования информации)

3) научное: информация – это отраженное в различиях элементов одного множества различия элементов другого множества. Таким образом предметом изучения теории информации является исследование общих свойств информации независимо от ее смыслового содержания.

Информацию получают как полную, так и неполную. Если множество меньшей мощности отражает множество большей мощности, то аналогичная им информация будет неполной.

Теория информации – область знания, изучающего природу, виды, свойства и качественные формы проявления информации, а также концептуальные и методические основы различных информационных теорий.

Будем считать, что форм существования две:

- непрерывная (аналоговая)

- дискретная

Непрерывная – такая форма существования, которая может быть описана функцией y=f(x), где x – непрерыв., а значение функции так же непрерывно, но находится в интервале y=[ymin,ymax].

y

ymax

ymin

x

Все остальные – дискретные:

- дискретно-непрерывная форма, которая описывается той же зависимостью, но аргумент x может принимать только дискретные значения в интервале [xmin,xmax].

- непрерывно- дискретная форма, которая описывается той же зависимостью, но значения x являются непрерывными, а значения y, находящиеся в [ymin,ymax], являются дискретными.

- собственно-дискретная форма существования – это форма, описанная y=f(x), где x-дискретные значения в [xmin,xmax], а y- дискретные значения в [ymin,ymax].

В математике различают 5 типов множеств:

-знаковое,

-числовое,

-однофункциональное,

-многофункциональное,

-структурное.

Информация реализуется в 6 информационных процессах:

- зарождение (формирование, получение)

- восприятие

- передача

- переработка (обработка)

- отображение

- воздействие

Процессы передачи информации в данном случае подразумевает перемещение ее в пространстве и во времени.

В виду того, что информация нематериальна, для передачи ее от источника к получателю она облачается в соответствующую форму.

Форма представления сообщения называется сообщением.

Сообщение характеризуется форматом, его длиной, системой кодирования и классификацией.

Формат сообщения:

/служебная часть/информационная часть/контрольная часть/

длина формата (Lф)

Для передачи сообщений от источника к получателю создаются информационные системы, имеющие следующий вид:

Само сообщение как форма представления информации также нематериально. Для передачи сообщения по информационной системе оно определенным образом формализуется, как правило, кодируется, то есть каждый знак однозначно заменяется его аналогом, кодом.

Информационная система является физической системой и следовательно что-либо передать по ней можно только с помощью некоторой физической величины – сигнала.

Сигнал – носитель информации в том или ином ее виде.

В компьютерных информационных системах используются:

- прямоугольные импульсы,

-отрезки sin или cos.

Главная величина сигнала – его длительность Тс

Характеристики сигнала:

-амплитуда (уровень сигнала),

-ширина спектра,

-частота.

Тот или иной вид сигнала для использования в той или иной информационной системе выбирается в зависимости от используемой линии связи (металл-медь).

Сигнал должен быть таким, чтобы он наиболее эффективно переносил сообщение по выделенной в данный информационной системе связи.

2.Классификация известных теорий информации. Мера количества информации Р.Хартли.

Целью любой теории информации является введение некоторой меры количества информации, а также выявление закономерностей изменения количества информации при реализации тех или иных информационных процессов.

В соответствии с признаком определяется ли приемником информации вид принимаемой информации все теории информации делят на:

-формальные

-неформальные.

К формальным теориям относят те теории, в которых приемник информации не выделяет принимаемый вид информации. В качестве выделяемого вида принимаемой информации в неформальных видах осуществляется по критериям:

- содержательность

- ценность

- полезность

Содержательность – вид информации, в котором имеется какой-либо смысл.

С этим понятием тесно связано понятие тезаурус (слово) – совокупность знаний в некоторых областях реального мира. Принимаемая информация содержательная, если при ее обработке тезаурус приемника увеличивается. Все теории содержательности – семантические теории (смысл).

В теории информации под семантикой понимают семиотику – это раздел науки семантики, изучающий смысл не на уровне слов и оборотов речи, а на уровне отдельных знаков, букв, символов.

Информация называется ценной, если при обработке ее получателем он приобретает некоторый дополнительный эффект: материальный, культурный, эстетический.

Информация называется полезной, если приемник после ее получения и обработки достигает некоторой наперед заданной цели своего действия или существования.

Теории, изучающие полезность информации – прагматические теории.

В теории информации прагматические теории представляют собой раздел семиотики, то есть изучают последовательную информацию на уровне знаков.

По признаку снятия неопределенности выделяют:

-детерминированные,

-вероятностные теории.

К детерминированным теориям относят такие теории, которые основываются на детерминистских математических теориях (на практике – теория множеств).

Вероятностные теории учитывают случайный характер получения информации и базируются на теории вероятности.

Однако, не теряя общности, все 6 информационных процессов могут быть объединены в 3 процесса:

-зарождение (формирование),

-передача,

-переработка.

Такое обобщение позволяет информационную систему представить в виде 3 взаимосвязанных частей:

Такое упрощенное построение информационной системы позволяет выделить в теории информации 4 основных раздела:

- введение меры количества информации и изучение ее свойств;

- изучение источников информации и исследование из свойств;

- изучение каналов связи и исследование их возможностей;

- изучение получателя информации и алгоритмов обработки.

В соответствии с признаком в теории информации рассматриваются все 4 соответствующие части. Такие теории информации относятся к полным.

Если в теории информации выпущена одна из частей, то она называется неполной.

Кроме названных признаков различные теорий информации классифицируют также на:

- общие и частные,

-физические,

-математические.

Таким образом, теория – это система основных идей в определенной области знания, дающая целостное представление о наиболее существенных отношениях (связях) и их свойствах (закономерностях), воплощенных в соответствующих моделях. По мере повышения степени формализации теории отношения представляются в виде аксиом, свойства этих отношений в виде теорем, а модели представляют собой множество, на котором заданы соответствующие отношения и выполнены требуемые свойства.

В настоящее время достаточно глубоко и всесторонне разработаны только формальные теории. Все же неформальные теории до настоящего времени являются неполными.

Создание телеграфа и телефона послужило толчком зарождению теории информации, которая сначала называлась телеграфия (теория связи).

Первый теоретический момент – вывод Г.Найквиста формулы скорости телеграфируемых сообщений (1924г.).

V=klogam, где V-скорость, k-коэффициент пропорциональности, учитывающий длительность токовой посылки или бестоковой паузы, m - объем используемого алфавита.

В качестве основания логарифма может быть выбрано любое число, но, как правило, a=2. Если a=2, m=2 (т.к. 0,1), то V=klog22=k

В это же время в Америке научными измышлениями в области повышения скорости передачи телеграфируемых сообщений занимался ученый Хартли.

1928г. – книга Хартли «Передача информации»: вводит первую в мире меру количества информации: J=logaN, где J - количество информации, N - количество возможных последовательностей, сформированных из знаков алфавита m, при их равновероятном выборе. Если n - длина последовательности, m - объем алфавита, то N=mn и, следовательно J=logmn=nlogam - мера количества информации Хартли.

Если a=2, то мера – бит; a=e – нит; a=10 – дит.

Анализируя формулу Хартли можно отметить следующее:

- при фиксированных m и n количество информации определяется основанием логарифма,

- при фиксированном основании логарифма и фиксированном m количество информации прямо пропорционально длине передаваемого сообщения n,

- при фиксированных a и n скорость передачи информации логарифмически зависит от объема используемого алфавита.

3.Общий подход к измерению количества информации. Энтропия конечного ансамбля простых независимых дискретных сообщений. Свойства энтропии.

Если рассматривать систему передачи информации или любую информационную систему на уровне модели черного ящика, то суть ее функционирования заключается в следующем:

на вход информационной системы поступает некоторое сообщение X, представляющее собой вектор частных сообщений x1, x2, …, xn

Задача информационной системы состоит в том, чтобы в условиях различных физических преобразований, осуществленных внутри информационной системы, безошибочно или без искажений в случае отсутствия помех или с допустимыми искажениями отобразить входной вектор X в выходной вектор Y, включающий компоненты y1, y2, …, yn.

Шеннон разрешил эту задачу в своей теории для элементов случайного множества, для последовательности чисел случайных величин, для реализации некоторой случайной функции. Теория Шеннона является вероятностной теорией. В его понятии получение получателем некоторого сообщения Yi является исходом некоторого случайного опыта. При разработке данной меры количества информации Шеннон сделал допущение, что получателю известен весь ансамбль возможного передаваемых сообщений.

Вместе с тем, получатель всегда находится в некоторой степени неопределенности, какое же из возможного ансамбля сообщений источник передавал в этот момент времени. Таким образом, для получателя имеется некоторая H(x) – априорная неопределенность (до опыта) и H(x) – апостилиорная неопределенность (после опыта). Тогда Шеннон сделал следующий вывод: количество информации, получаемое в данном конкретном опыте, есть разность между H(x) до опыта и H(x) после опыта.

J=H(x)доопыта−H(x)послеопыта

В теории вероятностей степень достоверности исхода опыта для дискретной случайной величины определяется  вероятностью исхода опыта P(xi)

H(x)=1P(x)

1. Если P(x)→0, то H(x)→∞.

2. Если P(x)=1(один исход у опыта) следовательно H(x)=11=1, а на самом деле H(x)=0 и следовательно   не верна.

3. Имеются 2 источника: энтропия аддитивна

1->P(x1)

2->P(x2)   -> - энтропия не аддитивна -> не верно.

Шеннон пришел к выводу: H(x)=loga1P(xi)- частная энтропия сообщения .

Предположим, что источник вырабатывает исходное сообщение X , представленное в виде вектора x1, x2, …, xn. Это частное сообщение может быть принято с вероятностью P(x1), P(x2), …, P(xn), при чем эти вероятности независимы и составляют полную группу событий. H(x)=f((Pxi),n)неопределенность – есть функция от вероятности и количества опытов.

- формула Шеннона для определения энтропии независимых не равновероятных событий.

Свойства энтропии:

- Энтропия является вещественной, неотрицательной, ограниченной величиной.

- Энтропия обращается в ноль, если одно из событий достоверно.

- Энтропия увеличивается с увеличением числа возможных исходов.

- Энтропия максимальна, если исходы равновероятны. N⇒P(x)=1N⇒H(x)max=−i=1n1Nlog21N=log2N

- Энтропия двух сообщений равна нулю, если априорно известно, что одно из них является достоверным событием и энтропия равна 1, если два события равновероятны.

Таким образом, Шеннон единицей измерения количества информации выбрал 1 бит или энтропия двух равновероятных событий. С точки зрения теории вероятностей формула позволяет получить математическое ожидание или среднее значение количества информации приходящееся на одно сообщение.

Выводы: в теории Шеннона для равно и неравно вероятных событий независимых и несовместных и энтропия и количество информации вычисляются по одной формуле, но это не означает, что энтропия и количество информации это одно и тоже. Энтропия является объективной характеристикой источника сообщений и при наличии статистики может быть вычислена априорно. Количество информации J(x) может быть получено только в результате опыта и одинаковость этих формул говорит только о том, что энтропия численно равна количеству информации, полученному в данном конкретном опыте.

4.Энтропия сложных сообщений.

Сообщения, которые в любой конкретный случайный момент времени могут принимать одно значение – простые. В то же время в реальных информационных системах большей частью используется сложные сообщения, которые характеризуются совместной вероятностью двух или более сообщений одновременно.

Условная энтропия равна нулю, если событие Y абсолютно строго повторяет событие X (H(Y/X)=0).

Условная энтропия >0, если в матрице ансамбля совместных событий имеется хотя бы два события, у которых при i=j совместная вероятность не равна 1.

Условная энтропия равна безусловной, если по условию задачи события Y и X можно признать независимыми.

5. КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ ПРИ НЕПОЛНОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРИНЯТЫХ СОБШЕНИЙ.

Далее Шеннон рассуждает:

В теории вероятности известно, что исход опыта с какой-либо случайной величиной может принимать 2  значения.

В отличие от известных опытов теории вероятности в теории информации исход опыта получателя не может приниматься с вероятностью, равной 1, вследствие действия в канале связи помех случайного характера.

События, в которых апостериорная вероятность=1, Шеннон отнес к 1 группе.

События, у которых исход не может быть признан строго достоверным, Шеннон отнес к событиям 2 группы и в дальнейшем занимался только 2 группой.

1 гр.

Y(X)=H(X)−H(Y)H(X)−доопытаH(Y)−послеопытаH(Y)=0Y(X)=H(X)количествоинформации

2 гр.

Y(X)=H(X)−H(YX)H(Y)≠H(YX)Y(X)II=−i=1np(xi)⋅logp(xi)+j=1mp(yj)i=1np(xiyj)⋅logp(xiyj)_____________________P(yj)=inp(xi)xiyj=p(xi⋅yj)⋅p(xi)_____________________Y(x)=i=1nj=1mp(xi)⋅logp(xi⋅yj)+i=1nj=1mp(xi⋅yj)⋅logp(xi⋅yj)=i=1nj=1mp(xi⋅yj)⋅logp(xi⋅yj)p(xi)⋅p(yj)Y(X)II<<III(X)

6. ЭНТРОПИЯ И КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ СООБЩЕНИЯ.

Известно, что есть сочетания букв, последовательное соединение которых составляет вероятность 0.6-0.7

В тоже время есть сочетания, когда буквы идут с вероятностью 0 - 0.1

На сомом деле в качестве источников текстовой информации используются эрготические источники, т.е. такие источники, у которых корреляционные связи между символами распределяются на определенную длину.

В настоящее время принято считать, что символы, отстоящие друг от друга на 20 и более символов не коррелированны.

Марковские процессы.

-это такой процесс, у которого вероятность перехода системы из состояния I в состояние j зависит только от состояния i, и не зависит от того как система i пришла в это состояние.

Если состояния дискретны, т.е. имеют строго определенные уровни, а система из одного состояния в другое переходит в строго определенные дискретные моменты времени, то такие Марковские процессы называют Марковскими цепями.

Если зависимость определяется на 2 соседних состояния, то такая цепь называется односвязной, если 4, то двухсвязной.

Тогда в соответствии с теорией марковсих цепей, рассматривая односвязную Марковскую цепь, ее можно представить в виде графа.

P(X,Y)=i=1np(Si)ijnp(Si/j)⋅logp(Si/j)p(Si)=p(xi)p(Sj)=p(yi)p(Si/j)=p(yx)H(X,Y)=i=1nj=1m−p(xi⋅yj)⋅logp(Xi/Yj)−

формула для определения энтропии статистически зависимых элементов сообщения.

7. ЭНТРОПИЯ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ НЕПРЕРЫВНЫХ СООБЩЕНИЙ.

Энтропия простых непрерывных сообщений.

Имеется большое количество систем, в которых осуществляется передача непрерывных сообщений.

Непрерывные случайные величины в любой случайный момент времени находятся в том или ином состоянии с вероятностью 0.

Поэтому непрерывные случайные величины описываются функцией распределения плотности вероятностей.

S=w(xi)*Δxi

Задача.

Найти аналитическую модель или формулу, по которой можно было бы рассчитать энтропию и количество информации для передаваемых непрерывных сообщений, заданных функцией распределения плотности вероятностей.

Для того, чтобы вывести формулу, аналогом которой является формула H(x)=−i=1np(xi)⋅logp(xi)

Шеннон предложил: интервал сущ-ний функции разбивается на множество итервалов равной длительностью Δxi.

Δxiw(x)dx=w(xi)⋅Δxi

Вероятность попадания случайной величины в заданный интервал xi.

H(x)=−∞∞w(x)⋅logw(x)dx−limΔx→0w(x)⋅Δx

Взяв предел суммы при Δx→0можно получить выражение энтропии.

Δxiw(x)dx=w(xi)⋅ΔxiH(x)=−i=1nw(xi)⋅Δxilogw(xi)Δxih(x)=−w(x)⋅logw(x)dx

Пример:  w(x)={1 при xmin≤x≤xmax

{0, вне интервала

Предположим, что функция распределения плотности вероятности, непрерывной случайной величины распределена по равномерному закону.

h(x)=−−∞∞w(x)⋅logw(x)dx=−−∞∞1xmax−xmin⋅log1xmax−xmindx=log(xmax−xmin)1)xmax−xmin=1h(x)=02)xmax−xmin<1h(x)<03)xmax−xmin>1h(x)>0

Шеннон сделал вывод:

Дифференциальная энтропия не может являться абсолютной мерой измерения непрерывных случайных сообщений. На практике ее можно использовать только как относительную величину – разность 2-х энтропий.

Энтропия сложных непрерывных сообщений.

x->w(x) – функция распред-ния плотности вероятности от х

y->w(y)

Рассуждая аналогично, как для простого сообщения, т.е. разбив соответствующую плотность на множество интервалов Δxiи придя к пределу при Δxi→0 и  Δyj→0.

H(X,Y)=−−∞∞−∞∞w(X,Y)dx⋅logw(X,Y)dxdy

Предположим, что X,Y – независимы, тогда w(X,Y)=w(x)w(y)

h(X,Y)H=−−∞∞w(x)⋅logw(x)dx+−∞∞w(y)⋅logw(y)dyw(X,Y)=w(x)w(xy)h(X)=−∞∞−∞∞w(x)w(xy)⋅logw(X)⋅w(xy)dxdy

эта формула удовлетворяет  всем свойствам энтропии.

Она не зависит от величины интервала Δx.

8. КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ ПРИ НЕПОЛНОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРИНИМАЕМЫХ НЕПРЕРЫВНЫХ СООБЩЕНИЙ.

Задача.

Передается сообщение по каналу связи с помехами.

Y(Y,X)=H(X)−H(XY)Y(Y,X)=−i=1nw(xi)⋅Δx⋅log2[w(xi⋅Δxi)]++i=1nj=1mw(xi,yj)⋅Δx⋅Δy⋅logw(xi,yj)⋅Δx⋅Δy

Переходя к пределу ΔxШеннон вывел окончательную формулу для количества информации для совместных событий.

Y(Y,X)=h(x)−h(xy)=−(−∞∞w(x)⋅logw(x)dx++−∞∞−∞∞w(X,Y)⋅logw(XY)dxdy)

9

10

11

12 – позже

13.Пропускная способность непрерывного канала связи при действии в нем аддитивной помехи в виде белого гауссовского шума.

Предположим, что по каналу связи передается сигнал Y, а на выходе получается сигнал Z; Z=Y+n, причем средняя мощность сигнала: Pcpy=δy2 , n=δn2.      h(z)=h(Y)−h(n)

Шеннон доказал, что для белого Гауссовского шума описываемого нормальной ф-цией плотности распределения, дифференциальная энтропия помехи: h(n)=log2(2Πlδn2).

Предположим что непрерывный канал связи представляет собой фильтр частот (w от 0 до Fв ). h(z)=Fв(h(Y)−h(n))=Fв(h(Y)−2ΠLδn2), Fв- определяет полосу пропускания канала, выбирается в соответствии с Т:Кательникова.

h(Y)=log2(2ΠLδz2)=log2(2Πe(δy2+δn2)), C=Fвlog(δy2+δn2δn2)=Fвlog2(1+δy2δn2)=Fвlog2(1+PyPn)- формула Шеннона для пропускной способности непрерывного канала связи с помехами.

Учитывая, что спектр помехи белого шума равномерен: Pn=PoFв, то С=Fвlog2(1+PyPoFв)

Под помехой типа белый Гауссовский шум понимается физический процесс, представляемый непрерывной случайной ф-цией времени, имеющей нормальную ф-цию распределения плотности вероятности и равномерно распределенный спектр.

Выводы Шеннона:

- В НКС с помехами при заданном уровне отношения мощности сигнала к мощности помехи за счет увеличения полосы пропускания канала. Можно добиться скорости передачи в канале связи сколь угодно близкой к его пропускной способности, при заданной вер-ти обработки сигнала.

- Помехи типа белый гауссовский шум обладают наибольшей энтропией и следовательно с точки зрения помехи являются самой «критичной»- (неуверен)

- Зависимость пропускной способности канала от ширины полосы канала является не линейной и имеет вид гиперболы.

>> 14. Пропускная способность непрерывного канала связи при действии в нем аддитивной помехи в виде произвольного шума.

Определив, что БГШ обладает наибольшей энтропией => наиболее критичный в смысле помехи, Шеннон показал, как влияет помеха произвольного вида на передаваемый сигнал.

Он ввел понятие энтропийная помеха: Pэп=σэп2

причем доказал, что: σп2=K∗σэп2

Для БГШ – K=1, для остальных – K>1,

для равномерных – K=1.3

Пропускная способность НКС с конечным значением мощности сигнала и произвольной помехой м.б. описана выражением.

C=ΔF*log2(K∗(1+σy2σn2))

>> 15. Общая характеристика сигналов. Временное описание элементарных детерминированных сигналов.

Сигналы только электрические. Все сигналы делятся на:

Детерминированные – процессы, значение которых в л. случайный момент времени известны.

Случайные – характеризуются значениями с некоторой вероятностью.

Периодические – периодически изменяются на конечную величину.

Непериодические.

Дискретные – дискретизация по времени и квантование по уровню.

Непрерывные – непрерывные по времени и непрерывные по уровню.

Непрервно - дискретные – хотя бы 1 параметр дискретный или непрерывный.

Для непрерывных сигналов разделяющим параметром может быть амплитуда, частота и фаза.

Типовые сигналы:

1. Единичная (ступенчатая) функция:

1(t)=1,t>0

2. Единичная функция с запаздыванием:

1(t)=1,t>τ

3. K - ступенчатая функция:

K(t)=K,t>0

4. К - ступенчатая функция с запаздыванием:

K(t)=K,t>τ

 - функция:

Ступенчатая функция и  - функция используются при временном представлении сигналов.

>> 16. Математическое описание спектра периодического сигнала.

Любой периодический детерминированный сигнал (ПДС) во временном представлении должен удовлетворять  условию: f(t)=f(t+T), T -  период сигнала.

Любой ПДС, удовлетворяющий условиям Дирихле, на всем интервале периода функция, описывающая сигнал, является интегрируемой и имеет конечное число экстремумов. Могут быть представлены в виде бесконечной суммы постоянных составляющих и ряда гармонических  составляющих. Математической основой такого разложения является преобразования Фурье – частный случай оператора.

Прямое преобразование Фурье: F(jω)=−∞∞f(t)∗e−jωtdt

=> прямое преобразование ставит в соответствие оригиналу функции  от действительной переменной t некое изображение в мнимой комплексной функции частоты.

Обратное: f(t)=12π−∞∞F(jω)ejωtdω

Любой ДПС, существующий в интервале от t1 до t2 может быть записан тригонометрической формой преобразования Фурье: f(t)=a02+k=1∞akcos(kω0t)+bksin(kω0t)где a0/2 – постоянная составляющая

Ak=a2k+b2kak=Akcosϕk

bk=Aksinϕk

Тогда выражение может быть записано в виде:

f(t)=A02+k=1∞Akcos(kω0t−ϕk)

A02=1T−∞∞f(t)dt

График зависимости модуля амплитуд гармонического сигнала от частоты для периодического сигнала является дискретным, линейчатым, с шагом по оси частот – 0, т.е. круговой частоте первой гармонике.

Такой график – амплитудный спектр сигнала.

Фазовый спектр сигнала:

Практически для всех реальных сигналов фазовый спектр не оказывает существенного влияния на передачу сигналов и поэтому как правило фазовый спектр для периодического сигнала не рассчитывают.

Комплексная форма записи.

обратное преобразование Фурье в комплексной форме:

f(t)=12k=−∞∞A.ke−jω0t

Огибающая спектра: A.=2Tt1t2f(t)e−jkω0t=A(ω)e−jϕ(ω)Применение этой формулы при использовании пределов интегрирования t1 и t2 подразумевает их обязательное расширение до периода сигнала.

> 17. Распределение мощности в спектре периодического сигнала. Практическая ширина спектра сигнала.

Предположим, что в качестве сигнала используется некоторая периодическая зависимость тока во времени, протекающего по резистору в 1Ом.

i(t)=i(t+T)

Средняя мощность за период: Pcp=1T0Ti2(t)Rdt=I2R     I2=1T0Ti2(t)dt

i(t)=A02+k=1∞Akcos(kω0t−ϕk)

I2=1T0T(A02+k=1∞Akcos(kω0t−ϕk))2dt

I2=A024+12k=1∞Ak2     Pcp=RI2=RA024+R2k=1∞Ak2

Выводы:

1) Средняя мощность за период равна сумме мощностей, выделяемых на сопротивлении R квадратом постоянного тока и бесконечного ряда квадрата мощностей составляющих гармоник.

2) Средняя мощность за период не зависит от фазового спектра сигнала.

Практическая ширина спектра сигнала (ПШСС).

Факт того, что основные значения амплитуд гармоник сосредоточены в нижней части спектра сигнала,  нет необходимости передавать по каналу всю бесконечную последовательность гармоник, что в свою очередь приводит к понятию практической ширины спектра сигнала.

Для оценки ПШСС используются 2 критерия:

- энергетический

- сохранения формы сигнала

энергетический:

Выбирают частоту сигнала, в которой содержится не менее 95% средней мощности.

P1Pcp∗100% P1 – мощность пост. сост. и 1-ой гармоники

Для сигнала, представленного последовательностью прямоугольных импульсов и безтоковых пауз, у которых длительность импульса ровно в половину меньше периода, за практическую ширину спектра берут полосу частот от 0 до 30.

В месте с тем канал для передачи сигнала в идеале – фильтр.

Амплитудная хар-ка:                Фазовая хар-ка:

Реальный канал:

Не идеальность амплитудной и частотной хар-к и фазово-частотной хар-к, приводит к необходимости учета их влияния на форму передаваемого сигнала, которая проявляется в искажениях переднего и заднего фронтов импульсов.

Считается, что КС представлен фильтром нижних частот, а на вход его подается последовательность  прямоугольных импульсов с заданными  и T, то на выходе:

tфа <  ;

 = 0,4/fв

Вывод:

Спектр ДПС является линейчатым. Основная часть мощности сосредоточена в области низких частот, что позволило математически строго выбрать ПШСС, как с точки зрения энергетики, так и искажения реальной формы.

Билет №18. Временное и спектральное представление детерминированных непериодических сигналов.

Предположим, что мы имеем некот. ф-цию f(t) – определ. в интерв. -∞<t<+∞, удовлетворяющую условию Дирихле, и абсолютно интегрируемую

Доказано, что непериодические функции даже удовл. Всем этим условиям математически корректно не разлагаются в ряд Фурье. Как найти спектр сигнала? Для нахожд. спектра НПС предложен следующий искусственный приём. Заменим ф-цию f(t)→f1(t) такой, что:

f1(t)=f(t) ═>(на периоде действия f1(t) и период -T≤t≤T повторяется)

T→∞; ω0→0

Учитывая этот приём удалось доказать, что расстояние между спектральными составляющими непериодического сигнала стремится к 0. К 0 стремится и вероятности возникновения амплитуд в любой т. ω, тем самым спектр непериодического сигнала становится сплошным и спектральные его составляющие не несут в себе смысл амплитуд, а некая ф-ция

являющаяся прямым преобразованием Фурье получила название спектральной плотности сигнала, а её модуль- спектр непериодического сигнала

представл. собой обратное преобразование Фурье, показывает, что спектр непериодической ф-ции f(t) есть сумма бесконечно большого числа гармоник с бесконечно малыми величинами:

т.о. было доказано, что зная спектральную плотность непериодического сигнала. Можно всегда получить амплитудный спектр периодического сигнала и наоборот

, А0-постаянная составляющая т.к. F(jω)=a+jb –комплексн. число, то его действ. часть:

показано также, что модуль спектральной функции является чётной функцией, а её аргумент φ(ω)- нечётной ф-ей. В итоге спектр. непериодического прямоугольного сигнала

Ему учёному принадлежит способ нахожд. максимумов А1,А2,А3

можно найти математическое выражение для распределения энергии непериодич. Сигнала по спектру, а вместе с этим распределением и практическую ширину спектра

19. Распределение энергии в спектре непериодического сигнала

Предположим, что некоторый непер. сигнал с физической точки зрения предст. собой напряжение или ток, протекая по сопротивлению в 1Ом, выделяет на нём энергию

=>для того, чтобы найти распределение энергии по спектру необходимо найти соответствие между , т.е спектр. плотность есть величина комплексная:

Ф-ла позволяет получить распределение энергии в спектре непериодич. сигнала, а через него получить Ур-ние для нахожд. практич. ширины спектра сигнала: при этом говорят, что под практич. шириной спектра сигнала понимают:

ΔFп=ωmax-ωmin (ωmin=0)- ширину энерг. спектра сигнала от ωmin до ωmax, в кот. сосредоточено более 96% энергии сигнала

Билет №20 Практическая ширина спектра непериодического сигнала.

При выборе практической величины спектра непериодического сигнала используется 3 критерия:

-   % интенсивности энергии гармоник.

-   % энергии, заключённой в ΔFп (практической ширине сигнала).

-   допустимое искажение формы сигнала.

Рассмотрим выбор по первому критерию

Модуль спектральной плотности:

F(ω)=υτsin(ωτ2)ωτ2

Для решения этой задачи находят нормированную величину модуля.

F(ω)υτ=sin(x)x,x=ωτ2

При котором интенсивность энергии гармоник отнесённых к полной энергии не менее требуемой.

Расчёты показывают, что для импульса на рисунке 1, отношение интенсивности энергии к полной энергии, сосредоточенной в первом лепестке, составляет примерно 22%.

Расчёты, проводимые по второму критерию, показывают, что для этого же прямоугольного импульса 95% всей энергии сосредоточено в закрашенной области. Рассматривая канал связи как линейную систему при прохождении через которую передний и задний фронты сигнала в виде непериодического прямоугольного импульса растягиваются, и для того чтобы на выходе канала сохранить требуемую форму сигнала, необходимо практическую ширину спектра сигнала расширять как минимум до частоты, куда умещается два лепестка сигнала.

ΔF'пр - достаточно для выполнения всех 3-х критериев.

Как правило, если система не предъявляет особых требований доставки сигнала, то в качестве практической ширины спектра сигнала выбирают ΔF'пр. В особо ответственных системах выбирают ΔF''пр. Дальнейшее расширение полосы нецелесообразно.

Билет №21 Вероятностные характеристики случайных процессов.

Хотя проще всего представлять сигналы периодическими и непериодическими функциями, на практике все реальные сигналы представляют собой реальные процессы, т.е. процессы, в которых конкретные значения напряжения, тока или другой величины являются зависимыми от времени случайным образам.

Это объясняется следующим:

1) на приёмной стороне практически всегда неизвестно какой сигнал сформировался передатчиком.

2) с какого момента времени начинается период следования сигнала или отсчитывается длительность непериодического сигнала.

3) на неопределённость сигнала на приёме существенное влияние оказывают помехи, также являющиеся случайными сигналами.

На приёмной стороне практически всегда известен весь ансамбль используемых символов.

22. Числовые характеристики случайных сигналов

В качестве числовых характеристик используем функции:

- Математическое Ожидание (МО)

- Дисперсия (Д)

- Авто Корреляционная Функция (АКФ), Взаимокорреляционная функция (ВКФ)

МО – 1-й качественный момент одномерного закона распределения

m(x(t1))=m1(x(t1))=−∞∞w1(x,t1)dx(1)

Д – 2-й центральный момент, представляет собой квадрат отклонения случайной величины x от ее МО.

D[x(t)]=w1[x(t1)]−m1[x(t1)]2=−∞∞[x1−w1[x(t1)]2w1(x1,t1)]dx

σ=D - СКО – средне квадратичное отклонение.

С т.зр. физики МО характеризуется средним значением по ансамблю.

Вместе с тем в теории случайных процессов наряду с понятием СКО вводится понятие средне свадратичного значения, которое совпадает с СКО только в том случае, если М=0. Однако, если МО, СКО и Д характеризуют статику случайных процессов и никак не отображают динамику его развития. Для описания или связи между значениями случайной величины в 2 различных момента времени используют так называемый 2-й смен начальный момент, который получил название Авто Корреляционная Функция (АКФ) и определяется как среднее значение произведения случайного процесса, взятого в отдельный момент времени.

Kxx−∞∞−∞∞xixjw(xitixjtj)dxidxj

С точки зрения физики АКФ показывает взаимосвязь случайных величин xi и xj, взятых в 2 разных момента времени ti и tj. Чем ближе max ti и tj. Тем АКФ будет больше и наоборот, АКФ будет меньше и следовательно задавших некоторым значение АКФ можно найти интервал времени, при котором 2 значения случайного процесса могут считаться независимыми.

Взаимокорреляционная функция для 2-х случайных процессов x и y, взятых в момент времени ti и tj

Kxy−∞∞−∞∞xiyjw2(xitiyjtj)dxidyj

АКФ и ВКФ достаточно удобны для оценки одного и того же процесса, взятого в разные моменты времени или в разных процессах, но достаточно однотипных. При необходимости же сравнивать разные процессы используют так называемый коэффициент корелляции

rxx=kxxσx1σx2;rxy=kxyσxσy

Коэффициенты корреляции приводят к тому, что для них для всех одинаковы и следовательно по величине коэффициента корреляции можно и сравнивать и выбирать процессы, значительно отклоняющиеся по максимальной величине. Если использовать дискретный случайный процесс, то числовые характеристики:

x=k=1nPkxk,−MO;x2=k=1nPkx2k,−CKB;xk−x2k=k=1nPk(xk−x)2−D;FRA:xk⋅xk+l=k=1nPk,_k+l

“_______” означает то, что усреднение осуществляется по времени, а не по ансамблю.

Суть этого вопроса заключается в том, что для некоторых процессов совершенно необязательно получать огромную выборку реализации, а достаточно выполнить 1 реализацию, но достаточно длинную во времени и взять выборку в достаточно большое количество моментов времени одной и той же реализации случайного процесса.

23. Свойства стационарности и эргодичности случайных процессов.

Среди реальных случайных сигналов значительное место занимают сигналы, удовлетворяющие условию стационарности

Стационарными с вербальной точки зрения считаются такие сигналы, которые принимают значения в некотором малодоп интервале независимо от того, в какой точке на оси временная оценка значений этих сигналов. С материальной точки зрения стационарными называются сигналы, у которых n-мерная функция плотности вероятности равна n-мерной функции плотностей случайного процесса, смещенного на некоторую случайную величину τ

ω1(x1t1;x2t2;..xntn)=ωn(x1t1+τ;x2t2+τ;..xntn+τ)

Для таких процессов одномерная функция плотности вероятности равна МО случайного процесса, взятого по ансамблю. Дисперсия случайного процесса равна дисперсии, взятой в любой случайный момент времени.

ω1(x,t)=mx(t);D(x,t)=Dx(t)

Корреляционная функция такого процесса не зависит от моментов времени ti и tj, но зависит от длительности интервала τмежду отсчетами ti и tj.

Kxx(x1x2t1t2)=K(x,τ)

Среди стационарных случайных процессов выделяют еще особый ряд процессов, которые получили название эргодические. С вербальной точки зрения под эргодическими процессами понимают такие процессы, у которых числовые характеристики, взятые по ансамблю, равны численным характеристикам, взятым по реализации.

a(x)=x;D(x)=x(t)−x;σx2(x)=x2

Для эргодических стационарных процессов теории случайных процессов выделен соответствующий раздел, который называется корреляционный анализ эргодических процессов.

24. Свойства корреляционной функции стационарных случайных процессов. Эффективная ширина спектра случайного процесса.

Любая корреляционная функция – произведение значений функции i на значения функции j. Но так как для эргодичных стационарных процессов в любой момент времени МО процесса не зависит от времени, то Kx(t)можно записать

Kx(τ)=mxi⋅mxj

1) τ→∞ При достаточно большом τлюбые эргодические стационарные процессы становятся независимыми, и тогда

limτ→∞(mxmy)=mxmy=a2(x)

Вывод: с увеличением интервала корреляции связь между значениями процесса ослабевает и стремится к квадрату МО, которое с физической точки зрения представляет собой среднюю четность процесса.

2) τ→0 Связь между значениями процесса усиливается и предел произведений равен квадрату значения корреляционной функции

limτ→0(mxmy)=k2(0)

Однако на практике имеется не монотонная корреляционная функция, а автоколебательная

Тогда значение корреляционной функции в момент τ=0называют основным лепестком корреляционной функции, а модуль отклонения – боковым выбросом (лепестком)

Вместе с тем вычисление абсолютного значения корреляционной функции достаточно сложный процесс с точки зрения математики. Поэтому как правило в реальных системах используют центрированный случайный процесс, а соответственно и центрированную корреляционную функцию, которая в этом случае называется коэффициентом корреляции и представляет собой:

rx0=k(τ)D(τ=0) Это приводит к тому, что максимальное значение нормированной корреляционной функции при τ=0 a2=0

Возникает вопрос: как выбрать интервал корреляции τ0, при котором 2 сигнала смогли стать практически независимыми.

τ0⇒rk0≤δ;δ≈0.05

За τ0 принимаем основание единичного прямоугольника, площадь которого равна площади под кривой нормированной корреляционной функции.

Kx(r)=Kx(−τ) - четная.

Спектральный анализ случайных процессов.

При исследовании детерминированных периодических и непериодических сигналов в качестве математической основы спектрального анализа используется прямое и обратное преобразование Фурье. Вместе с тем в математике доказано, что случайные процессы не удовлетворяют условиям Дирихле и следовательно случайные сигналы математически строго корректно разложению в ряд Фурье не подлежал. Кроме того, частотный спектр случайного сигнала сам является тоже случайным. Необходимо было найти такую функцию, которая имела бы однозначное соответствие с частотным спектром, удовлетворяя условиям Дирихле, и была бы детерминированной.

Н.Винер, А.Я.Хинчин

Независимо друг от друга открыли так называемое преобразование Хинчина-Винера (Х-В).

Спектральная плотность мощности

G(ω)=1π−∞∞k(τ)exp(−jωτ)dτ=2π0∞k(τ)exp(−jωτ)dτ=2π0∞k(τ)cosωτdτ−прямоепреобрХ−В

k(τ)=1π−∞∞G(ω)exp(−jωτ)dτ=2π−∞∞G(ω)cosωτdω−обратноепреобрХ−В

Для стационарных эргодичных процессов.

G(ω)=limτ→∞Fk(jω)2πτ

Т.о.  спектральная плотность мощности случайного стационарного эргодичного сигнала можно найти 2-мя путями:

1) Зная корреляционную функцию, использовать прямое преобразование Х-В.

2) Зная спектральную плотность детерминированного сигнала, близкого по форме к случайному сигналу, используя этот предел.

Если в формуле … τ≠0, то

K(0)=2π0∞G(ω)dω

Спектр стационарного эргодического процесса – бесконечная сумма постоянных составляющих и амплитуд гармоник Б.М. величины, взятой в окружности частоты ω на интервале dω. Т.е. спектр случайного сигнала является сложным.

Широкополосный и узкополосный процессы

Из преобразования Х-В следует, что чем шире корреляционная функция, тем уже будет функция спектральной плотности мощности.

Тогда предположим, что случайный сигнал имеет равномерную плотность распределения

G(ω)=G0=const

Такой процесс, существующий кроме того на (−∞;+∞) называют белым шумом.

K(τ)=−∞∞G0exp(jωτ)dω=πG0δ(τ)

Т.о. спектральная плотность мощности – реакция идеального узкополосного фильтра наδфункцию.

Случайный сигнал в виде БШ является абсолютно независимым. Вместе с тем вид функции распределения не является определенным в понятии БШ. Так если функция плотности вероятности распределена не по равномерному закону, а по нормальному. Тогда такой случайный процесс называют Белым Нормальным (Гауссовским) Шумом. На самом деле реальный сигналы и помехи не могут иметь бесконечный спектр, так как любой реальный фильтр низких частот обладает определенной пропускной способностью. (полосой пропускания).

Δω=ωв−ωнΔωω0=ωэω0<<1узкополосный

Зная корреляционную функцию узкополосного процесса можно достаточно просто получить корреляционную функцию широкополосного процесса. Для этого лишь необходимо рассчитать корреляционную функцию узкополосного процесса Kx(τ) и умножить ее на cos(ω0τ)

26-29 – Смотри отдельный файл!!!

Билет №30

Известно и широко используется несколько типов фазовой манипуляции, для их реализации предварительно договариваются о значении несущей фазы, отображающей "1" и "0" информации. Предположим, что "1" информации отображает Δφ=0, а "0" информации Δφ=180° (π) (2)

Ширина спектра фазоманипулированного сигнала в 2 раза больше ширины спектра исходного сигнала.

ΔFфм = 2ΔFис

Но при этом в виду того, что используется 2 противоположных сигнала для отображения фазы, помехоустойчивость фазовой манипуляции в 2 раза выше, сем у амплитудной. Отсюда следует, что фазовая манипуляция является наиболее целесообразной для применения в компьютерных модемах. До последнего времени применялась фазовая манипуляция.

При выполнении правила (2) фазовая манипуляция называется абсолютной фазовой манипуляцией и имеет один серьёзный недостаток: при случайном скачке фазы задающего генератора на приёмной или передающей стороне все последующие символы "1" и "0" будут приняты инвертируемыми. Для устранения явления обратной работы нашим учёным Петровичем была предложена модификация абсолютно-фазовой манипуляции, которая была названа ОФМ (относительно фазовая манипуляция).

Суть ОФМ заключается в изменении правила (2), в том смысле, что Петрович предложил другое правило: если предыдущий символ был "1" и последующий тоже "1", то фаза не меняется, изменение происходит на изменении 1 в 0 и 0 в 1.

Билет №31

Помехоустойчивость системы передачи информации, в том числе и компьютерной, во многом определяется работой приёмного устройства (демодулятора), потому что демодулятор состоит из двух частей

X(t) = S1(t)+U(t)

Предположим, что демодулятор принял решение о том, что принят некоторый символ bi , тогда вероятность того, что это решение является правильным определяется условной апостериорной вероятностью.

bi ═> P(bi/x)

Демодулятор реализует правило Котельникова, которое гласит, что на самом деле с достаточно большой вероятностью передавался символ bi, если

P(bix)>P(bjx),гдеi≠j

Однако практически реализовать критерий Котельникова не представляется возможным, поэтому пользуются некоторыми преобразованиями формулы Байеса.

P(bix)=P(bi)P(bix)Px

положив  в ней вместо P(bix) одномерную функцию плотности распределения и тогда критерий Котельникова (идеального наблюдателя) записывается так: с большой достоверностью можно считать, что предавался символ i, если:

P(bi)⋅w(xbi)>P(bj)⋅w(xbj)w(xbi)w(xbj)>P(bj)P(bi)=

Если используются двоичные сигналы, то это правило выглядит так:

P(b1)P(b0)

Предположение, что вероятность возникновения "1" и "0" одинакова.

P(bi)=P(bj)

Построение демодуляторов, реализующих такой принцип позволяет перейти к новому понятию P0 , которое называется вероятность искажения элементарного двоичного символа:

P0=limn→∞Nошибn

32-33 – Смотри позже!!!

34. Приём фазо - манипулированных сигналов.

При использ-нии фазовой манипуляции признаком инф-ции в сигнале явл. начальная фаза колебания ϕS

S01(t)=Acos(ω0t+ϕS)

Преимущ-ва фаз. манипуляции позвол. дост-но просто строить квази оптимальные приёмные устр-ва,  реализ. след. алгоритм.

Интеграл свёртки:

0Tcx(t)[S0(t)−S1(t)]dt0,b0−сигнал0Т. к. при использовании фаз. манипуляции, как правило, сигналыS0(t) и S1(t) отлич. фазой “0” или ”π” (т. е. противоположны), то интеграл свёртки примет вид:

0Tcx(t)S0(t)dt0,b0−сигнал0

0Tcx(t)S1(t)dt0,b1−сигнал1

Из-за этого структура приёмника упростится.

Синхронный ( Когерентный ) детектор:

В кач-ве интегратора выбир. соотв. полосовой фильтр.

Построение когерентного ФМ – приёмника приводит к необх-ти создать на приёмной стороне сигнал, когерентный (синхр., синфазный) входному сигналу.

Пути решения этой проблемы:

ΔffН.≈10−101. Создание высоко стаб-х несущих колебаний, однако, исследования показ., что даже при отношении:

когерентность частоты поддерж. не более 20 сек.

2. Поэтому наиб. часто использ. ПИЛОТ – сигнал: способ извлечения опорного сигнала из входного сигнала Х(t).

Реальна возм-ть такой реализации:

“+” возм-ть: явление “обратной работы” – в рез-те

ФМ – приёмники строятся как “квази оптим-ые”, реализ. “относительную фазо - манипуляцию”.

Приём сигналов с относительной фазовой манипуляцией.

Переход от “абсол. фаз-ой” к ”относит. фаз-ой” манипуляции позволил избежать явления “обратной работы”, а также сущ-но упростить структуру ОФМ – приёмника.

Суть ОФТ (относ. фаз. телеграфии) в обнаружении приёмником:

Изменения фазы, отраж. символ “0” или ”1” с учётом фазы предыдущего сигнала:

1. В поступающем сигнале д. б. так наз. “начальный” (опорный) сигнал, относ-но к-го и будет определяться фаза первого опред-го сигнала. Все остальные сигналы будут опред. по фазе относ-но предыдущего сигнала.

2. Приёмник ОФТ – сигнала должен иметь память, в к-ой хранится фаза предыдущего сигнала.

С учётом этого ОФМ -приёмники строятся двумя способами:

1) Когерентный (способ сравнения полярностей);

2) Не когерентный (автокорреляционный);

Структурная схема “когерентного” приёмника:

UОП(t)выраб. в устр-ве формир. “опорного напряжения”, извлекаемый из поступающей смеси сигнала и помехи.

Продетектир-ое фазовым детектором, перемножение

фаз-го и опорного сигналов поступ. на устр-во сравнения и выбора, к-ое реализ. правило: сравнение поляр-ей i-го и

(i-1) – сигналов, задерживается в элементе памяти.

При совпад. поляр-ей приним. решение о символе “0”, при не совпад. – решение о символе “1”.

Структурная схема “не когерентного” приёмника:

<<Способ сравнения фаз>>

В данном случае УСВ (устр-во сравнения и выбора) сравнивает не полярности выпрямленных сигналов, а фазы: вх. сигнала Х(t) и задерж-го на 1 такт вх. сигнала “i-1”.

Привед-ые исслед-ия позволили получить математические

выражения для вычисления вероятности ошибки элем-го символа P0

Когер. оптим.:P0=0.5[1−φ(2h02)]

Сравн. поляр.:P0=0.5[1−φ2(2h02)]

Сравн. фаз.: P0=0.5exp(−h02)

Помехоустойчивость приёма ФМ – сигналов.

P0=limn→∞NОТN

Теоретически установлено: h02=PСИГ.PПОМ.;

P0=f(α,β,h02)   <<P - мощность>>

Наибольшей потенц-ой помехоустойч-тью облад. “оптимальные приёмники”, к-ые в свою очередь строятся на основе  ”соглас-х линейных фильтров” или на основе ”корреляторов”.

В этих приёмниках потенц. помехоуст-ть достиг. в следствии того, что на приёмной стороне хранится “когерентный опорный сигнал”, практ-ки совпадающий с принимаемым сигналом. Из-за этого приёмники, реализующие соглас-ые способы приёма, явл. дост-но сложными и дорогостоящими. Поэтому основная масса приёмников реализ. так наз. “реальные способы приёма”.

35. Кодирование информации. Основные понятия и определения.

Кодирование – процесс однозначного представ. Символов нек-го сообщения послед-тью дискр-х сигналов.

Код – правило, выполн. это преобразование.

Кодовая комбинация – формальное представление нек-го сообщения в виде кодовых символов.

Алфавит кода – совокуп-ть кодовых признаков, которыми отлич. друг от друга элементы кодовых комбинаций.

Кодовые слова – кодовые комбинации данного кода.

Объём сигнала – обобщённый парам-р сиг-ов любого кода.

Цели кодирования.

1. Передача необх-го кол-ва различ-х сообщ-ий по данному каналу связи с помощью комбинирования из n – элем-ов, имеющих m – отличительных признаков.

2. Согласование парам-ов каналов связи и перед-х сообщений.

3. Повышение достоверности передаваемых сообщений.

4. Более экономное использ-ие полосы частот канала.

5. Уменьшение стоимости хранения и передачи инф-ции.

6. Повышение скорости передачи инф-ции.

Классификация кодов.

В соотв. с целями все коды делят на две большие группы:

1. Избыточные;

2. Неизбыточные.

Основные характеристики кодов.

Все известные коды облад. кач-ми и кол-ми хар-ми, знание к-х позвол. осущ-ть классификацию кодов, выбрав в кач-ве пр-ков классификации – их основные харак-ки.

Качественные характеристики:

1) Структурные хар-ки:

1. Число кодовых(импульсных) пр-ков, по к-ым различ. коды

2. Число кодовых символов в кодовой комбинации;

3. Способ комбинир-ия (правило, по к-ому кодовая комбинация образуется в код);

2) Хар-ки сигналов, составляющие коды:

1. Отличительные признаки сигналов;

2. Способы передачи и разделения элем-х сигналов.

Количественные характеристики:

1) n – длина кодовой комбинации (число элем-ов в кодовой комбинации);   Причём: n = k + r ;

2) m – основание кода (число отлич-х пр-ков, использ. в кодовых комбинациях);

3) NPмощность кода (часть кодовых комбинаций, разрешённых для кодирования информации );

Пример: NP=mK;NP2=2K

4) N – полное число кодовых комбинаций;

Пример: N=mn;Дв. код N2=2K

5) к – число инф-х раз-дов в кодовой комбинации;

6) r – число проверочных символов кодовой комбинации

(число символов, опред-х помехоустойчивость кода);

7) R = r / n  - избыток кода;

Причём: R=1−logmNPlogmN

8) R’ = к / n  - скорость передачи кодовых комбинаций

( R’ = k / n = k / k + r = 1 – R );

9) w – вес кодовой комбинации (число символов в кодовой комбинации, имеющих одинаковые отличительные признаки. Для двоичных кодов: вес кода – это кол-во “1” в кодовой комбинации);

10) d – кодовое расстояние (кол-во символов, на к-ое отлич.

друг от друга две кодовые комбинации);

Для дв. кодов – это число “1” в сумме по модулю 2 :

110101+101110=011011, т. е. d=4.

11) W(w) – весовая хар-ка кода ( число кодовых комбинаций

в коде, обладающих весом w );

12) PНОвероятность не обнаружения ошибки (хар-ка достоверности передачи или хранения инф-ции при использовании данного кода, к-ая представ. собой вер-ть такого события, что принятая кодовая комбинация отлич. от переданной, а обнаруженных и (или) исправленных св-в данного кода не достаточно для обнаружения и (или) исправления ошибки).

Оптимизация кода – это св-во кода обеспечить минимум вер-ти не обнаружения ошибки среди всех кодов одинак. длины n и r.

13) Кл (d) – коэф. ложных переходов:

Kл(d)=1NPi=1NNPi(d)Cnd

Где Cnd число сочетаний.

36. Основы построения неизбыточных кодов.

Способ образования простого неизбыточного кода.

Пусть требуется построить простой неизбыточный код на все сочетания, длинна кодовой комбинации которого =3. Тогда мощность такого кода =8. Так как код на все сочетания , то вероятность возникновения любой кодовой комбинации =1/8.

| № сообщ | Вероят- ность | Система образования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 1 | 0 |
| 4 |  |  |  | 1 |
| 5 |  | 1 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  | 1 |
| 7 |  |  | 1 | 0 |
| 8 |  |  |  | 1 |

dmin=1

37. Избыточные коды. Назначение, основные характеристики. Связь корректирующей способности кода с кодовым расстоянием. Границы определения минимального числа избыточных символов.

Первый способ возникновения помехоустойчивого кода: выбор из всех возможных кодовых комбинаций тех кодовых комбинаций, которые отличаются друг от друга на большее число .

В зависимости от того на определённых ли позициях находятся проверочные символы различаются разделимые (помехоустойчивые коды, у которых проверочные символы находятся на строго определённых позициях, как правило в конце информационных символов)  и неразделимые символы.

Если длины всех кодовых комбинаций одинаковы, то такие коды называются блочными, а если проверочные символы получаются из информационных путём выполнения системной операции, то такие длочные коды называются блочными систематическими.

Сейчас используются линейно блочные систематические коды.

Основные линейные операции: +, -, *на скаляр. В связи с этим для получения проверочных символов используется операция сложение по модулю 2⊕. Кроме ⊕ определённых информационных символов в ТК используют операцию ⊕ двух исходных кодовых комбинаций помехоустойчивого кода, а также их любого числа сочетаний.

Самым простым способом получения помехоустойчивого кода является: необходимо взять несколько исходных кодовых комбинаций удовлетворяющих следующим условиям: 1) Все кодовые комбинации различны; 2) Среди них не должно быть нулевой комбинации; 3) Все исходные кодовые комбинации должны быть линейно независимы; 4) Все исходные кодовые комбинации должны содержать число 1 не менее dmin; 5) dmin для всех исходных кодовых комбинаций должно быть не менее требуемого dmin;

Такие исходные кодовые комбинации записываются в так называемую образующую или производящую матрицу:

Gn,k=a11a12...a1kb11b12...b1r..................ak1ak2...akkbk1bk2...bkr

В теории матриц доказано, что Gn,k=[Ek][Ck,r]. [Ek] – единичная матрица в канонической форме.

Пример: построить матрицу системно линейного блочного кода, способного исправлять 1 ошибку(tи=1), при передаче 16 сообщений

Решение:  Np=16=2k=> k=4; tи=1 => dmin=2tи+1=3; r=3 из табл.; (n,k)=(7,4) [Ck,r] должна иметь 4 строки и 3 столбца. Учитывая условие формирования исходной матрицы (число 1 в каждой строке должно быть dmin-1) строим образующую матрицу.

G1=1000010000100001∗111110101011

G=1000111010011000101010001011

Данный способ не однозначен.

Остальные кодовые комбинации данного кода получаются слудующим образом: 1) Записывается нулевая комбинация; 2) Затем все исходные комбинации; 3) Кодовые комбинации, получаемые ⊕.

При искажении некоторого числа символов может оказаться в подмножестве запрещённых/разрешённых, именно эти события влияют на вероятность не обнаружения ошибки. В любом коде есть предел числа обнаружения ошибок. Теоретические исследования установили, что кратность обнаружения ошибки в сообщении t0dmin-1. Кроме данного способа существует ещё множество способов. Все они основываются на введении дополнительных контрольных символов. При этом длина каждой кодовой комбинации n=k+r. K–число информационных символов, r–число контрольных символов. Тогда в любом коде число кодовых комбинаций N=2n, число разрешённых кодовых комбинаций 2k.

Помехоустойчивые коды, обладающие dmin>2 могут являться не только обнаруживающими, но и исправляющими. В ТК доказано, что кратность исправления ошибок находится из условия:

tи≤dmin2 (если dmin чётно)

tи≤dmin−12  (если dmin нечётно)

Если dmin=3, то данный код способен обнаруживать 2-х кратную ошибку или исправлять 1-ю ошибку.

Коды, обладающие высоким dmin могут как обнаруживать, так и исправлять ошибки.

Увеличивая длину кодовой комбинации можно добиться большого dmin, не превышающего длинны кодовой комбинации. Однако увеличение L  ведёт к снижению скорости кода, то есть к снижению эффективности системы передачи информации. В связи с этим в ТК ставилось и решалась задача поиска оптимального соотношения n,n и dmin. однозначного решения этой задачи нет. Известны только несколько выражений для получения верхней и нижней границы:

Граница Хемминга:

r≥log2(1+1dmin−12Cni)

Граница Плоткина:

r≥2dmin−2−log2dmin

Граница Элайеса:

r≥log2Cnm−log2dmin

m=0.5(1−1−2(dmin−1)2)

Граница Варшамова–Гильберта:

r≥log2(1+1dmin−1Cni)

Считается и экспериментально показано, что наиболее близко находится Граница Варшамова–Гильберта.

38. Основы матричного построения систематических кодов.

Любая кодовая комбинация помехоустойчивого кода может быть записана в виде:  а1а2а3…аКв1в2в3…вr.  Возникает вопрос каким образом по известным информационным символам находить неизвестные проверочные символы и где их разместить.

В зависимости от того на определенных ли позициях находятся проверочные символы различают разделимые и не разделимые помехоустойчивые коды. При этом к разделимым относят  коды у которых проверочные символы находятся на строго определенных позициях, как правило в конце информационных символов.

Если длины всех кодовых символов одинаковы то такие коды называются блочными, а если проверочные символы получаются из информационных путем выполнения систематических операций, то такие блочные коды называются: блочными и систематическими. В свою очередь если операции получения проверочных символов являются линейными, то такие коды называются: линейными блочными систематическими в настоящее время именно они и используются.

Основа получения помехоустойчивого кода состоит в матричном исчислении и полиномиальном исчислении.

Самым простым способом получения помехоустойчивого явл. Следующий: необходимо взять несколько исходных кодовых комбинаций, удовлетворяющих условиям:

- все к.к. должны быть различны

- среди них не должно быть нулевой к.к.

- все к.к. должны быть между собой линейно не зависимы

- все исходные к.к. должны содержать число 1 не менее чем dmin.

- dmin для всех к.к. должно  быть не менее требуемого dmin.

Эти исходные к.к. записываются в так называемую образующую или производящую матрицу.

a11 a12 a1k  b11 b12 b1r

Gn,k=( a21 a22 a2k  b21 b22 b2r )

a31 a32 a3k  b31 b32 b3r

В теории матриц доказано:  Gn,k=[Ek]*[Ck,r]

Ek-единичная матрица в канонической форме.

39. Общие сведения о циклических кодах. Полиномиальные способы задании циклических кодов. Одной из разновидностей линейных систем кодов являются циклические коды. Циклические коды были первоначально созданы с целью упрощения построения кодирующих и декодирующих устройств реализующихся аппаратным способом. Однако, на ряду с простотой кодирующих и декодирующих устройства продемонстрировали их отличные корректирующие свойства особенно для групп ошибок. В связи с этим циклические коды нашли применение в системах передачи информации. Математическую основу создания циклических кодов составляет  теория устойчивых многочленов реализующихся в кольцах и полях Гаусса в основном для двоичных кодов. Особенностью этой математики является то, что в теории циклических кодов многочлены играют роль полиномов. Особенности этой математики позволили работать не с двоичными кодовыми комбинациями, а  с многочленами с учетом следующих особенностей Операция сложения многочлена в двоичных полях гаусса сведется к сложению по модулю 2, операция вычитания также к сложению по модулю 2. умножение и деление осуществляется как в обычной математике. Операции сложения и вычитания осуществляются по модулю 2.

Использование двоичных полей Гаусса позволяют многочлены записывать в виде полиномов P(x)=an−1xn−1+an−2xn−2+...+a0

Основная система счисления двоичная, а от an−1 до a0 - коэффициент принимающий значения 0 или 1. В настоящее время известны два подхода к заданию циклических кодов

1) полиномиальный 2) матричный. В теории циклических кодов  многочлены (полиномы) играют роль не приводимых полиномов. В настоящее время рассчитаны и сведены в таблицы до 64 степени включительно все не риводимые полиномы.

В настоящее время известны два способа помехоустойчивых кодирования . 1СП. Помехоустойчивая кодовая комбинация F(x) …. умножения   исходных кодов комбинац. Q(x) на образующий P(x)    F(x)=Q(x)*P(x). При этом длинна помехоустойчивой комбинации становится равной n=k+r. k – длинна устойчивой исходной комбинации. r-  старшая степень образованного полинома. 2СП В настоящее время как правило используется этот способ. Сущность. 1) Исходная кодовая комбинация Q(x) не помехоустойчивого кода умножается на  ……......... xr , где r- старшая степень образующего полинома.  Q(x)* xr =F/(x). 2) Полученное произведение делится на образованный полином P(x)  F/(x)/P(x) при этом полученное частное C(x) + остаток R(x)   F/(x)/P(x) = C(x)+R(x).  3) Четное С(х) игнорируется F(x)= F/(x)xR(x). Где X – операция склеивания.

40. Способы декодирования циклических кодов с обнаружением и исправлением ошибок.

1) F(x):P(x)= C(x)+R(x)  2) Если R(x)=0 , то в принятой кодовой комбинации ошибки не обнаружены. 3) Если R(x) ≠0, то ошибка обнаружена и комбинация уничтожается.       F(x)=1011100  (делим столбиком на 1101);   F(x)=1011000  (делим столбиком на 1101)

Недостаток! Свойство цикличности используемое для получения кодовых комбинаций цикличного кода приводит к тому, что при ошибках системы синхронизации, а точнее её подсистемы фазирования по циклам может быть получена кодовая комбинация со смещением относительно передаваемой на 1,2 и т. д. разрядов влево или вправо. Т.К. кодовые комбинации получаются путем циклического сдвига, то кодовая комбинация становится разрешенной, и при кодировании ошибка не обнаруживается. F(x)=1011100 -> 0101110 (делим столбиком на 1101);  d- минимальный код построения = числу значащих элементов образуещего полинома d=3 при P(x)=x3+x2+1  . F(x)=1011100 -> 0110100 (делим столбиком на 1101);  (но ошибка есть)

Исправление ошибок!

- принятая кодовая комбинация делится на образующий полином.

- остаток =0 ошибка не обнаружена; ≠0 подсчитывается вес остатка w1 (число 1 получ. В остатке) если получ. вес ≤ t. ………..

- если вес остатка >t, то осуществляется сдвиг прямой кодовой комбинации на 1 разряда влево. Полученную комбинацию вновь делят на полином и проверяют на остаток = 0. если ≠0, то w2 ≤ tu  Если ≤ то цикл. комбин. Складывается по модулю 2 с остатком. В результате получим передаваемую кодовую комбинацию. Если w2 > tu то сдвиг влево на 1 и делим на полином.

41. Методика выбора образующего полинома для циклических кодов

1.  Число разрядов КК: Np=2k  , k=log2Np

2.  k=>r – число проверочных символов

3. n=k+r

4. r=>pr(x) – все полиномы степени r

5. xn+1 – является ли полином делителем

6. Дополнительная матрица для всех выбранных полиномов => Ci=∀p(x)

7. Выбираем такие полиномы, которые дают дополнительную матрицу

p(x)⊂p(x)=>w≥dmin

1. Np=16          2k=16. k=4

2. dmin=3

3. k=4 и d=3 => r=3

4. табл P(x)=x3+x2+1     x3+x+1

5. x7+1=(x+1)( x3+x2+1)( x3+x+1)

42. Методика построения кодирующих и декодирующих устройств циклических кодов.

Кодирующие устройства:

Число триггеров равно числу значащих элементов образующего полинома. Ячейки регистра обозначаются по возрастающей слева-направо. На входе регистра устанавливается сумматор по модулю 2. кроме того сумматоры по модулю 2 устанавливаются между ячейками регистра отражающими значащие элементы полинома, отстоящие друг от друга на 1. все остальные ячейки регистра соединяются непосредственно.

Рисунок смотри из последней Л/р.

Кодирующие устройство работает по следующему алгоритму:

При включении запускается генератор тактовых импульсов и приводит в нулевое состояние регистры. Ключ К1 в положении 1, К2 в положении 1 и на вход поразрядно старшими разрядами вперед

Подается кодовая комбинация без избыточного кода. За 4 такта работы исходная к.к. будет выдана на выход. В это время в сдвиговом регистре с обратными связями происходит деление на образующий полином после 4-х тактов ключ К1->2,K2->размыкает цепь обратной связи и проверочные символы, полученные путем деления на образующий полином присоединяются к исходной кодограмме. Так образуется за 7 тактов в кодирующем устройстве формируется 7 разрядная кодограмма помехоустойчивого разделимого Ц.К.

Декодирующие устройства:

Декодирующие устройство с обнаружением ошибок строится по схеме аналогичной схеме кодирующего устройства с добавлением к ней буферного регистра с числом ячеек к равным числу информационных символов, а также схемы реализующей ф-цию дизъюнкции на один выход и столько входов, сколько значащих элементов в образующем полигоме.

Рис см Л/р №4