26. Способы дискретизации и квантования сигналов. Равномерное и неравномерное  квантование по уровню.  Известны 2 способа дискретизации: равномерная и адаптивная (в наст. вр. применяется только адаптивная). И 2 способа квантования: равномерное и неравномерное (адаптивное). В наст. вр. в устройствах реализуется 2 вида квантования. 1)квантование по min значению: на интервале квантования t2-t1 (см. рис.)в качестве значения ф-ии принимается ее min значение(t1). 2)для цифровых сигналов (дискретных по t и квантованных по уровню) сущ. способ, при кот. значение сигнала на Δt принимается равным значению ф-ии непрерывного сигнала с min отклонением от ср. значения интервала квантования (принимается или большее значение или меньшее - что ближе к середине). Имеются ошибки квантования (шум). Амплитудные хар-ки шума для 1 и 2 случая:

1  0  1  1

a(δk)=−Δx0δW(δk)dδk=−Δx2

a=0

d=Δx2/12

D(δk)=Δx2/12

С целью снижения дисперсионной ошибки применяют метод воспроизводящих ф-ий: исходная непрерывная ф-ия заменяется подобной ей, как правило, полиномиальной ф-ией. Начиная от полиномиальной ф-ии 1-го порядка (замена исходной прямой отрезками) до n-го порядка. Тогда ошибка квантования:δк(х)max≤δ(х)доп max разность м/у исходной ф-ией и аппроксимирующей не должна превышать допустимого значения.

27.Обоснование необходимости модуляции дискретных сигналов для передачи по непрерывным КС.  T=2τ/ Также важной хар-кой сигнала явл. скорость источника 1/τ=Vи.Амплитуды гармоник находятся из выражения

T

Ak=UoSIN(kπ/2)/ kπ/2

Ao=Uo/2, fo=0

A1=2Uo/π=0.64Uo, f1=1/T=1/2τ

A2=0, f2=1/τ

Ak

f

A3=0.212Uo, f3=2/τ. Если предположить, что Vи=500дв/с, то спектр будет как на рис.cСтандартные каналы тональной частоты имеют частоту 300Гц-3400Гц, но не нулевой - т.е. самый основной спектр не входит. Необходимо перенести спектр исходного сигнала в область представляемых каналом частот. Процесс переноса низкочастотного спектра в более высокую область, предоставляемую каналом наз. модуляцией. Процесс обратный – демодуляцией. А устройства их реализующие:  модулятор(см.рис.)-демодулятор. Модем и то и др.Модулятор имеет 2 входа: Uc(t)-исходный/модулирующий сигнал, Um(t) – несущий.модулируемый сигнал. Если сигнал несущий непрерывный и аналоговый, то вид модуляции аналоговый. Если сигнал несущий импульсный/цифровой - цифровая модуляция. Если модулируемый сигнал непрерывный- непрерывная модуляция, если же он дискретный, то наз. манипуляция. В основном используются непрерывные. Сущ. 3 вида модуляции: амплитудная, частотная, фазовая. Однако на практике изменять амплитуду, не меняя частоту и фазу, сложно. Квадратурная модуляция - одновременное изменение амплитуды сигнала и фазы. Если амплитуда сигнала изменяется по форме синусоиды, то фазу меняют по ортогональному косинусоидному сигналу. Это позволяет на длительности одного сигнала одновременно предавать 2 символа инфа 2-мя ортогональными составляющими сигнала. Один символ передается признаком амплитуды, др. - признаком фазы. Скорость под 40кбит/с.

28.Амплитудная модуляция и манипуляция. Ширина спектра и мощность амплитудно-манипулированного сигнала.

Uc=UmSINΩt

ω >>Ω

Мам=ΔU/Uo-глубина модуляции. М=0..1при М=0 модуляции не происходит.Временное представление амплитудно модулируемого сигнала: Uam=UoCOSωot+Mam/2UoCOS(ωo+Ω)t+ Mam/2UoCOS(ωo-Ω)t. Спектр амплит. модулируемого сигнала при гармоническом модулирующем сигнале представляет собой сумму амплитуды гармоники несущего сигнала и 2-х составляющих амплитуд гармоник, отличающихся величиной на половину глубины модуляции и частотой на ± частота модулирующего сигнала, относительно частоты несущей. Ширина спектра амплитудно-модулируемого сигнала увеличилась в 2 раза. ΔFam/ΔFc=2. Процесс амплитудной модуляции линейно зависит от изменения модулирующего сигнала.

Амплитудный модулятор отличается простотой построения, но невысокой помехоустойчивостью. Недостатки: приводит к ортогональному искажению амплитудно-модулируемого сигнала, большая средняя мощность сигнала. Ср. за период высокочастотная мощность колебаний:

Рвч(t)=A2(t)/2;Umin=Uo(1-M);Umax=Uo(1+M)

Pmax=Uo2(1=M)2;Pmin=Uo2(1-m)2  ;Pср.ам(t)=Po(1+M2)

Ср. амплит.-модул. мощность Р(t)=1.5Po

29.Частотная модуляция и манипуляция. Ширина спектра и мощность частотно-манипулированного сигнала.  Возьмем тот же импульсный сигнал(см. амплит. модулю).Для реализации частотной манипуляции берется 2 несущих частоты – верхняя и нижняя.

Δω=ωвωн –разнос частот - девиация. Разнос частот подбирается так,  чтобы боковые стороны не перекрывали др. др.и не отстояли далеко др. от др. Практическая ширина спектра частотно- манипулированного сигнала в 2 раза больше ширины спектра амплитудно-модулир. и в 4 раза больше исходного. Помехоустойчивость выше, но недостаток – ширина канала.