37. Избыточные коды. Назначение, основные характеристики. Связь корректирующей способности кода с кодовым расстоянием. Границы определения минимального числа избыточных символов.

Первый способ возникновения помехоустойчивого кода: выбор из всех возможных кодовых комбинаций тех кодовых комбинаций, которые отличаются друг от друга на большее число .

В зависимости от того на определённых ли позициях находятся проверочные символы различаются разделимые (помехоустойчивые коды, у которых проверочные символы находятся на строго определённых позициях, как правило в конце информационных символов)  и неразделимые символы.

Если длины всех кодовых комбинаций одинаковы, то такие коды называются блочными, а если проверочные символы получаются из информационных путём выполнения системной операции, то такие длочные коды называются блочными систематическими.

Сейчас используются линейно блочные систематические коды.

Основные линейные операции: +, -, *на скаляр. В связи с этим для получения проверочных символов используется операция сложение по модулю 2⊕. Кроме ⊕ определённых информационных символов в ТК используют операцию ⊕ двух исходных кодовых комбинаций помехоустойчивого кода, а также их любого числа сочетаний.

Самым простым способом получения помехоустойчивого кода является: необходимо взять несколько исходных кодовых комбинаций удовлетворяющих следующим условиям: 1) Все кодовые комбинации различны; 2) Среди них не должно быть нулевой комбинации; 3) Все исходные кодовые комбинации должны быть линейно независимы; 4) Все исходные кодовые комбинации должны содержать число 1 не менее dmin; 5) dmin для всех исходных кодовых комбинаций должно быть не менее требуемого dmin;

Такие исходные кодовые комбинации записываются в так называемую образующую или производящую матрицу:

Gn,k=a11a12...a1kb11b12...b1r..................ak1ak2...akkbk1bk2...bkr

В теории матриц доказано, что Gn,k=[Ek][Ck,r]. [Ek] – единичная матрица в канонической форме.

Пример: построить матрицу системно линейного блочного кода, способного исправлять 1 ошибку(tи=1), при передаче 16 сообщений

Решение:  Np=16=2k=> k=4; tи=1 => dmin=2tи+1=3; r=3 из табл.; (n,k)=(7,4) [Ck,r] должна иметь 4 строки и 3 столбца. Учитывая условие формирования исходной матрицы (число 1 в каждой строке должно быть dmin-1) строим образующую матрицу.

G1=1000010000100001∗111110101011

G=1000111010011000101010001011

Данный способ не однозначен.

Остальные кодовые комбинации данного кода получаются слудующим образом: 1) Записывается нулевая комбинация; 2) Затем все исходные комбинации; 3) Кодовые комбинации, получаемые ⊕.

При искажении некоторого числа символов может оказаться в подмножестве запрещённых/разрешённых, именно эти события влияют на вероятность не обнаружения ошибки. В любом коде есть предел числа обнаружения ошибок. Теоретические исследования установили, что кратность обнаружения ошибки в сообщении t0dmin-1. Кроме данного способа существует ещё множество способов. Все они основываются на введении дополнительных контрольных символов. При этом длина каждой кодовой комбинации n=k+r. K–число информационных символов, r–число контрольных символов. Тогда в любом коде число кодовых комбинаций N=2n, число разрешённых кодовых комбинаций 2k.

Помехоустойчивые коды, обладающие dmin>2 могут являться не только обнаруживающими, но и исправляющими. В ТК доказано, что кратность исправления ошибок находится из условия:

tи≤dmin2 (если dmin чётно)

tи≤dmin−12  (если dmin нечётно)

Если dmin=3, то данный код способен обнаруживать 2-х кратную ошибку или исправлять 1-ю ошибку.

Коды, обладающие высоким dmin могут как обнаруживать, так и исправлять ошибки.

Увеличивая длину кодовой комбинации можно добиться большого dmin, не превышающего длинны кодовой комбинации. Однако увеличение L  ведёт к снижению скорости кода, то есть к снижению эффективности системы передачи информации. В связи с этим в ТК ставилось и решалась задача поиска оптимального соотношения n,n и dmin. однозначного решения этой задачи нет. Известны только несколько выражений для получения верхней и нижней границы:

Граница Хемминга:

r≥log2(1+1dmin−12Cni)

Граница Плоткина:

r≥2dmin−2−log2dmin

Граница Элайеса:

r≥log2Cnm−log2dmin

m=0.5(1−1−2(dmin−1)2)

Граница Варшамова–Гильберта:

r≥log2(1+1dmin−1Cni)

Считается и экспериментально показано, что наиболее близко находится Граница Варшамова–Гильберта.

38. Основы матричного построения систематических кодов.

Любая кодовая комбинация помехоустойчивого кода может быть записана в виде:  а1а2а3…аКв1в2в3…вr.  Возникает вопрос каким образом по известным информационным символам находить неизвестные проверочные символы и где их разместить.

В зависимости от того на определенных ли позициях находятся проверочные символы различают разделимые и не разделимые помехоустойчивые коды. При этом к разделимым относят  коды у которых проверочные символы находятся на строго определенных позициях, как правило в конце информационных символов.

Если длины всех кодовых символов одинаковы то такие коды называются блочными, а если проверочные символы получаются из информационных путем выполнения систематических операций, то такие блочные коды называются: блочными и систематическими. В свою очередь если операции получения проверочных символов являются линейными, то такие коды называются: линейными блочными систематическими в настоящее время именно они и используются.

Основа получения помехоустойчивого кода состоит в матричном исчислении и полиномиальном исчислении.

Самым простым способом получения помехоустойчивого явл. Следующий: необходимо взять несколько исходных кодовых комбинаций, удовлетворяющих условиям:

- все к.к. должны быть различны

- среди них не должно быть нулевой к.к.

- все к.к. должны быть между собой линейно не зависимы

- все исходные к.к. должны содержать число 1 не менее чем dmin.

- dmin для всех к.к. должно  быть не менее требуемого dmin.

Эти исходные к.к. записываются в так называемую образующую или производящую матрицу.

a11 a12 a1k  b11 b12 b1r

Gn,k=( a21 a22 a2k  b21 b22 b2r )

a31 a32 a3k  b31 b32 b3r

В теории матриц доказано:  Gn,k=[Ek]*[Ck,r]

Ek-единичная матрица в канонической форме.

39. Общие сведения о циклических кодах. Полиномиальные способы задании циклических кодов. Одной из разновидностей линейных систем кодов являются циклические коды. Циклические коды были первоначально созданы с целью упрощения построения кодирующих и декодирующих устройств реализующихся аппаратным способом. Однако, на ряду с простотой кодирующих и декодирующих устройства продемонстрировали их отличные корректирующие свойства особенно для групп ошибок. В связи с этим циклические коды нашли применение в системах передачи информации. Математическую основу создания циклических кодов составляет  теория устойчивых многочленов реализующихся в кольцах и полях Гаусса в основном для двоичных кодов. Особенностью этой математики является то, что в теории циклических кодов многочлены играют роль полиномов. Особенности этой математики позволили работать не с двоичными кодовыми комбинациями, а  с многочленами с учетом следующих особенностей Операция сложения многочлена в двоичных полях гаусса сведется к сложению по модулю 2, операция вычитания также к сложению по модулю 2. умножение и деление осуществляется как в обычной математике. Операции сложения и вычитания осуществляются по модулю 2.

Использование двоичных полей Гаусса позволяют многочлены записывать в виде полиномов P(x)=an−1xn−1+an−2xn−2+...+a0

Основная система счисления двоичная, а от an−1 до a0 - коэффициент принимающий значения 0 или 1. В настоящее время известны два подхода к заданию циклических кодов

1) полиномиальный 2) матричный. В теории циклических кодов  многочлены (полиномы) играют роль не приводимых полиномов. В настоящее время рассчитаны и сведены в таблицы до 64 степени включительно все не риводимые полиномы.

В настоящее время известны два способа помехоустойчивых кодирования . 1СП. Помехоустойчивая кодовая комбинация F(x) …. умножения   исходных кодов комбинац. Q(x) на образующий P(x)    F(x)=Q(x)*P(x). При этом длинна помехоустойчивой комбинации становится равной n=k+r. k – длинна устойчивой исходной комбинации. r-  старшая степень образованного полинома. 2СП В настоящее время как правило используется этот способ. Сущность. 1) Исходная кодовая комбинация Q(x) не помехоустойчивого кода умножается на  ……......... xr , где r- старшая степень образующего полинома.  Q(x)* xr =F/(x). 2) Полученное произведение делится на образованный полином P(x)  F/(x)/P(x) при этом полученное частное C(x) + остаток R(x)   F/(x)/P(x) = C(x)+R(x).  3) Четное С(х) игнорируется F(x)= F/(x)xR(x). Где X – операция склеивания.

40. Способы декодирования циклических кодов с обнаружением и исправлением ошибок.

1) F(x):P(x)= C(x)+R(x)  2) Если R(x)=0 , то в принятой кодовой комбинации ошибки не обнаружены. 3) Если R(x) ≠0, то ошибка обнаружена и комбинация уничтожается.       F(x)=1011100  (делим столбиком на 1101);   F(x)=1011000  (делим столбиком на 1101)

Недостаток! Свойство цикличности используемое для получения кодовых комбинаций цикличного кода приводит к тому, что при ошибках системы синхронизации, а точнее её подсистемы фазирования по циклам может быть получена кодовая комбинация со смещением относительно передаваемой на 1,2 и т. д. разрядов влево или вправо. Т.К. кодовые комбинации получаются путем циклического сдвига, то кодовая комбинация становится разрешенной, и при кодировании ошибка не обнаруживается. F(x)=1011100 -> 0101110 (делим столбиком на 1101);  d- минимальный код построения = числу значащих элементов образуещего полинома d=3 при P(x)=x3+x2+1  . F(x)=1011100 -> 0110100 (делим столбиком на 1101);  (но ошибка есть)

Исправление ошибок!

- принятая кодовая комбинация делится на образующий полином.

- остаток =0 ошибка не обнаружена; ≠0 подсчитывается вес остатка w1 (число 1 получ. В остатке) если получ. вес ≤ t. ………..

- если вес остатка >t, то осуществляется сдвиг прямой кодовой комбинации на 1 разряда влево. Полученную комбинацию вновь делят на полином и проверяют на остаток = 0. если ≠0, то w2 ≤ tu  Если ≤ то цикл. комбин. Складывается по модулю 2 с остатком. В результате получим передаваемую кодовую комбинацию. Если w2 > tu то сдвиг влево на 1 и делим на полином.

41. Методика выбора образующего полинома для циклических кодов

1.  Число разрядов КК: Np=2k  , k=log2Np

2.  k=>r – число проверочных символов

3. n=k+r

4. r=>pr(x) – все полиномы степени r

5. xn+1 – является ли полином делителем

6. Дополнительная матрица для всех выбранных полиномов => Ci=∀p(x)

7. Выбираем такие полиномы, которые дают дополнительную матрицу

p(x)⊂p(x)=>w≥dmin

1. Np=16          2k=16. k=4

2. dmin=3

3. k=4 и d=3 => r=3

4. табл P(x)=x3+x2+1     x3+x+1

5. x7+1=(x+1)( x3+x2+1)( x3+x+1)

42. Методика построения кодирующих и декодирующих устройств циклических кодов.

Кодирующие устройства:

Число триггеров равно числу значащих элементов образующего полинома. Ячейки регистра обозначаются по возрастающей слева-направо. На входе регистра устанавливается сумматор по модулю 2. кроме того сумматоры по модулю 2 устанавливаются между ячейками регистра отражающими значащие элементы полинома, отстоящие друг от друга на 1. все остальные ячейки регистра соединяются непосредственно.

Рисунок смотри из последней Л/р.

Кодирующие устройство работает по следующему алгоритму:

При включении запускается генератор тактовых импульсов и приводит в нулевое состояние регистры. Ключ К1 в положении 1, К2 в положении 1 и на вход поразрядно старшими разрядами вперед

Подается кодовая комбинация без избыточного кода. За 4 такта работы исходная к.к. будет выдана на выход. В это время в сдвиговом регистре с обратными связями происходит деление на образующий полином после 4-х тактов ключ К1->2,K2->размыкает цепь обратной связи и проверочные символы, полученные путем деления на образующий полином присоединяются к исходной кодограмме. Так образуется за 7 тактов в кодирующем устройстве формируется 7 разрядная кодограмма помехоустойчивого разделимого Ц.К.

Декодирующие устройства:

Декодирующие устройство с обнаружением ошибок строится по схеме аналогичной схеме кодирующего устройства с добавлением к ней буферного регистра с числом ячеек к равным числу информационных символов, а также схемы реализующей ф-цию дизъюнкции на один выход и столько входов, сколько значащих элементов в образующем полигоме.

Рис см Л/р №4