10. Типы каналов связи.

В зависимости от формы сигнала используемого в канале связи, есть

-непрерывные

-дискретные

-смешанные каналы связи

Система передачи информации дискретным сообщениям уточняется следующим образом:

ии

ку

кс

дку

пи

В такой системе по линии связи передаются сигналы реализующие физический процесс математически отображаемые решетчатыми f. В настоящее время значительная часть каналов связи есть непрерывные каналы связи.

Смешанные каналы связи обязательно подразумевают наличие устройств преобразующих в непрерывный код из дискретного и наоборот.

По качеству каналов:

- с помехами (реальные)

- без помех (идеальные)

С помехами:

-мультипликативные

-аддитивные

y(t)=μx(t)+n(t)

μx(t) - мультипликативная помеха

n(t) - аддитивная помеха

как правило (мю) равно либо 0, либо 1

В каналах которых амплитудные характеристики устройств участвующих в них (линейны) – есть линейные каналы связи.

Если в канале связи ошибки в передаваемых символах возникают не зависимо друг от друга то такие каналы называют КАНАЛАМИ С НЕЗАВИСИМЫМИ ОШИБКАМИ (каналы без памяти.) В противном случае – каналы с памятью с группированием ошибок.

Каналы в которых вероятности искажения разных символов равновероятны называются СИММЕТРИЧНЫМИ каналами.

Практически все реальные каналы связи являются каналами с памятью. Хотя в настоящее время лучше всего исследованы дискретные симметричные каналы без памятью. Вместе с тем перспективные каналы скорее всего будут каналами с группированием ошибок.