11. Скорость передачи информации и пропускная способность дискретного канала без помех и с помехами.

а) ДКС без помех

Пропускная способность ДКС без помех определяется максимальной энтропией источника и будет достигаться, когда передаваемые сообщения независимы и равновероятны, тогда Шеннон сформулировал след теорему:

Если источник дискретных сообщений вырабатывает некоторый поток сообщений со скоростью, близкой к пропускной способности, то всегда существует способ кодирования передаваемых сообщений, обеспечивающий выполнение равенства (*)

δ-сколь угодно малая величина

Следствие из теоремы

Если источник дискретных сообщений вырабатывает поток сообщений со скоростью, превышающей пропускную способность дискретного канала без помех, то не существует способа приближения реальной скорости передачи инф-ции в канале к его пропускной способности при достаточно длительном потоке данных.

б) ДКС с помехами

Тогда кол-во информации на выходе приёмника:

Шеннон вывел след. теорему:

Если источник дискретных сообщений вырабатывает поток сообщений со скоростью, близкой к пропускной способности канала, то в ДКС с помехами всегда существует способ кодирования передаваемой информации такой, что разность пропускной способности канала и скоростью передачи данных будет сколь угодно малой величиной, но с вероятностью искажения сообщения не более допустимой.

Следствие.

Не существует способа кодирования, при котором можно сколь угодно близко приблизить скорость передачи инф-ции в канале к его пропускной способности при верности передачи больше допустимой.