5.СИНТЕЗ ЛИНЕЙНЫХ НЕПРЕРЫВНЫХ САУ

Оглавление

5.1. Задача синтеза и способы коррекции………….1

5.2.Синтез САУ методом ЛЧХ……………………..3

5.3. Особенности синтеза корректирующих обратных

связей…………………………………………….8

5.1. Задача синтеза и способы коррекции

Задача синтеза и проектирования САУ заключается в таком выборе ее структурной схемы, параметров, характеристик и способа их технической реализации, при которых требуемые динамические и эксплуатационные свойства системы обеспечиваются простыми и надежными техническими средствами.

С точки зрения ТАУ целью синтеза является формирование закона управления, при котором достигаются заданные показатели устойчивости и качества системы. Закон управления – это зависимость между отклонением регулирующего органа и сигналом ошибки. Объект управления и исполнительные органы образуют, так называемую, неизменяемую часть системы, параметры которой являются исходной информацией при синтезе. Передаточную функцию неизменяемой части обозначим как W0(s). Конечная цель синтеза заключается в определении параметров специальных корректирующих устройств, которые, будучи добавлены к неизменяемой части системы, придадут ей необходимые свойства.

Существуют три способа коррекции САУ.

1). Последовательная коррекция: W(s)= Wпос(s)W0(s).

Wпос(s) – передаточная функция последовательного корректирующего устройства.

2). Параллельная коррекция: W(s)=Wпар(s) + W0(s).

Wпар(s) – передаточная функция параллельного корректирующего устройства.

3). Коррекция в виде обратных связей: W(s)=W0(s)1∓Woc(s)W0(s).

Woc(s) – передаточная функция звена корректирующей обратной связи.

Приравнивая полученные передаточные функции, можно выразить передаточную функцию любого вида коррекции через другие.

Наиболее просто коррекция САУ осуществляется изменением коэффициента передачи прямой цепи. Пусть система является статической и ее передаточная функция в разомкнутом состоянии имеет вид

W(s)=kB(s)A(s).

Для передаточной функции замкнутой системы по ошибке получим

Фε(s)=11+W(s)=A(s)A(s)+kB(s).

Будем считать, что все полиномы передаточной функции приведенные, т.е. bm=1, an=1. Если на вход системы подано ступенчатое воздействие с амплитудой N, то для статической ошибки можно записать

εcm=lims→0sФε(s)Ns=11+kN.                                                  (5.1)

Пусть теперь система имеет астатизм первого порядка:

W(s)=kB(s)sA(s);Фε(s)=sA(s)sA(s)+kB(s).

Подадим на вход системы воздействие вида

g(t)=g0+gt→g0s+gs2,

где  g0=constиg=const. Для статической ошибки получим

εcm=lims→0sФε(s)(g0s+gs2)=gk.                                              (5.2)

Из этих рассуждений следует, что для повышения точности системы в установившемся режиме необходимо увеличивать коэффициент передачи прямой цепи. При этом возрастает и быстродействие системы. Увеличение коэффициента передачи приближает систему к границе устойчивости и следует помнить, что при выборе коэффициента передачи прямой цепи только по условиям заданной точности можно получить неустойчивую систему и потребуются дополнительные меры по ее стабилизации.

Корректирующие устройства различных типов вводят в закон управления производные, интегралы и их комбинации от сигнала ошибки и промежуточных величин. Рассмотрим физический смысл введения производной и интеграла. Структурную схему системы представим в виде

W0(s)

Wk(s)

Рис. 5.1. Коррекция САУ.

На этой схеме Wk(s) – передаточная функция корректирующего устройства. Допустим, что Wk(s)=kks, т.е. в закон управления вводится производная от сигнала ошибки. Тогда для АФЧХ системы можно записать

W(jω)=(1+jkkω)W0(ω)=A0(ω)ejϕ(ω)+kkωA0(ω)ej(ϕ(ω)+900).

Изменение АФЧХ скорректированной системы, по сравнению с исходной показано на рис. 5.2. Из рисунка следует, что введение производной сдвигает АФЧХ в положительном направлении и удаляет ее от критической точки. Введение производной в закон регулирования всегда преследует цель повышения запасов устойчивости и снижения колебательности.

Пусть теперь Wk(s)=kks, т.е. в закон управления вводится интеграл. В этом случае

W(jω)=(1+kkjω)W0(jω)=A(ω)ejϕ(ω)+kkωA0(ω)ej(ϕ(ω)−900).

Из этого выражения следует, что при введении интеграла увеличивается коэффициент передачи на низких частотах и именно это повышает точность системы. Основная цель введения интеграла в закон управления – это повышение точности системы в установившемся режиме.

V()                                                              V()

W(j)

Wk(j)W0(j)

-1                                 U()                   -1                                          U( )

kkA0()ej(j()+90)                                                        A0()ej()

W(j)

A0()ej()

Рис.5.2. Введение производной                   Рис. 5.3. Введение интеграла

в закон управления                                           в закон  управления

Из рис. 5.3. следует, что при введении интеграла АФЧХ системы смещается в положительном направлении и приближается к критической точке.  При введении интеграла в закон управления уменьшаются запасы устойчивости системы.

5.2. Синтез САУ методом ЛЧХ.

Рассматриваемый метод разработан для определения структуры и параметров последовательного корректирующего устройства и справедлив для минимально – фазовых систем, т.е. систем, не имеющих нулей и полюсов в правой полуплоскости.

Синтез системы по данному методу состоит из следующих действий.

1).Построение ЛАХ неизменяемой части системы L0(), так называемой располагаемой ЛАХ.

2). Построение желаемой ЛАХ системы на основании требований к ее динамическим показателям.

- Определение передаточной функции корректирующего устройства.

При последовательной коррекции желаемая ЛАХ определяется выражением

L(ω)=L0(ω)+Lпос(ω).

Отсюда следует

Lпос(ω)=L(ω)−L0(ω).

ЛАХ последовательного корректирующего устройства определяется вычитанием располагаемой ЛАХ из желаемой.

Определив ЛАХ корректирующего устройства, можно по ней найти его передаточную функцию и вычислить ее параметры. По этим данным, используя приведенные в литературе таблицы, определяются принципиальная схема корректирующего устройства и рассчитываются численные значения  элементов схемы.

При построении желаемой ЛАХ ее делят на три участка: низкочастотный, среднечастотный и высоко частотный. Среднечастотный участок определяется асимптотой, пересекающей ось частот, протяженностью влево и вправо до первых сопрягающих частот. Слева от него располагается низкочастотный участок, справа – высокочастотный.

Низкочастотная часть желаемой ЛАХ выбирается из условий требуемой точности. Если синтезируемая система должна быть статической, то для получения заданной точности, как это следует из (5.1), коэффициент передачи должен удовлетворять условию

k≥N−εcmεcm.                                                           (5.3)

Если в системе предполагается иметь астатизм 1- го порядка, то коэффициент передачи выбирается из условия требуемой точности по скорости задающего воздействия

k≥gεcm.                                                                   (5.4)

Этот вывод следует непосредственно из (5.2).

Достаточно точно низкочастотная часть строиться по требуемой точности воспроизведения гармонического воздействия

g(t)=Gmaxsinωkt.

Передаточная функция системы по ошибке в частотной области может быть записана следующим образом

Фε(jω)=11+W(jω)=11+A(ω)ejϕ(ω).

Для того, чтобы ошибка воспризведения была минимальной, необходимо чтобы  А(k)>>1. Тогда амплитуда ошибки определяется выражением

Emax≈GA(ωk).

Для обеспечения требуемой точности на АЧХ налагается требование

A(ωk)≥GmaxEmax                                                (5.5)

С точки зрения ЛЧХ это означает, что низкочастотный участок желаемой ЛАХ должен проходить не ниже некоторой контрольной точки, построеной по выражению

L(ωk)=20lgGmaxEmax.                                       (5.6)

Часто при проектировании следящих систем задаются максимальная скорость слежения xmax и максимальное ускорение слежения xmax. По этим данным можно подобрать эквивалентное гармоническое воздействие с параметрами

Gmax=xmax=Gmaxωk;  Gmax=xmaxωk2.

Отсюда

ωk=xmaxxmax;Gmax=(xmax)2xmax.                                              (5.7)

По этим координатам строиться контрольная точка. Доказано [2], что для обеспечения заданной точности в этом случае требуется, чтобы низкочастотная часть желаемой ЛАХ не заходила в запретную зону, ограниченную асимптотами с наклонами  -20дб/дек и –40деб/дек, которые сопрягаются в контрольной точке.

L(

-20          Контрольная точка

Запретная

зона          -40

lg

k

Рис. 5.4. Запретная зона

Наклон и протяженность среднечастотного участка определяются необходимыми запасами устойчвости. С этой точки зрения желательно, чтобы ось частот пересекал участок ЛАХ с наклоном  -20дб/дек протяженность не менее одной декады. Хорошие результаты получаются, если частота среза и ближайшая частота сопряжения 1 справа от нее находятся в соотношении 1/c2.  При выполнении этих требований обычно получают   20 и

/c tp  2/c .

Не всегда удается выполнить построение такого среднечастотного участка. В этих случаях следует руководствоваться какими – либо соображениями, вытекающими из конкретной задачи или рекомендациями, приведенными в литературе.

Высокочастотный участок желаемой ЛАХ находиться ниже оси частот и не оказывает существенного влияния на процесс регулирования. Поэтому, по возможности, уго нужно выбирать так, чтобы он совпадал с соответствующим участком располагаемой ЛАХ. Такой выбор существенно упрощает схему корректирующего устройства. Исключение составляет случай, когда высокочастотный участок располагаемой ЛАХ соответствует колебательному звену с малым показателем затухания. В этом случае высокочастотный участок желаемой ЛАХ должен проходить так, чтобы его удаление от оси частот на резонансной частоте удовлетворяло условию

L(ωp)<20lgMM+1,                                                     (5.8)

где М- показатель колебательности системы, который выбирается в пределах от 1.1 до 1.3.

Пример.  Система без коррекции задана передаточной функцией в разомкнутом состоянии

W(s)=ks(Ts+1)(T2s+1),

где Т1=0.125с., Т2=0.01с.

Так как заданная система обладает астатизмом 1- го порядка, то имеет смысл коэффициент передачи определить исходя из ошибки по скорости. Допустим, что максимальная скорость воздействия  gmax=10, максимально допустимая ошибка не превышает 3% от этого значения. Тогда, в соответствии с формулой (5.4), получим требуемое значение коэффициента передачи k 330. Подставим это значение в исходную передаточную функцию и определим передаточную функцию замкнутой системы.

Ф(s)=kT1T2s3+(T1+T2)s2+s+k.

Условие устойчивости системы  3 – го порядка, записанное в соответствии с критерием Гурвица для данной системы будет

(T1+T2)>kT1T2.

Легко проверить, что при избранном значении коэффициента передачи замкнутая система неустойчива.  Считая передаточную функцию разомкнутой системы с полученным коэффициентом передачи передаточной функцией неизменяемой части W0(s), синтезируем корректирующее устройство, обеспечивающее системе необходимые запасы устойчивости.

Построим ЛАХ неизменяемой части (рис. 5.5). Частоты сопряжения равны

ω01=1T1=8;ω02=1T2=100.

Положение точки, в которой асимптота, соответствующая интегрирующему звену, пересекает ось частот, определяется выражением

ωимм=mlgωиω02≈26мм.при  m=50.

L()

-20

01                                      02

L0()

L()    -40

1/1                  1/3   -40                   1/4

1/2

-1800      1                        10                       100        и            lg

-20                     +20

Lпос()                ()

-900                                                             -60

00

Рис. 5.5. Синтез системы методом ЛЧХ

Определим высокочастотный участок желаемой ЛАХ совпадающим с аналогичным участком располагаемой ЛАХ, а для стабилизации системы среднечастотный участок выберем так, чтобы он имел наклон –20дб/дек и протяженность одну декаду. Вычтя из желаемой располагаемую ЛАХ, получим ЛАХ последовательного корректирующего устройства. По этой ЛАХ можно записать передаточную функцию корректирующего устройства

Wпос(s)=(τ2s+1)(τ3s+1)(τ1s+1)(τ4s+1).

Определив из графика частоты сопряжения корректирующего устройства, можно вычислить его постоянные времени: 1=1.1, 2=0.125, 3 =0.1, 4 =0.01.

Для проверки результатов синтеза необходимо прежде всего построить фазовую характеристику и определить запасы устойчивости. Для рассматриваемого примера можно показать, что запас по фазе  380, запас по модулю –

H = -12дб. Запасы устойчивости удовлетворяют заданным. Для определения показателей качества необходимо построить переходный процесс. Если запасы устойчивости и показатели качества синтезированной системы не соответствуют заданным, то необходимо повторить расчет, изменив желаемую ЛАХ в требуемом направлении.

5.3. Особенности синтеза корректирующих 		 	                    обратных связей.

Для коррекции САУ во многих случаях целесообразно использовать корректирующие цепи в виде местных обратных связей (рис.1).

G(s)	                    Wн(s)   	                W0(s)                     X(s)

Woc(s)

Рис. 5.6. Структурная схема коррекции обратными связями											                                                  	 Если  желаемая  ЛАХ реализуется с помощью корректирующего устрой- ства Woc(s),то желаемая передаточная функция разомкнутой САУ  будет

W(s)=WH(s)W0(s)1∓W0(s)Woc(s)=WHCK(s)Wn(s)	    		  (5.9)

В этом выражении  WH(s)−передаточная функция участка неизменяемой части системы, не охваченного корректирующей обратной связью, W0(s)−передаточная функция участка неизменяемой части системы, охваченного корректирующей обратной связью, WHCK(s)=WH(s)W0(s)- передаточная функция разомкнутой нескорректированной системы,

Wn(s)=11∓W0(s)Woc(s)−требуемая передаточная функция последовательного корректирующего устройства, эквивалентного по своему влиянию корректирующей обратной связи, охватывающей участок с передаточной функцией W0(s).

Требуемая передаточная функция последовательного корректирующего устройства  Wn(s) определяется методом ЛЧХ так, как было рассмотрено выше. По этой передаточной функции необходимо определить  передаточную функцию  Woc(s).

Эту задачу можно решить следующими способами.

1.Аналитический метод.

Из выражения для Wn(s) следует:

-для отрицательной обратной связи

Woc(s)=1−Wn(s)Wn(s)W0(s)=1W0(s)1Wn(s)−1;                             (5.10)

-для положительной обратной связи

Woc(s)=1W0(s)1−1Wn(s).		               	                (5.11)

Нетрудно видеть,что полученная передаточная функция зависит не только от  Wn(s),но и от передаточной функции  W0(s) звеньев, охваченных обратной связью.

Если синтезированную передаточную функцию звена обратной связи точно реализовать невозможно, то выбирают контур с передаточной функцией, близкой к требуемой. Затем определяются полученные запасы устойчивости и показатели качества. При необходимости расчет уточняется.

2.Графический метод.

Метод рассмотрим для отрицательной обратной связи. В выражении для  Wn(s) сделаем замену  s=jw. Получим

Wn(jω)=11+W0(jω)Woc(jω).

Сделаем обозначение

Woc(s)=1W0(jw)Woc(jw).

В области частот, где  W0(jw)Woc(jw)<<1, выполняется условие

Woc(jw)>>1 , или Loc(w)=-L0(w)−Loc(w)  >>0.

В этой области Wn(jω)=1 и    Ln(ω)=0.

Из последнего выражения следует, что в рассматриваемой  области частот должно выполнятся условие

−Loc(w)>> L0(w).					      (5.12)

Поскольку это условие не связано с требованием получения определенного вида ЛАХ  звена корректирующей обратной связи, то оно может быть сравнительно легко выполнено.

В области частот, где  W0(jw)Woc(jw) >>1 справедливы соотношения  Woc(jw)<<1  и  Loc(w)=-L0(w)−Loc(w)<<0.

Выражение для  АФЧХ  эквивалентного последовательного корректирующего устройства в этом диапазоне частот примет вид

Wn(jω)=1W0(jω)Woc(jω).                                     (5.13)

Тогда             Ln(ω)=−L0(ω)−Loc(ω)=Loc(ω).

Отсюда следует вывод : в области частот где  Ln(ω)<<0 должно выполнятся равенство

Loc(ω)=−[Ln(ω)+Lo(ω)]                                      (5.14)

Таким образом для того, чтобы в этом диапазоне частот найти ЛАХ звена корректирующей обратной связи, необходимо сложить требуемую ЛАХ эквивалентного последовательного корректирующего устройства с ЛАХ участка неизменяемой части, охваченного обратной связью и эту сумму взять с обратным знаком.

Передаточная функция  Woc(s) определяется по виду ЛАХ  или непосредственно из выражения  (5.14).

Рассмотрим два частных, но часто встречающихся в практике автоматического управления случая коррекции звеньями обратной связи.

1).Передаточная функция участка неизменяемой части содержит колебательное звено с малым показателем затухания и имеет вид

W0(s)=kB(s)T02s2+2T0z0s+1.

Необходимо обеспечить требуемое, большее чем исходное, значение показателя затухания.

Рассмотрим случай,когда полином числителя имеет нулевой порядок  и kB(s)=k. Охватим рассматриваемое звено отрицательной обратной связью с передаточной функцией  Woc(s)=kocs. Для результирующей передаточной функции получим

W(s)=kT02s2+(2T0z0+kkoc)s+1.

Следовательно, 2Tz=2T0z0+kkoc и так как T=T0, то для нового значения показателя затухания можно записать

z=2T0z0+kk0c2T0.				        	(5.15)

Задавшись требуемым значением показателя затухания, из (5.15) можно вычислить необходимое значение коэффициента передачи цепи обратной связи.

Пусть теперь полином числителя имеет первый порядок

kB(s)=k(T1s+1).

Охватим исследуемый участок  жесткой  отрицательной обратной связью с коэффициентом передачи koc. Получим

W(s)=k(T1s+1)T02s2+(2T0z0+kockT1)s+(1+kock).

Сделаем обозначения:

T2=T021+kock;        2Tz=2T0z0+kockT11+kock;        kS=k1+kock.

Тогда результирующая передаточная функция скорректированного участка примет вид

W(s)=kS(T1s+1)T2s2+2Tzs+1.    				     (5.16)

С учетом сделанных обозначений для нового значения показателя затухания получим

z=2T0z0+kockT12T01+kock.					    (5.17)

Аналогично предыдущему из этого выражения можно вычислить потребное значение коэффициента  koc.

2). Динамическая система или звено обладает интегрирующими свойствами  и это нарушает пропорциональную зависимость между входным и выходным сигналами.  В общем случае передаточную функцию исходной системы можно записать в следующем виде:

W0(s)=kB(s)sA(s).

Очевидно, что пропорциональности между входным и выходным сигналами нет и если, например, входной сигнал имеет постоянное значение, т.е.  g(t)=g0=const⇒g0s,то в соответствии с теоремой о конечном значении оригинала для установившегося значения выходной величины получим

xyc=lims→0sX(s)=lims→0sW0(s)g0s=¥.

Для компенсации интегрирующих свойств охватим исходную систему жесткой отрицательной обратной связью с коэффициентом  koc.Получим:

W(s)=kB(s)sA(s)+kockB(s).					(5.18)

Теперь

xyc=lims→0sW(s)g0s=kbmkockbmg0=1kocg0	          (5.19)

Выбором коэффициента обратной связи можно обеспечить требуемую пропорциональность между входом и выходом.