- ТИПОВЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ И ИХ      ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оглавление

2.1. Динамические звунья САУ……………………………..1

2.2. Соединения динамических звеньев…………………….2

2.3. Характеристики типовых динамических звеньев……..5

- Динамические звенья САУ.

При изучении САУ ее схему удобно представлять не в виде соединения ее элементов, классифицированных по функциональному назначению и прин-

ципу действия, а в виде структурной схемы, т.е. в виде соединения динами ческих звеньев.

Динамическое звено - это математическая модель элемента или его части, записанная в виде дифференциального уравнения или передаточной функции.

В ТАУ динамические звенья, которые описываются дифференциальными уравнениями не выше второго порядка, принято называть типовыми динамическими звеньями. Различают восемь типов звеньев [2,4,8,14].

1). Усилительное (безинерционное) звено.

W(s)=k.

2).Идеальное дифференцирующее звено.

W(s)=ks.

3). Идеальное интегрирующее звено.

W(s)=ks.

4). Апериодическое звено первого порядка.

W(s)=kTs+1.

5). Звено второго порядка.

W(s)=kT2s2+2Tzs+1;

а)  колебательное звено при  0<<1;

б) апериодическое звено второго порядка при  >1;

в) консервативное звено при =0.

6). Форсирующее звено первого порядка.

W(s)=k(Ts+1).

7). Форсирующее звено второго порядка.

W(s)=k(T2s2+2Tζs+1).

8). Звено чистого запаздывания.

W(s)=e−τs.

Все динамические звенья обладают направленностью действия - от входа звена к его выходу, что на структурных схемах обозначается стрелками.

- Соединения динамических звеньев.

Имеются три типа соединений динамических звеньев:

- последовательное;

- параллельное;

- - встречно- параллельное или соединение в виде обратной связи.

Последовательным называется соединение при котором выходная переменная каждого предыдущего звена подается на вход последующего звена.

G(s)                     X1(s)                   X2(s)     Xn-1(s)                     X(s)

W1(s)                 W2(s)        ............                Wn(s)

Рис.2.1. Последовательное соединение динамических звеньев.

Из рисунка следует, что

X(s)=Wn(s)Xn−1(s)=Wn(s)Wn−1(s)Xn−2(s)=

=W1(s)W2(s)...Wn(s)G(s).

Таким образом, передаточная функция последовательного соединения динамических звеньев равна произведению передаточных функций звеньев, составляющих схему.

W(s)=i=1nWi(s).                                      (2.1)

Параллельным называется такое соединение динамических звеньев, при котором входная переменная для всех звеньев одна и та же, а выходные переменные всех звеньев суммируются.

W1(s)

X(s)                 G(s)     E(s)                    X(s)

G(s)            W2(s)           +                                                     Wп(s)

+    -

Wn(s)                                                                      Woc(s)

Рис. 2.2. Параллельное соединение         Рис. 2.3. Встречно-параллель-

соединение динамических звеньев           ное соединение динамических

звеньев

Из рис. 2.2 следует

X(s)=W1(s)G(s)+W2(s)G(s)+...+Wn(s)G(s)=

=W1(s)+W2(s)+...+Wn(s)G(s).

Передаточная функция параллельного соединения динамических звеньев  равна сумме их передаточных функций.

W(s)=i=1nWi(s).                                                              (2.2)

Встречно- параллельным (соединением с обратной связью) называется такое соединение динамических звеньев, при котором сигнал с выхода звена прямой цепи подается на его вход через звено обратной связи (рис.2.3).

Обратная связь может быть как положительной, так и отрицательной, что на рисунке обозначено соответствующими знаками.

Составим систему уравнений

X(s)=W(s)E(s)E(s)=G(s)±Woc(s)X(s)

Решив эту систему уравнений относительно регулируемой величины и ошибки регулирования, получим

X(s)=Wn(s)1∓Wn(s)Woc(s)G(s).

E(s)=11∓Wn(s)Woc(s)G(s).

Отсюда можно записать, что при встречно- параллельном соединении

Ф(s)=X(s)G(s)=Wn(s)1∓W(s)−передаточная функция  замкнутой системы по задающему воздействию, а  Фe(s)=E(s)G(s)=11∓W(s)− передаточная функция замкнутой системы  по ошибке от задающего воздействия, где в обеих случаях W(s)=Wn(s)Woc(s)− передаточная функция разомкнутой системы. В выражениях передаточных функций замкнутой системы знак плюс соответствует отрицательной обратной связи, а знак минус- положительной обратной связи.

Сравнивая полученные выражения с формулами, выведенными в п. 1.2, можно сделать вывод об их полной аналогии. Это означает, что передаточные функции можно получать не только по дифференциальным уравнения системы, а и по ее структурной схеме. Следовательно, структурная схема есть форма записи дифференциального уравнения системы.

Пример.  Система задана структурной схемой (рис.2.4). Требуется определить ее передаточные функции.

G(s)                                                                                             X(s)

          W1(s)         W2(s)                   W4(s)         W5(s)

-   E(s)                                  +         -

W3(s)

Woc(s)

Рис. 2.4. Структурная схема САУ.

Получение передаточных функций системы, заданной своей структурной схемой, так называемое “сворачивание схемы”, всегда начинается с самого внутреннего контура. В заданной структурной схеме два внутренних контура. Определим, в соответствии с правилами о соединениях динамических звеньев, их передаточные функции. Звенья W2(s) и W3(s) соединены параллельно и передаточная функция соединения

W23(s)=W2(s)+W3(s).

Звенья W1(s) и W23(s) соединены последовательно и поэтому

W123(s)=W1(s)W23(s).

Звенья W4(s) и W5(s) соединены последовательно и охвачены отрицательной единичной обратной связью.

W45(s)=W4(s)W5(s)1+W4(s)W5(s).

Для передаточной функции прямой цепи получим

Wn(s)=W123(s)W45(s).

В результате преобразований структурная схема системы примет вид, показанный на рис. 2.5.

E(s)

G(s)                      Wn(s)                  X(s)

Woc(s)

Рис. 2.5. Преобразованная структурная схема

Для передаточных функций замкнутой системы получим

Ô(s)=X(s)G(s)=Wn(s)1+W(s).

Ôe(s)=E(s)G(s)=11+W(s).

W(s)=Wn(s)Woc(s).

- Характеристики типовых динамических звеньев

1). Усилительное звено: W(s)=k.

Для этого звена временные и частотные характеристики определяются простыми выражениями.

H(s)=k1s;h(t)=k1(t);k(t)=kd(t);W(jw)=k;A(w)=k;j(w)=0;

L(w)=20lgk.

2).Идеальное дифференцирующее звено: W(s)=ks.

Изображение переходной функции этого звена H(s)=ks1s=k.

В соответствии с обратным преобразованием  Лапласа получим

h(t)=kd(t);         k(t)=kd(t);

W(jw)=jkw;      A(w)=kw;

L(w)=20lgA(w)=20lgk+20lgw.

j(w)=+900.

Логарифмическая амплитудная характеристика звена является прямой линией с наклоном +20дб/дек.(рис.2.6). Определим значение частоты среза, т.е. точку пересечения ЛАХ с осью частот

L(wc)=20lgk+20lgwc=0.

wc=1k.                                                                              (2.3)

()  L()

+20 дб/дек

-1800                                                    lg

c=1/k

+900

Рис. 2.6. ЛЧХ идеального дифференцирующего звена.

3). Идеальное интегрирующее звено: W(s)=k/s.

Для этого звена H(s)=ks∗1s=ks2. Тогда h(t)=kt и k(t)=k. Для частотных характеристик получим

W(jw)=-jkw;A(w)=kw;L(w)=20lgk−20lgw;j(w)=-900.

Уравнение для  L()- это уравнение прямой с наклоном -20дб/дек.

Частоту среза звена определим из уравнения

L(wc)=20lgk-20lgwc=0.

Получим: wc=k.                                                                                  (2.4)

()  L()

-20дец/дек

-1800                                                                      lg

с=k

-900

Рис. 2.7. ЛЧХ идеального интегрирующего звена.

4). Апериодическое звено 1-го порядка: W(s)=kTs+1.

Все характеристики этого звена рассмотрены в вышеприведенных примерах.

5). Звено 2-го порядка: W(s)=kT2s2+2Tzs+1.

Дифференциальное уравнение этого звена в изображениях по Лапласу можно записать в виде

(T2s2+2Tzs+1)X(s)=kG(s).

При единичном ступенчатом воздействии на входе дифференциальное уравнение относительно оригиналов имеет вид

T2dx(2)dt2+2Tzdxdt+x=k.

Характеристическое уравнение, соответствующее этому дифференциальному уравнению полностью совпадает с полиномом знаменателя передаточной функции, приравненном нулю. Поэтому полином знаменателя передаточной функции называется характеристическим полиномом, а приравненный нулю- характеристическим уравнением системы. Корни характеристического полинома звена второго порядка будут

s1,2=-zT±1Tz2−1.

а).Колебательное звено.

В этом случае <1 и корни комплексно- сопряженные. Решение дифференциального уравнения в этом случае имеет вид

x(t)=e−zTt(C1sinbt+C2cosbt)+k.

Произвольные постоянные С1  и  С2 вычисляются, как известно, по начальным условиям и если последние нулевые то

C1=kab;     C2=-k.

В этих выражениях   a=zT;b=1T1−z2.

Тогда выражение для переходной функции колебательного звена после элементарных преобразований примет вид

h(t)=k(1−e−zTt(absinbt+cosbt).                           (2.5)

Продифференцировав это выражение, получим функцию веса звена

k(t)=ka2+b2be−zTtsinbt.                                             (2.6)

Вид переходной функции и функции веса колебательного звена показаны на рисунках 2.8 и 2.9.

Рис. 2.8. Переходная функция                 Рис. 2.9. Функция веса колебательно-             колебательного звена.                           ного звена.

Определим частотные характеристики звена.

W(s)|s=jw=k(1−T2w2)+j2Tzw=U(w)−jV(w)=

=k(1−T2w2)(1−T2w2)2+4T2z2w2−j2Tzw(1−T2w2)2+4T2z2w2.

В соответствии с изложенной выше методикой вычисления частотных характеристик, получим

A(w)=k(1−T2w2)2+4T2z2w2.                                    (2.7)

j(w)=-arctg2Tzw1−T2w2.                                                       (2.8)

Проанализируем последнее выражение. Амплитудно-фазовая частотная характеристика колебательного звена показана на рис. 2.10.

Рис. 2.10. АФЧХ колебательного звена.

Из выражения (2.8) следует

limw→0j(w)=0;  limw→¥j(w)=0;  limw→1Tj(w)=-900.

Из рисунка 2.10 следует, что при >1/T , пользуясь формулой (1.36) будем вы-

числять не фазовый сдвиг, а некоторый угол (), являющийся только добавкой к действительному фазовому сдвигу фазовому, который в данном случае равен   −1800+arctgV(w)U(w)=-1800+a(w). Окончательно для ФЧХ колебательного звена получим

j(w)=−arctg2Tzw1−T2w2ðw≤1T−1800+arctg2TzwT2w2−1ðw>1T.     (2.9)

Рис. 2.11. АЧХ колебательного звена       Рис. 2.12. ЛЧХ колебательного звена

Для логарифмической амплитудной характеристики можно записать

L(w)=20lgk−20lg(1−T2w2)+4T2z2w2.

При <1/T  получим, что 2T2<<1 и 4T222<<1. Тогда в этом диапазоне частот ЛАХ звена можно считать равной L()=20lgk. Это уравнение прямой, параллельной оси частот. При >1/T  с достаточной для практики точностью справедливы соотношения:  2T2>>1 и  (2T2)2>>4T222. В этом частотном диапазоне можно считать L()=20lgk- 40lgT. Это уравнение прямой имеющей наклон -40дб/дек и начинающейся при частоте 0 = 1/T (рис. 2.12). В окрестности этой точки точная ЛАХ при малых значениях показателя затухания   может сильно отличаться от асимптотической. В этих случаях необходимо уточнить асимптотическую ЛАХ в окрестности частоты сопряжения. Для решения этой задачи разработаны специальные таблицы и графики.

Показанная на рисунках резонансная частота р  может быть вычислена по формуле

wp=w01−2z2.

В этой точке

L(wp)=20lgk2z1−z2                                       (2.10)

Из выражения (2.7) для АЧХ видно, что при T= const  амплитуда колебаний на выходе звена тем меньше, чем больше величина . В тоже время частота колебаний   с увеличением   так же уменьшается и при =1 становится равной нулю. Таким образом увеличение   приводит к затуханию колебательного процесса и, с этой точки зрения, параметр   получил название относительного показателя затухания.

Исследование уже полученных выражений для переходных функций апериодического звена 1-го полрядка и колебательного звена показывает, что чем больше величина Т, тем медленнее затухает свободная составляющая процесса (собственное движение системы, являющееся решением однородного уравнения) и тем медленнее процесс приходит к установившемуся движению. Параметр Т характеризует инерционность системы и поэтому получил название постоянной времени.

Б). Апериодическое звено 2-го порядка.

В этом случае >1 и корни характеристического уравнения вещественные и отрицательные.

λ1=−ζT−1Tζ2−1;λ2=ζT+1Tζ2−1.

Сделаем обозначения:  T1=1l1;   T2=1l2.

Передаточную функцию звена второго порядка теперь можно записать в виде

W(s)=kT2(s+λ2)(s+λ1)=kT2λ1λ2(T2s+1)(T1s+1)

Учитывая, что l1l2=1T2, окончательно получим для передаточной функции апериодического звена 2-го порядка

W(s)=k(T2s+1)(T1s+1).                                             (2.11)

T2>T1.

Определим изображение переходной функции

H(s)=ks(T2s+1)(T1s+1).

На примере определения оригинала переходной функции рассмотрим применение для этой цели метода неопределенных коэффициентов. Представим изображение в следующей форме:

H(s)=As+BT1s+1+CT2s+1.

В этом выражении A,B,C - неопределенные коэффициенты. Приведем полученное выражение к общему знаменателю и полученный числитель приравняем значению числителя исходного изображения.             A(T1T2s2+(T2+T1)s+1)+Bs(T2s+1)+Cs(T1s+1)=k.

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях оператора s, получим систему уравнений

AT1T2+BT2+CT1=0A(T1+T2)+B+C=0A=k.

Решив эту систему, получим: B=kT12T2−T1;   C=-kT22T2−T1. Подставим эти значения в выражение для переходной функции

H(s)=ks+kT12T2−T11T1s+1−kT22T2−T11T2s+1=

=ks+kT1T2−T11s+a1−kT2T2−T11s+a2.

В этом выражении  1=1/Т1 , 2=1/T2 . В соответствии с таблицами преобразования Лапласа для оригинала переходной функции получим

h(t)=k(1+T1T2−T1e−tT1−T2T2−T1e−tT2).            (2.12)

Продифференцировав h(t), получим выражение для функции веса звена

k(t)=kT2−T1(e−tT1−e−tT2).                                   (2.13)

Передаточная функция апериодического звена 2-го порядка с точки зрения структуры представляет собой последовательное соединение двух апериодических звеньев 1-го порядка и его частотные характеристики в соответствии с ранее полученными выражениями, можно записать следующим образом

A(w)=i=12Ai(w)=kT12w2+11T22w2+1.                      (2.14)

j(w)=-arctgT1w-arctgT2w.

Рис. 2.13. Переходная функция                       Рис. 2.14. Функция веса аперио-

апериодического звена 2-го порядка               -дического звена 2-го порядка

На примере этого звена рассмотрим методику построения ЛЧХ сложного звена.

1). Передаточная функция сложного звена  представляется в виде произведения передаточных функций типовых звеньев, причем эти звенья располагаются в порядке убывания постоянных времени.

W(s)=k(T2s+1)(T1s+1)=k(T2s+1)∗1(T1s+1).

При таком представлении передаточной функции весь коэффициент передачи  относят к какому-либо одному звену, обычно первому.

2). Производится расчет частот сопряжения и они отмечаются на оси частот.

w01=1T2;w02=1T1.

3). Строятся ЛАХ отдельных звеньев и общая ЛАХ  строится путем их суммирования. Суммирование производится путем сложения наклонов асимптот элементарных звеньев в точках сопряжения.

Рассматриваемое звено является последовательным соединением двух апериодических звеньев 1-го порядка и поэтому

L(w)=L1(w)+L2(w)=20lgk−20lgT2w-20lgT1w.    (2.16)

- Для построения фазовой характеристики рекомендуется произвести расчеты по формуле (2.15) и эти расчеты оформить в виде таблицы. Можно показать, что ()=-900 при w=1T1T2.

|  | ... | ... | ... | ... | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1() | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2() | ... | ... | ... | ... | ... |
| () | ... | ... | ... | ... | ... |

Графическое построение делается для суммарной фазовой характеристики.

A()                                              ()  L()        01           02

k                                                                                         -20

-40

-1800                                                   lg

-900

0                                                   

00

Рис. 2.15. АЧХ апериодического            Рис.2.16. ЛЧХ апериодического звена

звена 2-го порядка                                    2-го порядка

6). Форсирующее звено 1-го порядка: W(s)=k(Ts+1).

Изображение переходной функции будет

H(s)=k(Ts+1)1s=KT+ks.

По таблицам преобразования Лапласа легко получить оригинал

h(t)=kTd(t)+k1(t).                                           (2.17)

Тогда                  k(t)=kTδ(t)+kδ(t)                                                      (2.18) Определим частотные характеристики.

W(jw)=k(1+jTw).

A(w)=kT2w2+1.                                                  (2.19)

j(w)=arctgTw.                                                          (2.20)

L(ω)=20lgk+20lgT2ω2+1≈

20lgkприω≤1Τ20lgk приω>1Τ                                                       (2.21)

Частотные характеристики звена показаны на рисунках 2.17 и 2.18.

7). Форсирующее звено 2-го порядка: W(s)=k(T2s2+2Tzs+1).

При >1  звено превращается в последовательное соединение двух форсирующих звеньев 1-го порядка, характеристики которых известны. Поэтому рассмотрим только случай, когда  0 < <1.

H(s)=W(s)1s=kTs+2kTz+ks.

А(                                      ()   L()

+20

-1800

-900                                 0                                     lg

k                                                 00

+450



+900

Рис. 2.17. АЧХ форсирую-            Рис. 2.18. ЛЧХ форсирующего звена

щего звена 1-го порядка                1-го порядка

h(t)=kTd(t)+2kTzd(t)+k1(t).                                (2.22)

Для частотных характеристик получим

W(jw)=k((1−T2w2)+j2Tzw).

A(w)=k(1−T2w2)2+4Tz2w2.                                (2.23)

j(w)=arctg2Tzw1−T2w2ðw≤1T1800−arctg2TzwT2w2−1ðw>1T.           (2.24)

L(w)=20lgk+20lg(1-T2w2)2+4T2z2w2»

»20lgkðw≤1T20lgk+40lgTwðw>1T.                          (2.25)

Сравнение выражений для полученных частотных характеристик с такими же характеристиками колебательного звена позволяет сделать вывод, что они обратны последним.

8). Звено чистого запаздывания: W(s)=e−ts.

Для этого звена

H(s)=1se−ts;         h(t)=1(t−t);

k(t)=d(t−t);        W(jw)=e−jwt=coswt+jsinwt;

A(w)=1;                     j(w)=-arctgtw;  L(w)=0.

Таким образом, звено чистого запаздывания не изменяет амплитуду сигнала, а вносит фазовое запаздывание, тем большее, чем больше время запаздывания .

()    L()

+40

-1800                     0

00                                             lg

+900               9

+180

Рис. 2.19. АЧХ форсирующего             Рис. 2.20. ЛЧХ форсирующего звена

звена 2-го порядка                                  2-го порядка

Рассмотрим пример построения ЛЧХ системы, передаточная функция которой представляет собой произведение передаточных функций типовых динамических звеньев.

Пример.  Передаточная функция самолета по углу тангажа может быть записана в виде        W(s)=k(T1s+1)s(T2s2+2Tzs+1).

Построим ЛЧХ при следующих значениях параметров:

k=0.9;T1=1.8;T=.12;z=.1.

1). Разбиваем исходную передаточную функцию на звенья в порядке убывания постоянных времени

W(s)=ks(T1s+1)1T2s2+2Tzs+1.

Необходимо отметить, что желательно интегрирующее звено или дифференцирующее звено, если они имеются, располагать первыми.

2). Определяем частоты сопряжения.

ω01=1T1=0.555;ω02=1T=8.33.

Асимптота, соответствующая интегрирующему звену, пересекает ось частот

при частоте и=k. Так как из всех полученных частот, минимальной является 01, то за начало координат по оси частот примем =0.1. Избрав масштаб, опре-   делим положение рассчитанных частот на соответствующей оси. Пусть m=50мм/дек. Тогда

w01=mlgw01w0=37.2.ðw0=0.1.w02=mlgw02w0=46.ðw0=1.

Для точки пересечения асимптоты интегрирующего звена с осью частот получим    w=mlgww0=47.7.ð      w0=0.1.

Полученные точки необходимо нанести на ось частот.

()  L()   01            и                             02

L2()

-20           0             +20

-1800  0.1                   1       L1()         10                          lg

--     -40

-900                                        -20

L3()

00                                                         -40    -40

Рис. 2.21. ЛЧХ самолета, как объекта управления по тангажу.

3). Строим асимтотические ЛАХ звеньев L1(), L2(), L3() и суммируя их, получим асимптотическую ЛАХ системы L(), которая показана на рисунке утолщенной линией.

4).Расчитываем ЛФХ и расчеты сводим в таблицу.

ϕ(ω)=−900+arctgT1ω+ϕ3(ω).

Здесь 3()- фазовая характеристика колебательного звена, определяемая выражением (2.9).

|  | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1() | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| 2() | 60.5 | 74.5 | 82 | 86 | 87 |
| 3() | -1.5 | -3 | -7 | -67 | -151 |
| () | -31 | -66 | -15 | -71 | -154 |

По этим данным строится график ЛФХ.