Основные понятия и задачи теории автоматического управления.

Оглавление

- Общие сведения об автоматическом управлении………..1

2.Классификация систем автоматического управления…….4

- Общие сведения об автоматическом управлении.

Управление- это такая организация того или иного процесса, которая обеспечивает достижение определенных целей.

Автоматическое управление- это управление, осуществляемое без участия человека.

Любой процесс управления включает в себя следующие основные этапы:     - сбор  и обработка информации о положении объекта управления в целях оценки сложившейся ситуации;                                                                                  -принятие решения о наиболее целесообразных действиях;                                       - исполнение принятого решения.

Сбор информации о положении объекта управления заключается в измерении его координат, а также величин задающих и возмущающих воздействий. Для решения этой задачи используются различные измерительные устройства, образующие, так называемую информационно- измерительную подсистему. Обработка полученной информации имеет целью выработку, на основании принятого закона управления, управляющего сигнала, который должен обеспечить достижение цели управления.  Обработка информации и принятие решения о необходимых действиях осуществляются в логико-вычислительной подсистеме. Управляющие сигналы, полученные в логико-вычислительной подсистеме, поступают на исполнительную подсистему, которая приводит в действие регулирующие органы объекта управления, которые и решают задачу приведения его в требуемое положение.  Совокупность объекта управления и управляющей подсистемы, в которую входят вышеперечисленные устройства (подсистемы) и образует систему автоматического управления (САУ).

Рассмотрим основные принципы автоматического управления.                  1). Управление по разомкнутой схеме (разомкнутые САУ).                                      Схема разомкнутой САУ показана на рис.1.

G(t)     Измерительное              Логико- вычисли-    U(t)   Исполнительное

устройство             тельное устр-во                 устройство

R(t)

Объект           X(t)

управления

F(t)

Рис.1. Схема разомкнутой  САУ.

Вектор выходных координат X(t)  объекта управления зависит от вектора регулирующего воздействия R(t) и  вектора возмущений F(t).   Управляющее воздействие U(t)  вычисляется по измеренным значениям задающего воздействия  G(t) и вектора возмущений.

U(t)=f(G(t),F(t))                                         (1)

Координаты выходного вектора X(t)  в каждый момент времени определяют состояние объекта управления и называются параметрами состояния. Задачей управления в общем случае является приведение параметров состояния в определенное соответствие задающим воздействиям, в частном случае может решаться задача X(t)=G(t).  Решению этой задачи препятствуют различного рода случайные возмущения.

Разомкнутым системам присущи следующие недостатки:                          - инвариантность (независимость) параметров состояния обеспечивается только по отношению к тем компонентам вектора возмущений, которые могут быть измерены;

-инвариантность по отношению к контролируемым (задающим) воздействиям обеспечивается только при строгом соответствии параметров объекта управления и управляющей подсистемы их расчетным значениям.

Точное измерение всех координат вектора возмущений - задача невыполнимая. Параметры объекта управления в процессе эксплуатации меняются случайным образом и проконтролировать этот процесс большей частью невозможно. Все это приводит к тому, что разомкнутая система не может с высокой точностью решить задачу управления. Такие системы не нашли практического применения.

2). Управление по замкнутой схеме (замкнутые САУ).

В этом случае по данным измерений параметров состояния, всех или только необходимых, а также известным входным воздействиям формируется вектор отклонений

E(t)=G(t)−Y(t)                                         (2)

В этом выражении Y(t)=CX(t)- выходной вектор измерительной подсистемы, C- матрица- оператор преобразований информации в измерительных устройствах, которую часто называют матрицей наблюдения, а всю измерительную подсистему- наблюдающим устройством.

F(t)

G(t)   Логико- вычисли-   U(t)  Исполнительная  R(t)     Объект          X(t)

лительное уст-во            подсистема                     управления

Y(t)   Информационно-

изм. подсистема

Рис.2. Схема замкнутой  САУ.

Управляющий сигнал формируется в функции от отклонения

U(t)=f(E(t))                                                  (3)

Задачей САУ является сведение отклонения к минимуму. В большинстве случаев матрица  является единичной и  E(t)=G(t)−X(t).

Так как величина отклонения от заданного значения содержит обобщенную информацию о влиянии всех компонентов случайных возмущений и отклонениях параметров объекта от расчетных значений, то замкнутые системы свободны от недостатков разомкнутых систем и именно поэтому они получили самое широкое распространение. Практически всегда САУ является замкнутой.

Если имеется возможность точно измерить какие-либо компоненты возмущающего воздействия, то можно ввести в систему дополнительные сигналы и формировать управляющее воздействие в функции и отклонения и измеренных возмущений. Такие системы используют оба изложенных принципа управления и называются комбинированными.

Реализация принципа управления по отклонению возможна только при замыкании цепи отрицательной обратной связи, т.е. цепи от выхода объекта управления до входа логико-вычислительной подсистемы, т.е. входа системы в целом. Эта обратная связь называется главной и всегда является отрицательной. Относительным недостатком замкнутых систем является их склонность к возникновению колебаний, что является следствием наличия обратной связи.

В свете рассмотренного кратко охарактеризуем основные задачи теории автоматического управления (ТАУ).

- Разработка методов анализа САУ.

- Разработка методов синтеза САУ, удовлетворяющих заданным требованиям.

- Разработка принципов построения и методов коррекции динамических свойств САУ.

Описание некоторых методов решения указанных задач и является целью предлагаемого курса лекций.

- Классификация САУ.

Системы автоматического управления можно классифицировать по следующим признакам.

- По наличию или отсутствию дополнительных источников энергии САУ подразделяются на системы прямого и непрямого регулирования. Системы прямого регулирования - это системы, в которых для приведения в действие регулирующих органов не требуются дополнительные источники энергии, т.е. чувствительный элемент непосредственно перемещает регулирующий орган. Примером такой системы может служить регулятор заданного уровня воды в паровом котле, изобретенный русским механиком И.И. Ползуновым в 1765г.

В противном случае САУ является системой непрямого регулирования. Эти САУ используются в подавляющем числе случаев, так как практически всегда сигнал ошибки E(t) недостаточен по мощности для управления регулирующим органом.

- По характеру сигналов, циркулирующих в системе, САУ подразделяются на непрерывные (аналоговые), дискретные и дискретно- непрерывные (гибридные).

- По виду уравнений, описывающих систему, САУ подразделяются на линейные и нелинейные.

- По характеру изменения задающего воздействия САУ делятся на системы стабилизации, следящие системы и системы программного регулирования.

Системы стабилизации- это САУ, которые обеспечивают поддержание требуемого значения регулируемой величины относительно неизменного значения задающего воздействия. Отметим, что здесь и в дальнейшем отдельные компоненты векторов задающего воздействия, выходных координат и т.д. обозначаются малыми буквами.

Следящие системы предназначены для изменения регулируемой величины по закону, который заранее неизвестен, т.к. в общем случае величина задающего воздействия изменяется во времени и это изменение может быть случайным.

Программные САУ - это системы, в которых задающее воздействие изменяется по заданной программе, т.е. g(t)=gð(t).

Нетрудно заметить, что системы стабилизации и программные САУ являются частным случаем следящих систем.

- По величине и характеру ошибки e(t) САУ бывают статическими и астатическими.

В системах, статических по отношению к какому- либо воздействию, ошибка, вызванная этим воздействием, по окончанию процесса регулирования становится равной некоторой постоянной величине, называемой статической ошибкой.

В системах, астатических по отношению к какому- либо воздействию, ошибка, вызванная этим воздействием, по окончании процесса регулирования становится равной нулю.

6. По числу замкнутых контуров регулирования САУ бывают одноконтурными и многоконтурными.

- 7. По характеру зависимости коэффициентов дифференциальных уравнений, описывающих систему от времени, САУ бывают  стационарными и нестационарными. В стационарных САУ указанные коэффициенты не зависят от времени.

- С точки зрения возможностей изменения параметров управляющей подсистемы, в зависимости от изменяющихся в процессе функционирования параметров объекта управления, САУ бывают обыкновенными и самонастраивающимися (адаптивными).

Предлагаемый курс лекций посвящен изучению обыкновенных стационарных САУ.