РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРАВИЛА КАБЛИРОВАНИЯ

| Правильно Используйте коммутационное оборудование, совместимое с установленным кабелем. Терминируйте каждый кабель горизонтальной системы на отдельной телекоммуникационной розетке. Располагайте главный кросс вблизи центра здания для уменьшения длин кабелей. Поддерживайте скрутку пар кабелей горизонтальных и магистральных систем вплоть до точки терминирования. Жгутуйте и прокладывайте кабели горизонтальной системы аккуратно, минимальный радиус изгиба должен составлять 4 диаметра кабеля. Прокладывайте кабельную систему на достаточном расстоянии от активного оборудования. | Неправильно Не используйте коммутационное оборудование более низкой категории, чем категория используемого кабеля. Не допускайте появления одного и того же кабеля в нескольких распределительных точках (шунтированные отводы). Не размещайте кроссы там, где длины кабелей будут превышать максимально допустимые. Не оставляйте пары раскрученными. Не затягивайте пучки кабелей слишком сильно, не пристреливайте кабель скобами и не допускайте резких изгибов кабеля. Не прокладывайте кабели рядом с оборудованием, которое может генерировать высокие уровни электромагнитных шумов. |
| --- | --- |