Token Ring.

Еще одна технология, берущая свое начало в 70-х годах. Разработка голубого гиганта IBM, основа стандарта IEEE 802.5, она имела больше шансов на успех, чем многие другие.

Token Ring является классической сетью с передачей маркера. Логическая топология (и физическая в первых версиях сети) - кольцо. Современные модификации построены на витой паре по топологии "звезда".

Изначально скорость передачи технологии Token Ring, которая описанна в стандарте IEEE 802.5, составляла 4 Мбит/с. Однако, существует и поздняя реализация на 16 Мбит/с. Из-за упорядоченного (детерминированного) метода доступа к среде, Token Ring на ранних этапах развития часто продвигался в качестве замены технологии Ethernet, использующей вероятностный метод доступа к каналу связи.

Несмотря на существование схемы приоритетного доступа (который назначался каждой станции в отдельности), обеспечить постоянный темп передачи битов (Constant Bit Rate, CBR) не удавалось по весьма простой причине. Приложений, которые могут использовать преимущества этих схем, тогда не существовало. Да и в настоящее время их не стало больше.

Без этого можно было только гарантировать, что производительность снизится для всех станций сети в равной мере. Для победы в конкурентной борьбе этого не могло сыграть решающую роль, и сейчас найти реально работающую сеть Token Ring практически невозможно.