# Настенные боксы MPIC

MPIC-4; MPIC-9. ## Описание: Настенный бокс MPIC позволяет разделывать до 72 оптических волокон. Бокс является идеальным решением для реализации вводно-распределительных устройств, телекоммуникационных кросов, серверных комнат, и других коммуникационных центров, где лимитировано свободное пространство. Решение с раздельными дверцами для сплайс-части и коммуникационной части бокса позволяют разграничить доступ инсталяторов и сервис-персонала. Пользователи могут производить реконфигурацию оборудования без доступа к сварочным соединениям. ## Достоинства: - Раздельный доступ к монтажной и коммуникационной частям бокса с замками; - Глубина бокса - 3.5"; - Элементы защиты кабеля от граничного изгиба; - Ввод нескольких кабелей; - Дополнительный держатель кабеля предохраняет волокна от повреждения; - Съемные лицевые панели под любой тип соединителей. ## Технические параметры: Тип бокса; Кол-во волокон, max; Кол-во лицевых панелей, max; Размеры (ВхШхГ), мм; Масса, кг. MPIC-4; 32; 4; 310 × 360 × 90; 5,0. MPIC-9; 72; 9; 440 × 360 × 120; 7,0. ## Особенности конструкции: Кабельный ввод с фиксацией PG-типа. Съемное основание сплайс-кассеты; Фиксация силового элемента кабеля.