| Автоматический аппарат для сварки оптических волокон Fujikura FSM-40S ### Описание Новый, полностью автоматический сварочный аппарат Fujikura FSM-40S (Япония) сочетает в себе надежность предыдущей модели FSM-30S с последними достижениями в области высоких технологий. FSM-40S обладает рекордным быстродействием, компактностью и точностью оценки потерь в сварном соединении. Программное обеспечение позволяет проводить сварку всех применяемых в ВОЛС на сегодняшний день типов волокон. Автономное питание, возможность работы в диапазоне от -10° С до +50° С и усиленная защита от ветра гарантирует получение сверхнизких потерь в полевых условиях.. FSM-40S имеет русифицированное меню экранных команд и поставляется с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на русском языке. Сертификат соответствия Минсвязи РФ № ОС/1-ОК-253. FSM-40S: Вид сверху; ### Комплект поставки Состав поставки; Модель; Кол-во. Сварочный аппарат с русифицированным меню; FSM-40S; 1 шт. Съемный блок питания с зарядным устройством; ADC-07; 1 шт. Шнур питания сетевой; —; 1 шт. Запасные электроды; ELCTII-25; 1 пара. Верхняя крышка; TC-03A; 1 шт. Защитная крышка для монитора; MC-01; 1 шт. Жесткий кейс для переноски; CC-02; 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке; —; 1 шт. Ремень для переноски; —; 1 шт... ### Технические характеристики Типы свариваемых волокон; Кварцевые оптические волокна: одномодовые (SM), многомодовые (MM), со смещенной областью дисперсии (DS), со смещенной ненулевой дисперсией (NZDS), со сдвигом отсечки (CS), легированные эрбием (ED) и др.. Реальные средние потери на сварном соединении; 0,02 дБ для SM, 0,01 дБ для ММ, 0,04 дБ для DS. Типичное время сварки; 15 с. Коэффициент отражения от сварного соединения; не более -60 дБ. Программы сварки; 40 настраиваемых пользователем программ сварки и 60 установленных заводских режимов сварки. Функция внесения потерь в месте сварки; Преднамеренное внесение потерь в пределах от 0,1 до 15 дБ с шагом 0,1 дБ для создания затухания в линии. Сохранение параметров и результатов сварки; Внутренняя память позволяет сохранять до 2000 результатов и параметров сварки. Оценка потерь сварки; Производится по смещению жил и несовпадению диаметров модовых пятен свариваемых волокон. Для увеличения точности оценки потерь учитывается также угловое смещение жил. Длина зачищаемых волокон; От 8 до 16 мм для внешнего покрытия от 250 до 1000 мкм. Просмотр места сварки; Оси Х и Y одновременно или раздельно с помощью двух телекамер на 5 дюймовом цветном ЖК дисплее (отсутствует подъёмное зеркало). Увеличение места сварки; В 264 или 132 раза. Автоматическая подстройка мощности дуги, компенсирующая изменения давления, температуры и влажности; По давлению соответствует изменению высоты от 0 до 3500 м над уровнем моря; по относительной влажности 0 до 95% и температуре от -10° С до +50° С. Проверка механической прочности места сварки; Растягивающее усилие 200 г и дополнительный тест 440 г. Термоусадка; Встроенный нагреватель с 30 режимами нагрева. Типы применяемых термоусадочных трубок; Стандартные длиной 60 мм или 40 мм, а также типа FPSO1-250. Количество сварок при питании от аккумуляторной батареи; Около 40 сварок с термоусадкой от полностью заряженной батареи BTR-05. Электропитание; От сети переменного (от 100 до 240 В) или постоянного (от 10,5 до 14 В) тока, а также от съёмной аккумуляторной батареи 12 В. Защита от ветра; Максимально допустимая скорость ветра 15 м/с. Размеры; 172 мм х 186 мм х 180 мм (ширина, длина, высота). Масса; 4,4 кг (4,9 кг с ADC-07, 5,2 кг c BTR-05).. ### Дополнительные принадлежности Описание; Модель. Съёмная аккумуляторная батарея; BTR-05. Шнур для зарядки батареи; DCC-08. Съёмный адаптер питания от внешнего источника; DCA-01. Шнур питания от внешнего источника постоянного тока; DCC-01 / 04 / 05. Монтажный столик; WT-5. Крепёж монтажного столика; WTS-1. Приёмный лоток сваренных волокон; JP-03A. Прецизионный скалыватель волокна; CT-20. Стриппер для снятия покрытия волокна диаметром 250 мкм; PS-02. Стриппер для снятия покрытия волокна диаметром 900 мкм; JS-01. Стриппер Miller для удаления 250 и 900 мкм покрытий волокна; F 103-S. Дозатор для спирта; —. Термоусадочные трубки (КДЗС); —.... | CT-02. CT-07. CT-20. FSM-16S. FSM-17S. FSM-11S. FSM-40S. FSM-40F и FSM-40PM. FSM-50S. |
| --- | --- |

Вернуться
(C) ADP NetWorks, last update , webmaster, references available