Пассивное оборудование

К пассивному оборудованию сетей относятся кабели, разнообразные соединители и средства преобразования характеристик (переходники), включаемые между разнотипными кабелями и/или соединителями. Как следует из названия, пассивное оборудование для своей работы не требует электропитания.

Пассивное оборудование в основном определяется средой передачи данных. Традиционной и наиболее широко распространенной физической средой передачи информации в сетях являются кабели. Альтернативой кабелю являются беспроводная (wireless) связь с помощью инфракрасного излучения и радиосвязь, но эти виды связи по ряду причин пока что используются весьма ограниченно.

В течение последнего десятилетия наблюдается тенденция к унификации пассивного оборудования, позволяющего одно и то же кабельное хозяйство использовать для различных технологий. Когда речь идет о пассивном оборудовании (кабельной системе), используемую на конкретном участке сетевую технологию называют сетевым приложением (network application). Сетевая технология, используемая конкретным абонентом кабельной системы, называется абонентским приложением. Системных интеграторов — специалистов по «более высоким материям» — такая терминология, широко применяемая в описаниях кабельных систем, может сбить с толку — для них сетевым приложением естественней называть прикладную программу, использующую ресурсы сети.

Кабелем (cable) называют конструкцию из нескольких проводов (электрических или оптических), заключенных в общий чулок (jacket), защищающий их от внешних воздействий. Все многообразие кабелей, применяемых для передачи информации, в первую очередь разделяется на электрические, называемые медными (copper cable), и оптоволоконные (fiber-optic cable), кратко именуемые fiber. «Медь» в данном случае является обобщенным названием проводящего материала, который может содержать и более ценные металлы — серебро, золото и др. В каждой из этих двух больших групп имеется масса разновидностей. Существуют и гибридные кабели, у которых в общей оболочке заключены и оптические, и медные элементы.

Элемент кабеля (cable element) — минимальная конструктивная единица кабеля, достаточная для передачи сигнала хотя бы в одном направлении (коаксиальный кабель, одна пара или четверка проводов, одно оптическое волокно). Кабельная единица (cable unit) — сборка из одного или нескольких однотипных кабельных элементов (например, двух или четырехпарный кабель «витая пара»), достаточная для организации одной связи (обслуживания одним приложением одного абонента).

Шнуром (cord) обычно называют сравнительно небольшой отрезок гибкого кабеля с разъемами на концах. Шнуры применяются для подключения абонентов к розеткам кабельной проводки (абонентский шнур), коммуникационного оборудования (сетевой шнур — equipment cord), коммутации портов коммуникационного оборудования (коммутационный шнур — patch cord) и в ряде других случаев. Поскольку в большинстве случаев применяются практически однотипные шнуры, в просторечии часто их всех без различия назначения называют патч-кордами, или коммутационными шнурами, что не корректно.

Перемычка (jumper) представляет собой небольшой отрезок кабеля или кабельного элемента (провода), устанавливаемый между парой портов коммутационной панели относительно постоянно, как правило, с помощью специального инструмента.

Медные кабели издавна используется в качестве среды передачи сигналов в различных диапазонах частот. По геометрии проводников различают коаксиальные кабели и витые пары. В некоторых областях применяется и Twinaxial — два не перевитых проводника, заключенных в общий экран. Основными электрическими параметрами медного кабеля в данном применении являются волновое сопротивление (характеристический импеданс), полоса пропускания (максимальная частота сигнала, на которой затухание сигнала еще приемлемо), погонное затухание сигнала. Немаловажными характеристиками являются и чувствительность к электромагнитным помехам, а также собственное излучение сигнала.

Оптические кабели позволяют передавать сигналы в более широкой полосе частот и на большие расстояния, обеспечивая полную гальваническую развязку соединяемых устройств. По оптическим свойствам различают одиомодовое (SM, Single Mode) и многомодовое (MM, Multi Mode) волокно. Оптические кабели характеризуются погонным затуханием сигнала на определенных длинах волн. Многомодовое волокно характеризуется и полосой пропускания, связывающей допустимую частоту импульсного сигнала и расстояние передачи. Одиомодовое волокно имеет лучшие параметры передачи, но более дорогое оконечное и соединительное оборудование. Оптические кабели, а главным образом их оконечное оборудование, заметно дороже медных. Кроме того, в отличие от медных, они не позволяют передавать энергию для питания устройств (как это используется в телефонии), что также сужает область их применения.

Оптоволокно (лучший изолятор) и медь (лучший доступный проводник) в современных коммуникациях сосуществуют в постоянном соревновании, дополняя друг друга своими сильными сторонами. У оптоволокна перспектив больше как по эффективности связи, так и по природным ресурсам. Сырьем для производства оптоволокна является кварцевый песок, запас которого на Земле по сравнению с потребностями в нем можно считать неограниченным. Этого не скажешь о меди, запасы которой не смогут выдержать постоянно растущих потребностей в создании линий связи.

Кроме кабелей к среде передачи данных относится и соединительная аппаратура (connection hardware). Кабели совместно с соединительной аппаратурой — разъемными и неразъемными соединителями, называемыми коннекторами — образуют кабельную линию. Для использования кабель должен быть оконцован (terminated, что иногда переводят как «закончен») — соответствующим образом подготовленный (разделанный) конец закрепляется в соединителе (коннекторе). От качества исполнения этой операции существенно зависят реальные параметры кабельной линии. Оконцовка может быть фабричной (factory terminate) или выполняться на месте установки (field terminate -оконцовка в «полевых» условиях). Сложность оконцовки зависит от типа и качества кабелей и коннекторов, за удобство и скорость обычно приходится платить.