- Разводка кабеля витая пара для соединения двух компьютеров напрямую

Кабель витая пара может быть как четырех проводной, так и восьмипроводный. Для монтажа на кабель используются вилки RJ-45. Монтаж вилки на кабель должен осуществляться при помощи специального инструмента.

|  | "Cross-over" ("нуль-хабный") кабель. одна сторона; цвет провода; другая сторона. 1; бело/оранж; 3. 2; оранжевый; 6. 3; бело/синий; 1. 6; синий; 2. |  |
| --- | --- | --- |

Для восьмипроводного кабеля (четыре пары):

|  | "нуль-хабный" кабель. одна сторона; цвет провода; другая сторона. 1; бело/зеленый; 3. 2; зеленый; 6. 3; бело/оранж; 1. 4; синий; 7. 5; бело/синий; 8. 6; оранжевый; 2. 7; бело/коричн.; 4. 8; коричневый; 5. |  |
| --- | --- | --- |

Или, например, другой вариант.

|  | "нуль-хабный" кабель. одна сторона; цвет провода; другая сторона. 1; бело/зеленый; 3. 2; зеленый; 6. 3; бело/оранж; 1. 4; синий; 4. 5; бело/синий; 5. 6; оранжевый; 2. 7; бело/коричн.; 7. 8; коричневый; 8. |  |
| --- | --- | --- |