Хаpактеpистики коаксиальных кабелей

| 1- центральный провод (жила) 2- изолятор центрального провода 3- экранирующий проводник (экран) 4- внешний изолятор и защитная оболочка |  |
| --- | --- |

Таблица 1. Хаpактеpистики коаксиальных кабелей

| Тип | Z,Ом | Коэфф укорочения | Емкость в пФ/м | Внешний диаметр в мм | Материал | Макс Uэфф кВ | Коэф.затух. дБ/м,MHz: 27/300/900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RG-8A/U | 52,0 | 0,66 | 88,5 | 10,3 | ПЭ | 5,0 | ,32 1,6 3,0 |
| RG-8/U | 50,0 | 0,80 | 76,2 | 10,3 | ППЭ | 1,5 | ,26 1,0 1,7 |
| RG-11A/U | 75,0 | 0,66 | 61,8 | 10,3 | ПЭ | 5,0 | ,35 1,6 3,0 |
| RG-11/U | 75,0 | 0,80 | 50,7 | 10,3 | ППЭ | 1,6 | ,25 1,0 1,7 |
| RG-58A/U | 53,5 | 0,66 | 85,5 | 5,0 | ПЭ | 1,9 | ,65 3,5 6,0 |
| RG-58B/U | 53,5 | 0,66 | 85,5 | 5,0 | ПЭ | 1,9 | ,65 3,5 7,0 |
| RG-58C/U | 50,0 | 0,66 | 92,4 | 5,0 | ПЭ | 1,9 | ,65 3,5 7,0 |
| RG-58/U | 53,5 | 0,79 | 85,5 | 5,0 | ППЭ | 1,9 | ,60 2,2 3,0 |
| RG-59B/U | 73,0 | 0,66 | 69,0 | 6,2 | ПЭ | 1,9 | ,60 2,2 3,0 |
| RG-59/U | 75,0 | 0,79 | 50,7 | 6,2 | ППЭ | 0,8 | ,50 1,6 2,8 |
| RG-71A/U | 93,0 | 0,66 | 46,0 | 6,2 | ПЭ | 1,8 | ,50 1,6 2,8 |
| RG-71B/U | 93,0 | 0,66 | 46,0 | 6,2 | ПЭ | 1,8 | ,50 1,6 2,8 |
| RG-71/U | 93,0 | 0,84 | 92,4 | 6,2 | ППЭ | 0,8 | ,26 1,0 1,7 |
| RG-174A/U | 50,0 | 0,66 | 92,0 | 2,5 | ПЭ | 1,5 | 2,0 5,5 >10 |
| RG-178B/U | 50,0 | 0,70 | 95,0 | 1,5 | ПЭ | 1,2 | 2,2 8,0 >10 |
| RG-179B/U | 75,0 | 0,70 | 63,0 | 2,5 | ПЭ | 1,2 | 1,9 5,0 8,5 |
| RG-213/U | 50,0 | 0,66 | 92,0 | 10,3 | ПЭ | 5,0 | ,32 1,6 3,0 |
| RG-216/U | 75,0 | 0,66 | 71,8 | 10,8 | ПЭ | 5,0 | ,32 1,6 3,0 |
| РК-50-2-12 | 50,0 | 0,76 |  | 3,2 | МС/ПЭ/МС |  | 2,0 |
| РК-50-2-16 | 50,0 | 0,76 |  | 3,2 | МЛ/ПЭ/МЛ |  | 1,0 |
| РК-50-3-13 | 50,0 | 0,76 |  | 4,4 | М/ПЭ/МЛ |  | ,70 |
| РК-50-4-11 | 50,0 | 0,76 |  | 9,6 | М/ПЭ/М |  | ,50 |
| РК-50-7-11 | 50,0 | 0,76 |  | 10,0 | М/ПЭ/М |  | ,40 |
| РК-50-7-12 | 50,0 | 0,76 |  | 11,2 | М/ПЭ/М |  | ,40 |
| РК-50-9-11 | 50,0 | 0,76 |  | 12,2 | М/ПЭ/М |  | ,34 |
| РК-50-1111 | 50,0 | 0,76 |  | 14,5 | М/ПЭ/М |  | ,28 |

Перенесено Редько Д.А. из текстового файла, пришедшего по фидо 
Пpимечания: PE - полиэтилен, S-PE - пенополиэтилен, M - медная пpоволока, 
МЛ - медная луженая пpоволока, СтМ - стале-медная пpоволока, 
МС - медная посеpебpеная пpоволока