Сетевые разъемы Ethernet


Разъемы RJ-45

Разъемы RJ-45 используются для соединения сетевых адаптеров, концентраторов, коммутаторов и других сетевых устройств с помощью неэкранированных или экранированных (100 W) кабелей на основе скрученных пар проводников при скорости 10, 100 или 1000 Мбит/с. Розетки vista RJ-45 используются для установки в сетевых устройствах (порты 10 Мбит/с или 100 Мбит/с)

|  | Каскадирование; Нормальный режим. 1; RD+ (прием); TD+ (передача). 2; RD- (прием); TD- (передача). 3; TD+ (передача); RD+ (прием). 4; Не используется; Не используется. 5; Не используется; Не используется. 6; TD- (передача); RD- (прием). 7; Не используется; Не используется. 8; Не используется; Не используется. |
| --- | --- |

Более подробную информацию о разъемах и кабельных системах UTP вы сможете найти здесь.

- Разъемы AUI

Разъемы AUI используются для подключения внешних трансиверов 10 Мбит/с и специальных кабелей, позволяющих соединить устройство с магистралью на основе толстого коаксиального кабеля. Трансиверы позволяют соединять порт со средами различных типов, включая 10BASE-F и FOIRL

|  | Разводка контактов AUI. Контакт; Сигнал; Контакт; Сигнал. 1; Управление - вход (экран); 9; Управление - вход (возврат). 2; Управление - вход (Control In); 10; Передача данных (возврат). 3; Передача данных (Transmit Data); 11; Передача данных (экран). 4; Прием данных - экран; 12; Прием данных (возврат). 5; Прием данных (Recieve Data); 13; Питание +12V. 6; общий провод питания +12V; 14; Питание (экран). 7; Управление - выход (Control Out); 15; Управление - выход (Control Out). 8; Управление - выход (экран). |
| --- | --- |

- Разъемы BNC

Разъемы BNC служат для подключения тонкого коаксиального кабеля к сетевым устройствам на скорости 10 Мбит/с.

1 = центральный проводник

2 = экран

Разъем BNC

- Терминаторы и тройники BNC

Терминаторы (согласующая нагрузка) устанавливаются на концах сегмента 10Base2 для подавления отраженного сигнала, а тройники служат для подключения кабелей к устройству.

Внешний вид терминаторов и тройников BNC