# Пример настройки Wi-Fi для малых сетей

### Вариант 1:Стрим + Wi-Fi

Один из наиболее часто встречающихся вариантов (по крайней мере – в Москве).

Настройки:

ADSL – модем

Зависят от провайдера, к которому Вы подключены и собственно модема. Для Stream настройки для наиболее часто используемых модемов можно найти на www.stream.ru

Десктоп

При такой схеме подключения десктоп должен иметь две сетевые карты - первая подключается к ADSL-модему, вторая – к порту LAN точки доступа. Настройки сетевой карты для подключения к модему опять же можно найти на сервере провайдера, пример настроек для сетевой карты №2 приведены ниже:

(Пуск – Настройка – Панель управления – Сетевые подключения – Правой клавишей на Вашем сетевом подключении №2 – Свойства – Протокол Интернета (TCP/IP) )

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| IP-адрес | 192.168.0.1 |
| Маска подсети | 255.255.255.0 |
| Основной шлюз |  |
| Предпочитаемый DNS-сервер |  |
| Альтернативный DNS-сервер |  |

Для того, что бы на ноутбуке и десктопе №2 был Интернет, необходимо на десктопе включить маршрутизацию:

Пуск – Настройка – Панель управления – Сетевые подключения – Правой клавишей на Вашем сетевом подключении №1 – Свойства – Дополнительно – «Общий доступ к подключению к Интернету» - «Разрешить другим пользователям использовать…..» – и в выпадающем списке выбрать «сетевое подключение №2»

Точка доступа

(на примере Dlink-900+AP). Настройки приведены ниже:

Здесь может использоваться любая точка доступа.

Настройки для ноутбука/второго десктопа идентичны и представлены ниже:

(Пуск – Настройка – Панель управления – Сетевые подключения – Правой клавишей на Вашем сетевом подключении №2 – Свойства – Протокол Интернета (TCP/IP) )

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| IP-адрес | 192.168.0.100 |
| Маска подсети | 255.255.255.0 |
| Основной шлюз | 192.168.0.1 |
| Предпочитаемый DNS-сервер | 192.168.0.1 |
| Альтернативный DNS-сервер |  |

### Вариант 2: Стрим + Wi-Fi

Настройки в этом случае аналогичны предыдущим с тем исключением, что "десктоп" просто отбрасывается, а для точки доступа настраиваются параметры ADSL-модема и параметры сетевой карты №2 десктопа

Очевидно, что вариант №2 более просто в настройке, гибок и маштабируем. Единственный минус - более высокая стоимость точки доступа с ADSL-модемом по сравнению с обычной точкой доступа