Комитет IEEE 802. Стандарты беспроводной связи

| Стандарт | Наименование | Диапазон, ГГц | Скорость передачи, Мбит/с | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 802.11 | WLAN | 2,4 | 1 и 2 | Методы доступа: DSSS, FHSS и IR. Модуляция BPSK и QPSK. |
| 802.11a |  | 5 | до 54 (турбо до 108) | Метод модуляции OFDM. Дальность связи до 50 м. |
| 802.11b | Wi-Fi | 2,4 | 5,5 и 11 | Метод доступа DSSS. Защита данных WEP. Дальность связи до 100 м. |
| 802.11d |  |  |  | Расширяет сферу действия 802.11b на страны, в которых имеются ограничения по частотам. |
| 802.11e | проект |  |  | Определяет механизмы высокоскоростной передачи данных (медиаданных) с гарантированным качеством обслуживания (QoS) в мультисервисных корпоративных и индивидуальных сетях при сохранении совместимости с 802.11a и 802.11b. |
| 802.11f |  |  |  | Регламентирует механизм обмена служебной информацией между точками доступа в распределенных беспроводных локальных сетях. |
| 802.11g |  | 2,4 | до 54 | Методы доступа OFDM (54 Мбит/с), PBCC(33 Мбит/с). Дальность связи до 100 м. Развитие 802.11b. |
| 802.11h |  | 5 |  | Обеспечивает управление частотным ресурсом и контроль за излучаемой мощностью c использованием протоколов DFS и TPS предложенных ETSI (для Европы). |
| 802.11i | проект |  |  | Определяет более совершенные, чем WEP технологии обеспечения безопасности (шифрования и аутентификации EAP) в широкомасштабных беспроводных сетях. |
| 802.11k | проект |  |  | Регламентирует передачу между точками доступа специальных данных для приложений высшего уровня. |
| 802.11n | проект | 2,4 + 5 | от 100 | Расширяет возможности стандарта 802.11 с использованием MIMO и каналов с расширенной до 40 МГц полосой. Обратная совместимость с 802.11a/b/g. |
| 802.15.1 | Bluetooth, WPAN | 2,45 | 433, 9 симметр, 723,3/57,6 ассиметр | Ширина полосы 23-79 МГц (в зав. от региона). Метод доступа FHSS/TDD. Модуляция GFSK (0,35). Дальность связи до 10 м (класс 1), до 100 м (класс 3). |
| 802.15.2 |  |  |  | Разработка практических рекомендаций по совместимости устройств 802.11 и 802.15 |
| 802.15.3 | WPAN | 2,45 | до 55 | Метод модуляции OQPSK. Дальность до 10 м. До 245 пользователей. Низкое энергопотребление (быт. электроника, портативные мультимедиа устройства). Шифрование данных по AES128. |
| 802.15.4a | UWB проект | 3,1-10,6 | 110-480 | Сверхширокополосная высокоскоростная передача данных (в т.ч. видеопотоков) и низкоскоростное отслеживание местоположения беспроводных устройств и объектов |
| 802.15.4 | ZigBee | 2,4, 0,915, 0,868 | до 250, на 2,4 МГц | Для автономного оборудования и бытовой техники с интегрированными беспроводными датчиками и низким энергопотреблением. Шифрование по AES128. Использует имеющиеся сети 802.11 и 802.15 как каналы для своего трафика. Радиус действия до 10 м. |
| 802.16 | BWA | 10-66 | 32-134,4 | Построение высокоскоростных масштабируемых не мобильных многопользовательских домашних и бизнес сетей поддерживающих любое оборудование. Прямая видимость. Ширина полосы канала 20, 25, 28 МГц. Модуляция QPSK, 64QAM. Радиус соты 2-5 км (типовой). |
| 802.16a | WiMAX | 2-11 | до 70 | Модуляция QPSK, 64QAM, OFDM (256 поднесущих), OFDMA (2048 поднесущих). Радиус соты 6-9 км (макс 50 км). Работа вне прямой видимости на отражениях. |
| 802.16c |  |  |  | Вопросы обеспечения совместимости 802.16. |
| 802.16d | WiMAX проект | 2-11 | до 75 | Окончательная редакция стандартов 802.16 и 802.16a. Радиус соты до 50 км. Работа на отражениях. Ширина полосы канала 1.5-20 МГц. |
| 802.16e | проект | 2-6 | 15 (до 5 км) в полосе 5 МГц | Радиус соты 2-5 км. Мобильность до 150 км/ч. Связь на лицензионной основе. Работа вне прямой видимости на отражениях. |
| 802.20 | MBWA проект | до 3,5 |  | Мобильность до 250 км/ч. Ширина полосы каналов 2х1,25/2х5/2х10 МГц. Скорость для канала 1,25 МГц до 1 Мбит/с "вниз", до 300 кбит/с "вверх". Радиус действия до 15 км. Построение универсальных сетей на базе IP протокола. |