Лабораторная работа 5

Порядок выполнения работы:

- Загрузите ОС Linux с CD и войдите в систему (login – root, пароля –нет)

Задание имени ПК

- Задайте имя ПК, используя утилиту hostname новое_имя_ПК. Для вступления изменений в силу нужно выйти из системы (exit) и снова войти.

Ручная настройка сетевого интерфейса

- Используя утилиту ifconfig, определите тип сетевой технологии, в каком состоянии находятся сетевые интерфейсы, аппаратный адрес, сетевой адрес.

- Используя утилиту route, определите начальное состояние таблицы маршрутизации системы, установленные флаги и т. д.

- При помощи утилиты ifconfig сначала отключите сетевой интерфейс (down), назначьте сетевой адрес и маску сети и включите его (up). Пример синтаксиса выполняемых действий:

  - ifconfig имя_интерфейса down

  - ifconfig имя_интерфейса адрес netmask маска up

(Подробную справку всегда можно получить при помощи команды man ifconfig)

- Проверьте с помощью ifconfig результат внесенных изменений. Так же проверьте, изменилась ли таблица маршрутизации системы

- Зайдите на другую консоль системы (Alt+ F2) введя имя пользователя и наберите команду: tcpdump icmp –n

- Вернитесь на первую консоль (Alt+ F1)

- Попробуйте проверить доступность соседних ПК путем «прозвонки» утилитой  ping  сначала по IP адресу, я затем по имени. Всегда ли получен ответ, поясните почему.

Ручная настройка механизма разрешения имен в сети

- Настройте механизм «разрешение имен», внеся соответствующие изменения в файл /etc/hosts, например:

      - netpc-01

      - stud-22

- или, если в сети работает DNS-сервер, добавив в файл /etc/resolver.conf следующие строки:

nameserver		192.168.0.185

search		vmkss.local

- Попробуйте проверить доступность соседних ПК c помощью утилиты ping  по имени. Что изменилось?

- Переключитесь на вторую консоль. Поясните выведенный на экран монитора результат. Прервите выполнение команды Ctrl+C

- Попробуйте проверить, доступны ли ресурсы из другой подсети. Почему?

Добавление маршрута к другой IP сети

- При помощи утилиты route добавьте запись о другой сети в таблицу маршрутизации системы. Пример синтаксиса выполняемых действий:

route действие – что  добавляем  адрес сети netmask сетевая маска gw адрес маршрутизатора

(Подробную справку всегда можно получить при помощи команды man route)

- При помощи утилиты route проверьте, что изменилось в таблице маршрутизации ПК. Поясните ответ.

- Проверьте теперь доступность ПК из другой подсети. Что изменилось?

- С помощью утилиты traceroute определите маршрут следования пакета из вашей сети в целевую подсеть.

Протокол ARP

- Посмотрите таблицу соответствия IP адресов аппаратным MAC адресам при помощи утилиты arp

- Зайдите на другую консоль системы (Alt+ F2). Прервите выполнение команды Ctrl+C если не сделали это раннее. Введите: tcpdump arp. Понаблюдайте за происходящим выводом информации и поясните суть.

- С первой консоли «попингуйте» другие ПК и снова посмотрите arp-таблицу. Что изменилось? Ответ поясните.

- Запишите на бумагу результат выполнения каждого пункта

Автоматическое конфигурирование сетевого интерфейса

- Перезагрузите ПК, набрав в консоли shutdown –r now

- Повторите загрузите ОС Linux с CD и войдите в систему (login – root, пароля –нет)

- Используя утилиту dhcpcd  получить от работающего DHCP сервера сетевые настройки автоматически, выполнив команду

dhcpcd  имя_сетевого_интерфейса

- Проверьте с помощью ifconfig посмотрите  результат

Конфигурирование при помощи мастера.

Запустить программу netconfig и следовать указаниям программы.

Завершение работы

- Выключите ПК, набрав команду halt