## Общая информация о маршрутизаторе.

Команда пользовательского режима show version даёт общее представление о системе. Показан вывод этой команды на маршрутизаторе 2520

  - Dallas>show version

  - Cisco Internetwork Operating System Software

  - IOS (tm) 2500 Software (C2500-JS-L), Version 11.3(5), RELEASE SOFTWARE (fc1)

  - Copyright (c) 1986-1998 by cisco Systems, Inc.

  - Compiled Tue 11-Aug-98 04:06 by phanguye

  - Image text-base: 0x030489A8, data-base: 0x00001000

  - ROM: System Bootstrap, Version 11.0(10c), SOFTWARE

  - BOOTFLASH: 3000 Bootstrap Software (IGS-BOOT-R), Version 11.0(10c), RELEASE SOFTWARE (fc1)

  - Dallas uptime is 4 hours, 18 minutes

  - System restarted by reload

  - System image file is "flash:c2500-js-l.113-5", booted via flash

  - cisco 2520 (68030) processor (revision M) with 6144K/2048K bytes of memory.

  - Processor board ID 10353405, with hardware revision 00000003

  - Bridging software.

  - X.25 software, Version 3.0.0.

  - SuperLAT software copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

  - TN3270 Emulation software.

  - Basic Rate ISDN software, Version 1.0.

  - 1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

  - 2 Serial network interface(s)

  - 2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)

  - 1 ISDN Basic Rate interface(s)

  - 32K bytes of non-volatile configuration memory.

  - 16384K bytes of processor board System flash (Read ONLY)

  - Configuration register is 0x2102

  - Dallas>

<<<Рис. 5-1 Вывод Show Version на 2520>>>

Строка 3 говорит нам, что на роутере запушена версия IOS 11.3(5). Строка 5, кто и когда собрал образ IOS; это может заинтересовать не столько вас, сколько Cisco Technical Assistance Center (TAC) если у вас возникнут неразрешимые проблемы. Строки 8 и 9 показывают версию bootstrap, 11.0(10c), которая хранится и в ROM и во flash-памяти

Рис. 5-1, Строки с 11 по 13, — роутер работает уже в течение 4 часов 18 минут и был перезагружен потому, что кто-то использовал команду привилегированного режима reload. Образ IOS с именем c2500-js-l.113-5 был загружен из flash-памяти.

Хотя возможны и другие причины, отличные от reload (power-on, crash).

Важно знать когда маршрутизатор был последний раз включен и причину его перезагрузки. Если роутер просто включили, то строка 12 будет выглядеть как эта.

System restarted by power-on

Если роутер аварийно завершил свою работу (что случается), строка 12 выглядит так

System restarted by bus error at PC 0x384B3DE, address 0xD0D0D0D

Строка 15 — модель маршрутизатора - 2520, он имеет 8 MB RAM. 8 MB есть сумма 6144 KB и 2048 KB. Маршрутизаторы 2500-серии делят память на системную, для системных функций IOS и таблиц, и разделяемую, для операций ввода-вывода.

Строки с 22 по 27 описывают физическую конфигурацию роутера. Строки с 22 по 25 - какие интерфейсы имеет роутер. Строка 26 - 32 KB non-volatile configuration memory (NVRAM), которая используется для хранения стартовой конфигурации. Строка 27 - размер flash-памяти 16 MB и мы не можем писать туда. Обычно flash-память находится в режиме только-чтения на маршрутизаторах 2500-серии, так как IOS выполняется прямо из flash-памяти. И остаётся в таком режиме пока образ IOS не будет загружен иным способом, полностью поместившись в RAM.

Последняя строка show version (Рис. 5-1, Строка 31) содержит значение конфигурационного регистра в шестнадцатеричном виде (hex) 2102. Он предназначен для различных задач, контролирующих процесс загрузки роутера, а также скорость работы консольного порта. Шестнадцатеричное 2102 является значением по умолчанию для 2500-серии.

## Input/Output Devices

Роутер имеет много устройств вода-вывода. Некоторыми из них мы можем управлять например flash-памятью, контроллерами, интерфейсами, и терминальными линиями. Этот раздел показывает как получить информацию об этих устройствах.

### Flash

Посмотреть содержимое flash-памяти можно с помощью команды пользовательского режима show flash. На Figure 5-2 показан вывод этой команды.

  - Dallas>show flash

  - System flash directory:

  - File Length Name/status

  - 1 8945732 c2500-js-l.113-5

  - [8945796 bytes used, 7831420 available, 16777216 total]

  - 16384K bytes of processor board System flash (Read ONLY)

  - Dallas>

<<<Рис. 5-2 Show Flash на 2520>>>

На 2500-серии, flash это SIMM-модули внутри роутера. Строка 5 содержит имя файла, это имя IOS и эта IOS сейчас запущена на маршрутизаторе Dallas. Размер IOS 8,945,732 байта. Размер flash-памяти 16 MB, свободно 7,831,420 байт (строка 6).

On the 7x00-series routers (7000, 7200, 7500), flash memory can either be imbedded internally as a SIMM or installed externally as PCMCIA cards. Normally these routers have two slots for PCMCIA flash cards; the slots are numbered 0 and 1. The show flash command works, but to see contents of individual flash devices, we should use the user mode command dir(short for directory). Figure 5-3 shows a sample output of the dir command from a Cisco 7206 router.

  - Router>dir slot0:

  - -#- -length- -----date/time------ name

  - 1 3375568 Feb 19 1998 08:24:32 c7200-is-mz.112-11.P.bin

  - 2 3391852 Mar 23 1998 11:26:41 c7200-is-mz.112-12.P.bin

  - 1227716 bytes available (6767676 bytes used)

  - Router>

<<<Рис. 5-3 Dir на 7206>>>

According to Figure 5-3, Line 6, this PCMCIA slot has an 8 MB flash card (1,227716 bytes available plus 6,767,676 bytes used). The card contains two files shown on Lines 3 and 4.

### Содержимое Flash-памяти

flash-память обычно содержит образы IOS, которые могут быть запущены на роутере. Flash-память может содержать столько IOS, сколько в неё влезет. Роутер по умолчанию грузится с самого первого IOS.

Давайте сравним содержимое flash-памяти 2520 (Figure 5-2) с 7206 (Figure 5-3). 2520 содержит один файл IOS и его размер больше 8 MB. А 7206, содержит два файла IOS, каждый из которых немного больше 3 MB. Образ IOS для 2520 IOS даже не влез бы во flash-карту. Хотя по идее должно быть наоборот, ведь 7206 high-end роутер. Как это объяснить?

Всё дело в том, что роутеры 2500-серии обычно запускают IOS прямо из flash; именно поэтому память помечена как read-only, а IOS не может быть сжат. На 7x00-серии, IOS запускается в RAM; поэтому образы IOS можно записывать в flash память в компрессованном виде. Роутер 7x00-серии декомпрессирует образ IOS в RAM а уже после этого запускает. Это одна из причин, по которой размеры IOS для 2520 и 7206 так различаются.

Другая причина - IOS feature set. 2520 имеет enterprise feature set, а 7206 только IP feature set. IOS с Enterprise feature set обладает большими возможностями, а следовательно и большим размером. Теперь давайте внимательно посмотрим на имя IOS.

### Имена IOS-образов.

Cisco использует свою собственную нотацию для обозначения IOS файлов (Reference). Эта нотация позволяет посмотрев на имя файла, определить платформу, набор его возможностей (feature set), версию, откуда может запускаться (или RAM), а также является ли он сжатым.

имя по крайней мере разделено точкой (.) на две секции. Первая секция состоит из трёх частей разделённых дефисом (-). Первая часть (c2500 и c7200) - это платформа. Вторая часть (js и is) это набор возможностей (feature set).

j — enterprise feature set;

i — IP feature set

s — IOS содержит набор дополнительных возможностей.

Третья часть (l и mz) говорит нам откуда IOS может выполняться и является ли он сжатым.

l — образ relocatable; то есть, он может запускаться как из памяти так и из flash памяти.

m — IOS запускается только в памяти (RAM)

z — файл сжат.

Следующая секция представляет собой версию IOS. На 2520 имеем 113-5, что значит версия IOS 11.3(5). На 7206, для первого файла 112-11, версия IOS 11.2(11). 7206 имеет еще третью (P) и четвёртую секции (bin). P Указывает на то, сто IOS содержит специфические возможности для данной платформы (platform-specific features) для 7200-series. bin - это бинарный файл; хотя любой образ IOS - это бинарный файл